priedas Nr. 1

techninė specifikacija

Mašininiai endodontiniai sukamieji instrumentai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas | Tiekėjo siūlomų paslaugų techninės charakteristikos (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Mašinininės reciprokinės kanalo formavimo dildės | Mašininiai sukamieji endodontiniai instrumentai. S formos skerspjūvis. Nepjaunanti viršūnė. Tinkami abipusio reciprokinio sukimo judesiui. Atsparūs apkrovoms, deformacijoms, lūžiams. Darbinė dalis mėlynos spalvos. | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
|  |  | Viršūnės diametras 0,25 (±0,01) mm. Ne mažesnis kaip 8% kūgiškumas viršūnėje. Briaunų diametras 1,05 (±0,1) mm. Pagaminti iš termiškai apdoroto Ni-Ti (nikelio titano) arba lygiaverčio lydinio. Instrumentų ilgis 25 (±1) mm. Pakuotėje pateikiama ne mažiau 6 vnt. instrumentų. | Viršūnės diametras ____ mm. ____ % kūgiškumas viršūnėje. Briaunų diametras _____ mm. Pagaminti iš _______. Instrumentų ilgis ____ mm. Pakuotėje _____ vnt. instrumentų. |
| 1.2. | Kanalo slinkimo kelio formavimo dildės | Mašininiai sukamieji endodontiniai instrumentai. S formos skerspjūvis. Nepjaunanti viršūnė. Tinkami reciprokiniam abipusiam sukimo judesiui. Atsparūs apkrovoms, deformacijoms, lūžiams. | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) |
|  |  | Viršūnės diametras 0,125 mm (±0,01 mm). Ne mažesnis kaip 4% kūgiškumas. Pagaminti iš M-wire nikelio titano arba lygiaverčio lydinio. Instrumentų ilgis 25 (±1) mm. Pakuotėje pateikiama ne mažiau 6 vnt. instrumentų. | Viršūnės diametras ____ mm. ___ % kūgiškumas. Pagaminti iš _______. Instrumentų ilgis ____ mm. Pakuotėje ____ vnt. instrumentų. |

Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401), 4.4.4.1. papunkčiu.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.