Kablinės kopėčios

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

/taikoma abiem pirkimo dalims/

- Kablinės kopėčios, atlaikančios ne mažiau vieno žmogaus apkrovą ir ne trumpesnės kaip 4,4 m darbinio ilgio.

- Kablinės kopėčios skirtos darbui  priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose.

- Kablinės kopėčios turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos 2024 metais ar vėlesniu laikotarpiu.

- Turi atitikti galiojančio standarto LST EN 1147 arba lygiaverčio reikalavimus.

- Pagamintos iš aliuminio lydinių arba lygiaverčių.

- Kablinių kopėčių svoris ne didesnis kaip 15 kg.

- Kablinės kopėčios transportinėje būsenoje turi būti ne ilgesnės kaip 4,4 m, plotis ne didesnis kaip 60 cm, aukštis ne didesnis kaip 35 cm (aukštis matuojamas su užlenktu kabliu).

- Kablinės kopėčios viename gale turi turėti kablį, kurio paskirtis užtikrinti kablinių kopėčių užkabinimą už konstrukcijos. Transportinėje būsenoje kablinių kopėčių kablys turi užsilenkti.

- Kablinės kopėčios turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės  perduodant kablines kopėčias pateikti Gaisrinių tyrimų centro (GTC) išduodamus atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus. Kablinės kopėčios turi būti paženklintos kaip nurodyta GTC išduotuose atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams patvirtinimo dokumentuose.

- Kartu su kablinėmis kopėčiomis turi  būti pateikiama: vartotojo instrukcija, kurioje turi būti nurodyta kaip naudotis kopėčiomis, prižiūrėti jas, bandymų atlikimo tvarka ir periodiškumas; kopėčių pasas. Nurodyti dokumentai turi būti lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

- Aplinkos apsaugos kriterijus: Kablinės kopėčios turi būti pagamintos iš medžiagų  užtikrinančių jų tvirtumą, ilgaamžiškumą, funkcionalumą. Kablinės kopėčios turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomas, ir (ar) pakeičiamos jų sudedamosios dalys. /atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai arba gamintojo ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai/

- Tiekėjas privalo suteikti kablinėms kopėčioms ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją.