## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AGRODRONAS SU MODULINE PURŠKIMO / BARSTYMO SISTEMA

PIRKIMAS

Pirkimo objektas ir bendri reikalavimai

1. Pirkimo objektas – Agrodronas su moduline purškimo / barstymo sistema pirkimas (1 komplektas) (toliau – Prekė). Perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Perkamos prekės turi būti pristatytos Tiekėjo transportu ir lėšomis per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu: Studentų g. 15A, LT-53362, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., arba jei keisis adresas, tai tikslų adresą pateiks perkančios organizacijos pirkimo iniciatorius, kaip bus pasirašyta sutartis. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Tiekėjas Prekę pristato į numatomą vietą, išpakuoja, sumontuoja, atlieka detalų funkcionalumo patikrinimą pagal gamintojo instrukcijas, pademonstruoja/apmokina darbuotojus kaip reikia dirbti.

4. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jei konkrečios įrangos specifikacijoje nenustatomas kitoks reikalavimas.

5. Techninėje specifikacijoje BŪTINA nurodyti reikalaujamas siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes (gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne), pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Dokumentai pagrindžiantys techninius reikalavimus turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus anglų kalba ir Perkančiajai organizacijai kilus neaiškumams, prašys pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta apklausos Specialiųjų  sąlygų 5.3. p.

6. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo Techninėje specifikacijoje užpildyti visas produktų charakteristikų eilutės, tiksliai nurodant siūlomų produktų charakteristikas. Turi būti išlaikyta reikalavimų eilučių numeracija.

7.  Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

AGRODRONAS SU MODULINE PURŠKIMO / BARSTYMO SISTEMA (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjas įrašo Siūlomos prekės (gamintojo pavadinimas, modelis, parametro reikšmės arba Taip/Ne, ir papildomai įrašo internetinę nuorodą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agrodronas su moduline purškimo / barstymo sistema. Gamintojas, pavadinimas, modelis | Nurodyti bei pateikti siūlomo gamintojo modelį, ir nuorodą į gamintoją svetainę |  |
| 2. | Skrydžio valdymo sistema | turi būti SuperX 4 Pro (arba lygiavertė) (su RTK funkcija) |  |
| 2.1. | Valdymo pultas | turi būti ne mažiau kaip 1 vnt., su RTK palaikymu, suderinamas su siūloma skrydžio valdymo sistema |  |
| 2.2. | Įstrižinė tarp variklio bazių | turi būti ne mažesnė kaip 2094 mm |  |
| 2.3. | Matmenys (išskleisti propeleriai) | turi būti ne didesni kaip 2927 × 2868 × 725 mm |  |
| 2.4. | Matmenys (sulankstyti propeleriai) | turi būti ne didesni kaip 1682 × 1619 × 725 mm |  |
| 2.5. | Apsaugos klasė | turi būti ne žemesnė kaip IPX6 |  |
| 2.6. | Svoris (su baterijomis) | turi būti ne didesnis kaip 60 kg |  |
| 2.7. | Nominalus pakilimo svoris (barstymas) | turi būti ne mažesnis kaip 110 kg |  |
| 2.8. | Laikančiųjų elementų medžiaga | turi būti stiklo ir anglies pluošto kompozitas |  |
| 2.9. | Tipas | turi būti modulinė keičiamo tipo sistema (purškimas / barstymas) |  |
| 3. | Skrydžio parametrai |  |  |
| 3.1. | Kybojimo tikslumas (RTK įjungtas) | turi būti ±10 cm horizontaliai / ±10 cm vertikaliai |  |
| 3.2. | Kybojimo tikslumas (RTK išjungtas) | turi būti ±0,6 cm horizontaliai / ±0,3 cm vertikaliai |  |
| 3.3. | RTK duomenų delsimas | turi būti ne didesnis kaip 600 s |  |
| 3.4. | Maksimalus skrydžio greitis | turi būti ne mažesnis kaip 13,8 m/s |  |
| 3.5. | Maksimalus skrydžio aukštis | turi būti iki 30 m |  |
| 3.6. | Darbinis nuotolis | turi būti ne mažesnis kaip 1000 m |  |
| 3.7. | Skrydžio trukmė (su apkrova) | turi būti ne trumpesnė kaip 6 min. |  |
| 3.8. | Skrydžio trukmė (be apkrovos) | turi būti ne trumpesnė kaip 16,5 min |  |
| 4. | Varomoji sistema |  |  |
| 4.1. | Variklių skaičius | 4 vnt. |  |
| 4.2. | Nominali galia (vienam varikliui) | turi būti ne žemesnė kaip 4100 W |  |
| 4.3. | Maksimali trauka (vienam varikliui) | turi būti ne žemesnė kaip 52 kg |  |
| 4.4. | Propelerių skersmuo | turi būti ne didesnis kaip 1420 mm |  |
| 4.5. | Propelerių medžiaga | turi būti anglies pluošto nailonas (arba lygiavertis) |  |
| 5 | Energijos sistema |  |  |
| 5.1. | Akumuliatoriaus tipas | turi būti ličio polimero (13S), aušinamas vandeniu |  |
| 5.2. | Nominalus akumuliatoriaus išėjimas | turi būti 48,1 V / 120 A |  |
| 5.3. | Akumuliatoriaus talpa | turi būti ne žemesnė kaip 20 000 mAh (962 Wh) |  |
| 5.4. | Maksimali įkrovimo srovė | turi būti ne mažesnė kaip 100 A (5C) |  |
| 5.5. | Baterijų skaičius | turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6. | Įkrovimo įranga |  |  |
| 6.1. | Įkroviklis | turi būti ne mažiau kaip 1 vnt., suderinamas su siūlomo drono akumuliatoriumi |  |
| 6.2. | Įkroviklio išėjimo galia | turi būti ne mažesnė kaip 3400 W (220–240 V režime) |  |
| 6.3. | Darbo temperatūra | turi būti Intervale nuo -20°C iki 40° |  |
| 7. | Purškimo sistema |  |  |
| 7.1. | Purškimo modulio talpa | turi būti ne mažesnė kaip 50 L |  |
| 7.2. | Purkštukų tipas | turi būti rotaciniai (centrifuginiai) (arba lygiavertis) |  |
| 7.3. | Purkštukų skaičius | turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 7.4. | Purškimo plotis | turi būti ne mažesnis kaip 10 m |  |
| 7.5. | Lašelio dydis | 60–400 μm arba ne siauresnis |  |
| 7.6. | Maksimalus purškimo srautas | turi būti ne mažesnis kaip 22 L/min (naudojant du siurblius) |  |
| 7.7. | Siurblių skaičius | turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 7.8. | Siurblio tipas | turi būti peristaltinis (aukšto dažnio) (arba lygiavertis) |  |
| 8 | Barstymo sistema |  |  |
| 8.1. | Barstymo bako talpa | turi būti ne mažesnė kaip 80 L |  |
| 8.2. | Sistemos tipas | turi būti vertikali barstymo sistema |  |
| 8.3. | Granulių dydžių diapazonas | turi būti ne siauresnis kaip 1–6 mm |  |
| 8.4. | Maksimalus barstymo plotis | turi būti ne mažesnis kaip 7 m |  |
| 8.5. | Minimalus barstymo plotis | turi būti ne mažesnis kaip 3 m |  |
| 8.6. | Barstymo sistema | turi turėti ne mažiau kaip 3 keičiamus transporterius (skirtingų granulių dydžių barstymui) |  |
| 9. | Kliūčių aptikimo ir vengimo sistema |  |  |
| 9.1. | Aptikimo technologija | turi būti keturių dimensijų (4D) radaras (arba lygiavertė) milimetrinių bangų radarų technologija |  |
| 9.2. | Aptikimo diapazonas | turi būti ne mažesnis kaip 1,5–80 m |  |
| 9.3. | Horizontalus matymo laukas | turi būti ne siauresnis nei ±40° |  |
| 9.4. | Vertikalus matymo laukas | turi būti ne siauresnis nei +90° / –45° |  |
| 9.5. | Saugus kliūties vengimo atstumas | turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m |  |
| 9.6. | Saugus darbo aukštis | turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m |  |
| 9.7. | Maksimalus saugus kliūčių vengimo greitis | turi būti ne didesnis kaip 13,8 m/s |  |
| 10 | Reljefo radaras | 1 vnt. |  |
| 10.1. | Aptikimo diapazonas | turi būti ne mažesnis kaip 0,5–100 m |  |
| 10.2. | Aukščio palaikymo diapazonas | turi būti ne mažesnis kaip 1–30 m |  |
| 10.3. | Maksimalus reljefo nuolydis (kurį sistema gali sekti) | turi būti ne mažesnis kaip 45° (iki 2 m/s greičio) |  |
| 11. | Programinė įranga |  |  |
| 11.1. | Laukų žemėlapių sudarymas ir valdymas | Programinė įranga turi užtikrinti šias minimalias funkcijas: - Laukų ribų kūrimą ir redagavimą. - Kliūčių, nepurškimo zonų ir darbo zonų žymėjimą. - Žemėlapių duomenų importą KML arba lygiaverčiu formatu. - Kintamos normos („prescription“) žemėlapių importą. - 2D ir 3D maršrutų kūrimą ir koregavimą. |  |
| 11.2. | Autonominių operacijų planavimas | Programinė įranga turi palaikyti: - Autonominį maršruto generavimą pagal lauko geometriją. - Purškimo parametrų nustatymą (aukštis, greitis, srautas). - Barstymo parametrų nustatymą (normos, greitis). - Prognozuojamo medžiagų sunaudojimo skaičiavimą. - Skaitinę parametrų įvestį. |  |
| 11.3. | Autonominių operacijų vykdymas | Turi būti šios funkcijos: - Autonominės purškimo operacijos. - Autonominės barstymo operacijos. - Galimybė sustabdyti misiją ir keisti parametrus skrydžio metu. - Įspėjimai apie žemą akumuliatoriaus lygį ir medžiagų išsekimą. - Automatinis grįžimas į pakilimo vietą pasiekus ribinius parametrus. - Perspėjimai apie kliūtis ir automatinis sustabdymas susidūrimo rizikos atveju. |  |
| 11.4. | Navigacija ir pozicionavimas | Programinė įranga turi užtikrinti: - GNSS/RTK korekcinių signalų palaikymą. - CORS tipo korekcinių stočių palaikymą. - Daugiapalydovinę navigaciją (GPS, GLONASS, Galileo ar lygiaverčias). - Pozicionavimo tikslumo ir ryšio klaidų pranešimus. |  |
| 11.5. | Integracija | Programinė įranga turi: - Palaikyti drono ir jo priedų (purškimo modulių, barstymo modulių) integraciją. - Užtikrinti įrangos diagnostiką ir parametrų atvaizdavimą. - Palaikyti nuotolinį programinės įrangos atnaujinimą. |  |
| 11.6. | Operacijų įrašai | Programinė įranga turi naudotojui suteikti: - Operacijų istorijos žurnalą. - Įrenginio operacijų peržiūrą. - Automatinį rezultatų įrašymą. - Suvestinę („Dashboard“) su pagrindiniais veikimo rodikliais. |  |
| 11.7. | Vartotojo sąsaja | Minimalūs reikalavimai: - Aiški ir intuityvi naudotojo sąsaja. - Žemėlapio peržiūra horizontaliame ir vertikaliame režimu. - Klaidos ir įspėjimų pranešimų sistema. - Tamsus režimas. - Daugiafunkcis kalbų palaikymas. |  |
| 11.8. | Suderinamumas | Programinė įranga turi veikti iOS ir Android operacinėse sistemose |  |
| 11.9. | Licencija | Programinė įranga turi būti su licencija, suteikiančia teisę naudoti neribotam laikui. |  |
| 12. | Garantija | Visai įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija |  |
| 13. | Servisas | Tiekėjas ar jo atstovas turi turėti autorizuotą techninės priežiūros centrą. Tiekėjas turi pateikti įrodantį dokumentą |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visi reikalingi kabeliai, programinė įranga ir vartotojo dokumentacija |  |
| Techninės įrangos mokymai. Tiekėjas ar jo atstovas (subtiekėjas) privalo pravesti agrodronų naudotojų mokymus, pagal patvirtintą agrodronų mokymų programą, ir išduoti agrodronų operatoriaus naudotojo pažymėjimą. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 40 akad. val. apmokyti ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Mokymus turi vesti lektorius įgijęs Bepiločių orlaivių valdytojo STS kategorijos profesinę kvalifikaciją. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius profesinę kvalifikaciją |  |  |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
| Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prekė turi būti nauja, visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „brand new“); Pakuotė nepažeista. |  |  |  |
| Prekių pakuotė/ės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas (Deklaracija) apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai dokumentai |  |  |  |
| Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |  |  |  |

Pastaba:

1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir pagal viešai prieinamą informaciją

2. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, toks nurodymas yra informacinio pobūdžio ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius produktus, standartus, modelius, procesus, tipus.

..................................