Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Paslaugų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis su peržiūra.

- Kiekvienam Paslaugų kokybės parametrui suteikiamas lyginamasis svoris procentais:

1 lentelė Šalčininkų NV lyginamasis svoris

| Eil. Nr. | Paslaugos kokybės parametras | Reikalaujama reikšmė | Lyginamasis svoris, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dumblo sausumas po tankinimo (mg/l)(toliau – DST) | Ne mažesnis 2,5% | 20 |
| 2 | Sausų medžiagų koncentracija fugate, po tankinimo s (mg/l), (toliau – SMT) | Ne didesnė 700 mg/l | 10 |
| 3 | Dumblo sausumas po sausinimo % (toliau – DSC) | Ne mažesnis 18,5% | 60 |
| 4 | Sausų medžiagų koncentracija fugate po sausinimo s (mg/l), (toliau – SMC) | Ne didesnė 700 mg/l | 10 |

  - Pagal žemiau pateiktą formulę apskaičiuojama Šalčininkų NV (kurioje vykdoma dumblo sausinimo paslauga) apmokamos kainos procentas už sausinto dumblo 1 (vieną) toną sausų medžiagų(DS):

AK=SK∙(0,2∙DST2,5%+0,1∙700SMT+0,6∙DSC18,5%+0,1∙700SMC)

AK- apmokama kaina Paslaugų teikėjui už nusausintą, 1 toną dumblo, išreikšto sausa medžiaga.

SK – Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugos įkainis EUR be PVM, už 1t dumblo išreikšto sausa medžiaga. Siūlomas paslaugos įkainis reikalingas 1t SM tankinimui/sausinimui, nurodytas Paslaugų teikėjo Pasiūlyme.

DST – Dumblo sausumas po tankinimo, jei gautas dumblo sausumas yra didesnis negu reikalaujamas, į formule įrašome 2,5%.

SMT – Sausų medžiagų koncentracija fugate, po tankinimo, jei sausų medžiagų koncentracija fugate mažesnė reikalaujamos reikšmės į formulę įrašome reikalaujamą reikšmę(700 mg/l).

DSC – Dumblo sausumas po sausinimo, jei gautas dumblo sausumas yra didesnis negu reikalaujamas, formule įrašome 18,5%.

SMG - Sausų medžiagų koncentracija fugate, po sausinimo, jei sausų medžiagų koncentracija fugate mažesnė reikalaujamos reikšmės į formulę įrašome reikalaujamą reikšmę(700 mg/l).

2 lentelė Švenčionėlių NV, Eišiškių NV ir Nemenčinės NV lyginamasis svoris

| Eil. Nr. | Paslaugos kokybės parametras | Reikalaujama reikšmė | Lyginamasis svoris, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Dumblo sausumas po sausinimo % (toliau – DSC) | Ne mažesnis 18,5% | 70 |
| 4 | Sausų medžiagų koncentracija fugate po sausinimo s (mg/l), (toliau – SMC) | Ne didesnė 700 mg/l | 30 |

  - Pagal žemiau pateiktą formulę apskaičiuojama Švenčionėlių NV, Eišiškių NV ir Nemenčinės NV (kuriose vykdoma dumblo sausinimo paslauga) apmokamos kainos procentas už sausinto dumblo 1 (vieną) toną sausų medžiagų(DS):

AK=SK∙(0,7∙DSC18,5%+0,3∙700SMC)

AK- apmokama kaina Paslaugų teikėjui už nusausintą, 1 toną dumblo, išreikšto sausa medžiaga.

SK – Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugos įkainis EUR be PVM, už 1t dumblo išreikšto sausa medžiaga. Siūlomas paslaugos įkainis reikalingas 1t SM tankinimui/sausinimui, nurodytas Paslaugų teikėjo pasiūlyme.

DSC – Dumblo sausumas po sausinimo, jei gautas dumblo sausumas yra didesnis negu reikalaujamas, į formule įrašome 18,5%.

SMC - Sausų medžiagų koncentracija fugate, po sausinimo, jei sausų medžiagų koncentracija fugate mažesnė reikalaujamos reikšmės į formulę įrašome reikalaujamą reikšmę (700 mg/l).

3 lentelė Švenčionių NV lyginamasis svoris

| Eil. Nr. | Paslaugos kokybės parametras | Reikalaujama reikšmė | Lyginamasis svoris, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dumblo sausumas po tankinimo (mg/l)(toliau – DST) | Ne mažesnis 3% | 20 |
| 2 | Sausų medžiagų koncentracija fugate, po tankinimo s (mg/l), (toliau – SMT) | Ne didesnė 700 mg/l | 10 |
| 3 | Dumblo sausumas po sausinimo % (toliau – DSC) | Ne mažesnis 20% | 60 |
| 4 | Sausų medžiagų koncentracija fugate po sausinimo s (mg/l), (toliau – SMC) | Ne didesnė 700 mg/l | 10 |

  - Pagal žemiau pateiktą formulę apskaičiuojama Švenčionių NV (kurioje vykdoma dumblo sausinimo paslauga) apmokamos kainos procentas už sausinto dumblo 1 (vieną) toną sausų medžiagų(DS):

AK=SK∙(0,2∙DST3%+0,1∙700SMT+0,6∙DSC20%+0,1∙700SMC)

AK- apmokama kaina Paslaugų teikėjui už nusausintą, 1 toną dumblo, išreikšto sausa medžiaga.

SK – Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugos įkainis EUR be PVM, už 1t dumblo išreikšto sausa medžiaga. Siūlomas paslaugos įkainis reikalingas 1t SM tankinimui/sausinimui, nurodytas Paslaugų teikėjo Pasiūlyme.

DST – Dumblo sausumas po tankinimo, jei gautas dumblo sausumas yra didesnis negu reikalaujamas, į formule įrašome 3%.

SMT – Sausų medžiagų koncentracija fugate, po tankinimo, jei sausų medžiagų koncentracija fugate mažesnė reikalaujamos reikšmės į formulę įrašome reikalaujamą reikšmę(700 mg/l).

DSC – Dumblo sausumas po sausinimo, jei gautas dumblo sausumas yra didesnis negu reikalaujamas, formule įrašome 20%.

SMG - Sausų medžiagų koncentracija fugate, po sausinimo, jei sausų medžiagų koncentracija fugate mažesnė reikalaujamos reikšmės į formulę įrašome reikalaujamą reikšmę(700 mg/l).

  - Paslaugų teikėjas visais atvejais turi garantuoti 1,2 ir 3 lentelėse nurodytų reikalaujamų reikšmių parametrus.

  - Jeigu visi Paslaugos kokybiniai parametrai yra išpildomi arba yra geresni negu nurodyta šio priedo 1 ar 2, ar 3 lentelėse, suminis procentas bus 100 %, t. y. bus  laikoma, kad Paslauga atlikta kokybiškai ir sumokama visa Pasiūlyme nurodyta kaina už 1 (vieną) toną dumblo sausų medžiagų.

- Paslaugų teikėjas pirmą kartą naudojimui atvežęs reagentą privalo:

  - Suderinti dumblo tankinimo / sausinimo procesą, bei Paslaugų gavėjui per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti technologines rekomendacijas dumblo tankinimui / sausinimui, kurios užtikrintų Paslaugų gavėjo Techninėje specifikacijoje 3.3.11. punkte keliamus reikalavimus.

  - Suderinus procesą, Paslaugų teikėjas dalyvaujant Paslaugų gavėjo atstovui paima ir ištiria mėginius.

- Dumblo sausos medžiagos (DS) kiekis (tonomis) atsiskaitymo laikotarpiui yra nustatomas pagal Paslaugų gavėjo nusistovėjusią tvarką:

  - Fiksuojamas išdžiovinto dumblo svoris.

  - Pagal laboratorijoje ar dumblo džiovinimo įrangoje nustatytų dumblo sausų medžiagų kiekį paskaičiuojamas sausų medžiagų kiekis išdžiovintame dumble. Jeigu dumblo džiovykla nedirba ir dumblas nedžiovinamas, tada dumblo sausumas matuojamas dumble po sausinimo centrifugų ir fiksuojamas nusausinto dumblo svoris, o dumblo sausų medžiagų kiekis paskaičiuojamas analogišku būdu.

- Apmokama  kaina (AK) Paslaugų teikėjui fiksuojama ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Užfiksuoti rezultatai nusprendžia apmokamą kainą iki kitos mėginių ėmimo datos:

  - Paslaugų gavėjui pastebėjus, kad yra nukrypimas nuo sutartinių parametrų, paima mėginius. Atlikus tyrimus Paslaugų gavėjas raštu informuoja Paslaugų teikėją apie tyrimų rezultatus. Jeigu tyrimų rezultatai nesiekia ribinių verčių, atsiskaitymas vykdomas taikant formulę.

  - Jeigu atlikus tyrimus, rezultatai yra už ribinės vertės, nurodytos 1;2 ir 3 lentelėse, raštu informuojamas Paslaugų teikėjas, kuris nuo pranešimo pateikimo dienos turi reaguoti per 1 d. d., bei per 3 d. d. atlikti derinimo darbus. Už laikotarpį nuo pranešimo pateikimo dienos iki sutartinių parametrų atstatymo (bet ne ilgiau kaip 4 d. d.) Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui moka 50 % Apmokamos kainos (AK).

  - Jeigu praėjus 4 d. d. terminui, Paslaugų teikėjas neatstato 1;2 ir 3 lentelėse nurodytų reikalavimų, Paslaugų gavėjas vykdo tankinimo / sausinimo procesą, bet už tai nemoka Paslaugų teikėjui, kol Paslaugų teikėjas neatstato sutartinių parametrų.

  - Paslaugų teikėjui mėnesinis apmokėjimas skaičiuojamas:

Y = AK x DS

Y – Paslaugų teikėjui mokama mėnesinė suma;

AK – apmokama kaina Paslaugų teikėjui už džiovintą/nusausintą 1 toną dumblo, išreikšto sausa medžiaga, priklausomai nuo laboratorinių tyrimų rezultatų, kurie galioja iki kito dumblo laboratorinio tyrimo atlikimo;

DS – dumblo sausų medžiagų kiekis (tonomis) laboratorinio tyrimo galiojimo metu. Per ataskaitinį laikotarpį AK ir DS sandaugos sumuojamos. Pasibaigus mėnesiui per tris dienas surašomas Paslaugų tiekimo, už praeitą mėnesį, aktas, kurį pasirašo abi Sutarties šalys.

- Mėginių paėmimo ir tyrimų atlikimo, pagal kuriuos skaičiuojama kaina, tvarka:

  - Dumblo mėginiai paimami kiekvieną mėnesį, pirmąją mėnesio darbo dieną, Paslaugų gavėjo iniciatyva;

  - Mėginių paėmime turi teisę dalyvauti Paslaugų teikėjas ar jo įgaliotas atstovas. Mėginių paėmimo dieną Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas neturi teisės reguliuoti dumblo sausinimo įrangos ar kitaip paveikti dumblo tankinimo / sausinimo rezultatus.

  - Fugato ir tankinto / sausinto dumblo mėginiai imami ir tyrimai atliekami pagal Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo sutartą tvarką;

  - Tyrimai atliekami Paslaugų gavėjo laboratorijoje;

  - Paslaugų teikėjui nesutinkant su gautais rezultatais, tyrimai gali būti pakartoti kitoje, nepriklausomoje atestuotoje laboratorijoje;

  - Paslaugų teikėjas turi teisę pareikšti apie nesutikimą su mėginių tyrimo rezultatais ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas po tyrimų rezultatų paskelbimo;

  - Tokiu atveju Paslaugų gavėjas pakartotinai raštu paskelbia mėginių paėmimo dieną. Mėginių paėmimo dieną privalo dalyvauti Paslaugų teikėjas (Paslaugų teikėjui nedalyvaujant, laikoma, kad jis sutinka su Paslaugų gavėjo atliktais tyrimais ir mėginiai nebeimami bei pakartotiniai tyrimai nebeatliekami);

  - Paslaugų teikėjas, pareikalavęs pakartotinių tyrimų, privalo apmokėti visas pakartotines mėginių paėmimo, transportavimo ir ištyrimo išlaidas.