KAIŠIADORIŲ MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PERDAVIMOPASLAUGOS

(30 KAMERŲ) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Kaišiadorių miesto vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo paslaugos pirkimas.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kaišiadorių miesto seniūnija.

- Apimtys:

Vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo ir nuomojamų kamerų paslauga apima:

- Nuolatinį vaizdo perdavimą iš 30 kamerų į pagrindinį (nutolusį) įrašymo įrenginį. Darbo vietų paruošimas jungimuisi į pagrindinį vaizdo įrašymo įrenginį.

- Įdiegtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimą, techninę priežiūrą, tinkamą organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių taikymą, bei kitų su sistemos eksploatacija susijusių paslaugų teikimą išskyrus elektros tiekimo paslaugas. Elektros tiekimu rūpinasi Užsakovas.

Vaizdo kamerų stebėjimo vietos :

| Eil. Nr. | Vaizdo kamerų stebėjimo vieta | Valdoma kamera | Fiksuota kamera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumbariumas, adresas Kriaučiškių g., Kaišiadorys. | 1 | - |
| 2. | J. Misiūno aikštė, adresas J. Misiūno a. 2A, Kaišiadorys | 1 | - |
| 3. | Vytauto Didžiojo ir Žaslių g. sankryža | - | 1 |
| 4. | Prekyvietė (šalia plaukimo baseino) | 1 | - |
| 5. | M. A. Brazausko Parkas treniruoklių stebėjimui | 1 | - |
| 6. | M. A. Brazausko Parko žaidimų aikštelės stebėjimui | 1 | - |
| 7. | Gedimino g. 115C kamera montuojama ant pastato stogo | 1 | - |
| 8. | Paukštininkų g. 5 perėja šalia v. Giržado progimnazijos | 1 | - |
| 9. | Gedimino g. perėja- savivaldybės galinis kiemas | - | 2 |
| 10. | T. Matuliono aikštė (savivaldybės priekinė aikštė) | 1 | - |
| 11. | M. A. Brazausko parkas, stebimi fontanai | 1 | - |
| 12. | Kaišiadorių ženklas | - | 1 |
| 13. | Gedimino g. 40 ( ekrano stebėjimui) | - | 1 |
| 14. | Paukštininkų g. | - | 1 |
| 15. | Ties Gedimino g. 141 | - | 1 |
| 16. | Vytauto Didžiojo g. tarp 1 ir 4A | - | 1 |
| 17. | Ties Gedimino g. 8 |  | 1 |
| 18. | Gedimino g. 40 . Kiemo stebėjimas. | - | 2 |
| 19. | Kaišiadorių miško estrada | 2 | - |
| 20. | Gedimino g. 109a | - | 1 |
| 21. | Žiežmarių g. (Žiežmarių g. – Žvejų g. sankryža) | - | 1 |
| 22. | Vaikų žaidimų aikštelė šalia Gedimino g. 34 c |  | 1 |
| 23. | Kirtimų gatvė 12 |  | 1 |
| 24. | Pagrindinė Kaišiadorių civilinių kapinių atliekų aikštelė Ežero g. |  | 1 |
| 25. | Gedimino – Basanavičiaus g. sankryža | 1 |  |
| 26. | Gedimino – V. Ruokio g. sankryža | 1 |  |
| 27. | Paukštininkų g. perėja prie V. Giržado progimnazijos |  | 1 |

Viso: 13 valdomų ip kameros, 17 fiksuotų.

NUOLATINIS VAIZDO PERDAVIMAS

- Vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti perkančiosios organizacijos nurodytos teritorijos – Kaišiadorių miesto teritorijos, kuriose bus sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros- stebėjimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo stebėjimo kameromis perduodami reikalaujamos kokybės stebimi vaizdai turi būti perduodami į nutolusį centrinį vaizdo įrašymo įrenginį.

- Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30oC iki +40oC, kamerų posūkio mechanizmai, gaubtai ir kita lauko įranga turi būti ne žemesnės kaip IP66 sandarumo klasės.

- Vaizdo stebėjimo sistemos reikalavimai nuolatiniam vaizdo perdavimui:

  - Vaizdo perdavimas nuo kameros iki vaizdo įrašymo įrenginio ir valdymo bei stebėjimo pulto atliekamas naudojant duomenų perdavimo technologijas.

  - Reikalavimai domenų perdavimo paslaugai:

    - Vaizdo perdavimui naudojamos duomenų perdavimo technologijos pateikiamumas turi būti nemažiau 98%.

ĮDIEGTOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA BEI KITŲ SU SISTEMOS EKSPLOATACIJA SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

- Tiekėjas užtikrina nepriekaištingą įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimą, techninę priežiūrą, tinkamą organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių taikymą bei kitų, su įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos eksploatacija susijusių paslaugų, teikimą.

- Įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra, tinkamas organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių taikymas bei kitos, su įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos eksploatacija susijusių paslaugų teikimo terminas nurodytas sutarties 11 punkte.

- Visi daliniai sistemos veikimo sutrikimai sistemos eksploatacinės priežiūros metu turi būti pašalinti per 3 darbo dienas, reakcijos laikas į gedimus 8 darbo valandos.

- Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu sugenda vienas ar keli vaizdo stebėjimo sistemos komponentai (-as), tai jie (jis) keičiam (-as) lygiaverčiais (-iu) .

- Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai vykdomi nustatytu dažnumu pagal vaizdo stebėjimo sistemos planinės techninės profilaktikos darbų apimtis 1 (vieneriems) metams.

- Siekiant užtikrinti asmens duomenų tinkamą apsaugą – paslaugų tiekėjas privalo turėti Asmens duomenų tvarkymo taisykles, bei prieš pradedant teikti paslaugą privalo atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir pateikti išvadą.

- Laikantis Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nurodymų, tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai:https://www.nksc.lt/naujienos/hikvision_ir_dahua_gamintoju_kameru_tyrimas_nustat.html. Taip pat tiekėjas turi organizuoti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ir NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija.

REIKALAVIMAI SISTEMOS VARTOTOJŲ IR ADMINISTRATORIŲ MOKYMUI

- Darbui su vaizdo stebėjimo sistema organizuojami personalo mokymai. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

- Paslaugos teikėjas privalės apmokyti 2 perkančiosios organizacijos nurodytus asmenis, kurių sąrašas pateikiamas per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.

- Mokymai organizuojami baigus vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus.

VAIZDO STEBĖJIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKIMUI

Valdomos ip kameros 13 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas su reikalaujama parametro reikšme |
| --- | --- |
| 1. | Vaizdo raiška ne mažiau nei 2560x1440, 30 kadrų per sekundę. |
| 2. | Apšvietimo atstumas ne mažiau kaip 50 m, bangos ilgis 850 nm |
| 3. | Turi būti: H.264 ;H.265 |
| 4. | Artinimo kartų skaičius ne mažesnis kaip 25x optinis; 16x skaitmeninis; |
| 5. | Kameros jautrumas šviesai - ne mažesnis kaip Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| 6. | Turi turėti automatinio sekimo funkciją (Auto – Tracking) |
| 7. | Turi turėti automatinį fokusavimą |
| 8. | Galimybė naudoti privatumo maskavimą |

Fiksuotos vaizdo kameros 17 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas su reikalaujama parametro reikšme |
| --- | --- |
| 1. | Vaizdo raiška ne mažesnė nei 2688 × 1520, 25 kadrų per sekundę. |
| 2. | Apšvietimo atstumas ne mažiau kaip 50 m, bangos ilgis 850 nm |
| 3. | Turi būti: H.264 ;H.265 |
| 4. | Reguliuojamas objektyvas ne prasčiau kaip 2.8 to 12mm, horizontaliai FOV 107.7° to 30.3°, vertikaliai FOV 56° to 17.1°, |
| 5. | Kameros jautrumas šviesai - ne mažesnis kaip - spalvotam: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) |
| 6. | Eterneto portas 1 RJ45 10 M/100 |
| 7. | Turi turėti automatinį fokusavimą |
| 8. | Galimybė naudoti privatumo maskavimą |

REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGOJIMUI IR SAUGUMUI

- Visų vaizdo kamerų įrašai turi būti saugomi ne ilgesniu kaip 30 parų laikotarpiu.

- Pagrindinis vaizdo įrašymo įrenginys turi būti apsaugotas nuo tyčinio ar netyčinio įsilaužimo į jo įprasta veikimą – užtikrinant tinkamą duomenų saugumo konfidencialumą   (prieinamas tik tiems asmenims, kuriems suteikta prieiga), vientisumą (prevenciją nuo duomenų praradimo), prieinamumą (su duomenimis galima susipažinti tik tuomet, kai tai būtina).

REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS MONTAVIMUI

- Paslaugos Teikėjas sumontuoja vaizdo stebėjimo įrangą su Užsakovu suderintose vietose per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

- Montuodamas įrangą paslaugos Teikėjas turi remtis ilgamete patirtimi, naudoti gamintojo pritaikytus laikiklius. Vaizdo kameros turi būti sureguliuotos ir sukonfigūruotos pagal Užsakovo pateiktus poreikius.

__________________________