| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Šviesos diodų (LED) šviestuvai ir jų sumontavimas |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1594 | vnt. |
|  |  | Užsakovas įsipareigoja nupirkti visą nurodytą Prekių kiekį sutarties vykdymo metu. |  |
| 5. | Pirkimo objekto skaidymas į dalis | neskaidomas |  |
| 6. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
| 6.1. | Pozicija 1: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 1). - Montavimo tipas: įleidžiamas (montuojamas į Armstrong tipo lubų konstrukciją). - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 3700lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Akinimo koeficientas - UGR<19. - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 40W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: kvadratas. - Korpusas: dažytas aliuminis arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 30mm + 5mm/- 6mm. - Šviestuvo ilgis: 597mm +/- 5mm. - Šviestuvo plotis: 597mm +/- 5mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 337 vnt. Pozicija 2: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 2). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 3700lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Akinimo koeficientas - UGR<19. - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 40W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: kvadratas. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 50mm +/- 20mm. - Šviestuvo ilgis: 597mm +/- 5mm. - Šviestuvo plotis: 597mm +/- 5mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 137 vnt. Pozicija 3: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 3). - Montavimo tipas: įleidžiamas (montuojamas į Armstrong tipo lubų konstrukciją). - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 2000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Akinimo koeficientas - UGR<19. - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 28W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: +/- 5mm. - Šviestuvo ilgis: 597mm +/- 5mm. - Šviestuvo plotis: 297mm +/- 5mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 4 vnt. Pozicija 4: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 4). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 2000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Akinimo koeficientas - UGR<19. - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 28W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 50mm +/- 20mm. - Šviestuvo ilgis: 597mm +/- 5mm. - Šviestuvo plotis: 297mm +/- 5mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 61 vnt. Pozicija 5: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) lubinis šviestuvas (Eil. Nr. 5). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 3000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 30W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 0 °C iki 35 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 35mm. - Šviestuvo ilgis: 1200mm +/- 100mm. - Šviestuvo plotis: 80mm +/- 20mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 268 vnt. Pozicija 6: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) lubinis šviestuvas (Eil. Nr. 6). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 3000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 32W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP44. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo -20 °C iki 40 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 35mm. - Šviestuvo ilgis: 1200mm +/- 100mm. - Šviestuvo plotis: 80mm +/- 100mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 21 vnt. Pozicija 7: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) lubinis šviestuvas (Eil. Nr. 7). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 5500lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 56W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 35mm. - Šviestuvo ilgis: 1200mm +/- 100mm. - Šviestuvo plotis: 80mm +/- 20mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 58 vnt. Pozicija 8: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) sieninis šviestuvas (Eil. Nr. 8). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 1000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 20W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 35mm. - Šviestuvo ilgis: 600mm +/- 55mm. - Šviestuvo plotis: 60mm +/- 35mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 18 vnt. Pozicija 9: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 9). - Montavimo tipas: įleidžiamas. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 800lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 12W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: apskritimas. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 40mm +/- 20mm. - Šviestuvo skersmuo: 120mm +/- 10mm. - Šviestuvo montavimo angos skersmuo (montavimo anga privalo būti ne mažiau 10mm mažesnė už šviestuvo skersmenį): 100mm +/- 10mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 134 vnt. Pozicija 10: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 10). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 800lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 12W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: apskritimas. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 4 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 40mm +/- 20mm. - Šviestuvo skersmuo: 120mm + 40mm/- 10mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 11 vnt. Pozicija 11: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) šviestuvas (Eil. Nr. 11). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 1000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 15W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: apskritimas. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 4 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 40mm +/- 20mm. - Šviestuvo skersmuo: 270mm + 70mm/- 50mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 204 vnt. Pozicija 12: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) šviestuvas (Eil. Nr. 12). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 1000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 13W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP54. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: apskritimas. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo -20 °C iki 40 °C. - Šviestuvo aukštis: 40mm +/- 20mm. - Šviestuvo skersmuo: 270mm +/- 50mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 3 vnt. Pozicija 13: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 13). - Montavimo tipas: įleidžiamas. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 1500lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 20W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: apskritimas. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 40mm +/- 25mm. - Šviestuvo skersmuo: 220mm +/- 5mm. - Šviestuvo montavimo angos skersmuo (montavimo anga privalo būti ne mažiau 10mm mažesnė už šviestuvo skersmenį): 200mm +/- 5mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 236 vnt. Pozicija 14: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 14). - Montavimo tipas: įleidžiamas. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 2400lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 25W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: apskritimas. - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 40mm +/- 25mm. - Šviestuvo skersmuo: 220mm +/- 5mm. - Šviestuvo montavimo angos skersmuo (montavimo anga privalo būti ne mažiau 10mm mažesnė už šviestuvo skersmenį): 200mm +/- 5mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 6 vnt. Pozicija 15: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) sieninis lauko šviestuvas su judesio jutikliu (Eil. Nr. 15). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Montavimo laikiklio pakreipimo kampas: ne mažiau kaip 120°. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 2500lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Šviesos kampas: ne mažiau kaip 90°. - Rėmo spalva: balta. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 30W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP54. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas (turi būti pateiktas gamintojo patvirtinimas, kad šviestuvo korpusas yra atsparus UV spinduliams ir oro sąlygoms). - Integruotas judesio jutiklis: pasyvusis infraraudonųjų spindulių (PIR). - Jutiklio aptikimo kampas: ne mažiau kaip 90°. - Judesio jutiklio aptikimo nuotolis: ne mažiau kaip iki 8m. - Jutiklio veikimo laikas: reguliuojamas nuo 10s iki 10min. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo -20 °C iki 40 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 30mm. - Šviestuvo ilgis: 200mm +/- 60mm. - Šviestuvo plotis: 200mm +/- 60mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 2 vnt. Pozicija 16: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) šviestuvas (Eil. Nr. 16). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 900lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 12W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: ovalas arba stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 4 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 30mm. - Šviestuvo ilgis: 200mm +/- 55mm. - Šviestuvo plotis: 100mm +/- 50mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 17 vnt. Pozicija 17: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) lubinis šviestuvas (Eil. Nr. 17). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 5000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 52W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 4 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 40mm. - Šviestuvo ilgis: 1500mm + 25mm/- 10mm. - Šviestuvo plotis: 100mm + 100mm/- 60mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. - Kiekis: 26 vnt. Pozicija 18: - Šviestuvo tipas: šviesos diodų (LED) lubinis šviestuvas (Eil. Nr. 18). - Montavimo tipas: virštinkinis. - Šviesos srautas: bendras šviesos srautas: ne mažiau 10000lm. - Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 4000K ir ne daugiau kaip 4500K. - Spalvų atkūrimas (atgavos indeksas) CRI>80 - Šviesos kampas: ne mažiau 90°. - Rėmo spalva: balta. - Be mirgėjimo: taip. - Įtampa: 220-240V, 50Hz. - Galia: ne daugiau kaip 100W. - Galios koeficientas ≥0,9. - Apšvietimo valdymas: laidinis ON/OFF. - Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės (IP) klasė: ne žemesnė kaip IP20. - IEC apsaugos klasė: ne žemesnė kaip I. - Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti). - Korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. - Mažiausias leistinas aplinkos temperatūros diapazonas: Nuo 10 °C iki 28 °C. - Šviestuvo aukštis: 60mm +/- 40mm. - Šviestuvo ilgis: 1500mm + 30mm/- 10mm. - Šviestuvo plotis: 80mm +/- 40mm. - Tarnavimo laikas: ne mažiau 30000 val. Kiekis: 51 vnt. - Visa įranga privalo turėti CE žymėjimą (CE ženklas reiškia, kad produktą įvertino gamintojas ir kad jis laikomas atitinkančiu ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus). - Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. |  |  |
| 7. | Prekių pristatymo vieta | Paukščių tak. 2, Šiauliai; Turgaus a. 15A-2, Telšiai; Baltijos per. 123, Klaipėda; Jūros g. 3, Tauragė; Gedimino g 39A / Laisvės al. 32A, Kaunas; Pušyno g. 51, Alytus; Kauno g. 20, Utena; P.Puzino g. 7, Panevėžys. |  |
| 8. | Prekių pristatymo terminas | ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo užsakymo pateikimo. - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį iki 15:15 val. |  |
| 9. | Atsiskaitymo tvarka | - Abiem šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą, Tiekėjas įsipareigoja elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Užsakovas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos. - Avansas Tiekėjui nebus mokamas. |  |
| 10. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). |  |
| 11. | Garantija | - Prekėms suteikiamas 60 mėn. garantinis terminas. - Prekių trūkumai pastebėti Prekių perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 3 darbo dienas nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. - Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Pirkėjui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą Prekių remontą, įskaitant Prekių dalių pakeitimą naujomis, bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą Prekių pakeitimą naujomis analogiškomis Prekėmis. - Jei Tiekėjas pakeičia Prekes ar Prekių dalis naujomis, tai naujoms Prekėms ar jų dalims taikomas toks pats Techninėje specifikacijoje nurodytas garantinis terminas. |  |
| 12. | Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | - priėmimo-perdavimo aktai; - gaminių CE sertifikatai pdf formatu. |  |