Pirkimo sąlygų

1 priedas

AUTOMATINIŲ PAKELIAMŲ STULPELIŲ MAC SRL. CSA200/4/C7 REMONTO IR PROFILAKTINIŲ PATIKRŲ PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – automatinių pakeliamų stulpelių MAC srl. CSA200/4/C7 (24 vnt.) remonto ir profilaktinių patikrų paslaugos (toliau – paslaugos).

- Užsakovas Vilniuje eksploatuoja gamintojo MAC srl. hidraulinius pakeliamus automatinius stulpelius CSA200/4/C7 (toliau – stulpeliai).

- Kiekis 24 vienetai, iš kurių:

  - Gedimino pr. 16. 6 vienetai. Eksploatuojami nuo 2018 metų;

  - Gedimino pr. 40. 6 vienetai. Eksploatuojami nuo 2018 metų;

  - Gedimino pr. 42. 6 vienetai Eksploatuojami nuo 2018 metų;

  - Gedimino pr. 1. 6 vienetai. Planuojama eksploatuoti nuo 2025 metų.

- Stulpeliai įrengti, sukomplektuoti ir veikia pagal gamintojo keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas turi būti  aptarnaujamos įrangos gamintojas arba įgaliotas gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti, diegti ir palaikyti siūlomą  įrangą.

Reikalavimai stulpelių profilaktinio aptarnavimo paslaugoms:

- Stulpelių aptarnavimo paslaugos perkamos 24-iems vnt. MAC srl. CSA200/4/C7  perkančiosios organizacijos Vilniuje eksploatuojamiems stulpeliams.

- Stulpelių profilaktinio aptarnavimo paslaugos teikiamos pagal užsakovo užsakymus. Preliminarus numatomas profilaktinio aptarnavimo paslaugų kiekis sutarties laikotarpiui numatomas 6 kartai. Užsakovas gali užsakyti tik dalies eksploatuojamų stulpelių patikrą, bet ne mažiau kaip 6 viename komplekte esančius stulpelius.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo kiekvieno profilaktinio aptarnavimo paslaugos metu:

  - atlikti stulpelių tiek mechanikos, tiek radijo bangomis vykdomų komandų patikimumo patikrą;

  - atlikti stulpelių elektroninių valdymo prietaisų būklės ir darbo logikos patikrą;

  - atlikti stulpelių ir jų valdymo sistemos visų komponentų valymą (tiek iš išorės, tiek iš vidaus, įskaitant ir grafičių bei lipdukų valymą);

  - atlikti stulpelių LED indikacijos funkcionalumo patikrinimą;

  - atlikti stulpelių magnetinės ritės patikrą;

  - atlikti stulpelių elektroninio vožtuvo funkcionalumo patikrą;

  - atlikti stulpelių automatinio nusileidimo funkcijos patikrą dingus elektrai;

  - atlikti stulpelių hidraulinės alyvos nutekėjimo patikrą;

  - atlikti stulpelių ir jų valdymo sudedamųjų komponentų varžtų užveržimo patikrą;

  - atlikti stulpelių ir jų valdymo sudedamųjų komponentų vizualinę komutacinių laidų apžiūrą ir atlikti įžeminimo laidų patikrą;

  - atlikti stulpelių mechaninio / magnetinio galinio jungiklio funkcionalumo patikrinimą;

  - atlikti stulpelių šildymo elemento veikimo patikrą;

  - atlikti stulpelių stabilizatorių patikrą;

  - išvalyti stulpelių klojinio dugną ir patikrinti lietaus kanalizacijos pralaidumą. Šiukšlių arba purvo utilizavimas turi būti įskaičiuotas į paslaugų kainą;

  - atlikti stulpelių maksimalaus slėgio vožtuvo patikrą ir reguliavimą;

  - atlikti stulpelių hidraulinės alyvos lygio patikrą, įvertinti jos būklę (ar nėra vandens) ir, esant poreikiui, papildyti hidraulinį mechanizmą iki reikiamo alyvos lygio arba pilnai ją pakeisti. Hidraulinė alyva turi būti naudojama pagal stulpelių gamintojo keliamus reikalavimus.

  - Perklijuoti atšvaitus.

  - Patikrinti sistemos veikimą pakeliant ir nuleidžiant automatinius stulpelius, tiek iš valdymo spintos, tiek programėle. Prireikus atlikti korekcijas veikimo atstatymui.

- Paslauga turi būti suteikta ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Perkančioji organizacija numato užsakyti pirmą profilaktinio aptarnavimo paslaugą iš karto po sutarties pasirašymo.

- Siekiant kokybiškai atlikti stulpelių profilaktiką, į paslaugas turi būti įskaičiuotos visos reikiamos medžiagos, mechanizmai ir įrankiai.

- Atlikęs paslaugas, paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas perkančiajai organizacijai raštu turi pateikti priėmimo-perdavimo aktą ir detalią ataskaitą apie pakeliamų stulpelių profilaktinio aptarnavimo paslaugų teikimo metu fiksuotą būklę ir konkrečias rekomendacijas dėl sudedamųjų mazgų keitimo poreikio, siekiant užtikrinti patikimą stulpelių veikimą. Ataskaitoje nurodant sudedamųjų mazgų keitimo poreikį, turi būti nurodomas konkretus stulpelis ir surašomi keičiamų detalių gamintojo suteikti gaminio identifikaciniai numeriai, kiekiai.

- Atliekant profilaktinio aptarnavimo paslaugas ir dirbant važiuojamojoje kelio dalyje, paslaugos teikėjas turi užtikrinti eismo saugumą, paslaugos teikėjas privalo naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones.

- Profilaktinės aptarnavimo paslaugos gali būti atliekamos tik pagal iš anksto suderintą laiką su Vilniaus miesto savivaldybės Eismo organizavimo skyriaus atsakingais darbuotojais ir gavus jų leidimą darbams atlikti.

Reikalavimai gamintojo MAC srl. stulpelių CSA200/4/C7 atsarginėms detalėms ir jų pakeitimo paslaugoms.

- Atsarginės detalės bus perkamos pagal Užsakovo poreikį. Nurodyti detalių kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto atsarginių detalių kiekio.

- Atsarginės detalės turi būti pristatomos ir keičiamos pagal Užsakovo pateikiamą užsakyme nurodytą konkretų stulpelį.

- Atliekant stulpelių atsarginių detalių keitimą, į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos reikiamos medžiagos, mechanizmai, įrankiai bei prekių keitimo paslaugų kaina.

- Atliekant stulpelių atsarginių detalių keitimą ir dirbant važiuojamojoje kelio dalyje, turi būti užtikrintas eismo saugumas, tiekėjas privalo naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones.

- Stulpelių atsarginių detalių keitimas gali būti atliekamas tik pagal iš anksto suderintą laiką su Vilniaus miesto savivaldybės Eismo organizavimo skyriaus atsakingais darbuotojais ir gavus jų leidimą paslaugoms atlikti.

- Atsarginės detalės ir jų keitimo paslaugos priimamos pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl atsarginių detalių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Prekių tiekėjui.

- Pristatomos ir montuojamos stulpelių atsarginės detalės turi būti naujos. Naujoms atsarginėms detalėms ir atliktoms atsarginių detalių pakeitimo paslaugoms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija.

- Atsarginių detalių tinkamumas naudoti pagal paskirtį reiškia (turi atitikti abi sąlygas), kad:

  - jos turi būti tinkamos naudoti Užsakovo eksploatuojamuose stulpeliuose;

  - atsargines detales įdiegus į Užsakovo eksploatuojamą stulpelį, nereikia keisti (modifikuoti) kitų stulpelių dalių arba kitų stulpelių arba stulpelių valdymo tam, kad stulpelis veiktų ir atliktų savo funkcijas.

- Numatomos pirkti stulpelių atsarginės dalys bei remonto paslaugos pagal rūšį:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis* | Pristatymo/atlikimo terminas nuo užsakymo dienos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindinė valdymo plokštė | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Šildytuvas | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Automatinis vožtuvas (atsidarantis dingus elektros įtampai) | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Magnetinės kilpos kontroleris | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Tepalo siurblys | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Stūmoklis | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Hidraulinė alyva | 30 l | 14 k. d. |
|  | Stulpelio montavimo angos dangtis | 3 vnt. | 30 k. d. |
|  | Raudonų atšvaitų komplektas (2 juostos vienam stulpeliui) | 6 vnt. | 7 k. d. |
|  | Viršutinis dangtis su Šoninėmis LED lempomis | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Nerūdijančio plieno klojinys | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Pakeliamasis stulpelis su visais komponentais, be klojinio, be montavimo darbų | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Atsarginio stulpelio montavimas | 1 vnt. | 30 k. d. |
|  | Remonto valandos | 40 val. | 7 k. d. |

*Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio.