1 priedas

DRABUŽIŲ DŽIOVINIMO SPINTOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR.

2025 m. lapkričio      d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Ypatingos paskirties tarnybos (toliau – Pirkėjas) karių drabužių džiovinimo spintai taikomi reikalavimai.

1.2. Tikslinė paskirtis: po pratybų /spec. užduoties kariai išplautą lauko uniformą / spec. drabužius privalo per 2 val. išsidžiovinti ir būti 100 proc. pasirengę tarnybai.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Drabužių  džiovinimo spintai su pakabomis (toliau – DDS) keliami šie reikalavimai:

  - DDS turi būti nauja, nenaudota, pagaminta iš nerūdijančio arba cinkuoto plieno.

  - DDS privalo turėti CE („Conformité Européene“) ženklinimą.

  - DDS valdymas – elektroninis, įrengtas informacijos ekranas. Ekrane turi būti matyti nustatyta temperatūra, faktinė drėgmė, džiovinimo laiko trukmė, veikimas nuo 220 V elektros tinklo.

  - DDS privalo turėti apsaugą nuo per aukštos temperatūros (ne daugiau kaip  65 laipsniai pagal Celsijų) ir ugnies / gaisro.

  - DDS vienu metu džiovinti ne mažiau 6 vnt. lauko uniformos komplektų arba 12 striukių ir kelnių.

  - DDS džiovinimo metu susidariusi drėgmė iš  spintoje esančio oro sukondensuojama į talpą, kuri turi turėti prijungimą į pastato kanalizacijos / nuotekų sistemą.

  - DDS privalo būti išimamos nerūdijančio  plieno pakabos.

  - DDS durys – metalinės su įleidžiama nerakinama spyna.

  - DDS korpusas – dažytas milteliniu būdu, spalva šviesiai pilka.

  - DDS matmenys PxAxG (mm) – ne mažesni kaip 1100x2000x700.

  - DDS svoris – iki 210 kg.

  - DDS patalpoje skleidžiamas garsas – ne didesnis kaip 75 dBA.

  - Pardavėjas privalo DDS pristatyti Pirkėjui, sumontuoti nurodytame pastate, atlikti bandymą ir surašyti bandymo aktą. Pardavėjas savo sąskaita organizuoja mokymus personalui, kaip teisingai naudotis DDS.

  - DDS turi turėti gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį, ne trumpesnį kaip 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

.

____________________________________________

BATŲ DŽIOVINIMO SPINTOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR.

2025 m. lapkričio        d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Ypatingos paskirties tarnybos (toliau – Pirkėjas) karių batų džiovinimo spintai taikomi  reikalavimai.

1.2. Tikslinė paskirtis: po pratybų / spec. užduoties kariai per 2 val. (reagavimo laikas) privalo išsidžiovinti džiovinimo spintoje nešiojamus batus ir būti 100 proc. pasirengę tarnybai.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Batų džiovinimo spintai (toliau – BDS) keliami šie reikalavimai:

  - BDS turi būti nauja, nenaudota, pagaminta iš metalo.

  - BDS turi turėti CE („Conformité Européene“) ženklinimą.

  - BDS privalo turėti apsaugą nuo per aukštos temperatūros (daugiau kaip 65 laipsnių) ir ugnies.

  - BDS valdymas –  elektroninis, įrengtas informacijos ekranas. Ekrane turi būti matoma temperatūra, faktinė drėgmė, džiovinimo laikas. Spinta privalo veikti nuo 220 V elektros tinklo.

  - BDS džiovinimo laikas nustatomas skirtingos trukmės. Laiko intervalas keičiamas ne didesniu kaip 20 min. laiko intervalu.

  - BDS temperatūros nustatymas nuo ne mažiau kaip +10 ir ne daugiau kaip + 60 laipsnių pagal Celsijų.

  - BDS vienu metu turi džiovinti ne mažiau kaip 24 poras batų.

  - Džiovinimo metu atsiradusi drėgmė ir kvapai negali patekti į pastato patalpą (-as).

  - BDS durys – metalinės su įleidžiama nerakinama spyna.

  - BDS korpusas – dažytas milteliniu būdu, spalva šviesiai pilka.

  - BDS matmenys PxAxG (mm) – ne mažiau kaip 1000x1800x600.

  - BDS svoris su joje sumontuota įranga – ne didesnis kaip 110 kg.

  - BDS skleidžiamas garsas – ne didesnis kaip 75 dBA.

  - Pardavėjas privalo BDS pristatyti Pirkėjui, sumontuoti nurodytame pastate, paruošti ją eksploatuoti  ir savo sąskaita apmokyti personalą, kaip teisingai naudotis BDS.

  - BDS turi turėti gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį, ne trumpesnį kaip 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

____________________________________________