# SPS 2 priedas

Asenizacinis automobilis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas –  asenizacinis automobilis (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamas naujas bazinis N3 klasės sunkvežimis (toliau – Automobilis) su cisterna ir vakuumine siurbimo įranga (toliau – įranga), kuri skirta išsiurbti ir išpilti įvairias nuotekų rūšis.

  - Tiekėjas turi pateikti Prekę, atitinkančią 1 lentelėje nurodytiems techniniams reikalavimams.

  - Prekė turi būti priregistruota  Perkančiojo subjekto vardu ir tinkama eksploatuoti  Lietuvoje kaip specialios paskirties automobilis

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia nurodyti konkrečius duomenis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Automobilis ir sumontuota įranga turi būti nauji, neeksploatuoti, techniškai tvarkingi | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekės kartu su visa sumontuota įranga pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2025 m. | Nurodyti |
|  |  | Gamintojas, kilmės šalis, markė ir tikslus Prekės modelis | Nurodyti Automobilio gamintoją, kilmės šalį, markę, tikslų modelį |
|  |  |  | Nurodyti Įrangos gamintoją, kilmės šalį, markę, tikslų modelį |
|  |  | Prekė negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekė atitinka Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) galiojančius reikalavimus ir turi CE žymą. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | N3 kategorijų transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip „Euro VI“ teršalų išmetimo standartą. | Nurodyti standartą |
|  | Bendrieji duomenys | Prekės paskirtis ir darbo aplinka - buitinės ir paviršinės nuotekos, jų išsiurbimas ir išleidimas | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automobilyje turi būti sumontuota GPS automobilio stebėjimo ir kuro kontrolės įranga, suderinta su Perkančiojo subjekto naudojama automobilių judėjimo stebėjimo ir kuro kontrolės sistema | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Prekės prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Visos duomenų lentelės ir užrašai lietuvių kalba | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai Automobiliui | Automobilio kabinos spalva - mėlyna | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automobilis turi būti dviejų ašių 4x2 važiuoklės platforma | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Ašių apkrovos, svorio centras turi būti išdėstyti taip, kad automobilis būtų pritaikytas saugiai eksploatacijai | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automobilio keliamoji galia ne mažiau kaip 12,5 t | Nurodyti |
|  |  | Automobilio bendra leistina masė ne daugiau 18 t | Nurodyti |
|  |  | Ratų bazė ne ilgesnė kaip 4200 mm | Nurodyti |
|  |  | Ašys sustiprintos. Priekinės ašies apkrova ne mažiau kaip 7,5 t, galinės ašies apkrova ne mažiau kaip 11,5 t. | Nurodyti |
|  |  | Varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė pravažumui padidinti. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automobilio galinė pakaba orinė. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Stabdžių ABS, ASR ir ESC arba analogiška sistema | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Pneumatinė stabdžių sistema su ne mažesnio kaip 700 cm3 našumo oro kompresoriumi | Nurodyti |
|  |  | Vairuojamųjų priekinių ratų mechanizmas su vairo stiprintuvu. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Kabinoje dvi sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo) | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Sėdynė vairuotojui komfortinė pneumatinė | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Šoninių durų stiklai valdomi elektra | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Išoriniai galinio vaizdo ir šaligatvio veidrodžiai ne mažiau kaip 6 vnt. (galas, šonai, priekis). Valdomi elektra ir apšildomi pagrindiniai du galinio vaizdo veidrodžiai (po vieną dešinėje ir kairėje pusėje) | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Guminiai grindų kilimėliai | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Oro kondicionierius arba automatinė klimato kontrolė | Nurodyti |
|  |  | Variklis dyzelinis | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Variklio galingumas ne mažiau kaip 280 AG. | Nurodyti |
|  |  | Pavarų dėžė mechaninė | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Vairas kairėje pusėje | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Variklio užvedimo sistema privalo lengvai paleisti variklį žiemos laikotarpiu. Turi būti įrengta kuro pašildymo sistema, pašildomas kuro filtras su vandens separatoriumi | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti 2 (dvi) akumuliatorių baterijos ne mažiau kaip 180Ah. Nuotolinis masės išjungimas | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Kuro bako talpa ne mažiau kaip 200 l. | Nurodyti |
|  |  | AdBlue bako talpa ne mažiau kaip 30 l. | Nurodyti |
|  |  | Variklio aušinimo sistema turi užtikrinti ilgalaikį nepertraukiamą darbą dirbant stacionariai | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Ne mažiau kaip du geltoni signaliniai švyturėliai (priekyje ir gale) | Nurodyti |
|  |  | Turi būti tachografas, spidometras, odometras. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automobilis turi būti pritaikytas dirbti miesto sąlygomis (mažais greičiais, nedideliais atstumais, atlikti daug posūkių) | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automobilis turi būti sukomplektuotas su papildomu sezoninių padangų komplektu (papildomas padangų komplektas parenkamas pagal automobilio pristatymo laikotarpį ) | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai talpai ir įrangai | Talpa pagaminta iš ne plonesnio nei 5 mm sienelių storio poliruoto nerūdijančio plieno, nedažyta | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Talpos tūris – ne mažiau kaip 8,5 m3 | Nurodyti |
|  |  | Talpoje įrengti vožtuvai, apsaugantys nuo jų perpildymo | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Talpos išpildymas atsparus vakuumui ir slėgiui. Talpa su sustiprinimo žiedais. Dumblo talpa turi atlaikyti 1 bar vakuumą ir 2 bar slėgį | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Talpos ištuštinimas pakeliant cisterną hidraulinio cilindro pagalba, ne mažiau kaip 25º (talpos pakėlimo kampas turi užtikrinti pilną dumblo išpylimą) kampu automobilio išilginės ašies atžvilgiu. Hidraulinis cilindras su apsauginiu blokavimo mechanizmu ir mechanine pakeltos cisternos atrama | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Talpos galinėje dalyje sumontuotas hidrauliniu būdu į viršų atidaromas dangtis ne mažiau 80º kampu su apsaugomis nuo savaiminio nusileidimo/kritimo. Dangčio dydis per visą talpos diametrą. Dangčio hermetiškumui užtikrinti naudojamos patikimos tarpinės. Uždarytoje padėtyje dangtis fiksuojamas hidrauliniais užraktais, valdomais centralizuotai iš valdymo pulto | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos pripildymo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi su akle 4 colių (DN100), su sifonu vidinėje talpos dalyje | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos ištuštinimo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi su akle 6 colių (DN150) | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti galimybė vizualiai kontroliuoti talpos užsipildymo lygį, sumontuota išorinė skalė galinėje dalyje | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Sumontuotas purvo nubėgimo latakas talpos gale iš nerūdijančio plieno | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai vakuuminei siurbimo sistemai | Vakuuminio siurblio mechaninė pavara veikia nuo automobilio variklio | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 1800 m³/h. | Nurodyti |
|  |  | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, apsaugantis talpą nuo perteklinio vakuumo | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Vakuuminis siurblys aušinimas oru | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Vakuuminis siurblys turi turėti apsaugą nuo vandens-dumblo patekimo į siurblį | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Galimybė reguliuoti vakuuminio siurblio našumą jo darbo metu | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti numatyta galimybė vakuuminio siurblio pagalba talpoje sudaryti vakuumą dumblo siurbimo metu arba slėgį išpilant susiurbtą dumblą. Šio režimo perjungimas turi būti numatytas iš valdymo pulto | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai teleskopinei strėlei ir siurbimo žarnos ritei | Teleskopinė strėlė ir siurbimo žarnos ritė turi būti sumontuotos ant automobilio talpos viršaus | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Teleskopinės strėlės ilgis nuo sukimo vietos centro ne mažiau negu 4000 mm, pasukimo kampas ne mažiau 270 laipsnių, pakilimo kampas žemės horizonto atžvilgiu ne mažiau 20 laipsnių | Nurodyti |
|  |  | Teleskopinė strėlė turi turėti ištraukiamą dalį, ištraukiamos dalies ilgis ne mažiau 900 mm | Nurodyti |
|  |  | Su rite komplektuojamos siurbimo žarnos diametras ne mažesnis negu DN100, ilgis ne mažesnis negu 30 m | Nurodyti |
|  |  | Teleskopinė strėlė ir siurbimo žarnos ritė turi būti valdoma iš valdymo pulto | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Siurbimas turi būti valdomas per siurbimo žarnos ritę tiesiai į dumblo talpą (su pneumatine sklende) | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Teleskopinė strėlė ir rite turi būti pritaikyta prie siurbimo žarnos diametro | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Automatinės ritės apsauga pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai siurbimo procesų valdymo įrangai | Vakuuminės siurbimo įrangos valdymo pultas automobilio gale, dešinėje pusėje. Valdymo pultas su apšvietimu, uždaromas ir rakinamas | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Iš pulto turi būti galimas agregatų (variklio apsukų, vakuumo ir siurblio įjungimas /išjungimas, keičiamas dumblo rezervuaro vakuuminis-neutralus slėgis, LED apšvietimo, avarinio STOP, galinio talpos dangčio, vakuuminės žarnos strėlės ir ritės, cisternos išvertimo) valdymas ir kontrolė | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Avarinio variklio stabdymo įranga Automobilio galiniame valdymo pulte | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Įrenginys, leidžiantis keisti variklio darbines apsukas pagal vakuuminės siurbimo įrangos poreikius automobilio galiniame valdymo pulte | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Radijo bangomis valdomas nuotolinio valdymo pultas, veikiantis ne mažiau 100 m atstumu nuo automobilio su pagrindiniu siurbimo funkcijų valdymu Pulte turi būti visos pagrindinės asenizacinio automobilio valdymo funkcijos (siurblio paleidimo, sustabdymo ir kt.). Pulto apsaugos klasė ne žemesnė IP 65 | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai hidraulinei sistemai | Vakuuminės įrangos darbo laiko apskaitos skaitikliai | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Hidraulinėje sistemoje turi būti įrengti šie komponentai: - Hidraulinis alyvos rezervuaras su alyvos filtru, oro filtru, lygio ir temperatūros indikatorius ir sklendė. - Alyvos slėgio matuoklis. - Hidraulinis siurblys tiesiogiai sujungtas su galios perdavimo velenu, skirtu perduoti galia keliems įrenginiams. - Hidrauliniai skirstytuvai ir apsauginis vožtuvas visų hidraulinių funkcijų valdymui. Lanksčios žarnos kurios turi atlaikyti minimalų darbinį - 250 barų | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai elektros sistemai | Elektros sistema, prijungta prie važiuoklės kabinos grandinės, tinkamo dydžio, turinti atlaikyti reikiamą įtampą ir srovės stiprumą nuo perkaitimo ir gedimo | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Ne mažiau kaip du signaliniai švyturėliai. Automobilio priekyje ir gale. Signaliniai švyturėliai sumontuoti taip, kad būtų matomi iš visų automobilio pusių. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Ne mažiau kaip dvi stroboskopinės lemputės automobilio priekyje ir ne mažiau kaip dvi gale | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Sumontuotas LED prožektorius darbo vietos apšvietimui prekės gale ir ant siurbimo žarnos strėlės, skirtas naudoti darbus atliekant naktį | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti darbo zonos apšvietimas abiejose automobilio pusėse | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti nešiojamas prožektorius su galinėje automobilio dalyje sumontuota kabelio rite su automatiniu kabelio suvyniojimu. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 15 m. | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti įrengta plataus kampo galinio vaizdo spalvota kamera automobilio gale su monitoriumi kabinoje. Kameros apsaugos klasė ne žemesnė nei IP 65. Ne mažesnis nei 7“ spalvotas monitorius vairuotojo kabinoje, ne mažinant vairuotojo matomumo lauko. Kamera turi automatiškai įsijungti įjungus atbulinę pavarą, turi būti galimybė kamerą įjungti taip pat ir neįjungus atbulinės pavaros | Atitinka/Neatitinka |
|  | Reikalavimai papildomai įrangai | Pagrindiniai įrangos tepimo taškai turi būti pajungti prie centrinio tepimo sistemos su automatinio tepimo siurbliu | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Talpų šonuose sumontuotos uždaromos, su vidiniu apšvietimu ir užrakinamos daiktadėžės iš nerūdijančio plieno abejose automobilio pusėse žarnoms ir įrankiams susidėti. Virš jų atviro tipo loviai žarnoms sudėti | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Tvirtinimo vietos (2 nerūdijančio plieno kabliai - laikikliai) ant galinio dangčio, kuriais siurbimo žarnos vyniojamos aplink cisterną iš vienos pusės į kitą | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti ne mažiau kaip 10 litrų talpa švariam vandeniui su rankinio valdymo sklende darbuotojų higienos poreikiams. Komplektuojama kartu su – higieniniu muilu | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Rakinama nerūdijančio plieno įrankių dėžė, pritvirtinta prie važiuoklės šono | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Nerūdijančio plieno gaubtai iš abiejų pusių tarp cisternos ir kabinos | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Nerūdijančio plieno gaubtai (šoninės apsaugos nuo palindimo) iš abiejų pusių, uždengiantys visą tarpašinį atstumą | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti apsauginės galinių žibintų grotelės | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Turi būti nerūdijančio plieno stambių atliekų konteineris (perforuotas), kurio tūris ne mažesnis kaip 50 l, sumontuotas kairėje transporto priemonės pusėje | Atitinka/Neatitinka |
|  | Sukomplektuota papildoma įranga | Vakuuminės žarnos - plastikinės su spyruokliniu kordu, DN 100. Žarnų ilgis ne mažiau kaip 2,5 m, vienetų skaičius – 2 | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Cinkuotas siurbimo vamzdis su antgaliu DN100 | Atitinka/Neatitinka |
|  |  | Cinkuotas perėjimas iš DN150 į DN100 su antgaliais | Atitinka/Neatitinka |

- ĮSIGYJAMŲ PREKIŲ APIMTYS / KIEKIAI

  - 1 vnt.

- PREKĖS PRISTATYMO VIETA

3.1. Prekė turi būti pristatyta adresu: Birutės g. 39A, Šiauliai.

- GARANTIJOS

  - Prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija nuo prekės pristatymo, darbuotojų apmokymo ir perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Prekės perdavimo – priėmimo aktas, kuris parengiamas Tiekėjo, pasirašomas prekę pristačius bei apmokius darbuotojus.

  - Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų montavimo darbų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, raštu suderinus su Perkančiuoju subjektu, Tiekėjas privalo pašalinti gedimą (trūkumus) ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuoni) darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo el. paštu.

  - Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai Lietuvoje, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl Perkančiojo subjekto  kaltės. Automobilio transportavimo išlaidas apmoka Tiekėjas.

  - Įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai, jei techniniai gedimai atsirado ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės, Perkančiojo subjekto patalpose.

- PREKĖS PRISTATYMO TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės techniniai reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

  - Tiekėjas apmoko ne mažiau kaip 3 (trys) darbuotojus dirbti Automobiliu ir įranga teoriniu ir praktiniu būdu. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 1 (vienas) darbo diena Perkančiojo subjekto gamybinėje bazėje, adresu: Birutės g. 39A, Šiauliai.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildyta šios techninės specifikacijos 1 punkto 1 lentelė.

  - Važiuoklės gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo Lietuvoje patvirtinimai (deklaracijos), kad pristatytos Prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Įrangos gamintojo patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Oficialų asenizacinės įrangos gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir gali parduoti, bei atlikti servisą garantiniu laikotarpiu gamintojo gaminamai įrangai.

  - Dokumentai nurodyti šios techninės specifikacijos 9 punkte.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Automobilio atitikties sertifikatas.

  - Techniniai pasai, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos, su Saugos darbe reikalavimų dalimi, lietuvių kalba.

  - Dokumentas triukšmo ir teršalų emisijos apskaitai, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai nurodyti pagal LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. Įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedo 11.1.2 papunktį. Reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos 1 lentelės 6 punkte. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šių reikalavimų atitiktį įrodančius dokumentus. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:

3.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, nurodyti Aprašo 10 punkte.

10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

10.1. Nurodyti Pirkimo SPS 6 punkte.

11. KITI REIKALAVIMAI

  - Netaikomi

12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

12.1. Nėra.

13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

13.1. Nėra

__________________