KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Perkančioji Organizacija) siekia įsigyti kompiuterinio tinklo įrangą.

Kokybės reikalavimai

Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus, įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.

Tiekėjo siūlomas įrenginio modelis privalo turėti suderinamumą su esamais Perkančiosios organizacijos kompiuterinio tinklo infrastruktūros sprendimais ir integruojamas į veikiančias tinklo valdymo platformas, palaikančias centralizuotą įrenginių valdymą, stebėseną ar konfigūravimą HPE Intelligent Management Center, HP Aruba Central.

Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini.

Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius ar geresnius sprendimus.

Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialią siūlomos įrangos dokumentaciją (gaminio techninius dokumentus, naudojimo instrukcijas, konfigūravimo vadovus ir pan.). Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps priežastimi pasiūlymą atmesti.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo išlaidos.

Prekių išpirkimo sąlygos – vienkartinis išpirkimas.

Prekių pristatymo terminas: 45 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos.

PIRKIMAS SKAIDOMAS Į DVI PIRKIMO DALIS.

PIRMA PIRKIMO DALIS

- Valdomas komutatorius 48 prievadų su POE (15 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Konstrukcija. Įrenginys montuojamas horizontaliai į 19” komutacinę spintą, kurios gylis ne didesnis 50 cm. įskaičiuojant ir maitinimo kabelių išsikišimo bei optinio tinklo jungimo gabaritus, aukštis ne daugiau 1U. |  |
|  | Prievadai. - Ne mažiau 48 vnt. 10/100/1000 Base-T Class 4 PoE Ports prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu. - Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP+ (10 Gbit) prievadų. |  |
|  | Elektros maitinimo įtampa. - 230 V AC |  |
|  | Maitinimo šaltinis. - Įrenginys komplektuojamas ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltiniu, įmontuotu į siūlomą komutatorių. |  |
|  | PoE+ maitinimas. - Ne mažiau 370W. |  |
|  | Valdymas. - Valdomas (angl. managed). |  |
|  | Perjungimo sluoksnis. - Ne prastesnis, nei L2. |  |
|  | Vidinis našumas. Ne mažiau: - (angl. Routing / Switching Capacity) - 176 Gbps, - (angl. Throughput) – 130 Mpps. |  |
|  | Reikalavimai. Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai reikalavimai: - IEEE 802.1x; - IEEE 802.3af; - IEEE 802.3at; - MAC Authentication; - Command Line Interface (CLI); - web GUI; - Link Aggregation; - VLANs; - VLAN IDS (ne mažiau 4000); - Spanning Trees; - Flow Control; - SNMP; - Access Control Lists (ACLs); - Quality of Service (QoS); - MAC table capacity (ne mažiau 32000); - Loop detection; - Auto negotiation; - Link Aggregation Control Protocol (LACP); - IGMP snooping; - Storm control (broadcast, multicast, unicast); - RADIUS; - Jumbo frame (packet) size (ne mažiau 9000 bytes). |  |
|  | Veikimo sąlygos. Įrenginio palaikoma veikimo: - Temperatūra nuo 15°C iki 40°C, - Drėgmė (nesikondensuojanti) nuo 15% iki 80%. |  |
|  | Licencijos. - Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |
|  | Garantija: - Ne trumpiau 24 mėn. |  |

- Optiniai keitikliai 10G SFP+ (20 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Sąsajos tipas - SFP+. |  |
|  | Įrenginio greitaveika - ne mažiau 10 Gbps. |  |
|  | SFP siųstuvo-imtuvo standartas LR. |  |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo atstumas – nuo mažiau 9 km iki ne daugiau 11 km. |  |
|  | Vienrežimio optinio pluošto (SMF – single mode fiber-optic) palaikymas. |  |
|  | Šviesolaidžio optinė jungtis - LC. |  |
|  | Optiniai keitikliai turi būti suderinami ir tinkami veikti su pirmoje pirkimo dalyje siūloma įranga Nr. 1.Valdomas komutatorius 48 prievadų su POE. |  |
|  | Garantij - Ne trumpiau 24 mėn. |  |

ANTRA PIRKIMO DALIS

- Valdomas komutatorius 48 prievadų (13 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Konstrukcija. Įrenginys montuojamas horizontaliai į 19” komutacinę spintą, kurios gylis ne didesnis 30 cm. įskaičiuojant ir maitinimo kabelių išsikišimo bei optinio tinklo jungimo gabaritus, aukštis ne daugiau 1U. |  |
|  | Prievadai. - Ne mažiau 48 vnt. 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu. - Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP (1 Gbit) prievadų. |  |
|  | Elektros maitinimo įtampa. - 230 V AC |  |
|  | Maitinimo šaltinis. - Įrenginys komplektuojamas ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltiniu, įmontuotu į siūlomą komutatorių. |  |
|  | Valdymas. - Valdomas (angl. managed). |  |
|  | Perjungimo sluoksnis. - L2. |  |
|  | Vidinis našumas. Ne mažiau: - (angl. Switching Capacity) - 104 Gbps, - (angl. Forwarding Rate) – 77 Mpps. |  |
|  | Reikalavimai. Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai reikalavimai: - IEEE 802.1x; - Command Line Interface (CLI) ir web Graphical User Interface (GUI); - VLAN IDS (ne mažiau 4000); - Active VLANs (ne mažiau 512); - Multiple Spanning Trees; - Link Aggregation Control Protocol (LACP); - Flow Control; - TFTP; - SNMP; - Access Control Lists (ACLs); - Quality of Service (QoS); - MAC-based client authentication - MAC table capacity (ne mažiau 8000); - Loopback detection; - IGMP; - sFlow; - Storm protection (broadcast, multicast, unicast); - RADIUS; - Jumbo frame (packet) size (ne mažiau 9000 bytes); - IPv6. |  |
|  | Veikimo sąlygos. Įrenginio palaikoma veikimo: - Temperatūra nuo 15°C iki 40°C, - Drėgmė (nesikondensuojanti) nuo 15% iki 80%. |  |
|  | Licencijos. - Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |
|  | Garantija. - Ne trumpiau 24 mėn. |  |

- Valdomas komutatorius 24 prievadų (66 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Konstrukcija. Įrenginys montuojamas horizontaliai į 19” komutacinę spintą, kurios gylis ne didesnis 25 cm. įskaičiuojant ir maitinimo kabelių išsikišimo bei optinio tinklo jungimo gabaritus, aukštis ne daugiau 1U. |  |
|  | Prievadai. - Ne mažiau 24 vnt. 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu. - Ne mažiau kaip 4 vnt. SFP (1 Gbit) prievadų. |  |
|  | Elektros maitinimo įtampa. - 230 V AC |  |
|  | Maitinimo šaltinis. - Įrenginys komplektuojamas ne mažiau kaip 1 vnt. maitinimo šaltiniu, įmontuotu į siūlomą komutatorių. |  |
|  | Valdymas. - Valdomas (angl. managed). |  |
|  | Perjungimo sluoksnis. - L2. |  |
|  | Vidinis našumas. Ne mažiau: - (angl. Switching Capacity) - 56 Gbps, - (angl. Throughput Capacity) – 41 Mpps. |  |
|  | Reikalavimai. Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai reikalavimai: - IEEE 802.1x; - Command Line Interface (CLI) ir web Graphical User Interface (GUI); - VLAN IDS (ne mažiau 4000); - Active VLANs (ne mažiau 512); - Multiple Spanning Trees; - Link Aggregation Control Protocol (LACP); - Flow Control; - TFTP; - SNMP; - Access Control Lists (ACLs); - Quality of Service (QoS); - MAC-based client authentication - MAC table capacity (ne mažiau 8000); - Loopback detection; - IGMP; - sFlow; - Storm protection (broadcast, multicast, unicast); - RADIUS; - Jumbo frame (packet) size (ne mažiau 9000 bytes); - IPv6. |  |
|  | Veikimo sąlygos. Įrenginio palaikoma veikimo: - temperatūra nuo 15°C iki 40°C, - drėgmė (nesikondensuojanti) nuo 15% iki 80%. |  |
|  | Licencijos. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |
|  | Garantija: ne trumpiau 24 mėn. |  |

- Optiniai keitikliai 1G SFP (120 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomo produkto pavadinimas, modelis. |  |
|  | Sąsajos tipas – SFP. |  |
|  | Įrenginio greitaveika – ne mažiau 1 Gbps. |  |
|  | SFP siųstuvo-imtuvo standartas - LR. |  |
|  | Maksimalus duomenų perdavimo atstumas – nuo mažiau 9 km iki ne daugiau 11 km. |  |
|  | Vienrežimio optinio pluošto (SMF – single mode fiber-optic) palaikymas. |  |
|  | Šviesolaidžio optinė jungtis - LC. |  |
|  | Optiniai keitikliai turi būti suderinami ir tinkami veikti su antroje pirkimo dalyje siūloma įranga Nr. 3. Valdomas komutatorius 48 prievadų ir Nr. 4 Valdomas komutatorius 24 prievadų |  |
|  | Garantija: Ne trumpiau 24 mėn. |  |