TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TVARSLIAVAI ĮSIGYTI

- Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Sluoksniai | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ne < 8 sluoksnių | 5±0,5 x 5±0,5 | - 000 |

- Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai, ne<8 sluoksnių:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Išmatavimai (cm) | Vnt. pakuotėje | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 10 ± 0,5 x 60 ± 0,5 | 5 - 10 | 150 000 |

- Hidrokoloidinis tvarstis gausiai eksuduojančioms žaizdoms:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- hipoalergiškas;

- lipnaus (neplono) hidrokoloido (dengiančio visą tvarsčio plotą) ar lygiavertis sluoksnis, padengtas poliuretano plėvele;

- skirtas gausiai eksuduojančioms žaizdoms;

- lipnus, savaime prilimpantis;

- tvarsčio išorinis sluoksnis – pusiau pralaidus, apsaugantis žaizdą nuo vandens ir nešvarumų;

- galima karpyti;

- dydis 20±1 cm x 20±1 cm;

- įpakuota po 1 vnt;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant žaizdos laikomas ne mažiau 7 dienas.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Hidrokoloidinis tvarstis su lipniais kraštais 10 ± 0,5 cm x 10 ± 0,5:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- dydis: 15 ± 0,5 cm x 15 ± 0,5 cm;

- be latekso;

- sudėtis trisluoksnė:

- pusiau laidi poliuretano ar lygiavertė plėvelė;

- putų poliuretano ar lygiaverčio sluoksnis (2mm±0,5mm);

- hidrokoloido ar lygiavertis sluoksnis (0,5 mm±0,2 mm);

- skirtas mažai eksuduojančioms  žaizdoms;

- lankstus, nepralaidus vandeniui ir bakterijoms;

- su lipniais kraštais;

- absorbcija ne mažiau kaip 2,0 g/g;

- skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 2,0 g/10 cm²/24 h (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 800 vnt.

- Kraujavimo iš nosies tvarstis 10±1 x 1,5±0,5 x 2,5±0,5 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- lengvai karpomas ir netrupantis;

- iš didelio tankio mikroporų kempinės ar lygiavertės medžiagos, padengtos specialia chemine medžiaga;

- išsipučia ir užpildo nosies ertmę per ≤10 s.;

- išmatavimai 10 x 1,5 x 2,5 ± 0,5 cm.

Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.

6.-7. Tvarsčiai poliuretano putų arba lygiavertis mažai šlapiuojančioms žaizdoms:

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- dydis: 6 ± 0,5 x 8,5 ± 0,5 cm;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- trisluoksniai:

- kontaktinis - hidrofobiškas minkšto silikono ar lygiavertis  sluoksnis;

- vidurinis – poliuretano putos ar lygiavertės medžiagos;

- išorinis - apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams, bet nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikroorganizmams;

- nelimpa prie žaizdos guolio, limpa prie sausos odos;

- atraumatiški;

- drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 5,0 g/10 cm²/24 h;

- absorbcijos koeficientas nuo 1,8 /10 cm2/24val.

- skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 6,8 g/10 cm²/24 h.

- nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;

- ploni, ne daugiau 2 mm storio, be lipnių kraštų;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis(vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6. | 6± 0.5 x 8.5± 0.5 cm | 1 800 |
| 7. | 10± 0.5x10± 0.5 cm | 1 800 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________________