SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Vasaros koncertų estrados ir jos teritorijos, Liepojos g. 1, Klaipėdoje, kapitalinio remonto projektas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis |  |
| 1. Paruošiamieji ir baigiamieji darbai |  |  |  |  |
| 1.1 | Statybvietės pagal rangovo technologinį projektą įrengimas ir išardymas įskaitant plotų rekultivaciją | Kompl. | 1 |  |
| 2. Ardymo darbai |  |  |  |  |
| 2.1 | Vakarinės tribūnos ardymo darbai: |  |  |  |
|  | Išorinių gelžbetoninių laiptų, sienų, betoninių suolų konstrukcijos išlyginamojo betono sluoksnio ardymas | m3 | 140 |  |
|  | Išorinių plieninių laiptų turėklų ardymas | kg | 690 |  |
|  | Medinių laiptų ir suolų ardymas | m3 | 63 |  |
| 2.2 | Rytinės tribūnos ardymo darbai: |  |  |  |
|  | Išorinių betoninių laiptatakių, betoninių suolų konstrukcijos, gelžbetoninių atraminių sienų, gelžbetoninių bokštelių, aparatinės ardymas | m3 | 292 |  |
|  | Laiptų metalinių turėklų ardymas | kg | 3220 |  |
|  | Medinių suolų ardymas | m3 | 94 |  |
|  | Esamo grunto iškasimas ir išvežimas | m3 | 4100 |  |
| 2.3 | Aukuro (ugnies deglo) prieigų ardymas: |  |  |  |
|  | Surenkamų gelžbetoninių pakopų ir aikštelės ardymas | m3 | 1,5 |  |
| 3. Vakarinės tribūnos remonto darbai |  |  |  |  |
| 3.1 | Gręžtinių polių įrengimas: |  |  |  |
|  | Diametras Ø300 mm | vnt./m | 36/72 |  |
|  | Diametras Ø400 mm | vnt./m | 50/150 | (patalpoms) |
|  | Betonas C30/37 | m3 | 24 | (iš jų 18,85 patalpoms) |
|  | Armatūra B500B | kg | 3600 | (iš jų 2827,5 patalpoms) |
| 3.2 | Rostverkų įrengimas: |  |  |  |
|  | Betonas C30/37 | m3 | 63,3 | (iš jų 11,3 patalpoms) |
|  | Armatūra B500B | kg | 9495 | (iš jų 1695 patalpoms) |
|  | Inkarinė mastika | l | 30 |  |
|  | Horizontalių skylių Ø20 gręžimas, h=150 | vnt. | 1272 |  |
| 3.3 | Drenažo įrengimas: |  |  |  |
|  | Drenažinės juostos | m | 32 |  |
|  | Perforuoti PP vamzdžiai OD110 su dviguba sienele ir mova | m | 124 |  |
|  | Žvyras aplink drenažą | m3 | 53 |  |
| 3.4 | Apšiltintų smėlbetonio grindų įrengimas: |  |  |  |
|  | Žvyro sl. 200 mm | m3 | 149 |  |
|  | Skaldos sl. 200 mm | m3 | 149 |  |
|  | Ekstruzinio polistereno putplasčio plokštė (XPS 300) grindų šiltinimui, h=250 mm ((100 + 100 + 50) mm) | m3 | 173 |  |
|  | Garo izoliacija | m2 | 638 |  |
|  | Smėlbetonio grindų sluoksnis, h=70 mm, stipris ≥ 15 Mpa | m2/m3 | 731/51,2 |  |
|  | Armavimo tinklas Ø5 150×150, B500A klasės | kg | 1420 |  |
| 3.5 | Esamų konstrukcijų stiprinimas: |  |  |  |
|  | Esamų sijų stiprinimas anglies pluošto juostomis | m2 | 124 |  |
|  | Esamų sijų ir kolonų stiprinimas anglies pluošto audiniu 2 sl. | m2 | 90 |  |
|  | Esamų kolonų stiprinimas anglies pluošto audiniu 1 sl. | m2 | 144 |  |
|  | S355 plienas atraminių staliukų stiprinimui | kg | 1120 |  |
| 3.6 | Cinkuotos plieninės konstrukcijos (S355), įskaitant tvirtinimo elementus | kg | 1825 |  |
| 3.7 | Žiūrovinės dalies įrengimas: |  |  |  |
|  | Akmens vata, t=270 mm | m2/m3 | 870/235 |  |
|  | Smeigės denginio šiltinimo medžiagos tvirtinimui | vnt. | 4840 |  |
|  | Garo izoliacija | m2 | 845 |  |
|  | Išlyginamasis betono sl. b=30 mm, C20/25 | m2/m3 | 1210/36,3 |  |
|  | Ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštės su grioveliais drenažui (XPS 300) ant denginio plokštės, t=80 mm | m2/m3 | 1210/96,7 |  |
|  | Ekstruzinio polistereno putplasčio plokštė (XPS 500), h=120 mm | m2/m3 | 1210/145 |  |
|  | Skiriamasis sluoksnis | m2 | 1210 |  |
|  | Išlyginamasis betono sl. bvid=50 mm, C20/25 | m3 | 65,4 |  |
|  | Armavimo tinklas Ø5 100×100, B500A klasės | kg | 3616 |  |
|  | Hidroizoliacija, 2 sl. | m2 | 1262 |  |
|  | Apsauginis smulkiagrūdžio betono sl. b=20, C30/37 | m2/m3 | 1100/22 |  |
|  | Surenkamos gelžbetoninės laiptasijos, C35/45 | vnt./m3 | 132/48 |  |
| 3.8 | Mūro blokų sienos įrengimas, t=100 mm | m2/m3 | 45,3/4,53 |  |
| 3.9 | Vertikalių sienų apšiltinimo įrengimas: |  |  |  |
|  | Izoliacinė poliuretano putų plokštė iš abiejų pusių padengta daugiasluoksne aliuminio folija ar kita difuzijai nelaidžia danga, t=160 mm | m2/m3 | 95/15,2 |  |
|  | Izoliacinė poliuretano plokštė su gamykliškai priklijuotu gipso kartono plokšte, t=40 mm | m2/m3 | 95/3,8 |  |
| 3.10 | Išorinių laiptų angos užtaisymas monolitiniu betonu: |  |  |  |
|  | Betonas C35/45 | m3 | 0,5 |  |
|  | Armatūra B500B | kg | 75 |  |
|  | Inkarinė masė | l | 1,4 |  |
|  | Horizontalių skylių Ø20 gręžimas, h=150 | vnt. | 56 |  |
| 3.11 | Stogo plieninių konstrukcijų nušveitimas ir naujos apsauginės dangos įrengimas | m2 | 975 |  |
| 3.12 | Esamų gelžbetoninių pusrėmių, kolonų, sijų, briaunotųjų plokščių paviršiaus nuvalymas smėliasrove, paviršiaus atstatymas remontiniais R4 mišiniais, padengimas elastinga apsaugine/antikarbonizacine danga ir dažymas elastinio dažymo sistema | m2 | 2200 |  |
| 3.13 | Esamų gelžbetoninių briaunotųjų plokščių paviršiaus nuvalymas smėliasrove, paviršiaus atstatymas remontiniais R4 mišiniais ir padengimas elastinga apsaugine/antikarbonizacine danga (patalpų viduje) | m2 | 1150 |  |
| 3.13 | Plieninių atraminių staliukų nušveitimas ir naujos apsauginės dangos įrengimas | m2 | 31 |  |
| 3.14 | Stogo konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
|  | Z tipo profilis, h=100 mm, t=2 mm | m | 2920 |  |
|  | omega tipo profilis, h=50 mm, t=1 mm | m | 2920 |  |
| 4. Rytinės tribūnos remonto darbai |  |  |  |  |
| 4.1 | Pagrindo įrengimas: |  |  |  |
|  | Geotinklas 40/40 kN/m | m2 | 4100 |  |
|  | Smėlio/žvyro mišinys fr. 0/32, h=680 mm | m2/m3 | 4100/2790 |  |
|  | Skalda, hmin=300 mm | m2/m3 | 4100/1980 |  |
|  | Atsijų sl. (iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sl. fr. 0/5), h=30 mm | m2/m3 | 3000/90 |  |
| 4.2 | Gręžtinių polių įrengimas |  |  |  |
|  | Diametras Ø300 mm | vnt./m | 24/92 |  |
|  | Diametras Ø450 mm | vnt./m | 16/128 |  |
|  | Betonas C30/37 | m3 | 26,9 |  |
|  | Armatūra B500B | kg | 4035 |  |
| 4.3 | Rostverkų įrengimas: |  |  |  |
|  | Betonas C30/37 | m3 | 279 |  |
|  | Armatūra B500B | kg | 41850 |  |
| 4.4 | Surenkamų gelžbetoninių bokštelių įrengimas | vnt. | 4 |  |
|  | Betonas C35/45 | m3 | 18,8 |  |
|  | Betonas C30/37 (tauriniai rostverkai) | m3 | 4,4 |  |
|  | Armatūra B500B | kg | 660 |  |
|  | Smulkiagrūdis betonas C35/45 | m3 | 0,2 |  |
| 4.5 | Monolitinių laiptų įrengimas: |  |  |  |
|  | Betonas C35/45 | m3 | 51,8 |  |
|  | Armatūra B500B | kg | 7770 |  |
|  | Skaldos sl. 200 mm | m3 | 31,2 |  |
| 4.6 | Šlaitų planiravimas, paskleidžiant dirvožemį (h=200 mm), ir apsėjant žole | m2 | 4200 |  |
| 5. Aukuro (ugnies deglo) remontas |  |  |  |  |
| 5.1 | Plieninių laiptų konstrukcijų nušveitimas ir naujos apsauginės dangos įrengimas | m2 | 7,8 |  |
| 5.2 | Surenkamų gelžbetoninių laiptų pakopų ir aikštelės įrengimas: |  |  |  |
|  | Pakopos | vnt. | 30 |  |
|  | Aikštelė | vnt. | 1 |  |
|  | Betonas C35/45 | m3 | 1,5 |  |
| 5.3 | Betoninio paviršiaus nuvalymas smėliasrove, paviršiaus atstatymas remontiniais R4 mišiniais, padengimas elastinga apsaugine/antikarbonizacine danga ir dažymas elastinio dažymo sistema | m2 | 39,6 |  |
| 5.4 | Plieninės aukuro dalies nušveitimas ir naujos apsauginės dangos įrengimas | m2 | 8,2 |  |

PASTABOS:

* Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus 37 punktu.