| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vandens apskaitos mazgas |  |  |  |  |
|  | Rutulinis ventilis DN15 | TS 2.4 | Vnt. | 4 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN25 | TS 2.4 | Vnt. | 1 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN32 | TS 2.4 | Vnt. | 1 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN15 vandens išleidimui | TS 2.2.5 | Vnt. | 5 |  |
|  | Srieginis perėjimas DN15/DN20 | TS 2.2.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | Srieginis perėjimas DN15/DN32 | TS 2.2.2 | Vnt. | 1 |  |
|  | Srieginis perėjimas DN20/DN15 | TS 2.2.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | Srieginis perėjimas DN32/DN15 | TS 2.2.2 | Vnt. | 1 |  |
|  | Šalto vandens įvadinis skaitiklis DN15 B klasės dn15, Qn-1.5m3/h, Qmax-3.0m3/h, Qmin- 0.03m3/h | TS 2.2.1 | Vnt. | 1 |  |
|  | Manometras su trieigiu čiaupu | TS 2.2.4 | Vnt. | 1 |  |
|  | Atbulinis vožtuvas DN25 | TS 2.2.3 | Vnt. | 1 |  |
|  | Grubaus valymo filtras | TS 2.2.6 | Vnt. | 1 |  |
|  | Šalto vandens skaitiklis DN15, su nuotoliniu nuskaitymu | TS 2.2.1 | Vnt. | 2 |  |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis su tvirtinimo apkabomis ir atramomis, fasoninėmis dalimis – DN15 | TS 2.3.3 | m | 1 |  |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis su tvirtinimo apkabomis ir atramomis, fasoninėmis dalimis – DN25 | TS 2.3.3 | m | 1 |  |
|  | Plieninis cinkuotas vamzdis su tvirtinimo apkabomis ir atramomis, fasoninėmis dalimis – DN32 | TS 2.3.3 | m | 1 |  |
|  | PE-RT/Al/PE-RT daugiasluoksnis vamzdis su tvirtinimo apkabomis ir atramomis, fasoninėmis dalimis – d25x2.5 | TS 2.3.2 | m | 1 |  |
|  | Vamzdyno izoliavimas sintetiniu kaučiuku 13mm | TS 2.5 | m2 | 1 |  |
|  | Tvirtinimo elementai | - | Kompl. | 1 |  |
|  | Sistemos praplovimas | - | Sist. | 1 |  |
|  | Sistemos hidraulinis bandymas | TS 2.8.5 | Sist. | 1 |  |
|  | Įvado per pamatus sandarinimas-hermetizavimas d32 vamzdžiui | - | kompl. | 1 |  |
|  | Buitinio vandentiekio sistema |  |  |  |  |
|  | Daugiasluoksnis PE-RT/AL/PE-RT vamzdis su reikalingomis presuojamomis jungtimis (25x2,5) | TS 2.3.2 | m. | 86,0 |  |
|  | Daugiasluoksnis PE-RT/AL/PE-RT vamzdis su reikalingomis presuojamomis jungtimis (20x2,0) | TS 2.3.2 | m. | 19,0 |  |
|  | Daugiasluoksnis PE-RT/AL/PE-RT vamzdis su reikalingomis presuojamomis jungtimis (16x2,0) | TS 2.3.2 | m. | 38,0 |  |
|  | Antikondensacinė pūsto polietileno izoliacija, kurios storis 13 mm | TS 2.5 | m2 | 22,0 |  |
|  | El. šildytuvas V=15 l; integruotas 2,0 kW elektrinis tenas | TS 2.7 | Kompl. | 2 |  |
|  | Rutulinis ventilis DN15 | TS 2.4 | Vnt. | 4 |  |
|  | Tvirtinimo elementai | - | Kompl. | 1 |  |
|  | Sistemos montavimo darbai | 2.8.1. | Kompl. | 1 |  |
|  | Priešgaisrinis sandarinimas | 2.8.4. | Kompl. | 1 |  |
|  | Vamzdynų hidraulinis išbandymas | 2.8.5. | Kompl. | 1 |  |
|  | Vamzdynų dezinfekavimas | 2.8.6. | Kompl. | 1 |  |
|  | Vandentiekio sistemos ženklinimas | 2.8.1. | Kompl. | 1 |  |
|  | Vidaus buitinės nuotekos |  |  |  |  |
|  | PVC-U moviniai vamzdžiai su tvirtinimo apkabomis ir atramomis, fasoninėmis dalimis - DN110 | TS 3.2.3 | m. | 67 |  |
|  | PP moviniai vamzdžiai su tvirtinimo apkabomis ir atramomis, fasoninėmis dalimis – DN50 | TS 3.2.2 | m. | 2 |  |
|  | Tas pats, DN110 | TS 3.2.2 | m. | 28 |  |
|  | Trapas sauso tipo, vertikalaus ištekėjimo DN50 | TS 3.5 | Vnt. | 3 |  |
|  | Vakuuminis alsuoklis DN110 | TS 3.3 | Vnt. | 2 |  |
|  | Stoginis alsuoklis DN110 | - | Vnt. | 2 |  |
|  | Revizija su užsukamu dangteliu DN110 | TS 3.6 | Vnt. | 2 |  |
|  | Pravala DN110 | TS 3.6 | Vnt. | 4 |  |
|  | Sistemos montavimo darbai | TS 3.8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Priešgaisrinis sandarinimas | TS 3.7 | Kompl. | 1 |  |
|  | Sistemos praplovimas ir išbandymas | TS 3.9 | Kompl. | 1 |  |
|  | Kondensato nuotekų sistema |  |  |  |  |
|  | Klijuojamas kondensato vamzdis DN32 | TS 3.2.4 | m. | 115,0 |  |
|  | Sifonas d32 kondensato prijungimui prie buitinių nuotekų tinklų su hidrauliniu ir mechaniniu uždoriu | TS 3.4 | Vnt. | 3 |  |
|  | Sistemos montavimo darbai | TS 3.8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Priešgaisrinis sandarinimas | TS 3.7 | Kompl. | 1 |  |
|  | Sistemos praplovimas ir išbandymas | TS 3.9 | Kompl. | 1 |  |
|  | Sanitariniai prietaisai |  |  |  |  |
|  | Unitazas su nuleidimo bakeliu, tvirtinimo elementais ir visomis reikalingomis jungtimis | TS 2.6 | Kompl. | 4 | Derinami interjero projekto metu |
|  | Praustuvas su maišytuvu, tvirtinimo elementais ir visomis reikalingomis jungtimis | TS 2.6 | Kompl. | 4 |  |
|  | Unitazas su nuleidimo bakeliu skirtas žmonėms su negalia, tvirtinimo elementais ir visomis reikalingomis jungtimis | TS 2.6 | Kompl. | 2 |  |
|  | Praustuvas su maišytuvu skirtas žmonėms su negalia, tvirtinimo elementais ir visomis reikalingomis jungtimis | TS 2.6 | Kompl. | 2 |  |
|  | Apiplovimo maišytuvas termostatinis neįgaliesiems | TS 2.6 | Kompl. | 2 |  |

Pastabos:

- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

- Pateikti medžiagų kiekiai ir projektiniai sprendimai atitinka pateiktą patalpų išplanavimą. Keičiantis patalpų išplanavimui ar paskirčiai projektiniai sprendimai ir medžiagų kiekiai gali keistis.

- Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų.