SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo Techninės specifikacijos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | El. jėga |  |  |  |  |
|  | Skydo ĮSS-1 komplektacija: - virštinkinio montavimo, plieninio korpuso, plieninių rakinamų durų, IP31 su spyna, skirtas montuoti pastato viduje: (palikti 30 laisvos vietos); - 1 x 160A;3p, 400V kirtiklis; - 1 x C80A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 6 x C63A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 4 x C16A; 1p, 230V automatiniai jungikliai; - 1 x 16A; 2p, 230V srovės nuotėkio relė su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 2 x nepriklausomi atkabikliai; - 1 x tinklo analizatorius; - 1 x I+II+III (“B+C+D“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 125A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais; - 3 x srovės transformatoriai 160/5A. | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 1 |  |
|  | Skydo ĮSS-2 komplektacija: - virštinkinio montavimo, plieninio korpuso, plieninių rakinamų durų, IP31 su spyna, skirtas montuoti pastato viduje: (palikti 30 laisvos vietos); - 1 x 160A;3p, 400V kirtiklis; - 1 x 160A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 2 x C20A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 5 x C16A; 1p, 230V automatiniai jungikliai; - 1 x 20A; 2p, 230V srovės nuotėkio relė su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 3 x 25A;2p,230V magnetinis kontaktorius; - 1 x foto relė; - 1 x raktas dviejų padėčių; - 1 x I+II+III (“B+C+D“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 125A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais; - 1 x tinklo analizatorius; - 3 x srovės transformatoriai 160/5A | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 1 |  |
|  | Skydas potinkinio montavimo, ne mažiau 72 modulių, ≥IP40 korpusu (palikti 30% laisvos vietos)(AJS-1-01; AJS-1-02). Sudėtis: - 1 x 63A;3p, 400V kirtiklis; - 2 x C25A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 3 x C16A; 1p, 230V automatiniai jungikliai; - 3 x C10A; 1p, 230V automatiniai jungikliai; - 9 x C16A; 2p, 230V automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 1 x C10A; 2p, 230V automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 1 x nepriklausomas atkabiklis; - 1 x II (“C“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 63A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais. | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 2 |  |
|  | Skydas paviršinio montavimo, ne mažiau 54 modulių, IP65 korpusu (palikti 30% laisvos vietos)(JS-K). - 1 x 63A;3p, 400V kirtiklis; - 3 x C25A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 1 x C16A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 2 x C16A; 1p, 230V automatiniai jungikliai; - 2 x C16A; 2p, 230V automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 1 x 25A; 4p, 400V srovės nuotėkio relė su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 1 x II (“C“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 63A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais. | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 1 |  |
|  | Skydo PS-R1, PS-R2 komplektacija: - virštinkinio montavimo, rakinamų durų, pastatomas, ≥IP44 su spyna, skirtas montuoti pastate. Vardinė srovė iki 1600A. (palikti 30% laisvos vietos). - 1 x 1250A;3p, 400V kirtiklis; - 1 x 1250A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 2 x 1000A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 1 x C125A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 3 x C63A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 1 x C16A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 4 x C16A; 2p, 230V automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 3 x 63A; 4p, 400V srovės nuotėkio relė su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 1 x I+II (“B+C“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 125A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais. | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 2 |  |
|  | Skydo PS-R3(PS-R4) komplektacija: -skydas virštinkinio montavimo, tvirtinamas prie išorinės sienos, su spyna, ≥IP44, skirtas montuoti lauke, Vardinė srovė iki 160A. (palikti 30% laisvos vietos). - 1 x 125A;3p, 400V kirtiklis; - 2 x C125A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 3 x C63A; 3p, 400V automatiniai jungikliai; - 3 x C16A; 2p, 230V automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 3 x 63A; 4p, 400V srovės nuotėkio relė su srovės nuotėkio funkcija 30mA; - 1 x I+II (“B+C“) tipo; 400V; 4 polių viršįtampių ribotuvai; - 1 x 125A;400V saugiklių-kirtiklių blokai su tirpukais; - 3 x kištukinis lizdas hermetinis, paviršinis 1f, 3p, 250V, 16A; - 6 x kištukinis lizdas hermetinis, paviršinis 1f, 3p, 250V, 20A; - 12 x Powerlock tipo jungtys (F, IP67) iki 800A, skirti kabelių prijungimui. | TS-2.3.1-TS-2.3.16 | kompl. | 2 |  |
|  | El. įrenginiai |  |  |  |  |
|  | Reaktyvios galios kompensavimo įrenginys su kondensatoriais, reguliatoriumi, harmonikų filtrais ir visa reikalinga įranga. Galingumas 40kVar | TS-2.3.19 | kompl. | 1 | (pirkimą vykdyti tik tada, kai bus pradėta eksploatuoti, žinant tikslią kompensuojamą galią) |
|  | Kabeliai |  |  |  |  |
|  | Cca |  |  |  |  |
|  | Cu kabelis 5x16; 0,6/1 kV | TS-2.2 | m | 80 |  |
|  | Cu kabelis 5x6; 0,6/1 kV | TS-2.2 | m | 70 |  |
|  | Cu kabelis 5x2,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 70 |  |
|  | Cu kabelis 3x4; 300/500 V | TS-2.2 | m | 190 |  |
|  | Cu kabelis 3x2,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 1200 |  |
|  | Cu kabelis 3x1,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 790 |  |
|  | Dca |  |  |  |  |
|  | Cu kabelis 5x16; 0,6/1 kV | TS-2.2 | m | 30 |  |
|  | Cu kabelis 5x2,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 21 |  |
|  | Cu kabelis 3x2,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 30 |  |
|  | Cu kabelis 3x1,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 30 |  |
|  | Eca |  |  |  |  |
|  | Al kabelis 5x25; 300/500 V | TS-2.2 | m | 40 |  |
|  | Cu kabelis 3x2,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 10 |  |
|  | Cu kabelis 5x2,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 10 |  |
|  | E60 |  |  |  |  |
|  | Cu kabelis 3x2,5; 300/500 V | TS-2.2 | m | 50 |  |
|  | Montažiniai gaminiai |  |  |  |  |
|  | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, IP20 | TS-2.2.3 | vnt. | 8 |  |
|  | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, IP44 | TS-2.2.3 | vnt. | 32 |  |
|  | Kištukinis lizdas, 3f, 5p, 400V, 16A, paviršinis, IP44 | TS-2.2.3 | vnt. | 2 |  |
|  | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, paviršinis, IP44 | TS-2.2.3 | vnt. | 2 |  |
|  | Kištukinio lizdo priedas su "D" apsauga nuo viršįtampių | TS-2.3.12 | vnt. | 2 |  |
|  | 1 klavišo jungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | TS-2.2.2 | vnt. | 2 |  |
|  | 1 klavišo jungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP44, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | TS-2.2.2 | vnt. | 3 |  |
|  | 2 klavišų jungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | TS-2.2.2 | vnt. | 5 |  |
|  | 2 klavišų jungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP44, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | TS-2.2.2 | vnt. | 2 |  |
|  | 2 klavišų perjungiklis, potinkinis, 230V, 10A, IP20, komplekte su rėmeliu ir montažine dėžute | TS-2.2.2 | vnt. | 4 |  |
|  | Montažinė dėžutė kištukiniam lizdui |  | vnt. | 40 |  |
|  | Montažinės atšakų dėžutės paviršinės |  | vnt. | 100 |  |
|  | Montažinės atšakų dėžutės potinkinės |  | vnt. | 100 |  |
|  | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø50 mm | TS-2.2.3 | m | 90 |  |
|  | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø32 mm | TS-2.2.3 | m | 70 |  |
|  | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø25 mm | TS-2.2.3 | m | 270 |  |
|  | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm | TS-2.2.3 | m | 1000 |  |
|  | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø16 mm | TS-2.2.3 | m | 640 |  |
|  | PE vamzdis gofruotas Ø50 mm (klojamas teritorijoje) | TS-2.2.3 | m | 40 |  |
|  | Kabelinės kopėčios KS20, cinkuotos, 60mm aukščio, 200mm pločio, 3m arba 6m ilgio, naudojimas C1-C2 aplinkoje, su sujungimo, tvirtinimo detalėmis, kampais ir atsišakojimais, ir su dangčiais montuojant vertikaliai | TS-2.2.4 | m | 30 |  |
|  | Galinė kabelio mova su antgaliais 0,4kV 5x25 mm2 Al kab. | TS-2.2.1 | kompl | 4 |  |
|  | Galinė kabelio mova su antgaliais 0,4kV 5x16 mm2 Cu kab. | TS-2.2.1 | kompl | 8 |  |
|  | Antgaliai kabeliams 1,5-6mm² | TS-2.2.1 | vnt. | 300 |  |
|  | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo nedegus mišinys |  | m³ | 0,5 |  |
|  | Įvairios metalinės cinkuotos montažinės medžiagos |  | kg | 300 |  |
|  | Potencialų išlyginimo kontūras (pastato vidus) |  |  |  |  |
|  | Ekvipotencialusis gnybtynas su dangteliu ir gnybtais | TS-2.2.4 | kompl | 2 |  |
|  | Įžeminimo kabelis Cu(1x6) žalias-geltonas varinis | TS-2.2 | m | 100 |  |
|  | Cinkuota plieno juosta 30x4mm | TS-2.2.5 | m | 80 |  |
|  | Šviestuvai |  |  |  |  |
|  | Paviršinio tvirtinimo linijinis šviestuvas LED 27W, 4000K, difuzorius Micro-PRM, IP44, L=1132m ( plane Nr.11.1) | TS-3.1 | kompl. | 52 |  |
|  | Paviršinio tvirtinimo linijinis šviestuvas LED 27W, 4000K, difuzorius PLX, IP44, L=1132m ( plane Nr.11.2) | TS-3.2 | kompl. | 4 |  |
|  | Paviršinio tvirtinimo linijinis šviestuvas LED 43W, 4000K, difuzorius Micro-PRM, IP44, L=1412m ( plane Nr.12.1) | TS-3.1 | kompl. | 7 |  |
|  | Paviršinio tvirtinimo linijinis šviestuvas LED 27W, 4000K, difuzorius PLX, IP44, L=1412m ( plane Nr.12.2) | TS-3.2 | kompl. | 2 |  |
|  | Paviršinio tvirtinimo hermetinis šviestuvas LED 25W, 4000K, IP66, L=1200m ( plane Nr.13) | TS-3.3 | kompl. | 8 |  |
|  | Estrados stogo kolonų LED šviestuvas LED 7,7W, 3000K, IP66, IK07, DALI, montuojamas lauke (plane ŠV-08_mėlynas) | TS-3.10 | vnt. | 15 |  |
|  | Kolonų šviestuvo priedai (Montavimo dėžutė) | TS-3.10 | vnt. | 15 |  |
|  | Estrados stogo juostinis LED šviestuvas LED 9,6W/m, 3000K, IP67, IK10, 16x17mm ilgis 1m | TS-3.9 | m | 60 |  |
|  | Paviršinis šviestuvas, LED 3W, IP65 (skirtas avariniam apšvietimui) komplekte su ≥1 val. akumuliatoriumi | TS-3.4 | kompl. | 2 |  |
|  | Evakuacinis šviestuvas, LED 3W, IP44, komplekte su ≥1 val. akumuliatoriumi | TS-3.5 | vnt. | 6 |  |
|  | Būvio daviklis šviestuvui 360°, IP44 | TS-3.6 | vnt. | 6 |  |
|  | Pažeminantis transformatorius šviestuvams 230/24V, 150W | TS-3.14 | vnt. | 6 |  |
|  | Montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Skydo ĮSS-1, ĮSS-2 su visa įranga montavimas, derinimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Skydo PS-1 su visa įranga montavimas, derinimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | kompl. | 1 |  |
|  | Skydo PS-2 su visa įranga montavimas, derinimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | kompl. | 1 |  |
|  | Skydų AJS-1-01; AJS-1-02 su visa įranga montavimas, derinimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Skydo JS-K su visa įranga montavimas, derinimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | kompl. | 1 |  |
|  | Skydų PS-R1, PS-R2, PS-R3, PS-R4 su visa įranga montavimas, derinimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | kompl. | 4 |  |
|  | Reaktyvios galios kompensavimo įrenginio su kondensatoriais, reguliatoriumi, harmonikų filtrais ir visa reikalinga įranga. Galingumas 40kVar montavimas, derinimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | kompl. | 1 |  |
|  | Kabelių montavimas, pajungimas, markiravimas ir visi kiti reikalingi darbai skirti pridavimui eksploatuoti | TS-4 | m | 2621 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių montavimas | TS-4 | vnt. | 62 |  |
|  | Montažinės dėžutės kištukiniam lizdui, jungikliui montavimas | TS-4 | vnt. | 62 |  |
|  | Montažinės atšakų dėžutės paviršinės montavimas | TS-4 | vnt. | 100 |  |
|  | Montažinės atšakų dėžutės potinkinės montavimas | TS-4 | vnt. | 100 |  |
|  | vamzdžių gofruotų montavimas | TS-4 | m | 2110 |  |
|  | Kabelinių kopėčių montavimas | TS-4 | m | 30 |  |
|  | Galinių kabelio movų su antgaliais montavimas | TS-4 | m | 12 |  |
|  | Antgalių kabeliams 1,5-6mm² montavimas | TS-4 | vnt. | 300 |  |
|  | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymas nedegiu mišiniu | TS-4 | m³ | 0,5 |  |
|  | Įvairių metalinių cinkuotų montažinių medžiagų montavimas | TS-4 | kg | 300 |  |
|  | Ekvipotencialaus gnybtyno su dangteliu ir gnybtais montavimas | TS-4 | kompl | 2 |  |
|  | Įžeminimo kabelio Cu(1x6) žalias-geltonas varinis montavimas | TS-4 | m | 100 |  |
|  | Cinkuotos plieno juostos 30x4mm montavimas | TS-4 | m | 80 |  |
|  | Šviestuvų montavimas | TS-4 | vnt. | 171 |  |
|  | Būvio daviklio šviestuvui 360°, IP44 montavimas | TS-4 | vnt. | 6 |  |

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą.

Visi gaminiai, įrengimai, aparatūra, medžiagos yra priimti su tvirtinimo, montavimo, derinimo darbais.