SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liepojos g. apšvietimo tinklų rekonstrukcija |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo atrama plieninė, karšto cinkavimo, 8,5m (virš žemės paviršiaus), skirta 3-ajam vėjų rajonui | TS-3.23 | vnt. | 1 |  |
|  | Apšvietimo atrama plieninė, karšto cinkavimo, 6m (virš žemės paviršiaus), skirta 3-ajam vėjų rajonui | TS-3.23 | vnt. | 1 |  |
|  | Gembė T formos 1,5x1,5m | TS-3.24 | vnt. | 1 |  |
|  | Gelžbetoninis pamatas 6-10m atramai su guma | TS-3.21 | vnt. | 2 |  |
|  | Kabelis aliuminio gyslomis, XLPE izoliacija ir apvalkalu Al 4x50mm², Eca | TS-2.2 | m | 42 |  |
|  | Vidaus Cu kabelis 3x1,5 LST 2010, Eca 300/500 V | TS-2.2 | m | 30 |  |
|  | PE Ø75 vamzdis skirtas kloti atviru būdu tranšėjoje | TS-2.2.3 | m | 42 |  |
|  | Komutacinės rinklės | TS-3.25 | vnt. | 2 |  |
|  | Automatinis jungiklis 1f,1P,6A | TS-2.3.2 | vnt. | 3 |  |
|  | Kabelių signalinė juosta | TS-2.2.1 | m | 38 |  |
|  | Galinė mova Al-4x50 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS-2.2.1 | kompl. | 3 |  |
|  | Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: - Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m – 4 vnt.; - Mova ≥14,2mm – 3 vnt.; - Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; - Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; Cinkuota juosta 25x4mm – 2m | TS-2.2.6-2.2.10,2.2.13 | kompl | 2 |  |
|  | Liepojos g. apšvietimo tinklų rekonstrukcijos statybos-montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo atramos h-8,5m (virš žemės paviršiaus), montavimas | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Apšvietimo atramos h-6,0m montavimas | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Pamato apšvietimo atramai montavimas | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas mechanizuotai | TS-4 | vnt./m3 | 2/3 |  |
|  | Šviestuvo (esamų nuėmimas nuo naikinamų atramų ir uždėjimas ant naujai projektuojamų atramų) montavimas ant atramos | TS-4 | vnt. | 3 |  |
|  | Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje | TS-4 | vnt. | 3 |  |
|  | Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu | TS-4 | m | 7 |  |
|  | Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. mechanizuotai | TS-4 | m | 31 |  |
|  | PE Ø75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje | TS-4 | m | 38 |  |
|  | PE Ø75 vamzdžio montavimas į atramą | TS-4 | m | 4 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | TS-4 | m | 38 |  |
|  | Kabelio iki 2kg/m montavimas vamzdyje | TS-4 | m | 42 |  |
|  | Esamo kabelio iki 2kg/m atkasimas ir paklojimas į kitą tranšėją | TS-4 | m | 4 |  |
|  | Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje | TS-4 | m | 30 |  |
|  | 1kV kabelio Al-4x50 galinių movų montavimas | TS-4 | kompl. | 3 |  |
|  | SV15 atsišakojimo gnybtų komplekto montavimas | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Prijungimas prie įžeminimo įrenginio | TS-4 | vnt./m | 2/4 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | TS-4 | vnt. | 2 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | TS-4 | vnt. | 2 |  |
|  | Grunto tankinimas | TS-4 | m3 | 10 |  |
|  | Žalių plotų atstatymas | TS-4 | m2 | 12 |  |
|  | Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 56) | TS-4 | kompl. | 5 |  |
|  | Išpildomoji nuotrauka | TS-4 | m | 38 |  |
|  | Kitų organizacijų atstovų iškvietimas | TS-4 | kompl. | 1 |  |
|  | Leidimas kasinėjimo darbams | TS-4 | vnt. | 1 |  |
|  | Demontažas |  |  |  |  |
|  | Esamos apšvietimo atramos su šviestuvu ir pamatu demontažas | TS-4 | kompl. | 2 | (šviestuvai išsaugomi ir sumontuojami ant naujų atramų) |
|  | Esamos apšvietimo atramos be šviestuvų grąžinimas užsakovui | TS-4 | kompl. | 2 |  |
|  | Apšvietimo atramos pamato išvežimas (utilizavimas) | TS-4 | kompl. | 2 |  |

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą.