| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompiuteriniai tinklai (Vidaus tinklai) |  |  |  |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Pastatoma komutacinė spinta 24U - Kabelių sutvarkymo panelė – 3 vnt. - Lentyna – 3 vnt. - Komutacinė panelė 24p. 6 kat. 19‘ rėmui – 2 vnt. - ODF panelė – 1 vnt. - Ventiliacinė panelė su termostatu – 1 vnt. - Maitinimo panelė 8x230V 19‘ rėmui – 1 vnt. - Įžeminimo panelė 1U – 1 vnt. | 2.1-2.8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Belaidės prieigos taškas | 2.9 | vnt. | 5 |  |
|  | Komutatorius (užsakovas) | Pagal poreikį įsirengia vartotojas |  |  |  |
|  | Komutacinis kabelis RJ45-RJ45, 1-2 m | 2.11 | vnt. | 10 |  |
|  | Optiniai komutaciniai kabeliai | Pagal poreikį įsirengia vartotojas |  |  |  |
|  | Kištukinis lizdas potinkinis 2xRJ45 lizdui | 2.12 | Kompl. | 2 |  |
|  | ODF panelė (montuojama LKS) | 2.14 | Kompl. | 1 |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (LKS) | Pagal poreikį įsirengia vartotojas |  |  |  |
|  | Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos (vidaus tinklai) |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo kabelis 1x6 mm² | 3.1 | m | 20 |  |
|  | Kabelis UTP 6A Cca behalogeninis | 3.3 | m | 670 |  |
|  | Uždaras metalinis lovelis | 3.8 | m | 5 |  |
|  | Behalogeninis vamzdis įv. diametrų | 3.6 | m | 240 |  |
|  | Papildomos instaliacinės medžiagos ir tvirtinimo detalės E60 | 3.7 | Kompl. | 1 |  |
|  | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui | 4 | Kompl. | 1 |  |
|  | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | 5 | kompl. | 1 |  |
|  | Kompiuteriniai tinklai (laukas) |  |  |  |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-1 | 2.15 | Kompl. | 1 |  |
|  | Lauko komutacinė spinta LKS | 2.16 | Kompl. | 1 |  |
|  | Belaidės prieigos taškas lauko sąlygom (komplekte su licenzija) | 2.10 | vnt. | 2 |  |
|  | Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos (lauko tinklai) |  |  |  |  |
|  | Optinis kabelis 24 SM iki LKS | 3.5 | m | 250 |  |
|  | FTP lauko kabelis į elektromobilių stoteles ir WiFi stoteles | 3.4 | m | 230 |  |
|  | HDPE vamzdis D110 mm su movomis | 3.8 | m | 183 |  |
|  | Lauko darbų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | Lauko komutacinės spintos montavimas | 14-15 | Kompl. | 1 |  |
|  | Duobių kasimas šuliniui (vienam 1,56 m³) | 14-15 | Kompl. | 1 |  |
|  | Ryšių kanalizacijos šulinio įrengimas | 14-15 | Kompl. | 1 |  |
|  | Lauko WiFi tvirtinimas ant apšvietimo atramos | 14-15 | Kompl. | 2 |  |
|  | Tranšėjos kasimas mechanizuotai/rankiniu būdu | 14-15 | m | 183 |  |
|  | Tranšėjos paruošimas, išlyginimas kabelio tiesimui | 14-15 | m | 183 |  |
|  | Vamzdžio tiesimas tranšėjoje | 14-15 | m | 183 |  |
|  | Optinio kabelio vėrimas į esamą kanalizaciją | 14-15 | m | 185 |  |
|  | Optinio kabelio vėrimas į naujai klojamą HDPE110 vamzdį | 14-15 | m | 65 |  |
|  | FTP kabelio klojimas į HDPE110 vamzdį | 14-15 | m | 183 |  |
|  | Kabelio klojimas konstrukcijom | 14-15 | m | 47 |  |
|  | Visi darbai susiję su tranšėjos kasimu bei vamzdžio paklojimu | 14-15 | Kompl. | 1 |  |

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Konkretaus gaminio ar sistemos visi papildomi struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant sistemos vientisumą ir funkcionalumą.

- Galimi konkurso dalyviai turi įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas ir priedus taip pat ir darbus, susijusius su įrangos instaliacija.

- Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema

- Montavimo, paleidimo-derinimo ir programavimo darbų sąnaudas, pagal nutylėjimą, būsimas rangovas įsivertina savarankiškai, pagal savo techninio personalo kvalifikacijos, bei motyvacijos lygį.

- Prieš užsakant bet kokią įrangą, įrangos modelius, detalias specifikacijas rangovas turi suderinti su užsakovu.