SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės specifikacijos |  | Žymuo TS | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įsipjovimas į esamą PL d50 v. s. dujotiekį |  |  | vnt. | 1 |  |
|  | Įpjovinis čiaupas | DN32 | TS 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Jungtis PL/PE | DN32/Ø40 | TS 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Polietileninis perėjimas | Ø40/32 | TS 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Polietileniniai vamzdžiai | Ø32 (d32x3,0) | TS 1 | m | 14,1 |  |
|  | Polietileninė alkūnė ∠90° | Ø32 | TS 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Polietileninė mova | Ø32 | TS 2 | vnt. | 1 |  |
|  | Jungtis PL/PE | DN25/Ø32 | TS 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis vamzdis | DN25 (d33,7x3,2) | TS 10 | m | 0,8 |  |
|  | DSRĮt spinta |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinė spinta 1200x810x450 |  | TS 12 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis vamzdis | DN25 (d33,7x3,2) | TS 10 | m | 1,0 |  |
|  | Plieninis flanšas | DN25 | TS 10 | vnt. | 4 |  |
|  | Rutulinė, flanšinė sklendė | DN25 | TS 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis vamzdis | DN15 (d21,3x2,6) | TS 10 | m | 0,3 |  |
|  | Manometrinis čiaupas | DN15 | TS 11 | vnt. | 3 |  |
|  | Manometras, 0-6 bar |  | TS 12 | vnt. | 2 |  |
|  | Flanšinis filtras | DN25 | TS 12 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis perėjimas | DN25/20 | TS 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis vamzdis | DN20 (d26,9x2,6) | TS 10 | m | 0,1 |  |
|  | Dujų slėgio reguliatorius Q50 | DN20/32 | TS 12 | kompl. | 1 |  |
|  | Plieninis vamzdis | DN32 (d42,4x3,2) | TS 10 | m | 0,4 |  |
|  | Plieninis perėjimas | DN32/50 | TS 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninė alkūnė 90O | DN50 | TS 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis flanšas | DN50 | TS 10 | vnt. | 4 |  |
|  | Dujų skaitiklis G16 su elektroniniu perskaičiavimo įtaisu PTZ | DN50 | TS 12 | kompl. | 1 |  |
|  | Plieninis vamzdis | DN50 (d60,3x3,6) | TS 10 | m | 0,2 |  |
|  | Manometras, 0-1 bar |  | TS 12 | vnt. | 1 |  |
|  | Rutulinė, flanšinė sklendė | DN50 | TS 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis perėjimas | DN50/32 | TS 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis vamzdis | DN32 (d42,4x3,2) | TS 10 | m | 0,2 |  |
|  | Rėmas spintos pakėlimui |  |  | kompl. | 1 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai | DN32 (d42,4x3,2) | TS 10 | m | 1,6 |  |
|  | Jungtis PE/PL | DN32/Ø40 | TS 10 | vnt. | 2 |  |
|  | Polietileninė mova | Ø40 | TS 2 | vnt. | 2 |  |
|  | Polietileniniai vamzdžiai | Ø40 (d40x3,7) | TS 1 | m | 38,5 |  |
|  | Polietileninė alkūnė ∠90° | Ø40 | TS 2 | vnt. | 2 |  |
|  | Plieniniai vamzdžiai | DN32 (d42,4x3,2) | TS 10 | m | 1,6 |  |
|  | Plieninis perėjimas | DN32/25 | TS 10 | vnt. | 1 |  |
|  | Čiaupas | DN25 | TS 11 | vnt. | 1 |  |
|  | Dujinio fakelo pajungimas |  |  | vnt. | 1 |  |
|  | Žemės darbai |  | TS 5 | m3 | 13,6 |  |
|  | Smėlis |  | TS 5 | m3 | 3,7 |  |
|  | Vidutinio slėgio I kategorijos dujotiekio bandymas stiprumui ir sandarumui |  | TS 9 | m | 16,0 |  |
|  | Vidutinio slėgio II kategorijos dujotiekio bandymas stiprumui ir sandarumui |  | TS 9 | m | 40,9 |  |
|  | Įspėjamoji juosta |  | TS 3 | m | 50,5 |  |
|  | Indikacinis laidas |  | TS 3 | m | 55,0 |  |
|  | Geodezinė išpildomoji nuotrauka |  | TS 6 | vnt. | 1 |  |