SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

- Sąnaudų kiekių žiniaraštis

| Pozicija eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ardymo/demontavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Esamų keramikinių lietaus nuotekų d-200mm vamzdžių išardymas |  | m | 186 |  |
|  | Esamų g/b lietaus nuotekų tinklo šulinių demontavimas |  | kompl. | 8 |  |
|  | Esamų keramikinių buitinių nuotekų d-150mm vamzdžių išardymas |  | m | 313 |  |
|  | Esamų keramikinių buitinių nuotekų d-100mm vamzdžių išardymas |  | m | 15 |  |
|  | Esamų g/b buitinių nuotekų tinklo šulinių demontavimas |  | kompl. | 11 |  |
|  | Esamų vandentiekio metalinių d-50mm vamzdžių išardymas |  | m | 233 |  |
|  | Esamų vandentiekio metalinių d-100mm vamzdžių išardymas |  | m | 295 |  |
|  | Esamų g/b vandentiekio tinklo šulinių/kamerų demontavimas |  | kompl. | 7 |  |
|  | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas |  | t | 71 |  |
|  | - Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas, supilant vietoje. | TS-3.1 | m3 | 6212 |  |
|  | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas | TS-3.1 | m3 | 83 |  |
|  | Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto | TS-3.1.3 | m3 | 168 |  |
|  | Vamzdynų pirminis užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 750 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 5294 |  |
|  | - Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.4 TS-2.6 TS-3.3.1 | kompl./ m3 | 25/23,1 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 5,9 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis (liukas) sunkaus pastatomo tipo (iki 40t) |  | kompl. | 19 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo dangčiai (iki 12,5 t) |  | kompl. | 6 |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.4 TS-2.6 TS-3.3.1 | kompl./ m3 | 4/5,7 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 1,9 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis (liukas) sunkaus pastatomo tipo (iki 40t) |  | kompl. | 3 |  |
|  | Plastikinių šulinių Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.5 TS-2.6 TS-3.3.2 | kompl. | 30 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas ant Ø425 mm šulinio (atlaikantis 12,5 t apkrovą) |  | vnt. | 18 |  |
|  | - kalaus ketaus kvadratinės grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) |  | vnt. | 12 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm |  | m | 56 |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas/kinetė |  | vnt. | 30 |  |
|  | Plastikinių šulinių Ø600 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.5 TS-2.6 TS-3.3.2 | kompl. | 1 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis montuojamas ant Ø600 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) |  | vnt. | 1 |  |
|  | - šulinio stovas Ø600 mm |  | m | 2 |  |
|  | - šulinio Ø600 mm dugnas/kinetė |  | vnt. | 1 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių PVC d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 49 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių PVC d- 250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 35 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių PVC d- 400 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 18 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-110 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 99 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-200 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 457 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-250 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m | 350 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-400 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m | 287 |  |
|  | Cinkuoto plieno plyšinių latakų ant betono pagrindo montavimas | TS-2.8 | m | 620 |  |
|  | -betono pagrindas latakams |  | m3 | 106 |  |
|  | Monolitinių polimerbetoninių latakų 100V sistemos įrengimas | TS-2.9 | m | 125,5 |  |
|  | -betono pagrindas latakams |  | m3 | 12,5 |  |
|  | Kritimo stovų d200 įrengimas: | TS-2.1 TS-3.3.1 | kompl. | 8 |  |
|  | - Plastikinis ø200 vamzdis |  | m. | 10 |  |
|  | - Plastikinis trišakis ø200/45 mm |  | vnt. | 8 |  |
|  | - Plastikinė alkūnė ø200/45 mm |  | vnt. | 24 |  |
|  | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 1193 |  |
|  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | TS-4.5 | m | 637 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.7 | vnt. | 34 |  |
|  | - Buitinių nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių buitinių nuotekų šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.4 TS-2.6 TS-3.3.1 | kompl./ m3 | 9/7,9 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 1,5 |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis (liukas) sunkaus plaukiojančio tipo (iki 40t) |  | kompl. | 10 |  |
|  | Plastikinių šulinių Ø315 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.5 TS-2.6 TS-3.3.2 | kompl. | 5 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas ant Ø315 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) |  | kompl. | 5 |  |
|  | - šulinio stovas Ø315 mm |  | m | 6 |  |
|  | - šulinio Ø315 mm dugnas/kinetė |  | vnt. | 5 |  |
|  | Plastikiniai protarpinių PVC d- 160 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 20 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-110 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 20 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-160 klojimas | TS-2.1 TS-3.2.1 | m. | 348 |  |
|  | Savitakinių buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 368 |  |
|  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | TS-4.5 | m | 348 |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų šulinių remontas (išvalant, atliekant vidaus hidroizoliaciją, landos pritaikymą prie projektuojamų dangų, esamo liuko pakeitimą nauju, naujai formuojamu lataku, keičiamoms lipynėms) | TS-2.4 TS-2.6 TS-3.3.1 | kompl. | 3 |  |
|  | - aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis |  | m3 | 0,3 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 0,2 |  |
|  | - kalaus ketaus sunkaus tipo dangčiai (iki 40,0 t) |  | kompl. | 2 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo dangčiai (iki 12,5 t) |  | kompl. | 1 |  |
|  | - remontinis cementinis skiedinys |  | m3 | 0,3 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.7 | vnt. | 16 |  |
|  | - Vandentiekio tinklai |  |  |  |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių vandentiekio šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.4 TS-2.6 TS-3.3.1 | kompl./m3 | 1/1,43 |  |
|  | - betonas atramoms |  | m3 | 0,1 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) |  | kompl. | 1 |  |
|  | Vandentiekio tinklų plastikiniais PE vamzdžiais d-25 klojimas | TS-2.2 TS-3.2.1 | m | 35 |  |
|  | Vandentiekio tinklų plastikiniais PE vamzdžiais d-32 klojimas | TS-2.2 TS-3.2.1 | m | 175 |  |
|  | Vandentiekio tinklų plastikiniais PE vamzdžiais d-63 klojimas | TS-2.2 TS-3.2.1 | m | 198 |  |
|  | Vandentiekio tinklų plastikiniais PE vamzdžiais d-110 klojimas | TS-2.2 TS-3.2.1 | m | 64 |  |
|  | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas | TS-2.10 |  |  |  |
|  | - Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN100 (L-360mm); |  | vnt. | 3 |  |
|  | - Kalaus ketaus flanšinė alkūnė DN100/22°30t; |  | vnt. | 1 |  |
|  | - Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN100/dn50 |  | vnt. | 2 |  |
|  | - Kalaus ketaus trumpa flanšinė sklendė DN100 (L-190mm); |  | vnt. | 2 |  |
|  | - Universalus kalaus ketaus tempimui atsparus flanšinis adapteris DN100 (L-95mm); |  | vnt. | 4 |  |
|  | - Privirinamas adapteris PE vamzdžiams su DN100 flanšu; |  | vnt. | 7 |  |
|  | - Privirinamas adapteris PE vamzdžiams su DN50 flanšu; |  | vnt. | 2 |  |
|  | - Balnas kieta apkaba ketaus d100 vamzdžiams PN16 su vidiniu sriegiu 1 1/4“ |  | vnt. | 1 |  |
|  | - Balnas kieta apkaba PE d110 vamzdžiams PN16 su vidiniu sriegiu 1 1/4“ |  | vnt. | 2 |  |
|  | Požeminė sklendė DN32 | TS-2.10 | kompl. | 5 |  |
|  | Požeminė sklendė DN50 | TS-2.10 | kompl. | 1 |  |
|  | Apšiltintas vandentiekio apskaitos šulinys su DN 15 skaitikliu/ | TS-2.13 | kompl. | 4 |  |
|  | Priešgaisrinio hidranto montavimas | TS-2.12 | kompl. | 1 |  |
|  | Vandentiekio sistemos išbandymas | TS-4.3 | m | 472 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.7 | vnt. | 2 |  |
|  | Vamzdynų sistemos praplovimas ir dezinfekavimas |  | m | 472 |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų šulinių remontas (išvalant, atliekant vidaus hidroizoliaciją, landos pritaikymą prie projektuojamų dangų, esamo liuko pakeitimą nauju, keičiamoms lipynėms) | TS-2.4 TS-2.6 TS-3.3.1 | kompl. | 1 |  |
|  | - aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis |  | m3 | 0,1 |  |
|  | - kalaus ketaus sunkaus tipo dangčiai (iki 40,0 t) |  | kompl. | 2 |  |
|  | - remontinis cementinis skiedinys |  | m3 |  |  |

*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant darbus atkasus vietoje yra randamas vamzdyno  užpylimui netinkamas gruntas, gruntas turi būti keičiamas.