Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų

5.1 priedas 5 priedo 1 priedėlis

Techninių parametrų lentelė (Aktyvaus spinduliavimo terminis taikinys SIT)

| Aktyvaus spinduliavimo terminis taikinys SIT techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techninės charakteristikos Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus | Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas. Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Aktyvaus spinduliavimo terminis taikinys SIT |  |  |
| 1.Terminis taikinys (toliau – taikinys) turi būti pagamintas iš medžiagos, tinkamos kabėmis tvirtinti prie medinio skydo. |  |  |
| 2. Taikinys, veikiamas tiesioginių saulės spindulių, temperatūros pokyčių nuo –30 iki +40 ºC, drėgmės (lietaus, rūko, sniego), turi išlaikyti savo darbines savybes. |  |  |
| 3. Po mechaninio poveikio (pataikius kulkoms, sviediniui) taikinys neturi skilinėti, trupėti. |  |  |
| 4. Technologiškai turi būti užtikrintas medinio taikinio (už jo pritvirtinto taikinio projekcijos) matomumas naudojant termovizinius stebėjimo / taikymo prietaisus. |  |  |
| 5. Taikinys, pažeistas 60–70 %, turi funkcionuoti. |  |  |
| 1.6 Taikinys turi būti tinkamas naudoti su SAAB SIT kėlikliais, taikinys turi veikti 12 V DC sistemoje. |  |  |
| 7. Terminis taikinys iki darbinės temperatūros turi įkaisti greičiau negu per 21 sekundę. |  |  |
| 8. Kabelio tipas – daugiagyslis (1,5 mm2), ne mažiau kaip 1 m ilgio. |  |  |
| 9. Transportavimo metu kabelį nuo aktyvaus spinduliavimo terminio taikinio galima atjungti. Laido su terminio taikinio pajungimas turi būti tvirtas ir kokybiškas, turi būti atsparus vėjo apkrovoms bei mechaniniam poveikiui, įskaitant vibracijas, smūgius ir traukos jėgas. |  |  |
| 10. Terminio taikinio matmenys: 820 (±30 mm)×490 mm (±30 mm). |  |  |