1. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Valstybinės reikšmės kelių tyrimo ir kontrolinių matavimų paslaugos

  - BENDROJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽODYNO KODAI

    - 71631480-8 (Kelių inspektavimo paslaugos);

    - 71335000-5 (Inžineriniai tyrimai).

  - Sąvokos

    - Valstybinės reikšmės kelių tyrimo ir kontrolinių matavimų paslaugos – paslaugos, panaudojant specializuotas įrangas, kurių metu matuojama ir nustatoma kelių kokybinė būklė, kelių asfalto konstrukcijos sluoksnių storiai, kelių konstrukcijų laikomoji geba, vertikalių kelio ženklų atspindžio, kelių asfalto dangos paviršiaus atsparumas slydimui valstybinės reikšmės keliuose.

    - Kelių tinklas - valstybinės reikšmės kelių tinklas su asfalto danga, įskaitant jungiamuosius kelius.

    - Kontroliniai ruožai – ruožai valstybinės reikšmės keliuose, kuriuose atlikti įvairaus tipo remonto darbai įrengiant naują asfalto dangą.

    - Mobili kelių tyrimo įranga – specializuota kelių tyrimo įranga gebanti vienu metu rinkti visus duomenis reikalingus apskaičiuoti dangos būklės indeksą DBI.

    - Grunto radaras (georadaras) – prietaisas, veikiantis geofizikiniu principu ir skirtas, panaudojant radaro impulsus, atvaizduoti po paviršiumi esančius sluoksnius ir medžiagas.

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRAŠYMAS

  - STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

    - Kelių dangos lygumo matavimai ir nustatymas kelių tinklo lygmeniu turi būti atliekami vadovaujantis Kelio dangos išilginio lygumo tyrimo profilometru nurodymais TN IRI 22 (patvirtinta Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. VE – 64) arba lygiaverčiu dokumentu.

    - Kelių būklės matavimai ir nustatymas kelių tinklo apimtyje turi būti atliekami vadovaujantis tyrimų vykdymo veiklos vadovu „Valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga pažaidų matavimas ir nustatymas“ (patvirtinta Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija direktoriaus 2021 m. spalio 7d įsakymu Nr. VE – 179) arba lygiaverčiu dokumentu.

    - Kelių asfalto konstrukcijos sluoksnių storių matavimai ir nustatymas kelių tinklo apimtyje turi būti atliekami vadovaujantis „Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniai nurodymai MN DP-GPR 11“ (patvirtinta Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. VE – 64) arba lygiaverčiu dokumentu.

    - Vertikalių kelio ženklų atspindžio matavimas ir nustatymas kontrolinių ruožų apimtyje turi būti atliekami vadovaujantis „Kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ TRA VŽ 12 arba LST EN 12899-1:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis“ arba lygiaverčiu dokumentu.

    - Kelių asfalto dangos paviršiaus atsparumo slydimui matavimai ir nustatymas kontrolinių ruožų apimtyje turi būti atliekami vadovaujantis CEN/TS 15901-14 „Kelių ir aerodromų dangų paviršių charakteristikos. 14 dalis. Dangos paviršiaus atsparumo slydimui nustatymo, naudojant kontroliuojamo išilginio slydimo įtaisą, procedūra: ViaFriction (ViaTech AS kelio analizatorius ir rašytuvas)“ arba lygiaverčiu dokumentu.

2.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

- Reikalavimai vykdant matavimus mobilia kelių tyrimo įranga kelių tinklo apimtyje.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti paslaugų techninės charakteristikos | Paslaugų techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matavimai kelių tinkle |  |
| 1.1. | Kelių tipai (pagerinta danga) | magistraliniai keliai (ne mažiau 4735 km eismo juostų); krašto keliai (ne mažiau 9908 km eismo juostų); rajoniniai keliai (ne mažiau 23409 km eismo juostų) jungiamieji keliai (ne mažiau 458 km eismo juostų) |
| 1.2. | Matavimų laikas | ne anksčiau nei balandžio 1 d. ir ne vėliau nei spalio 31 d. |
| 1.3. | Matavimų sąlygos | oro sąlygos – be kritulių, šviesus paros metas; dangos sąlygos – sausa. |
| 2. | Renkami parametrai/duomenys |  |
| 2.1. | Kelio išilginis profilis | kairiojo ir dešiniojo ratų vėžėse |
| 2.2. | Kelio skersinis profilis | visame eismo juostos plotyje |
| 2.3. | Asfalto dangos paviršiaus tekstūra | kairiojo ir dešiniojo ratų vėžėse arba visame eismo juostos plotyje |
| 2.4. | Pažaidos: plyšiai | visame eismo juostos plotyje |
| 2.5. | Pažaidos: duobės (išdaužos) | visame eismo juostos plotyje |
| 2.6. | Pažaidos: lopai | visame eismo juostos plotyje |
| 2.7. | Pažaidos: bitumo išplaukimas | visame eismo juostos plotyje |
| 2.8. | Nuotraukos | Automobilio priekyje esančio ir 360 vaizdai |
| 2.9. | Geografinė pozicija | LKS94 koordinačių projekcija |
| 2.10. | Taškų debesis | Kelio dangos paviršius visame eismo juostos plotyje |
| 3. | Pateikiami parametrai/duomenys |  |
| 3.1. | Vidutinis lygumas kairiojoje ratų riedėjimo vėžėje visame duomenų pateikimo intervale | IRI, m/km |
| 3.2. | Vidutinis lygumas dešiniojoje ratų riedėjimo vėžėje visame duomenų pateikimo intervale | IRI, m/km |
| 3.3. | Kairės provėžos gylio vidurkis kairiojo rato riedėjimo vėžėje visame duomenų pateikimo intervale | mm |
| 3.4. | Dešinės provėžos gylio vidurkis kairiojo rato riedėjimo vėžėje visame duomenų pateikimo intervale | mm |
| 3.5. | Prošvaisos vidurkis visame duomenų pateikimo intervale | mm |
| 3.6. | Visų plyšių suminis kiekis visame duomenų pateikimo intervale | % |
| 3.7. | Visų paviršiaus defektų suminis kiekis visame duomenų pateikimo intervale | % |
| 3.8. | Vidutinis makrotekstūros vidutinio profilio gylis kairiojoje ratų riedėjimo vėžėje visame duomenų pateikimo intervale | MPD, mm |
| 3.9. | Vidutinis makrotekstūros vidutinio profilio gylis dešiniojoje ratų riedėjimo vėžėje visame duomenų pateikimo intervale | MPD, mm |
| 3.10. | Duomenų pateikimo intervalo pradžios koordinatės ir altitudė | LKS94, X; Y; Z |
| 3.11. | Vidutinis skersinis dangos nuolydis visame duomenų pateikimo intervale | % |
| 3.12. | Vidutinis Išilginis dangos nuolydis visame duomenų pateikimo intervale | % |
| 3.13. | Automobilio priekyje esančio vaizdo duomenų pateikimo intervalo pradžioje nuotraukos pavadinimas su direktorijos pavadinimu | šeši skaitmenys, „[intervalo_žingsnis].jpg“ |
| 3.14. | 360 vaizdo duomenų pateikimo intervalo pradžioje nuotraukos pavadinimas su direktorijos pavadinimu | šeši skaitmenys, „[intervalo_žingsnis].jpg“ |
| 4. | Parametrų/duomenų ataskaitos |  |
| 4.1. | Parametrų atskaita | xlsx, csv arba lygiavertis formatas |
| 4.1.1. | Duomenų intervalų žingsnis | 20 m |
| 4.1.2. | Atstumas „Nuo“ | m |
| 4.1.3. | Atstumas „Iki“ | m |
| 4.1.4. | Eismo juosta | D1; D2; K1; K2; Z |
| 4.1.5. | Matavimo greitis | km/h |
| 4.1.6. | Matuojamojo kelio numeris | keturių skaitmenų |
| 4.1.7. | Matuojamojo kelio ruožo eilės numeris | šešių skaitmenų |
| 4.1.8. | Matuojamojo kelio ruožo identifikacinis kodas | dešimties skaitmenų |
| 5. | Parametrų/duomenų erdvinių duomenų ataskaitos |  |
| 5.1. | 3D asfalto dangos paviršius | Turi būti |
| 5.1.1 | Formatas | .las, .laz arba lygiavertis |
| 5.1.2. | Koordinačių projekcija | LKS94 |
| 5.2. | Parametrų vektoriniai duomenys |  |
| 5.2.1. | Formatas | SHP, arba lygiavertis |
| 5.2.2. | Plyšiai ir užtaisyti plyšiai | Linijinis; tūri būti |
| 5.2.3. | Duobės (išdaužos) | Plotinis; tūri būti |
| 5.2.4. | Lopai | Plotinis; tūri būti |

- Reikalavimai vykdant vertikalių kelio ženklų atspindžių kontrolinius patikrinimus.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti paslaugų techninės charakteristikos | Paslaugų techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vertikalių kelio ženklų atspindžių matavimai |  |
| 1.1. | Kontroliniai matavimai | Matavimai atliekami ir atspindžių žiniaraštis pateikiamas per 5 d. d. nuo užsakymo gavimo |
| 1.2. | Kiekis | Matuojami visi užsakyme/projekte pateikti nauji vertikalūs kelio ženklai |
| 1.3. | Atspindžių reikšmės | Vertinamos pagal standarte LST 12899-1 nurodytas ribines reikšmes ir sąlygas |
| 1.3. | Apšvietimo kampas | β1=+5˚ |
| 1.4. | Regėjimo kampas | alfa = 20' |
| 1.5. | Matavimų tikslumas | Ženklas turi būti sausas, be dulkių ar kitų nešvarumų |
| 1.5. | Spalvos matavimai | Vienos spalvos matavimai atliekami 3 kartus |
| 1.6. | Fotofiksacija | Atliekamos fotofiksacijos |
| 2. | Renkami parametrai |  |
| 2.1. | Kelio ženklo nuotrauka | Kelio ženklo fotofiksacija aplinkos fone |
| 2.2. | Kelio ženklo gamintojas | Aiški kelio ženklo lipduko (deklaracijos), kuriame nurodytas gamintojas, atspindžio klasė ir pagaminimo metais, fotofiksacija |
| 2.3. | Koordinatė | Kelio ženklo pastatymo vieta, LKS |
| 2.4. | Spalva | Renkama informacija, kokiai spalvai buvo atliekami kontroliniai matavimai. |
| 2.5. | RA reikšmės | Vienos spalvos trijų matavimų atspindžio reikšmės |
| 2.7. | Pateikiami parametrai/duomenys žiniaraštyje |  |
| 2.8. | Eilės numeris |  |
| 2.9. | Kelio ženklo KET numeris |  |
| 2.10. | Vieta | km |
| 3. | Koordinatė | X, Y (LKS) |
| 3.1. | Spalva |  |
| 3.2. | RA reikšmės | Trijų skirtingų vienos spalvos matavimo taškų, cd/lx*m2 |
| 3.3. | RA vidurkis | Nurodomas vienos spalvos trijų matavimų atspindžio vidurkis RA, cd/lx*m2 |
| 3.3. | KŽ gamintojas |  |
| 3.4. | Deklaruojama kelio ženklo atspindžio klasė | RA1, RA2, RA3 |
| 3.5. | Kelio ženklo defektai | Nurodoma, kai ženklas turi defektų/netenkina atspindžiui keliamų reikalavimų |
| 3.6. | Papildoma informacija | Nurodoma ženklų atspindžių matavimo data |
| 3.7 | Matavimų atlikimas | Nurodomas atspindžius matavęs ir žiniaraštį sudaręs asmuo/asmenys |
| 3.8 | Formatas | Žiniaraščiai sudaromi PDF ir EXCEL formatais |
| 3.9 | Priedai | Pateikiamas matavimų failas ir ženklų, deklaracijos lipdukų nuotraukos |

- Reikalavimai vykdant kelio dangos konstrukcijos sluoksnių storių matavimus ir jų nustatymas kontrolinių ruožų apimtyje.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti paslaugų techninės charakteristikos | Paslaugų techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontroliniai ruožų matavimai |  |
| 1.2. | Matavimų laikas | ne anksčiau nei balandžio 1 d. ir ne vėliau nei lapkričio 30 d. |
| 1.3. | Matavimų sąlygos | oro sąlygos – be kritulių, šviesus paros metas; dangos sąlygos – sausa. |
| 2. | Renkami parametrai/duomenys |  |
| 2.1. | Kelio dangos matavimas | dešiniojo rato vėžėje, pirmoje ir antroje juostose |
| 2.2 | Kalibraciniai kernai | Ne mažiau kaip 2 kernai 1km |
| 2.3. | Nuotraukos | Automobilio priekyje esančios kameros |
| 2.4. | Geografinė pozicija | LKS94 koordinačių projekcija |
| 3. | Pateikiami parametrai/duomenys |  |
| 3.1. | Kelio viensluoksnės asfalto dangos konstrukcijos sluoksnio storis | cm |
| 3.2. | Radorogramos kalibracijos (dielektrinė) reikšmė | εr |
| 3.3 | Kalibravimo kernai | Vieta LKS94 koordinačių sistemoje ir kelio PK. Sluoksnio storis, cm. |
| 4. | Parametrų/duomenų ataskaitos |  |
| 4.1. | Parametrų atskaita | xlsx, csv arba lygiavertis formatas |
| 4.1.1. | Duomenų intervalų žingsnis | 5 m vidurkis |
| 4.1.2. | Atstumas „Nuo“ | m |
| 4.1.3. | Atstumas „Iki“ | m |
| 4.1.4. | Eismo juosta | D1; D2; K1; K2; Z |
| 4.1.5. | Matuojamojo kelio numeris | keturių skaitmenų |
| 4.1.6 | Matuojamojo kelio ruožo eilės numeris | šešių skaitmenų |
| 4.1.7. | Matuojamojo kelio ruožo identifikacinis kodas | dešimties skaitmenų |

- Reikalavimai vykdant kelio dangos atsparumo slydimui matavimus ir jų nustatymas kontrolinių ruožų apimtyje.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti paslaugų techninės charakteristikos | Paslaugų techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontroliniai ruožų matavimai |  |
| 1.3. | Matavimų sąlygos | oro sąlygos – be kritulių, oro bei dangos temperatūra ne mažesnė nei + 5 laipsniai šilumos. |
| 2. | Renkami parametrai/duomenys |  |
| 2.1. | Išilginės trinties koeficientas µ | kairiojo rato vėžėje, visose kelio eismo juostose |
| 2.3. | Nuotraukos | Automobilio priekyje esančios kameros |
| 2.4. | Geografinė pozicija | LKS94 koordinačių projekcija |
| 3. | Pateikiami parametrai/duomenys |  |
| 3.1. | Išilginės trinties koeficientas µ | tūri būti |
| 3.2. | Geografinė pozicija | LKS94 koordinačių projekcija |
| 3.3 | Nuotraukos | Automobilio priekyje esančios kameros |
| 4. | Parametrų/duomenų ataskaitos |  |
| 4.1. | Parametrų atskaita | xlsx, csv arba lygiavertis formatas |
| 4.1.1. | Duomenų intervalų žingsnis | 20 m vidurkis |
| 4.1.2. | Atstumas „Nuo“ | m |
| 4.1.3. | Atstumas „Iki“ | m |
| 4.1.4. | Eismo juosta | D1; D2; K1; K2; Z |
| 4.1.5. | Matuojamojo kelio numeris | keturių skaitmenų |
| 4.1.6 | Matuojamojo kelio ruožo eilės numeris | šešių skaitmenų |
| 4.1.7. | Matuojamojo kelio ruožo identifikacinis kodas | dešimties skaitmenų |

2.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

2.3.1. Kelių dangos lygumo ir būklės matavimai kelių tinklo apimtyje turi būti atliekami naudojant tinkamai sukalibruotą mobilią kelių tyrimų įrangą, kuriai įrangos veikimo ir parametrų rinkimo patikros sertifikatas nepriklausomos kompetentingos organizacijos išduotas ne seniau nei prieš 12 mėnesių.

2.3.2. Vertikalių kelio ženklų atspindžio koeficiento RA matavimai turi būti atliekami naudojant tinkamai sukalibruotą atspindžių matavimo įranga, kuriai įrangos veikimo ir parametrų rinkimo patikros sertifikatas nepriklausomos kompetentingos organizacijos išduotas ne seniau nei prieš 12 mėnesių.

3. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI SUTARTIES VYKDYMU

3.1. Paslaugų teikėjas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, teikdamas Paslaugas turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

3.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

3.1.2. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

3.1.3. Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

3.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, teikėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

3.4. Paslaugų teikėjas galės vykdyti sutartį tik Paslaugų teikėjo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (Techninės specifikacijos priedas Nr. X). Konfidencialumo pasižadėjimo sutartis Paslaugų teikėjo, subteikėjo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 darbo dienas nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subteikėjus, keičiant specialistus sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

3.5. Paslaugos vykdymui Paslaugų teikėjo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia Paslaugos vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami nustatyta tvarka dėl prieigų suteikimo trečiosioms šalims.

3.6. Paslaugų teikėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Paslaugų teikėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Paslaugų teikėjui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

3.6.1. Teikėjas įsipareigoja neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių valstybių subjektai nebūtų pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis;

3.6.2. neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo sutarties galiojimui;

3.6.3. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo sutarties vykdymui;

3.6.4. apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

3.7. Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Paslaugų teikėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

(nurodomi vienas ar keli dokumentai, išvardyti techninės specifikacijos rengimo rekomendacijose)

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

(nurodomi vienas ar keli dokumentai, išvardyti techninės specifikacijos rengimo rekomendacijose)

Techninės specifikacijos priedas yra lentelė, kurioje nurodytas prekių kiekis / paslaugų apimtis, prekių pristatymo / paslaugų suteikimo adresai ir pan., jei nėra nurodyta 1 dalyje (PIRKIMO OBJEKTAS) (lentelė pridedama pagal poreikį)

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ (PAVYZDYS)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |