PREKIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖS

  - Nuomojamos KDV įrangos techninės charakteristikos

    - Nešiojamas 14“ kompiuteris (standartinis - C1):

| Eil.nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė, nurodomas konkretus parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Nurodyti |  |
| Pavadinimas/modelis |  | Nurodyti |  |
| 1. | Procesorius | X86 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas, ne mažiau dvylikos branduolių su integruotu NPU. |  |
| 1.1. | Kiekis | Ne mažiau kaip 1. |  |
| 1.2. | Našumas | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams), palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 17400 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Su pasiūlymu pateikti išrašą arba tikslią nuorodą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis lietuvių arba anglų kalba. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
| 2. | Operatyvioji atmintis |  |  |
| 2.1. | Talpa (MB) | Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 arba LPDDR5X tipo operatyvios atminties |  |
| 3. | Puslaidininkinis diskas | Ne mažiau nei 512 GB SSD M.2 NVMe |  |
| 4. | Ryšio adapteriai |  |  |
| 4.1. | Ethernet adapteris | Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi (jeigu nėra integruotos RJ-45 jungties, turi būti pateikiamas adapteris į pilno dydžio RJ-45 jungtį). |  |
| 4.2. | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6 arba naujesnį standartą, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris turi palaikyti WPA3, AES standarto saugumo reikalavimus, atitikti Wi-Fi sertifikaciją. Integruotas 5G modulis arba geresnis, suderinamas su Lietuvos ryšio operatorių teikiamomis paslaugomis. |  |
| 4.3. | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.3 versijos. |  |
| 5. | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė turi būti ne prastesnė nei integruota ir užtikrinti šiuos vaizdo išvesties parametrus: 4K (3840×2160) raišką 60 Hz dažniu per HDMI 2.1 jungtį, naudojant TMDS režimą; 8K (7680×4320) raišką 60 Hz dažniu per HDMI 2.1 jungtį, naudojant FRL režimą; 8K raišką 60 Hz dažniu per DisplayPort jungtį. |  |
| 6. | Garso sistema |  |  |
| 6.1. | Garso plokštė | Integruota 16 bitų stereo arba geresnė. |  |
| 6.2. | Garsiakalbis | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt. |  |
| 6.3. | Mikrofonas | Integruotas. |  |
| 7. | Ekranas |  |  |
| 7.1. | Technologija | Lietimui jautrus ekranas. |  |
| 7.2. | Įstrižainė | 14". Galima paklaida +/- 0,1" |  |
| 7.3. | Raiška | Ne mažiau 1920x1080. Integruota kamera su infraraudonųjų spindulių jutikliu, palaikanti Windows Hello for Business (biometrinį veido atpažinimą). |  |
| 8. | Įvesties įrenginiai |  |  |
| 8.1. | Klaviatūra | Integruotas klaviatūros apšvietimas. |  |
| 8.2. | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) |  |
| 8.3. | Išorinė pelė | Bevielė pelė, ne mažiau dviejų klavišų, su slinkties ratuku, kraunama per USB Type-C su integruota baterija, ir krovimo laidu. |  |
| 9. | Integruoti prievadai | Ne mažiau kaip: 1 vnt. HDMI; 1 vnt. USB Type-A 2 vnt. USB Type-C |  |
| 10. | Maitinimas |  |  |
| 10.1. | Maitinimo tinklo adapteris | Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos. |  |
| 10.2. | Baterija | Vidinė. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 10 valandų. Jeigu negalima užtikrinti pageidaujamo darbo laiko turi būti pateikta papildomai prijungiama baterija. |  |
| 11. | Apsauga |  |  |
| 11.1. | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock, Wedge Noble ar lygiaverčio tipo lynu. |  |
| 11.2. | Programinės priemonės | Įjungimo slaptažodis. |  |
| 11.3. | Kodavimas | Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema arba analogiška, neužimanti ExpressCard lizdų. HDD turinio kodavimas. |  |
| 11.4. | Slaptažodžiai | Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje). |  |
| 12. | Konfigūracijos valdymas ir tvarkyklės | BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; BIOS konfigūracijos valdymas lokaliai ir per gamintojo pateiktą programinę įrangą naudojant sukuriamus konfigūracinius failus; Gamintojo pateikiami MS Windows tvarkyklių paketai skirti Microsoft SCCM/Intune sistemoms. |  |
| 13. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional OEM 64 bitų arba lygiavertė (naujausia versija). |  |
| 14. | Svoris | Kompiuterio svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 1,6 kg. |  |
| 15. | Patvarumo sertifikatas | Nešiojamas kompiuteris turi būti sertifikuotas MIL-STD-810 arba lygiaverčiu |  |
| 16. | Krepšys arba kuprinė | To paties gamintojo. |  |
| 16.1. | Gabenami daiktai | Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis, laidai. |  |
| 16.2. | Spalva | Juoda ir/arba pilka/sidabrinė. |  |
| 16.3. | Gabenimo būdas | Krepšys su diržu ant peties arba kuprinė. |  |

    - Nešiojamas ne mažiau 16“ kompiuteris (padidinto našumo – C2)

| Eil.nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė, nurodomas konkretus parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Nurodyti |  |
| Pavadinimas/modelis |  | Nurodyti |  |
| 1. | Procesorius | X86 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas, ne mažiau šešiolikos branduolių. |  |
| 1.1. | Kiekis | Ne mažiau kaip 1. |  |
| 1.2. | Našumas | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams), palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Su pasiūlymu pateikti išrašą arba tikslią nuorodą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis lietuvių arba anglų kalba. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
| 2. | Operatyvioji atmintis |  |  |
| 2.1. | Talpa (MB) | Ne mažiau kaip 64 GB DDR5 arba LPDDR5x tipo |  |
| 3. | Puslaidininkinis diskas | Ne mažiau nei 1TB GB SSD M.2 NVMe |  |
| 4. | Ryšio adapteriai |  |  |
| 4.1. | Ethernet adapteris | Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi (jeigu nėra integruotos RJ-45 jungties, turi būti pateikiamas adapteris į pilno dydžio RJ-45 jungtį). |  |
| 4.2. | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6 arba naujesnį standartą, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris turi palaikyti WPA3, AES standarto saugumo reikalavimus, atitikti Wi-Fi sertifikaciją. Integruotas 5G modulis arba geresnis, suderinamas su Lietuvos ryšio operatorių teikiamomis paslaugomis. |  |
| 4.3. | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.3 versijos. |  |
| 5. | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė turi būti ne prastesnė nei integruota ir užtikrinti šiuos vaizdo išvesties parametrus: 4K (3840×2160) raišką 60 Hz dažniu per HDMI 2.1 jungtį, naudojant TMDS režimą; 8K (7680×4320) raišką 60 Hz dažniu per HDMI 2.1 jungtį, naudojant FRL režimą; 8K raišką 60 Hz dažniu per DisplayPort jungtį. |  |
|  |  | Vaizdo plokštė, turi turėti ne mažiau 5599 taškų pagal PassMark Direct Compute testą, ir ne mažiau nei 8 GB sparčiosios atminties. |  |
| 6. | Garso sistema |  |  |
| 6.1. | Garso plokštė | Integruota 16 bitų stereo arba geresnė. |  |
| 6.2. | Garsiakalbis | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt. |  |
| 6.3. | Mikrofonas | Integruotas. |  |
| 7. | Ekranas |  |  |
| 7.1. | Technologija | Skystųjų kristalų. |  |
| 7.2. | Įstrižainė | 16". Galima paklaida +/- 0,1" |  |
| 7.3. | Raiška | Ne mažiau 1920x1080. Integruota kamera su infraraudonųjų spindulių jutikliu, palaikanti Windows Hello for Business (biometrinį veido atpažinimą). |  |
| 8. | Įvesties įrenginiai |  |  |
| 8.1. | Klaviatūra | Integruotas klaviatūros apšvietimas. |  |
| 8.2. | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad) |  |
| 8.3. | Išorinė pelė | Bevielė pelė, ne mažiau dviejų klavišų, su slinkties ratuku, kraunama per USB Type-C su integruota baterija, ir krovimo laidu. |  |
| 9. | Integruoti prievadai | Ne mažiau kaip: 1 vnt. HDMI; 2 vnt. USB Type-A; 2 vnt. USB Type-C. |  |
| 10. | Maitinimas |  |  |
| 10.1. | Maitinimo tinklo adapteris | Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos. |  |
| 10.2. | Baterija | Vidinė. Ne mažiau 75 Whr |  |
| 11. | Apsauga |  |  |
| 11.1. | Mechaninės priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock, Wedge Noble ar lygiaverčio tipo lynu. |  |
| 11.2. | Programinės priemonės | Įjungimo slaptažodis. |  |
| 11.3. | Kodavimas | Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema arba analogiška, neužimanti ExpressCard lizdų. HDD turinio kodavimas. |  |
| 11.4. | Slaptažodžiai | Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje). |  |
| 12. | Konfigūracijos valdymas ir tvarkyklės | BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; BIOS konfigūracijos valdymas lokaliai ir per gamintojo pateiktą programinę įrangą naudojant sukuriamus konfigūracinius failus; Gamintojo pateikiami MS Windows tvarkyklių paketai skirti Microsoft SCCM/Intune sistemoms. |  |
| 13. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional OEM 64 bitų arba lygiavertė (naujausia versija). |  |
| 14. | Svoris | Kompiuterio svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 3,5kg. |  |
| 15. | Patvarumo sertifikatas | Nešiojamas kompiuteris turi būti sertifikuotas MIL-STD-810 arba lygiaverčiu |  |
| 16. | Krepšys arba kuprinė | To paties gamintojo. |  |
| 16.1. | Gabenami daiktai | Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis, laidai. |  |
| 16.2. | Spalva | Juoda ir/arba pilka/sidabrinė. |  |
| 16.3. | Gabenimo būdas | Krepšys su diržu ant peties arba kuprinė. |  |

    - Sąsajų išplėtimo įrenginys nešiojamiems kompiuteriams, klaviatūra (C3, skirtas C1 specifikacijų kompiuteriams):

| Eil.nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė, nurodomas konkretus parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Nurodyti |  |
| Pavadinimas/modelis |  | Nurodyti |  |
| 1. | Suderinamumas | Tinkantis siūlomiems nešiojamiems kompiuteriams (C1 tipo kompiuteriams). To paties gamintojo kaip ir siūlomi nešiojami kompiuteriai. Su kompiuteriu turi būti jungiamas per USB Type-C arba gamintojo numatytą jungtį (per kurias turi būti užtikrinamas pilnavertis kompiuterio maitinimas ir krovimas). |  |
| 2. | Prievadai | Ne mažiau: 1xAC adapterio prievadas; 1xHDMI ir 1xDisplay port; arba 2xDisplayPort (1.2 arba aukštesnės versijos) arba 2xHDMI; 3xUSB (iš kurių bent 1xUSB Type-C, jeigu siūloma klaviatūra ir/arba pelė naudoja USB Type-C jungtį tokiu atveju turi būti pasiūlyta tiek papildomų USB Type-C jungčių kiek reikia pelei ir/arba klaviatūrai prijungti); 1x RJ45 (turi būti automatiškai perduodamas nešiojamo kompiuterio tinklo MAC adresas); Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 siūlomus monitorius per skaitmenines jungtis. |  |
| 3. | Maitinimo tinklo adapteris | Komplektuojamas su papildomu 110/240V maitinimo šaltiniu, pritaikytu prievadų išplėtimo įrenginiui. |  |
| 4. | Klaviatūra | USB, su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais. |  |

    - Sąsajų išplėtimo įrenginys nešiojamiems kompiuteriams, klaviatūra (C4 skirtas C2 specifikacijų kompiuteriams):

| Eil.nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė, nurodomas konkretus parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Nurodyti |  |
| Pavadinimas/modelis |  | Nurodyti |  |
| 1. | Suderinamumas | Tinkantis siūlomiems nešiojamiems kompiuteriams (C2 tipo kompiuteriams). To paties gamintojo kaip ir siūlomi nešiojami kompiuteriai. Su kompiuteriu turi būti jungiamas per USB Type-C arba gamintojo numatytą jungtį (per kurias turi būti užtikrinamas pilnavertis kompiuterio maitinimas ir krovimas). |  |
| 2. | Prievadai | Ne mažiau: 1xAC adapterio prievadas; 1xHDMI ir 1xDisplay port; arba 2xDisplayPort (1.2 arba aukštesnės versijos) arba 2xHDMI; 3xUSB (iš kurių bent 1xUSB Type-C, jeigu siūloma klaviatūra ir/arba pelė naudoja USB Type-C jungtį tokiu atveju turi būti pasiūlyta tiek papildomų USB Type-C jungčių kiek reikia pelei ir/arba klaviatūrai prijungti); 1x RJ45 (turi būti automatiškai perduodamas nešiojamo kompiuterio tinklo MAC adresas); Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 siūlomus monitorius per skaitmenines jungtis. |  |
| 3. | Maitinimo tinklo adapteris | Komplektuojamas su papildomu 110/240V maitinimo šaltiniu, pritaikytu prievadų išplėtimo įrenginiui. |  |
| 4. | Klaviatūra | USB, su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais. |  |

    - Stacionarus kompiuteris (standartinis – C5):

| Eil.nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė, nurodomas konkretus parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Nurodyti |  |
| Pavadinimas/modelis |  | Nurodyti |  |
| 1. | Procesorius | X86 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas, ne mažiau keturiolikos branduolių. |  |
| 1.1. | Kiekis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 1.2. | Našumas | Ne mažiau kaip 34000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Su pasiūlymu pateikti išrašą arba tikslią nuorodą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis lietuvių arba anglų kalba. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
| 2. | Operatyvioji atmintis |  |  |
| 2.1. | Talpa (GB) | Ne mažiau kaip 32 GB DDR5. |  |
| 2.2. | Plėtros galimybės (GB) | Ne mažiau kaip iki 64 GB. |  |
| 3. | Puslaidininkinis diskas | Ne mažiau nei 512 GB SSD M.2. NVMe |  |
| 4. | Papildomo disko pajungimo galimybė |  |  |
| 4.1. | Sąsajos tipas | Nuoseklioji ATA 6.0 Gb/s (SATA 1.5Gb/s ir 3.0-Gb/s palaikymas) arba geresnė. |  |
| 4.2. | Jungčių skaičius | Ne mažiau kaip 1. |  |
| 4.3. | Vidinių kaupiklių nišų skaičius | Ne mažiau kaip 1 talpinanti 2,5" arba M.2 dydžio diską. |  |
| 5. | Tinklo plokštė |  |  |
| 5.1. | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6 arba naujesnį standartą, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris turi palaikyti WPA3, AES standarto saugumo reikalavimus, atitikti Wi-Fi sertifikaciją. Integruotas Bluetooth 5.3 belaidžio ryšio palaikymas |  |
| 5.2. | Tipas | Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas dupleksinis režimas; PXE. |  |
| 6. | Vaizdo plokštė |  |  |
| 6.1. | Tipas | Vaizdo plokštė turi būti ne prastesnė nei integruota ir užtikrinti šiuos vaizdo išvesties parametrus: 4K (3840×2160) raišką 60 Hz dažniu per HDMI 2.1 jungtį, naudojant TMDS režimą; 8K (7680×4320) raišką 60 Hz dažniu per HDMI 2.1 jungtį, naudojant FRL režimą; 8K raišką 60 Hz dažniu per DisplayPort jungtį. |  |
| 6.2. | Jungtys | Ne mažiau 2vnt. skaitmeninių jungčių su galimybe prijungti 2 siūlomus „C6“ arba 1 siūlomą C7 specifikacijos monitorius per skaitmenines jungtis |  |
| 7. | Garso sistema |  |  |
| 7.1. | Garso plokštė | Integruota 16 bitų arba geresnė. |  |
| 7.2. | Garsiakalbis | Vidinis, ne mažiau kaip 1. |  |
| 8. | Korpusas |  |  |
| 8.1. | Išmatavimai | Ne didesni negu 180mm x 183mm x 37mm |  |
| 8.2. | Maitinimo šaltinis | Išorinis, maksimalus galingumas ne didesnis kaip 180W. Maitinimo šaltinis privalo atitikti ENERGY STAR arba lygiavertį standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| 9. | Prievadai |  |  |
| 9.1. | USB | Iš viso ne mažiau kaip 4 USB lizdų. Ne mažiau kaip 2 USB lizdai priekiniame skydelyje, vienas iš jų Type-C, jeigu siūloma klaviatūra ir/arba pelė naudoja USB Type-C jungtį tokiu atveju turi būti pasiūlyta tiek papildomų USB Type-C jungčių kiek reikia pelei ir/arba klaviatūrai prijungti); |  |
| 9.2. | Vaizdo skaitmeninės jungtys | 1xHDMI ir 1xDisplay port (1.4 arba aukštesnės versijos) arba 2xDisplay port (vienas iš jų 1.4 arba aukštesnės) |  |
| 9.3. | Ausinių ir mikrofono prievadai | Korpuso skydelyje. |  |
| 10. | Įvesties įrenginiai |  |  |
| 10.1. | Klaviatūra | Su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais. |  |
| 10.2. | Pelė | Laidinė pelė, ne mažiau dviejų klavišų, su slinkties ratuku. |  |
| 11. | Apsauga |  |  |
| 11.1. | Mechaninės priemonės | Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą Kensington Lock tipo arba lygiaverčiu apsaugos lynu. |  |
| 11.2. | Kodavimas | Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema. |  |
| 12. | Konfigūracijos valdymas ir tvarkyklės | ACPI palaikymas |  |
|  |  | BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; BIOS konfigūracijos valdymas lokaliai ir per gamintojo pateiktą programinę įrangą naudojant sukuriamus konfigūracinius failus; Gamintojo pateikiami tvarkyklių paketai skirti Microsoft SCCM/Intune sistemoms. |  |
| 13. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional OEM 64 bitų arba lygiavertė (naujausia versija). |  |

    - Monitorius – 27“ (standartinis – C6):

| Eil.Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė, nurodomas konkretus parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Nurodyti |  |
| Pavadinimas/modelis |  | Nurodyti |  |
| 1. | Monitorius | Ne mažiau 27“. |  |
| 2. | Tipas | Skystųjų kristalų ekranas. |  |
| 3. | Optimali raiška | Ne mažesnė 2560 x 1440, 60 Hz. |  |
| 4. | Taško dydis | Ne prasčiau kaip 0,233 mm. |  |
| 5. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 1000:1 (tipinis). |  |
| 6. | Skaistis | Ne mažiau kaip 300 cd/m². |  |
| 7. | Atsako trukmė | Ne daugiau kaip 8 ms. |  |
| 8. | Stebėjimo kampas h/v | Ne mažiau kaip 178/178°. |  |
| 9. | Įvestys | Ne mažiau: 1xHDMI; 1xDisplayPort (1.2 arba aukštesnės versijos). |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | Vidinis. |  |
| 11. | Korpuso spalva | Juoda ir/arba pilka/sidabrinė. |  |
| 12. | Kitos savybės | Bent 45° kampu sukiojamas stovas, aukščio, pasvirimo ir pasukimo reguliavimas (stovo aukščio reguliavimo turi pilnai pakakti ekraną pasukti 45 laipsnių kampu, esant ekranui statmenam stalo paviršiui). Monitorius turi būti siaurais šoniniais krašteliais (pritaikyti dirbti pastačius vienas prie kito). Atstumas nuo aktyvios panelės iki monitoriaus krašto ne daugiau kaip 7 mm. Stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ne mažiau nei 11 cm. |  |
| 13. | Sertifikavimas | TCO(arba lygiaverčio); Energy Star (arba lygiaverčio) atitiktis; EPEAT Gold (arba lygiaverčio) (Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.lt svetainėje arba gamintojų dokumentacijoje) arba analogiški. |  |
| 14. | Komplektavimas | Maitinimo ir kiti laidai/jungtys prijungimui prie sąsajų išplėtimo įrenginio. |  |
| 15. | Suderinamumas | Tinkantis siūlomiems kompiuteriams ir sąsajų išplėtimo įrenginiams. |  |

    - Monitorius – 38“ (didesnis – C7):

| Eil.Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė, nurodomas konkretus parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Nurodyti |  |
| Pavadinimas/modelis |  | Nurodyti |  |
| 1. | Monitorius | Ne mažiau 37.5“. |  |
| 2. | Tipas | Skystųjų kristalų lenktas (angl. curved) ekranas. |  |
| 3. | Optimali raiška | Ne mažesnė 3840 x 1600, 60Hz. |  |
| 4. | Taško dydis | Ne prasčiau kaip 0,275 mm. |  |
| 5. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 2000:1 (tipinis). |  |
| 6. | Skaistis | Ne mažiau kaip 300 cd/m². |  |
| 7. | Atsako trukmė | Ne daugiau kaip 8 ms. |  |
| 8. | Stebėjimo kampas h/v | Ne mažiau kaip 178/178°. |  |
| 9. | Įvestys | Ne mažiau: 1xHDMI; 1xDisplayPort (1.2 arba aukštesnės versijos). |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | Vidinis. |  |
| 11. | Korpuso spalva | Juoda ir/arba pilka/sidabrinė. |  |
| 12. | Kitos savybės | Bent 30° kampu sukiojamas stovas, aukščio, pasvirimo ir pasukimo reguliavimas (stovo aukščio reguliavimo turi pilnai pakakti ekraną pasukti 30 laipsnių kampu, esant ekranui statmenam stalo paviršiui). Stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ne mažiau nei 11 cm. |  |
| 13. | Sertifikavimas | TCO (arba lygiaverčio); Energy Star (arba lygiaverčio) atitiktis; EPEAT Gold (arba lygiaverčio) (Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.lt svetainėje arba gamintojų dokumentacijoje) arba analogiški. |  |
| 14. | Komplektavimas | Maitinimo ir kiti laidai/jungtys prijungimui prie sąsajų išplėtimo įrenginio. |  |
| 15. | Suderinamumas | Tinkantis siūlomiems kompiuteriams ir sąsajų išplėtimo įrenginiams. |  |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.