Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LAUKO LED EKRANO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lauko LED ekranas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | LED ekranas | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 1.2. | Ekrano dydis | 6000 mm plotis, 4000 mm aukštis. Galima ekrano išmatavimų paklaida: +/-250 mm (t. y. ekranas gali būti iki 250 mm siauresnis arba platesnis ir žemesnis arba aukštesnis). |
| 1.3. | LED modulių kabinetų dydis | gylis - ne daugiau 90 mm |
| 1.4. | Matymo kampas (horizontalus/ vertikalus) | ne mažiau kaip 140°/120° |
| 1.5. | Atstumas tarp vaizdo taškų (ang. pixel pitch) | ne daugiau kaip 6,67 mm |
| 1.6. | Šviesos srautas (ang. brightness) | ne mažiau 4500 nitų (cd/m2) |
| 1.7. | Vaizdo skenavimo dažnis (ang. Refresh rate) | ne mažiau kaip 3840 Hz |
| 1.8. | Apsaugos klasė | ne mažiau kaip IP66 (Priekis/Galas) |
| 1.9. | Darbinė temperatūra | ne mažiau kaip nuo -40C° iki +60C° |
| 1.10. | Darbinė aplinkos oro drėgmė | 10% - 95% |
| 1.11. | Vidutinis energijos suvartojimas ne daugiau kaip | 200 W/m² |
| 1.12. | LED ekrano svoris: | - ne daugiau 25 kg/m² - ekrano moduliai turi būti pagaminti iš aliuminio |
| 1.13. | LED modulių aptarnavimas | turi būti iš priekio ir galo |
| 1.14. | LED ekrano veikimas | - Turi būti 24/7; - LED ekranas turi užtikrinti ne mažiau kaip 100 000 valandų veikimo laikotarpį; - LED ekrano vidutinė trukmė tarp gedimų (angl. MTBF) ne mažiau kaip 10 000 valandų. |
| 1.15. | LED ekrano ryškumo reguliavimo funkcija | turi būti rankinė ir automatinė |
| 1.16. | Garantiniai įsipareigojimai | LED ekrano garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. Garantinis remontas turi būti atliekamas ekrano sumontavimo vietoje. Jei gedimo pašalinti vietoje nepavyksta, tiekėjas savo lėšomis organizuoja įrangos transportavimą ir apmoka visas su remontu susijusias išlaidas. |
| 2. | LED ekrano valdiklis – 1 kompl. |  |
| 2.1. | LED ekrano valdiklis | Turi būti komplektuojamas vaizdo apdorojimo procesorius, kuris turi būti suderinamas su siūlomu LED ekranu |
| 2.2. | Palaikoma vaizdo raiška | ne mažiau kaip UHD/4K (3840x2160) |
| 2.3. | Vaizdo funkcijos | Turi būti automatiškai pritaikanti vaizdo turinio dydį prie LED ekrano raiškos funkcija (ang. Scale) |
| 2.4. | Pajungimas prie LED ekrano | Turi būti ne mažiau kaip 4 RJ45 vaizdo išvestys LED ekrano pajungimui. |
| 2.5. | Skaitmeninės vaizdo įvestys | Turi būti ne mažiau kaip 3 skaitmeninės vaizdo įvestys (HDMI, DVI, Optical) iš kurių bent viena 3G-SDI |
| 2.6. | Programinė įranga | Kartu su vaizdo procesoriumi turi būti pateikiama programinė įranga leidžianti valdyti įrenginį kompiuterio pagalba per USB arba RJ45 jungtį (Windows). |
| 2.7. | Montavimas | Įrenginys turi būti pritaikytas tvirtinti į 19“ rack tipo komutacinę spintą. |
| 2.8. | Garantiniai įsipareigojimai | LED ekrano garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. Garantinis remontas turi būti atliekamas ekrano sumontavimo vietoje. Jei gedimo pašalinti vietoje nepavyksta, tiekėjas savo lėšomis organizuoja įrangos transportavimą ir apmoka visas su remontu susijusias išlaidas. |
| 3. | Kompiuteris-grotuvas – 1 kompl. |  |
| 3.1. | Kompiuteris | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |
| 3.2. | Turinio grotuvas | Turi būti komplektuojamas kompiuteris su programine įranga ekrano valdymui ir turinio atvaizdavimui |
| 3.3. | Procesorius | Ne mažiau kaip Intel i5 kartos |
| 3.4. | RAM atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB |
| 3.5. | SSD atmintis | Ne mažiau kaip 256 GB |
| 3.6. | Operacinė sistema | Windows 11 pro arba lygiavertė |
| 3.7. | USB jungtys | Ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 3.8. | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip 2 HDMI ar kita lygiavertė jungtis |
| 3.9. | Komplektacija | Turi būti komplektuojama su pele, klaviatūra ir monitoriumi ne mažesniu nei 17 colių įstrižainės |
| 3.10. | Garantiniai įsipareigojimai | Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. garantija |
| 4. | Darbai ir instaliacinės medžiagos – 1 kompl. |  |
| 4.1. | Instaliacinės medžiagos | Turi būti komplektuojamos visos reikalingos instaliacinės medžiagos ir kabeliai, kad būtų užtikrintas tinkamas sistemos veikimas. |
| 4.2. | Darbai | Visa esama seno ekrano nereikalinga įranga turi būti demontuota ir utilizuota tiekėjo išlaidomis. Visa įsigyjama nauja įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje ant esamos LED ekrano konstrukcijos ir paruošta naudoti adresu: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė. |

Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 punktu, perkamoms prekėms taikomi 2 priedo:

VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

6.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

6.2 produkte neturi būti gyvsidabrio;

6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

Prekių atitiktis VI skyriaus nustatytiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu.

Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjas taip gali teikti:

Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

II skyriaus „Pakuotės“ nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

Prekių atitiktis II skyriaus „Pakuotės“ nustatytiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu.

Tiekėjas, prekių pristatymo metu, turės pateikti atitiktį įrodančius dokumentus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Parengė: Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Plienas