SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Nuoroda į TS |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  |  |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 6,040 | TS-1 |
| 1.2 | Kertami želdiniai: |  |  |  |
| 1.2.1 | Kietų veislių medžių ≤Ø16 cm ir kelmų rovimas | vnt. | 6 | TS-1 |
| 1.2.2 | Kietų veislių medžių nuo Ø16 cm iki Ø24 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 6 | TS-1 |
| 1.2.3 | Kietų veislių medžių nuo Ø24 cm iki Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 15 | TS-1 |
| 1.2.4 | Kietų veislių medžių nuo Ø32 cm iki Ø45 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 5 | TS-1 |
| 1.2.5 | Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m³/t | 81.9/62.9 | TS-1 |
| 1.2.6 | Vidutinio tankumo krūmų kirtimas | ha | 0,05 | TS-1 |
| 1.2.7 | Nukirstų krūmų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | m³/t | 50/13 | TS-1 |
| 1.2.8 | Mišraus jaunuolyno miško ir krūmų kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktą vietą | ha | 0.092 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos demontavimas |  |  |  |
| 1.3.1 | Asfalto dangos frezavimas hvid-0,08 m storiu ir jo sandėliavimas vietoje | m² | 25119 | TS-1 |
| 1.4 | Esamų pralaidų demontavimas: |  |  |  |
| 1.4.1 | Betoninių pralaidų d300 mm demontavimas | vnt./m | 2/13 | TS-1 |
| 1.4.2 | Betoninių pralaidų d350 mm demontavimas | vnt./m | 13/98.2 | TS-1 |
| 1.4.3 | Betoninių pralaidų d400 mm demontavimas | vnt./m | 5/57.3 | TS-1 |
| 1.4.4 | Betoninių pralaidų d450 mm demontavimas | vnt./m | 3/29.4 | TS-1 |
| 1.4.5 | Betoninių pralaidų d500 mm demontavimas | vnt./m | 9/99.8 | TS-1 |
| 1.4.6 | Betoninių pralaidų d650 mm demontavimas | vnt./m | 1/12.3 | TS-1 |
| 1.4.7 | Betoninių pralaidų d1000 mm demontavimas | vnt./m | 1/16 | TS-1 |
| 1.4.8 | Betonių pralaidos antgalių demontavimas | vnt. | 68 | TS-1 |
| 1.4.9 | Betoninių bordiūrų su pamatais demontavimas | m | 48 | TS-1 |
| 1.4.10 | Betoninių medžiagų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 160,06 | TS-1 |
| 1.4.11 | Esamų šulinių aukščių reguliavimas iki projektinio aukščio ir dangčių pakeitimas į kalaus ketaus 40t apkrovoms | vnt. | 2 | TS-1 |
| 1.5 | Eismo saugumo priemonių ir mažosios architektūros demontavimas: |  |  |  |
| 1.5.1 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | vnt. | 55,00 | TS-1 |
| 1.5.2 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvisitiebių atramų | vnt. | 14,00 | TS-1 |
| 1.5.3 | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | vnt. | 51,00 | TS-1 |
| 1.5.4 | Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas | vnt. | 10,00 | TS-1 |
| 1.5.5 | Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų) išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 1,10 | TS-1 |
| 1.5.6 | Kelio ženklų betonių pamatų demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 3,7 | TS-1 |
| 1.5.7 | Signalinių stulpelių demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt./t | 144/0.04 | TS-1 |
| 1.5.8 | Suoliukų išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt. | 4 | TS-1 |
| 1.5.9 | Šiukšlių dėžių išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt. | 4 | TS-1 |
| 1.6 | Esamų drenažinių vamzdžių demontavimas: |  |  |  |
| 1.6.1 | Drenažo aklės D125 mm vamzdžiams | m | 7 | TS-1 |
| 1.6.2 | Drenažo aklės D100 mm vamzdžiams | m | 29 | TS-1 |
| 1.6.3 | Drenažo aklės D75 mm vamzdžiams | m | 89 | TS-1 |
| 1.6.4 | Drenažo aklės D50 mm vamzdžiams | m | 616 | TS-1 |
| 1.6.5 | Drenažinių vamzdžių išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 1 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  |  |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,15 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 13401 | TS-1 |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 13401 | TS-1 |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 8980 | TS-1 |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (išlykis) | m3 | 4421 | TS-1 |
| 2.5 | Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 55723 | TS-2 |
| 2.6 | Sankasos įrengimas, kai iškastas gruntas pakraunamas į autosavivarčius ir vežiojamas objekte | m3 | 25730 | TS-2 |
| 2.7 | Žemės sankasos dugno planiravimas ir tankinimas h-0,30 m mechanizuotu būdu | m2 | 106104 | TS-2 |
| 2.8 | Žemės sankasos dugno planiravimas ir tankinimas h-0,30 m rankiniu būdu | m2 | 10610 | TS-2 |
| 2.9 | Griovių šlaitų ir griovių dugno planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 51564 | TS-2 |
| 2.10 | Griovių šlaitų ir griovių dugno planiravimas rankiniu būdu | m2 | 5156 | TS-2 |
| 2.11 | Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (esamas dirvožemis) | m2 | 68168 | TS-2 |
| 2.12 | Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole (esamas dirvožemis) | m2 | 7574 | TS-2 |
| 2.13 | BMC polių įrengimas: |  |  |  |
| 2.13.1 | BMC poliai | vnt. | 318 | TS-13 |
| 2.13.2 | Betoninės dalies įrengimas | m/m³ | 1443/148 | TS-13 |
| 2.13.3 | Žvyro kolonos dalies įrengimas | m/m³ | 477/240 | TS-13 |
| 2.14 | Sankasos sutvirtinimo įrengimas: |  |  |  |
| 2.14.1 | Geotinklas iš PET 40/40 kN/m stiprumo sankasos tvirtinimui | m2 | 6592 | TS-9 |
| 2.14.2 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 150g/m² įrengimas sankasos gruntų atskyrimui | m2 | 6592 | TS-9 |
| 2.14.3 | Geotinklo PET 120 kN/m įrengimas išilgine kryptimi | m2 | 1960 | TS-9 |
| 2.14.4 | Geotinklo PET 120 kN/m įrengimas skersine kryptimi | m2 | 1480 | TS-9 |
| 2.14.5 | Sankasos viršaus kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12, h-0,25 įmaišant iki 5% cementinio mišinio | m3 | 12872 | TS-3 |
| 2.14.6 | Sankasos viršaus stabilizavimas pagal MN GPSR 12, h-0,15m įmaišant iki 5% cementinio mišinio | m3 | 368 | TS-3 |
| 2.15 | Šlaitų tvirtinimo gabionais įrengimas: |  |  |  |
| 2.15.1 | Pintas gabionas 1x1x1 m užpildytas akmenimis | vnt. | 33 | TS-14 |
| 2.15.2 | Pintas gabionas 1.5x1x1 m užpildytas akmenimis | vnt. | 33 | TS-14 |
| 2.15.3 | C50 formos jungiamieji žiedai gabionams, padengtos ZnAl antikorozine danga, viela 3mm | vnt. | 3300 | TS-9 |
| 2.15.4 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 225g/m² įrengimas | m2 | 185 | TS-9 |
| 2.16 | Šlaitų tvirtinimo įrengimas: |  |  |  |
| 2.16.1 | Šlaitų tvirtinimas armuotais segmentais sistema (8x10mm ;Zn95Al5; D2,2mm) PMCGL, vieno segmento matmenys: 3.0x3.0x0.7m | vnt. | 210 | TS-15 |
| 2.16.2 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 225g/m² įrengimas | m2 | 974 | TS-9 |
| 2.16.3 | Šlaitų tvirtinimo priešeroziniu dembliu 400g/m² įrengimas | m2 | 39270 | TS-15 |
| 3 | Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai |  |  |  |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 5338 | TS-2 |
| 3.2 | Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas užpylimui vamzdžiams, šuliniams) | m3 | 987 | TS-2 |
| 3.3 | Drenažo įrengimas |  |  |  |
| 3.3.1 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 2241 | TS-8 |
| 3.3.2 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 4482 | TS-9 |
| 3.3.3 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 359 | TS-5 |
| 3.4 | Kanalizuotų griovių įrengimas |  |  |  |
| 3.4.1 | G/b D2000 mm šulinių (keturkampis ketaus liuko perdangos su grotelėmis rėmas, g/b atramos ziedas, g/b perdangos atrama, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, šiukšlių surinkimo kibiru montuojamas ant liuko) iki 1,40 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 1/3 | TS-12 |
| 3.4.2 | G/b D1000 mm šulinių (ketaus dangčiu, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, plieninės įmontuojamos lipinyės, hidroizoliacija iš bituminės mastikos) iki 2,6 m gylio su kalaus ketaus dangčiu 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 28/33 | TS-12 |
| 3.4.3 | G/b D1000 mm šulinių (keturkampis ketaus liuko perdangos su grotelėmis rėmas, g/b atramos ziedas, g/b perdangos atrama, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, šiukšlių surinkimo kibiru montuojamas ant liuko) iki 2,0 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 4/4 | TS-12 |
| 3.4.4 | G/b D1000 mm šulinių (bordiūrinės grotelės, g/b atramos ziedas, g/b perdangos atrama, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, šiukšlių surinkimo kibiru montuojamas ant liuko) iki 2,0 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 4/4 | TS-12 |
| 3.4.5 | G/b D700 mm šulinių (bordiūrinės grotelės, g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas) iki 1,9 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 30/17 | TS-12 |
| 3.4.6 | PP D425 mm šulinėlių iki 1,6 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl. | 70 | TS-12 |
| 3.4.7 | PE PN-42 D625 mm drenazinis nuleistuvas iki 2,30 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl. | 18 | TS-12 |
| 3.4.8 | Drenažo aklės D50 mm vamzdžiams | vnt. | 19 | TS-12 |
| 3.4.9 | Plastikinių PP D200 mm vamzdžių įrengimas | vnt./m | 42/224 | TS-12 |
| 3.4.10 | Plastikinių PP D400 mm vamzdžių įrengimas | vnt./m | 45/684 | TS-12 |
| 3.4.11 | Smėlio pagrindo sluoksnio po šuliniais ir vamzdžiais įrengimas | m³ | 41 | TS-5 |
| 3.4.12 | Smėlio pirminis h-0,20 m užpylimas plastikiniams vamzdžiams | m³ | 70 | TS-5 |
| 3.5 | Griovių tvirtinimas |  |  |  |
| 3.5.1 | Pakelės griovių dugno sutvirtinimas žvyro mišinio fr.16/32 sluoksniu, h=0,10 m | m3 | 572 | TS-5 |
| 3.5.2 | Pakelės griovių dugno sutvirtinimas skaldos mišiniu fr. 22/45 sluoksniu, h=0,10 m | m3 | 288 | TS-5 |
| 3.5.3 | Pakelės griovių dugno sutvirtinimas betoniniais latakais | m | 1127 | TS-6 |
| 3.6 | Pralaidų įrengimas |  |  |  |
| 3.6.1 | Metalinės spirališkai gofruotos D1200 mm pralaidos įrengimas | vnt./m | 1/16.9 | TS-4 |
| 3.6.1.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 76 | TS-5 |
| 3.6.1.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 204 | TS-5 |
| 3.6.1.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 200g/m² įrengimas | m2 | 216 | TS-9 |
| 3.6.1.4 | Geomembranos įrengimas | m2 | 16 | TS-9 |
| 3.6.1.5 | D1200 mm pralaidos antgalių iš monolitinio betono C12/15 įrengimas | m2 | 12 | TS-4 |
| 3.6.1.6 | Skaldos fr. 22/32 pagrindo, h-0,10 m įrengimas | m2 | 69 | TS-5 |
| 3.6.1.7 | Pralaidų vagų šlaitų ir dugno tvirtinimas betoniniais blokais P-1 ant skaldos pagrindo, h=0,10 m | vnt./m2 | 310/68.2 | TS-4 |
| 3.6.2 | Metalinės spirališkai gofruotos D800 mm pralaidos įrengimas | vnt./m | 1/13.5 | TS-4 |
| 3.6.2.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 44 | TS-5 |
| 3.6.2.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 7 | TS-5 |
| 3.6.2.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 200g/m² įrengimas | m2 | 110 | TS-9 |
| 3.6.2.4 | Geomembranos įrengimas | m2 | 14 | TS-9 |
| 3.6.2.5 | D800 mm pralaidos antgalių iš monolitinio betono C12/15 įrengimas | m2 | 6 | TS-4 |
| 3.6.2.6 | Skaldos fr. 22/32 pagrindo, h-0,10 m įrengimas | m2 | 3 | TS-5 |
| 3.6.2.7 | Pralaidų vagų šlaitų ir dugno tvirtinimas betoniniais blokais P-1 ant skaldos pagrindo, h=0,10 m | vnt./m2 | 12/2.7 | TS-4 |
| 3.6.3 | Metalinės spirališkai gofruotos D1000 mm pralaidos įrengimas | vnt./m | 12/200.6 | TS-4 |
| 3.6.3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 743 | TS-5 |
| 3.6.3.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 883 | TS-5 |
| 3.6.3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 200g/m² įrengimas | m2 | 1996 | TS-9 |
| 3.6.3.4 | Geomembranos įrengimas | m2 | 216 | TS-9 |
| 3.6.3.5 | D1000 mm pralaidos antgalių iš monolitinio betono C12/15 įrengimas | m2 | 118 | TS-4 |
| 3.6.3.6 | Skaldos fr. 22/32 pagrindo, h-0,10 m įrengimas | m2 | 53 | TS-5 |
| 3.6.3.7 | Pralaidų vagų šlaitų ir dugno tvirtinimas betoniniais blokais P-1 ant skaldos pagrindo, h=0,10 m | vnt./m2 | 246/54 | TS-4 |
| 3.6.4 | Plastikinių gofruotų D400 mm pralaidų per nuovažas įrengimas | vnt/m | 27/317 | TS-4 |
| 3.6.4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 32 | TS-5 |
| 3.6.4.2 | - Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 548 | TS-5 |
| 3.6.4.3 | - Neaustinė geotekstilė 150 g/m2 | m2 | 2092 | TS-9 |
| 3.6.4.4 | D400 mm pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 54 | TS-9 |
| 3.7.1 | Latako iš akmenų metinio h-0,10 m įrengimas | m2 | 136 | TS-6 |
| 3.7.2 | Betono pagrindas iš mišinio C25/30, h-0,10 m įrengimas | m2 | 136 | TS-6 |
| 3.7.3 | Skaldos pagrindo fr. 22/32, h-0,10 m įrengimas | m2 | 136 | TS-5 |
| 4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  |  |
| 4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1334 | TS-6 |
| 4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 5731 | TS-6 |
| 4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1444 | TS-6 |
| 4.4 | Granitinių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 304 | TS-6 |
| 4.5 | Granitinių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 231 | TS-6 |
| 4.6 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 7099 | TS-6 |
| 5 | Kelio dangos konstrukcjos įrengimas: |  |  |  |
| 5.1 | Kelio Nr. 179 dangos konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 5.1.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 47640 | TS-5 |
| 5.1.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 49784 | TS-5 |
| 5.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 5060/405/2024 | TS-7 |
| 5.1.4 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 47022 | TS-7 |
| 5.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 46921 | TS-7 |
| 5.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 5060/202/1012 | TS-7 |
| 5.1.7 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 46871 | TS-7 |
| 5.1.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 46820 | TS-7 |
| 5.1.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 6.5/1 | TS-7 |
| 5.1.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 9112 | TS-5 |
| 5.1.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 7590 | TS-5 |
| 5.1.12 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 9300 | TS-5 |
| 5.2 | Kelio Nr. 179 dangos konstrukcijos suvedimų įrengimas: |  |  |  |
| 5.2.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 283 | TS-5 |
| 5.2.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 257 | TS-5 |
| 5.2.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 89/7/36 | TS-7 |
| 5.2.4 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 256 | TS-7 |
| 5.2.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 254 | TS-7 |
| 5.2.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 89/4/18 | TS-7 |
| 5.2.7 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 253 | TS-7 |
| 5.2.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 252 | TS-7 |
| 5.2.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 4/1 | TS-7 |
| 5.2.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 60 | TS-5 |
| 5.2.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 132 | TS-5 |
| 6 | Autobusų sustojimų įrengimas |  |  |  |
| 6.1 | Autobusų įvažų įrengimas: |  |  |  |
| 6.1.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h≥0,53m | m3 | 301 | TS-5 |
| 6.1.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 494 | TS-5 |
| 6.1.3 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 494 | TS-7 |
| 6.1.4 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 494 | TS-7 |
| 6.1.5 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 494 | TS-7 |
| 6.1.6 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 494 | TS-7 |
| 6.1.7 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 276/55 | TS-7 |
| 6.2 | Autobuso sustojimo perono su prieigomis įrengimas: |  |  |  |
| 6.2.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h≥0,34m | m3 | 348 | TS-5 |
| 6.2.2 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 504 | TS-5 |
| 6.2.3 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 440 | TS-6 |
| 6.2.4 | Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos įrengimas | m2 | 6 | TS-6 |
| 6.2.5 | Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos | m2 | 58 | TS-6 |
| 6.2.6 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 36 | TS-5 |
| 6.2.7 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 243 | TS-5 |
| 6.2.8 | Suoliukų įrengimas | vnt. | 4,0 | TS-16 |
| 6.2.9 | Šiukšliadėžių įrengimas | vnt. | 4,0 | TS-16 |
| 6.2.10 | Paviljonų įrengimas | vnt. | 4,0 | TS-16 |
| 7 | Kaulo formos žiedinės sankryžos įrengimas: |  |  |  |
| 7.1 | Žiedinės sankryžos važiuojamosios dalies įrengimas: |  |  |  |
| 7.1.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h≥0,33m | m3 | 822 | TS-5 |
| 7.1.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 2165 | TS-5 |
| 7.1.3 | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.4 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį) | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.5 | 4 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.7 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 2165 | TS-7 |
| 7.1.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 26/5 | TS-7 |
| 7.1.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 238 | TS-5 |
| 7.1.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 172 | TS-5 |
| 7.1.12 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 120 | TS-5 |
| 7.2 | Užvažiuojamųjų saugumo salelių dangos konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 7.2.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h≥0,34m | m3 | 183 | TS-5 |
| 7.2.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 84 | TS-5 |
| 7.2.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 84 | TS-5 |
| 7.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 76 | TS-6 |
| 7.2.5 | Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos | m2 | 8 | TS-6 |
| 7.3 | Vidinio žiedo grindinio užvažiuojamiosios dalies konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 7.3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h≥0,36m | m3 | 85 | TS-5 |
| 7.3.2 | Drenuojančio betono pagrindo sluoksnio h-0,20 m įrengimas | m2 | 206 | TS-5 |
| 7.3.3 | Betono pasluoksnio C20/25 h-0,04 m įrengimas | m2 | 206 | TS-5 |
| 7.3.4 | Deformacinės siūlės | m | 46 | TS-5 |
| 7.3.5 | Graninių lygiabriaunių trinkelių 100.100.100 mm įrengimas | m2 | 206 | TS-6 |
| 8 | Šaligatvių įrengimas: |  |  |  |
| 8.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h≥0,34m | m3 | 1172 | TS-5 |
| 8.2 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 2350 | TS-5 |
| 8.3 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 2350 | TS-6 |
| 8.4 | Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos įrengimas | m2 | 8 | TS-6 |
| 8.5 | Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos | m2 | 22 | TS-6 |
| 8.6 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 66 | TS-5 |
| 8.7 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišinio | m2 | 540 | TS-5 |
| 9 | Techninių šaligatvių įrengimas: |  |  |  |
| 9.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h≥0,32m | m3 | 20 | TS-5 |
| 9.2 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 54 | TS-5 |
| 9.3 | Granitinių lygiabriaunių trinkelių 100.100.100 mm įrengimas | m2 | 54 | TS-6 |
| 10 | Nuovažų ir sankryžų įrengimas: |  |  |  |
| 10.1 | Nuovažų iš trinkelių dangos įrengimas: |  |  |  |
| 10.1.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 261 | TS-5 |
| 10.1.2 | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 428 | TS-5 |
| 10.1.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 428 | TS-5 |
| 10.1.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 428 | TS-6 |
| 10.2 | Nuovažų suvedimas iš trinkelių dangos: |  |  |  |
| 10.2.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 79 | TS-5 |
| 10.2.2 | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 129 | TS-5 |
| 10.2.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 129 | TS-5 |
| 10.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 42 | TS-6 |
| 10.2.5 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 87 | TS-6 |
| 10.2.6 | Suvedimo žvyru fr. 0/32, hvid-0,30 m įrengimas | m2 | 150 | TS-5 |
| 10.3 | Nuovažų iš asfalto dangos įrengimas: |  |  |  |
| 10.3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 650 | TS-5 |
| 10.3.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 959 | TS-5 |
| 10.3.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h-0,06 m | m2 | 959 | TS-7 |
| 10.3.4 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 950 | TS-7 |
| 10.3.5 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 393/118 | TS-7 |
| 10.4 | Nuovažų suvedimas iš asfalto dangos: |  |  |  |
| 10.4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 380 | TS-5 |
| 10.4.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 560 | TS-5 |
| 10.4.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h-0,06 m | m2 | 560 | TS-7 |
| 10.4.4 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 554 | TS-7 |
| 10.4.5 | Suvedimo žvyru fr. 0/45, hvid-0,30 m įrengimas | m2 | 460 | TS-5 |
| 10.5 | Sankryžų dangos konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 10.5.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 794 | TS-5 |
| 10.5.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 948 | TS-5 |
| 10.5.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 261/21/104 | TS-7 |
| 10.5.4 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 820 | TS-7 |
| 10.5.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 809 | TS-7 |
| 10.5.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 261/10/52 | TS-7 |
| 10.5.7 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 807 | TS-7 |
| 10.5.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 804 | TS-7 |
| 10.5.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 248/99 | TS-7 |
| 10.5.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 155 | TS-5 |
| 10.5.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 348 | TS-5 |
| 10.6 | Sankryžų dangos konstrukcijos suvedimas: |  |  |  |
| 10.6.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 354 | TS-5 |
| 10.6.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 382 | TS-5 |
| 10.6.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 145/12/58 | TS-7 |
| 10.6.4 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 313 | TS-7 |
| 10.6.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 307 | TS-7 |
| 10.6.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 145/6/29 | TS-7 |
| 10.6.7 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 303 | TS-7 |
| 10.6.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 302 | TS-7 |
| 10.6.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 17/7 | TS-7 |
| 10.6.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 65 | TS-5 |
| 10.6.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 146 | TS-5 |
| 10.6.12 | Suvedimo žvyru fr. 0/45, hvid-0,30 m įrengimas | m2 | 333 | TS-5 |
| 11 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai): |  |  |  |
| 11.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76.1mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 88/310 | TS-11 |
| 11.2 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76.1mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 4/60 | TS-11 |
| 11.3 | Kelio ženklų daugiaatramių metalinių atramų (d=76.1mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 9/50 | TS-11 |
| 11.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 130/32,7 | TS-11 |
| 11.5 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų | vnt./m2 | 23/9 | TS-11 |
| 11.6 | Kelio ženklų skydų montavimas prie daugiaatramių atramų | vnt./m2 | 14/6,5 | TS-11 |
| 11.7 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | vnt./m2 | 4/0,8 | TS-11 |
| 11.8 | Ženklinimas 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos juostos“ | vnt./m2 | 4/0,72 | TS-11 |
| 11.9 | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 335 | TS-10 |
| 11.10 | Apsauginių metalinių kelio atitvarų N2 W5 A įrengimas | m | 1528 | TS-10 |
| 11.11 | Apsauginių metalinių kelio atitvarų N2 W5 A pradinių ir galinių komponentų (nuleidimų) įrengimas (12 m) | vnt. | 30 | TS-10 |
| 11.12 | Apsauginė tvorelė | m | 78 | TS-10 |
| 12 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklinimas): |  |  |  |
| 12.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Siaura ištisinė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 14540 | TS-11 |
| 12.2 | Horizontaliojo ženklinimo 1.2 „Plati ištisinė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 82 | TS-11 |
| 12.3 | Horizontaliojo ženklinimo 1.5 „Siaura brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 518 | TS-11 |
| 12.4 | Horizontaliojo ženklinimo 1.6 „Siaura brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 122 | TS-11 |
| 12.5 | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 1088 | TS-11 |
| 12.6 | Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m2 | 30 | TS-11 |
| 12.7 | Horizontaliojo ženklinimo 1.15 „Salelių ženklinimas“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m2 | 100 | TS-11 |
| 12.8 | Horizontaliojo ženklinimo 1.18 „Trikampis" termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | vnt./m2 | 2/4,6 | TS-11 |
| 12.9 | Horizontaliojo ženklinimo 1.21 „Raidė „A“ žymi eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | vnt./m2 | 4/7,6 | TS-11 |
| 12.10 | Horizontaliojo ženklinimo 1.22 „Plati brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 184 | TS-11 |
| 12.11 | Horizontaliojo ženklinimo 1.25 „Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m2 | 14 | TS-11 |

| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – SUSISIEKIMO DALIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Nuoroda į TS |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  |  |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 6,040 | TS-1 |
| 1.2 | Kertami želdiniai: |  |  |  |
| 1.2.1 | Kietų veislių medžių ≤Ø16 cm ir kelmų rovimas | vnt. | 6 | TS-1 |
| 1.2.2 | Kietų veislių medžių nuo Ø16 cm iki Ø24 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 6 | TS-1 |
| 1.2.3 | Kietų veislių medžių nuo Ø24 cm iki Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 15 | TS-1 |
| 1.2.4 | Kietų veislių medžių nuo Ø32 cm iki Ø45 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 5 | TS-1 |
| 1.2.5 | Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m³/t | 81.9/62.9 | TS-1 |
| 1.2.6 | Vidutinio tankumo krūmų kirtimas | ha | 0,05 | TS-1 |
| 1.2.7 | Nukirstų krūmų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | m³/t | 50/13 | TS-1 |
| 1.2.8 | Mišraus jaunuolyno miško ir krūmų kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktą vietą | ha | 0.092 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos demontavimas |  |  |  |
| 1.3.1 | Asfalto dangos frezavimas hvid-0,08 m storiu ir jo sandėliavimas vietoje | m² | 25119 | TS-1 |
| 1.4 | Esamų pralaidų demontavimas: |  |  |  |
| 1.4.1 | Betoninių pralaidų d300 mm demontavimas | vnt./m | 2/13 | TS-1 |
| 1.4.2 | Betoninių pralaidų d350 mm demontavimas | vnt./m | 13/98.2 | TS-1 |
| 1.4.3 | Betoninių pralaidų d400 mm demontavimas | vnt./m | 5/57.3 | TS-1 |
| 1.4.4 | Betoninių pralaidų d450 mm demontavimas | vnt./m | 3/29.4 | TS-1 |
| 1.4.5 | Betoninių pralaidų d500 mm demontavimas | vnt./m | 9/99.8 | TS-1 |
| 1.4.6 | Betoninių pralaidų d650 mm demontavimas | vnt./m | 1/12.3 | TS-1 |
| 1.4.7 | Betoninių pralaidų d1000 mm demontavimas | vnt./m | 1/16 | TS-1 |
| 1.4.8 | Betonių pralaidos antgalių demontavimas | vnt. | 68 | TS-1 |
| 1.4.9 | Betoninių bordiūrų su pamatais demontavimas | m | 48 | TS-1 |
| 1.4.10 | Betoninių medžiagų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 160 | TS-1 |
| 1.4.11 | Esamų šulinių aukščių reguliavimas iki projektinio aukščio ir dangčių pakeitimas į kalaus ketaus 40t apkrovoms | vnt. | 2 | TS-1 |
| 1.5 | Eismo saugumo priemonių ir mažosios architektūros demontavimas: |  |  |  |
| 1.5.1 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | vnt. | 55,00 | TS-1 |
| 1.5.2 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvisitiebių atramų | vnt. | 14,00 | TS-1 |
| 1.5.3 | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | vnt. | 51,00 | TS-1 |
| 1.5.4 | Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas | vnt. | 10,00 | TS-1 |
| 1.5.5 | Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų) išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 1,10 | TS-1 |
| 1.5.6 | Kelio ženklų betonių pamatų demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 3,7 | TS-1 |
| 1.5.7 | Signalinių stulpelių demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt./t | 144/0.04 | TS-1 |
| 1.5.8 | Suoliukų išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt. | 4 | TS-1 |
| 1.5.9 | Šiukšlių dėžių išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt. | 4 | TS-1 |
| 1.6 | Esamų drenažinių vamzdžių demontavimas: |  |  |  |
| 1.6.1 | Drenažo aklės D125 mm vamzdžiams | m | 7 | TS-1 |
| 1.6.2 | Drenažo aklės D100 mm vamzdžiams | m | 29 | TS-1 |
| 1.6.3 | Drenažo aklės D75 mm vamzdžiams | m | 89 | TS-1 |
| 1.6.4 | Drenažo aklės D50 mm vamzdžiams | m | 616 | TS-1 |
| 1.6.5 | Drenažinių vamzdžių išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 1 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  |  |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,15 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 13401 | TS-1 |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 13401 | TS-1 |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 6701 | TS-1 |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (išlykis) | m3 | 6701 | TS-1 |
| 2.5 | Dirvožemio kasimas karjere ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir atvežimas iš rangovo pasirinktą vietą | m3 | 1106 | TS-1 |
| 2.6 | Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 55723 | TS-2 |
| 2.7 | Sankasos įrengimas, kai iškastas gruntas pakraunamas į autosavivarčius ir vežiojamas objekte | m3 | 25730 | TS-2 |
| 2.8 | Žemės sankasos dugno planiravimas ir tankinimas h-0,30 m mechanizuotu būdu | m2 | 106104 | TS-2 |
| 2.9 | Žemės sankasos dugno planiravimas ir tankinimas h-0,30 m rankiniu būdu | m2 | 10610 | TS-2 |
| 2.10 | Griovių šlaitų ir griovių dugno planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 51564 | TS-2 |
| 2.11 | Griovių šlaitų ir griovių dugno planiravimas rankiniu būdu | m2 | 5156 | TS-2 |
| 2.12 | Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (esamas dirvožemis) | m2 | 68168 | TS-2 |
| 2.13 | Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole (esamas dirvožemis) | m2 | 7574 | TS-2 |
| 2.14 | BMC polių įrengimas: |  |  |  |
| 2.14.1 | BMC poliai | vnt. | 318 | TS-13 |
| 2.14.2 | Betoninės dalies įrengimas | m/m³ | 1443/148 | TS-13 |
| 2.14.3 | Žvyro kolonos dalies įrengimas | m/m³ | 477/240 | TS-13 |
| 2.15 | Sankasos sutvirtinimo įrengimas: |  |  |  |
| 2.15.1 | Geotinklas iš PET 40/40 kN/m stiprumo sankasos tvirtinimui | m2 | 6592 | TS-9 |
| 2.15.2 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 150g/m² įrengimas sankasos gruntų atskyrimui | m2 | 6592 | TS-9 |
| 2.15.3 | Geotinklo PET 120 kN/m įrengimas išilgine kryptimi | m2 | 1960 | TS-9 |
| 2.15.4 | Geotinklo PET 120 kN/m įrengimas skersine kryptimi | m2 | 1480 | TS-9 |
| 2.15.5 | Sankasos viršaus kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12, h-0,25 įmaišant iki 5% cementinio mišinio | m3 | 12872 | TS-3 |
| 2.15.6 | Sankasos viršaus stabilizavimas pagal MN GPSR 12, h-0,15m įmaišant iki 5% cementinio mišinio | m3 | 368 | TS-3 |
| 2.16 | Šlaitų tvirtinimo gabionais įrengimas: |  |  |  |
| 2.16.1 | Pintas gabionas 1x1x1 m užpildytas akmenimis | vnt. | 33 | TS-14 |
| 2.16.2 | Pintas gabionas 1.5x1x1 m užpildytas akmenimis | vnt. | 33 | TS-14 |
| 2.16.3 | C50 formos jungiamieji žiedai gabionams, padengtos ZnAl antikorozine danga, viela 3mm | vnt. | 3300 | TS-9 |
| 2.16.4 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 225g/m² įrengimas | m2 | 185 | TS-9 |
| 2.17 | Šlaitų tvirtinimo įrengimas: |  |  |  |
| 2.17.1 | Šlaitų tvirtinimas armuotais segmentais sistema (8x10mm ;Zn95Al5; D2,2mm) PMCGL, vieno segmento matmenys: 3.0x3.0x0.7m | vnt. | 210 | TS-15 |
| 2.17.2 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 225g/m² įrengimas | m2 | 974 | TS-9 |
| 2.17.3 | Šlaitų tvirtinimo priešeroziniu dembliu 400g/m² įrengimas | m2 | 39270 | TS-15 |
| 3 | Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai |  |  |  |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 5338 | TS-2 |
| 3.2 | Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas užpylimui vamzdžiams, šuliniams) | m3 | 987 | TS-2 |
| 3.3 | Drenažo įrengimas |  |  |  |
| 3.3.1 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 2241 | TS-8 |
| 3.3.2 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 4482 | TS-9 |
| 3.3.3 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 359 | TS-5 |
| 3.4 | Kanalizuotų griovių įrengimas |  |  |  |
| 3.4.1 | G/b D2000 mm šulinių (keturkampis ketaus liuko perdangos su grotelėmis rėmas, g/b atramos ziedas, g/b perdangos atrama, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, šiukšlių surinkimo kibiru montuojamas ant liuko) iki 1,40 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 1/3 | TS-12 |
| 3.4.2 | G/b D1000 mm šulinių (ketaus dangčiu, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, plieninės įmontuojamos lipinyės, hidroizoliacija iš bituminės mastikos) iki 2,6 m gylio su kalaus ketaus dangčiu 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 28/33 | TS-12 |
| 3.4.3 | G/b D1000 mm šulinių (keturkampis ketaus liuko perdangos su grotelėmis rėmas, g/b atramos ziedas, g/b perdangos atrama, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, šiukšlių surinkimo kibiru montuojamas ant liuko) iki 2,0 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 4/4 | TS-12 |
| 3.4.4 | G/b D1000 mm šulinių (bordiūrinės grotelės, g/b atramos ziedas, g/b perdangos atrama, g/b šulinio dangčiu, g/b šulinio žiedais, g/b šulinio dugnu, šiukšlių surinkimo kibiru montuojamas ant liuko) iki 2,0 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 4/4 | TS-12 |
| 3.4.5 | G/b D700 mm šulinių (bordiūrinės grotelės, g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas) iki 1,9 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl./m³ | 30/17 | TS-12 |
| 3.4.6 | PP D425 mm šulinėlių iki 1,6 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl. | 70 | TS-12 |
| 3.4.7 | PE PN-42 D625 mm drenazinis nuleistuvas iki 2,30 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas | kompl. | 18 | TS-12 |
| 3.4.8 | Drenažo aklės D50 mm vamzdžiams | vnt. | 19 | TS-12 |
| 3.4.9 | Plastikinių PP D200 mm vamzdžių įrengimas | vnt./m | 42/224 | TS-12 |
| 3.4.10 | Plastikinių PP D400 mm vamzdžių įrengimas | vnt./m | 45/684 | TS-12 |
| 3.4.11 | Smėlio pagrindo sluoksnio po šuliniais ir vamzdžiais įrengimas | m³ | 41 | TS-5 |
| 3.4.12 | Smėlio pirminis h-0,20 m užpylimas plastikiniams vamzdžiams | m³ | 70 | TS-5 |
| 3.5 | Griovių tvirtinimas |  |  |  |
| 3.5.1 | Pakelės griovių dugno sutvirtinimas žvyro mišinio fr.16/32 sluoksniu, h=0,10 m | m3 | 572 | TS-5 |
| 3.5.2 | Pakelės griovių dugno sutvirtinimas skaldos mišiniu fr. 22/45 sluoksniu, h=0,10 m | m3 | 288 | TS-5 |
| 3.5.3 | Pakelės griovių dugno sutvirtinimas betoniniais latakais | m | 1127 | TS-6 |
| 3.6 | Pralaidų įrengimas |  |  |  |
| 3.6.1 | Metalinės spirališkai gofruotos D1200 mm pralaidos įrengimas | vnt./m | 1/16.9 | TS-4 |
| 3.6.1.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 76 | TS-5 |
| 3.6.1.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 204 | TS-5 |
| 3.6.1.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 200g/m² įrengimas | m2 | 216 | TS-9 |
| 3.6.1.4 | Geomembranos įrengimas | m2 | 16 | TS-9 |
| 3.6.1.5 | D1200 mm pralaidos antgalių iš monolitinio betono C12/15 įrengimas | m2 | 12 | TS-4 |
| 3.6.1.6 | Skaldos fr. 22/32 pagrindo, h-0,10 m įrengimas | m3 | 69 | TS-5 |
| 3.6.1.7 | Pralaidų vagų šlaitų ir dugno tvirtinimas betoniniais blokais P-1 ant skaldos pagrindo, h=0,10 m | vnt./m2 | 310/68.2 | TS-4 |
| 3.6.2 | Metalinės spirališkai gofruotos D800 mm pralaidos įrengimas | vnt./m | 1/13.5 | TS-4 |
| 3.6.2.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 44 | TS-5 |
| 3.6.2.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 7 | TS-5 |
| 3.6.2.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 200g/m² įrengimas | m2 | 110 | TS-9 |
| 3.6.2.4 | Geomembranos įrengimas | m2 | 14 | TS-9 |
| 3.6.2.5 | D800 mm pralaidos antgalių iš monolitinio betono C12/15 įrengimas | m2 | 6 | TS-4 |
| 3.6.2.6 | Skaldos fr. 22/32 pagrindo, h-0,10 m įrengimas | m3 | 3 | TS-5 |
| 3.6.2.7 | Pralaidų vagų šlaitų ir dugno tvirtinimas betoniniais blokais P-1 ant skaldos pagrindo, h=0,10 m | vnt./m2 | 12/2.7 | TS-4 |
| 3.6.3 | Metalinės spirališkai gofruotos D1000 mm pralaidos įrengimas | vnt./m | 12/200.6 | TS-4 |
| 3.6.3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 743 | TS-5 |
| 3.6.3.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 883 | TS-5 |
| 3.6.3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės 200g/m² įrengimas | m2 | 1996 | TS-9 |
| 3.6.3.4 | Geomembranos įrengimas | m2 | 216 | TS-9 |
| 3.6.3.5 | D1000 mm pralaidos antgalių iš monolitinio betono C12/15 įrengimas | m2 | 118 | TS-4 |
| 3.6.3.6 | Skaldos fr. 22/32 pagrindo, h-0,10 m įrengimas | m3 | 53 | TS-5 |
| 3.6.3.7 | Pralaidų vagų šlaitų ir dugno tvirtinimas betoniniais blokais P-1 ant skaldos pagrindo, h=0,10 m | vnt./m2 | 246/54 | TS-4 |
| 3.6.4 | Plastikinių gofruotų D400 mm pralaidų per nuovažas įrengimas | vnt/m | 27/317 | TS-4 |
| 3.6.4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 32 | TS-5 |
| 3.6.4.2 | - Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 548 | TS-5 |
| 3.6.4.3 | - Neaustinė geotekstilė 150 g/m2 | m2 | 2092 | TS-9 |
| 3.6.4.4 | D400 mm pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 54 | TS-9 |
| 3.7.1 | Latako iš akmenų metinio h-0,10 m įrengimas | m2 | 136 | TS-6 |
| 3.7.2 | Betono pagrindas iš mišinio C25/30, h-0,10 m įrengimas | m2 | 136 | TS-6 |
| 3.7.3 | Skaldos pagrindo fr. 22/32, h-0,10 m įrengimas | m2 | 136 | TS-5 |
| 4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  |  |
| 4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1334 | TS-6 |
| 4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 5731 | TS-6 |
| 4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1444 | TS-6 |
| 4.4 | Granitinių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 304 | TS-6 |
| 4.5 | Granitinių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 231 | TS-6 |
| 4.6 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 7099 | TS-6 |
| 5 | Kelio dangos konstrukcjos įrengimas: |  |  |  |
| 5.1 | Kelio Nr. 179 dangos konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 5.1.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 41554 | TS-5 |
| 5.1.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 49784 | TS-5 |
| 5.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 5060/405/2024 | TS-7 |
| 5.1.4 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 47022 | TS-7 |
| 5.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 46921 | TS-7 |
| 5.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 5060/202/1012 | TS-7 |
| 5.1.7 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 46871 | TS-7 |
| 5.1.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 46820 | TS-7 |
| 5.1.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 6.5/1 | TS-7 |
| 5.1.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 9112 | TS-5 |
| 5.1.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 7590 | TS-5 |
| 5.1.12 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 9300 | TS-5 |
| 5.2 | Kelio Nr. 179 dangos konstrukcijos suvedimų įrengimas: |  |  |  |
| 5.2.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 250 | TS-5 |
| 5.2.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 257 | TS-5 |
| 5.2.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 89/7/36 | TS-7 |
| 5.2.4 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 256 | TS-7 |
| 5.2.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 254 | TS-7 |
| 5.2.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 89/4/18 | TS-7 |
| 5.2.7 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 253 | TS-7 |
| 5.2.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 252 | TS-7 |
| 5.2.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 4/1 | TS-7 |
| 5.2.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 60 | TS-5 |
| 5.2.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 132 | TS-5 |
| 6 | Autobusų sustojimų įrengimas |  |  |  |
| 6.1 | Autobusų įvažų įrengimas: |  |  |  |
| 6.1.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 244 | TS-5 |
| 6.1.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 494 | TS-5 |
| 6.1.3 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 494 | TS-7 |
| 6.1.4 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 494 | TS-7 |
| 6.1.5 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 494 | TS-7 |
| 6.1.6 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 494 | TS-7 |
| 6.1.7 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 276/55 | TS-7 |
| 6.2 | Autobuso sustojimo perono su prieigomis įrengimas: |  |  |  |
| 6.2.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h≥0,14 m | m3 | 143 | TS-5 |
| 6.2.2 | 20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 | m2 | 504 | TS-5 |
| 6.2.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 504 | TS-6 |
| 6.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 440 | TS-6 |
| 6.2.5 | Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos įrengimas | m2 | 6 | TS-6 |
| 6.2.6 | Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos | m2 | 58 | TS-5 |
| 6.2.7 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 36 | TS-5 |
| 6.2.8 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 243 | TS-5 |
| 6.2.9 | Suoliukų įrengimas | vnt. | 4,0 | TS-16 |
| 6.2.10 | Šiukšliadėžių įrengimas | vnt. | 4,0 | TS-16 |
| 6.2.11 | Paviljonų įrengimas | vnt. | 4,0 | TS-16 |
| 7 | Kaulo formos žiedinės sankryžos įrengimas: |  |  |  |
| 7.1 | Žiedinės sankryžos važiuojamosios dalies įrengimas: |  |  |  |
| 7.1.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h≥0,13 m | m3 | 324 | TS-5 |
| 7.1.2 | 40 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 2165 | TS-5 |
| 7.1.3 | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.4 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto apatinį sluoksnį) | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.5 | 4 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.7 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas | m2 | 2165 | TS-7 |
| 7.1.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 2165 | TS-7 |
| 7.1.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 26/5 | TS-7 |
| 7.1.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 238 | TS-5 |
| 7.1.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 172 | TS-5 |
| 7.1.12 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 120 | TS-5 |
| 7.2 | Užvažiuojamųjų saugumo salelių dangos konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 7.2.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h≥0,39 m | m3 | 210 | TS-5 |
| 7.2.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 84 | TS-5 |
| 7.2.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 84 | TS-5 |
| 7.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 76 | TS-6 |
| 7.2.5 | Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos | m2 | 8 | TS-6 |
| 7.3 | Vidinio žiedo grindinio užvažiuojamiosios dalies konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 7.3.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h≥0,36 m | m3 | 85 | TS-5 |
| 7.3.2 | Drenuojančio betono pagrindo sluoksnio h-0,20 m įrengimas | m2 | 206 | TS-5 |
| 7.3.3 | Betono pasluoksnio C20/25 h-0,04 m įrengimas | m2 | 206 | TS-5 |
| 7.3.4 | Deformacinės siūlės | m | 46 | TS-5 |
| 7.3.5 | Graninių lygiabriaunių trinkelių 100.100.100 mm įrengimas | m2 | 206 | TS-6 |
| 8 | Šaligatvių įrengimas: |  |  |  |
| 8.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h≥0,14 m | m3 | 631 | TS-5 |
| 8.2 | 20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 | m2 | 2350 | TS-5 |
| 8.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 2350 | TS-6 |
| 8.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 2350 | TS-6 |
| 8.5 | Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos įrengimas | m2 | 8 | TS-6 |
| 8.6 | Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių 200.100.80 mm dangos | m2 | 22 | TS-5 |
| 8.7 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 66 | TS-5 |
| 8.8 | Kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 11/22 ir 15% dirvožemio mišinio | m2 | 540 | TS-5 |
| 9 | Techninių šaligatvių įrengimas: |  |  |  |
| 8.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h≥0,12 m | m3 | 28 | TS-5 |
| 8.2 | 20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 | m2 | 54 | TS-5 |
| 8.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 54 | TS-5 |
| 9.3 | Granitinių lygiabriaunių trinkelių 100.100.100 mm įrengimas | m2 | 54 | TS-6 |
| 10 | Nuovažų ir sankryžų įrengimas: |  |  |  |
| 10.1 | Nuovažų iš trinkelių dangos įrengimas: |  |  |  |
| 10.1.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 241 | TS-5 |
| 10.1.2 | 25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 428 | TS-5 |
| 10.1.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 428 | TS-5 |
| 10.1.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 428 | TS-6 |
| 10.2 | Nuovažų suvedimas iš trinkelių dangos: |  |  |  |
| 10.2.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 73 | TS-5 |
| 10.2.2 | 25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 129 | TS-5 |
| 10.2.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h-0,03 m įrengimas | m2 | 129 | TS-5 |
| 10.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 200.100.80 mm įrengimas | m2 | 42 | TS-6 |
| 10.2.5 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 87 | TS-6 |
| 10.2.6 | Suvedimo žvyru fr. 0/32, hvid-0,30 m įrengimas | m2 | 150 | TS-5 |
| 10.3 | Nuovažų iš asfalto dangos įrengimas: |  |  |  |
| 10.3.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 650 | TS-5 |
| 10.3.2 | 20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 959 | TS-5 |
| 10.3.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h-0,06 m | m2 | 959 | TS-7 |
| 10.3.4 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 950 | TS-7 |
| 10.3.5 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 393/118 | TS-7 |
| 10.4 | Nuovažų suvedimas iš asfalto dangos: |  |  |  |
| 10.4.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 380 | TS-5 |
| 10.4.2 | 20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 560 | TS-5 |
| 10.4.3 | Asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h-0,06 m | m2 | 560 | TS-7 |
| 10.4.4 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 554 | TS-7 |
| 10.4.5 | Suvedimo žvyru fr. 0/45, hvid-0,30 m įrengimas | m2 | 460 | TS-5 |
| 10.5 | Sankryžų dangos konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |
| 10.5.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 702 | TS-5 |
| 10.5.3 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 948 | TS-5 |
| 10.5.4 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 261/21/104 | TS-7 |
| 10.5.5 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 820 | TS-7 |
| 10.5.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 809 | TS-7 |
| 10.5.7 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 261/10/52 | TS-7 |
| 10.5.8 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 807 | TS-7 |
| 10.5.9 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 804 | TS-7 |
| 10.5.10 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 248/99 | TS-7 |
| 10.5.11 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 155 | TS-5 |
| 10.5.12 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 348 | TS-5 |
| 10.6 | Sankryžų dangos konstrukcijos suvedimas: |  |  |  |
| 10.6.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m3 | 319 | TS-5 |
| 10.6.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% | m2 | 382 | TS-5 |
| 10.6.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 145/12/58 | TS-7 |
| 10.6.4 | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PN įrengimas | m2 | 313 | TS-7 |
| 10.6.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m2 | 307 | TS-7 |
| 10.6.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto viršutinį sluoksnį) | m/m2/kg | 145/6/29 | TS-7 |
| 10.6.7 | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 303 | TS-7 |
| 10.6.8 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m² | 302 | TS-7 |
| 10.6.9 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m/kg | 17/7 | TS-7 |
| 10.6.10 | Kelkraščių užpylimas (panaudojant ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM gruntus) | m3 | 65 | TS-5 |
| 10.6.11 | Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksniu iš 85% skaldos fr. 16/32 ir 15% dirvožemio mišiniu | m2 | 146 | TS-5 |
| 10.6.12 | Suvedimo žvyru fr. 0/45, hvid-0,30 m įrengimas | m2 | 333 | TS-5 |
| 11 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (kelio ženklai): |  |  |  |
| 11.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76.1mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 88/310 | TS-11 |
| 11.2 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76.1mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 4/60 | TS-11 |
| 11.3 | Kelio ženklų daugiaatramių metalinių atramų (d=76.1mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 9/50 | TS-11 |
| 11.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 130/32,7 | TS-11 |
| 11.5 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų | vnt./m2 | 23/9 | TS-11 |
| 11.6 | Kelio ženklų skydų montavimas prie daugiaatramių atramų | vnt./m2 | 14/6,5 | TS-11 |
| 11.7 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | vnt./m2 | 4/0,8 | TS-11 |
| 11.8 | Ženklinimas 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos juostos“ | vnt./m2 | 4/0,72 | TS-11 |
| 11.9 | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 335 | TS-10 |
| 11.10 | Apsauginių metalinių kelio atitvarų N2 W5 A įrengimas | m | 1528 | TS-10 |
| 11.11 | Apsauginių metalinių kelio atitvarų N2 W5 A pradinių ir galinių komponentų (nuleidimų) įrengimas (12 m) | vnt. | 30 | TS-10 |
| 11.12 | Apsauginė tvorelė | m | 78 | TS-10 |
| 12 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalusis ženklinimas): |  |  |  |
| 12.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Siaura ištisinė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 14540 | TS-11 |
| 12.2 | Horizontaliojo ženklinimo 1.2 „Plati ištisinė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 82 | TS-11 |
| 12.3 | Horizontaliojo ženklinimo 1.5 „Siaura brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 518 | TS-11 |
| 12.4 | Horizontaliojo ženklinimo 1.6 „Siaura brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 122 | TS-11 |
| 12.5 | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 1088 | TS-11 |
| 12.6 | Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m2 | 30 | TS-11 |
| 12.7 | Horizontaliojo ženklinimo 1.15 „Salelių ženklinimas“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m2 | 100 | TS-11 |
| 12.8 | Horizontaliojo ženklinimo 1.18 „Trikampis" termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | vnt./m2 | 2/4,6 | TS-11 |
| 12.9 | Horizontaliojo ženklinimo 1.21 „Raidė „A“ žymi eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | vnt./m2 | 4/7,6 | TS-11 |
| 12.10 | Horizontaliojo ženklinimo 1.22 „Plati brūkšninė linija“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m | 184 | TS-11 |
| 12.11 | Horizontaliojo ženklinimo 1.25 „Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai“ termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas | m2 | 14 | TS-11 |