Laboratorinės priemonės ir įrankiai

3 pirkimo dalis. Laboratoriniai indai ir reikmenys

Techninė specifikacija

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos priemonės turi būti pilnai sukomplektuotos ir paruoštos naudojimui – kartu su visais būtinais priedais, laidais, maitinimo adapteriais, jungtimis, laikikliais, tvirtinimo elementais bei programine įranga (jei taikoma). Rinkiniuose esantys elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, kad būtų galima tinkamai naudoti pagal prietaiso funkciją. Jokie papildomi komponentai neturi būti reikalingi siekiant pradėti darbą su prietaisais. |
| 2. | Priemonių rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, Vytauto g. 14, Skuodas. |
| 4. | Tiekėjas įsipareigoja suorganizuoti mokymus mokytojams kaip naudotis prietaisais ir priemonėmis. Pagrindiniai reikalavimai keliami mokymams: Mokymų trukmė nemažiau nei 4 akad. val.; Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktus įrenginius; Mokymų tvarkaraštis derinamas atskirai pagal pirkėjo galimybes. |
| 5. | Garantinės priežiūros visiems įrenginiams laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 6. | Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taip pat vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |

| III pirkimo dalis Laboratorijos indai ir reikmenys |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į pagrindžiančius dokumentus |  |  |
| 1. | Kristalizacijos lėkštelė – 5 vnt. | 1.Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos, |  |  |  |
|  |  | 2. su snapeliu, |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažiau kaip 80 ml. |  |  |  |
| 2. | Dalomasis piltuvas, 250 ml – 2 vnt. | 1. Pagamintas iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Su kraneliu ir kamšteliu. |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažiau kaip 250 ml. |  |  |  |
| 3. | Dalomasis piltuvas, 125 ml – 2 vnt. | 1. Pagamintas iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Su kraneliu ir kamšteliu. |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažiau kaip 125 ml. |  |  |  |
| 4. | Matavimo cilindras, 50 ml – 10 vnt. | 1. Pagamintas iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip 50 ml. |  |  |  |
| 5. | Matavimo cilindras, 100 ml – 15 vnt. | 1. Pagamintas iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip 100 ml. |  |  |  |
| 6. | Erlenmejerio kolba, 1000 ml – 1 vnt. | 1. Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip1000 ml |  |  |  |
|  |  | 3. Komplektuojama su stikliniu ar lygiavertės medžiagos kamščiu su šlifu. |  |  |  |
| 7. | Erlenmejerio kolba, 250 ml – 15 vnt. | 1. Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip 250 ml |  |  |  |
|  |  | 3. Komplektuojama su stikliniu ar lygiavertės medžiagos kamščiu su šlifu. |  |  |  |
| 8. | Piltuvas – 5 vnt. | 1.Pagamintas iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Kotelio diametras ne mažiau kaip 8 mm |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažiau kaip 75 mm |  |  |  |
| 9. | Piltuvas – 15 vnt. | 1.Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Kotelio diametras ne mažiau kaip 7 mm. |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažiau kaip 50 mm |  |  |  |
| 10. | Spiritinė lemputė – 20 vnt. | 1. Pagaminta iš stiklo ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Komplektuojama su dagčiu ir dangteliu. |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažiau kaip 60 ml. |  |  |  |
| 11. | Objektinių stiklelių rinkinys – 10 vnt. | 1. Skirti naudoti su mikroskopais. |  |  |  |
|  |  | 2. Stikliniai ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 3. Ne mažiau kaip 76x26 mm dydžio. |  |  |  |
|  |  | 4. Rinkinyje ne mažiau kaip 50 vnt. |  |  |  |
| 12. | Objektiniai stikleliai, matiniai, rinkinys – 10 vnt. | 1. Skirti mikroskopiniams audinių ir ląstelių tyrimams (patologijai, histologijai, citologijai). |  |  |  |
|  |  | 2. Pagaminti iš stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 3. Stiklelių abu galai iš abiejų pusių matiniai. |  |  |  |
|  |  | 4. Išmatavimai ne mažiau kaip 25 x 75 mm. |  |  |  |
|  |  | 5. Rinkinyje ne mažiau kaip 50 vnt. |  |  |  |
| 13. | Dengiamųjų stiklelių komplektas – 10 vnt. | Komplekte turi būti šių dydžių dengiamieji stikleliai: |  |  |  |
|  |  | 1. 18x18 mm, 100 vnt. |  |  |  |
|  |  | 2. 22x22 mm, 100 vnt. |  |  |  |
|  |  | 3. 24x24 mm, 100 vnt. |  |  |  |
| 14. | Plovimo butelis – 15 vnt. | 1. Plastikinis ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Plataus kaklelio. |  |  |  |
|  |  | 3. Su užsukamu dangteliu. |  |  |  |
|  |  | 4. Talpa ne mažiau kaip 0,5 l |  |  |  |
| 15. | Butelinis dozatorių rinkinys – 2 vnt. | 1. Dozatoriai turi būti pagaminti iš stiklo arba lygiavertės chemiškai atsparios medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip po 1 vnt. |  |  |  |
|  |  | - dozatorius, ne mažesnės kaip 0,5–5,0 ml talpos |  |  |  |
|  |  | - dozatoriaus, ne mažesnės kaip 2,5–25,0 ml talpos |  |  |  |
|  |  | - dozatoriaus, ne mažesnės kaip 5,0–50,0 ml talpos |  |  |  |
| 16. | Buteliukas – 150 vnt. | 1. Stiklinis ar lygiavertės medžiagos; |  |  |  |
|  |  | 2. Siauru kakleliu. |  |  |  |
|  |  | - Su užsukamu dangteliu |  |  |  |
|  |  | 4. Talpa ne mažesnė kaip 50 ml |  |  |  |
| 17. | Gintaro spalvos stiklo butelis – 50 vnt. | 1. Stiklinis ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa turi būti ne mažiau kaip 125 ml |  |  |  |
|  |  | - Su užsukamu dangteliu |  |  |  |
| 18. | Reagentų butelis, 250 ml – 3 vnt. | 1. Pagamintas iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Siauru kakleliu |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažesnė kaip 250 ml |  |  |  |
|  |  | - Su užsukamu dangteliu |  |  |  |
| 19. | Reagentų butelis, 500 ml – 2 vnt. | 1. Pagamintas iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  | 2. Siauru kakleliu |  |  |  |
|  |  | 3. Talpa ne mažesnė kaip 500 ml |  |  |  |
|  |  | - Su užsukamu dangteliu |  |  |  |
| 20. | Matavimo kolba, 100 ml – 15 vnt. | 1. Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip 100 ml |  |  |  |
|  |  | 3. Komplektuojama su stikliniu ar lygiavertės medžiagos kamščiu su šlifu. |  |  |  |
| 21. | Matavimo kolba, 250 ml – 5 vnt. | 1. Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip 250 ml |  |  |  |
|  |  | 3. Komplektuojama su stikliniu ar lygiavertės medžiagos kamščiu su šlifu. |  |  |  |
| 22. | Matavimo kolba, 500 ml – 5 vnt. | 1. Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip 500 ml |  |  |  |
|  |  | 3. Komplektuojama su stikliniu ar lygiavertės medžiagos kamščiu su šlifu. |  |  |  |
| 23. | Matavimo kolba, 1000 ml – 2 vnt. | 1. Pagaminta iš borosilikatinio stiklo arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau kaip 1000 ml |  |  |  |
|  |  | 3. Komplektuojama su stikliniu ar lygiavertės medžiagos kamščiu su šlifu. |  |  |  |
| 24. | Žemos formos cheminė stiklinė, 100 ml – 30 vnt. | 1 Pagaminta iš borosilikatinio stiklo ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau 100 ml |  |  |  |
| 25. | Žemos formos cheminė stiklinė, 600 ml – 5 vnt. | 1 Pagaminta iš borosilikatinio stiklo ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  |  | 2. Talpa ne mažiau 600 ml |  |  |  |

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)		(parašas) 	(vardas, pavardė)