TECHNINĖ UŽDUOTIS

„UTENOS VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „VARPELIS“ VIENOS GRUPĖS ĮRENGIMO DARBAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „IKI MOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Statybos objekto pavadinimas: „Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Varpelis“ vienos grupės įrengimo darbai, įgyvendinant projektą „Iki mokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“.

- Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.

- Statybos rūšis – paprastasis  remontas.

- Statybos vieta – Aušros g. 58, Utena.

- Statybos tikslas: Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Varpelis“ (patalpos 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-83) įrengti patalpas 1 naujai ikimokyklinio ugdymo grupei 1–2 metų amžiaus vaikams iki 10 vietų (Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.6 papunktis). Naujai įrengta grupė pritaikoma 1 – 2 metų amžiaus vaikams, įskaitant ir vaikus su specialiaisiais ugdymo poreikiais.

- Įgyvendinant statybos tikslą numatoma atlikti šiuos darbus:

| Eilės Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Ne mažiau | Ne daugiau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės dokumentacijos parengimas (parengiamas paprastojo remonto aprašas). | kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 11,4 | 12,0 |
| 3. | Pertvarinės sienos (su stiklu) išardymas | m2 | 16,93 | 17,0 |
| 4. | Durų staktų išėmimas | vnt | 6,0 | 6,0 |
| 5. | Sieninių spintų ardymas | m2 | 5,0 | 5,5 |
| 6. | Senų tapetų nuplėšimas | m2 | 0,50,0 | 51,0 |
| 7. | Ventiliacijos grotelių demontavimas | vnt. | 3,0 | 3,0 |
| 8. | Medinių grindjuosčių nuardymas | m | 70,0 | 71,0 |
| 9. | Cementinių grindjuosčių nuardymas | m | 50,0 | 51,0 |
| 10. | Betoninių grindų išardymas | m3 | 21,44 | 21,5 |
| 11. | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 30,0 | 31,0 |
| 12. | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | m2 | 15,0 | 16,0 |
| 13. | Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 60.00 mm | m2 | 7,7 | 8,0 |
| 14. | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | m2 | 7,7 | 8,0 |
| 15. | Lengvų profilių metalinio, arba lygiaverčio karkaso įrengimas pertvaroms | m2 | 51,3 | 52, |
| 16. | Sienų karkasų užpildymas mineralinės, arba lygiavertės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm | m2 | 35,0 | 36,0 |
| 17. | Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio, arba lygiavertės medžiagos plokštėmis tolesnei apdailai | m2 | 51,3 | 52,0 |
| 18. | Gipskartonio, arba lygiavertės medžiagos plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 plokščių) | m2 | 51,3 | 52,0 |
| 19. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 20. | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais ar polimeriniais, arba lygiaverčiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 21. | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais ar polimeriniais, arba lygiaverčiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 22. | "Amstrong", arba lygiaverčių akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 107,7 | 109,0 |
| 23. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 24. | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais ar polimeriniais, arba lygiaverčiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 25. | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais ar polimeriniais, arba lygiaverčiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 26. | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais ar polimeriniais, arba lygiaverčiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 27. | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais, arba lygiaverčiais dažais | m2 | 165,0 | 170,0 |
| 28. | Betoninių pagrindų gruntavimas rankiniu būdu | m2 | 6,0 | 7,0 |
| 29. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 6,0 | 7,0 |
| 30. | Palangių glaistymas lateksiniais ar polimeriniais, arba lygiaverčiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 6,0 | 7,0 |
| 31. | Palangių glaistymas lateksiniais ar polimeriniais, arba lygiaverčiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 6,0 | 7,0 |
| 32. | Gruntuotų betoninių ir tinkuotų paviršių padengimas emale | m2 | 6,0 | 7,0 |
| 33. | Siūlių sandarinimas silikonu, arba lygiaverte medžiaga. | m | 200,0 | 202,0 |
| 34. | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 7,7 | 8,0 |
| 35. | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 0.87 mm) | m2 | 7,7 | 8,0 |
| 36. | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio | m2 | 107,7 | 109,0 |
| 37. | Keraminių, arba lygiaverčių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2 | m2 | 10,7 | 11,0 |
| 38. | Medinių, arba lygiaverčių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) | m2 | 11,4 | 12,0 |
| 39. | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2). | m | 30,0 | 31,0 |
| 40. | Durų apvadų montavimas , kai apvadai kietų veislių medienos | m | 60,0 | 61,0 |
| 41. | Metalinės, arba lygiavertės grindjuostės | m | 0,9 | 1,0 |
| 42. | Radiatorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | m2 | 3,0 | 3,5 |
| 43. | Radiatorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | m2 | 3,0 | 3,5 |
| 44. | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas ( tvirtinimas savisriegiais) | vnt. | 8,0 | 8,0 |
| 45. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 25,0 | 25,5 |
| 46. | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | vnt | 15,0 | 15,0 |
| 47. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt | 15,0 | 15,0 |
| 48. | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | m | 120,0 | 125,0 |
| 49. | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose | vnt | 15,0 | 15,0 |
| 50. | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | m | 120,0 | 125,0 |
| 51. | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 120,0 | 125,0 |
| 52. | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt.) | vnt. | 2,0 | 2,0 |
| 53. | LED, arba lygiaverčių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt | 15,0 | 15,0 |
| 54. | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 6,0 | 6,0 |
| 55. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt | 10,0 | 10,0 |
| 56. | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt | 10,0 | 10,0 |
| 57. | Interneto rozečių montavimas prie mūro pagrindo | vnt. | 3,0 | 3,0 |
| 58. | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50,0 | 55,0 |
| 59. | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | m | 50,0 | 55,0 |
| 60. | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas. | vnt | 4,0 | 4,0 |
| 61. | Plastikinių, arba lygiaverčių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo | m | 320,0 | 325,0 |
| 62. | Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje | vnt | 1,0 | 1,0 |
| 63. | Dviejų kolektorių mazgo montavimas ( kai atšakų skaičius 8.00) | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 64. | Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių, arba lygiaverčių vamzdžių tiesimas (d iki 32 mm) | m | 65,0 | 66,0 |
| 65. | Fasoninės dalys | Kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 66. | Iki 15 mm skersmens movinės armatūros montavimas | vnt. | 8,0 | 8,0 |
| 67. | Movinių ventilių (D iki 50 mm) prijungimas | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 68. | Vamzdžių laikiklių montavimas | Kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 69. | Sistemos sterilizavimas ir praplovimas | Kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 70. | Vamzdynų hidraulinis išbandymas | m | 65,0 | 66,0 |
| 71. | Kolektoriaus mazgo montavimas, mazge 2 kolektoriai | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 72. | Spintos kolektoriniam mazgui montavimas | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 73. | Vamzdynų, kurių diametras D iki 25 mm, prijungimas prie vidaus šildymo sistemos | vnt. | 2,0 | 2,0 |
| 74. | Plastikinių, arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50 – 100 mm, tiesimas (ir fasoninės dalys). | m | 24,0 | 25,0 |
| 75. | Vamzdynų izoliavimas, akmens vatos, arba lygiaverčiais kevalais. | m | 24,0 | 25,0 |
| 76. | Pravalų montavimas, kai nominalus vidinis skersmuo iki 110 mm. | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 77. | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas. | Kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 78. | Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas. | m | 24,0 | 25,0 |
| 79. | Vamzdžių, kurių D 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų. | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 80. | Vamzdžių, kurių D 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų. | vnt. | 1,0 | 1,0 |
| 81. | Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse. | vnt. | 6,0 | 7,0 |
| 82. | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas. | Kompl. | 3,0 | 3,0 |
| 83. | Movinių ventilių, kurių D iki 50 mm prijungimas | vnt. | 6,0 | 6,0 |
| 84. | Vaikiškų keraminių praustuvų rankoms montavimas. Praustuvai su sifonu, svirtiniu maišytuvu, integruotu termoreguliatoriumi ir pajungimo žarnelėmis. Komplekte fasoninės dalys. | Kompl. | 3,0 | 3,0 |
| 85. | Unitazų montavimas. Vaikiškas klozetas su vandens užtvara, bakelis su dvigubu nuleidimu, su pajungimo alkūne, baltu kietu dangčiu, sėdyne ir pajungimo žarnelėmis. Komplekte fasoninės dalys. | Kompl. | 3,0 | 3,0 |
| 86. | Vonelės su sifonu montavimas. Vaikiška vonelė su hidrauline užtvara, maišomuoju čiaupu, maišytuvas dušui komplekte su dušo galvute. Komplekte fasoninės dalys. | Kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 87. | Plautuvių su vandens maišytuvais montavimas. Plautuvė (metalinė arba lygiavertė) komplekte su sifonu, svirtinių maišytuvu ir pajungimo žarnelėmis. Komplekte fasoninės dalys. | Kompl. | 1,0 | 1,0 |
| 88. | Statinių išpildomosios dokumentacijos, statinio kadastrinės bylos, energetinio paso, energetinio naudingumo sertifikato, taip pat kitos dokumentacijos, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti parengimas. | Kompl. | 1,0 | 1,0 |

7.	Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto, statinio dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokios pat būklės, kokios buvo iki darbų pradžios.

8.	Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.

9.	 Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais.

- Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui ir (ar) bus reikalingos siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu toks poreikis atsirastų.

11.	Užbaigus remonto darbus statybvietė turi būti sutvarkyta.

12. Visus darbus Rangovas atlieka bei juos  perduoda Užsakovui vadovaudamasis LR statybos įstatymu bei kitais statybas reglamentuojančiais teisės aktais.

13. Rangovas užbaigęs statybos darbus parengia techninę dokumentaciją: išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinę bylą, energetinius pasus, energetinio naudingumo sertifikatus, taip pat kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti.

14.	Techninėje užduotyje įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis.

PRIDEDAMA, Patalpų planas, 1 lapas.

Suderinta:

Statybos ir infrastruktūros plėtros

skyriaus vedėjas         	                                                                                  Nerijus Malinauskas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus                                                          Vytautas Leika