Šaligatvių, ESAnčių Vilniaus g. – Vytauto G., KUPIŠKYJE, REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ESAMA SITUACIJA

Projekto pavadinimas: Šaligatvių, esančių Vilniaus g. – Vytauto g., Kupiškyje, remonto darbai.

Statybos vieta: Vilniaus g., Kupiškis ir Vytauto g., Kupiškis.

Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

# II. DARBŲ ATLIKIMAS

- Skyrius.   PLANUOJAMOS PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

  - Prieš vykdant šaligatvių remonto darbus pašalinama sena plytelių danga. Esant reikalui perteklinis gruntas iškasamas ir išvežamas. Esami seni vejos bortai išardomi. Įrengiamas šalčiui nejautrus sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio bei akmens atsijų sluoksnis. Ant betono pagrindo įrengiami nauji vejos bortai. Šaligatvio danga turi būti įrengiama (suprofiliuota) taip, kad lietaus vanduo nesikauptų ant šaligatvio. Pabaigus darbus, surenkamos ir išvežamos statybinės atliekos, aplinkinė teritorija sutvarkoma, užsėjamas gazonas.

  - Preliminarūs darbų kiekiai pateikti 1 lentelėje „Darbų aprašymai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į kainą turi įtraukti ir darbus, kurie nėra detalizuoti techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtini rezultatui pasiekti. Šie darbai turės būti atliekami Tiekėjo lėšomis.

1 lentelė. Darbų aprašymai

| Eil. Nr. | Darbų aprašymai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Šaligatvio dangos iš betoninių plytelių išardymas | m² | 156 |
| 2 | Vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 272 |
| 3. | Betono bortų įrengimas ant betono pagrindo | m | 272 |
| 4. | Šaligatvio pasluoksnio 3 cm storio įrengimas iš smėlio | m² | 150 |
| 5. | Betono trinkelių ir šaligatvio plytelių pjaustymas | m | 30 |
| 6. | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu | m² | 150 |
| 7. | Dirvos paruošimas gėlynams rankiniu būdu I gr. grunte, užpilant iki 20 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | m² | 200 |

PASTABA. Vykdant darbus, darbų kiekiai gali kisti daugiau/mažiau – 10 proc.

- Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI

  - Darbai vykdomi, suderinus su Užsakovu darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako Rangovas. Rengiant dangos konstrukciją ryšių, elektros kabelių, vamzdynų apsaugos zonose laikytis visų saugumo reikalavimų, naudoti mechanizmus, kurie nepažeistų esamų komunikacijų. Rangovas, esant poreikiui, turi pats gauti visus reikalingus leidimus, įskaitant leidimą atlikti kasinėjimo darbus, leidimą medžių kirtimui ir pan.

  - Rangovas turi pats įsigyti visas darbų atlikimui reikalingas medžiagas, gaminius bei įrenginius. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

  - Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo ir trečiųjų šalių turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų.

  - Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

  - Prieš vykdydamas darbus Rangovas turi suderinti darbus su atitinkamų inžinerinių tinklų savininkais.

3 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

Skyriuje pateikti reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

  - Medžiagos:

    - Mineralinės medžiagos: Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus.

    - Bordiūrai: betoniniai bordiūrai, įrengiami ant betono pagrindo. Gatvės bortų betono klasė ne žemesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne žemesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm2. Bordiūrai turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14  „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. Bortų įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14  „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ keliamais reikalavimais;

  - Darbai:

    - 3 cm storio pasluoksnio įrengimas. Išardžius seną šaligatvio dangą, įrengiamas 3 cm storio smėlio pasluoksnis. Pasluoksnis sutankinamas vibroplūktuvu.

    - Šaligatvio dangos įrengimas naudojant betonines plyteles. Betono plytelės 300x300x60 mm. Ant išlyginto pagrindo, pagal gulsčiuką, paklojamos naujos betono plytelės. Siūlės užpilamos smėliu.

    - Vejos bortų įrengimas ant betono pagrindo. Nukasama augalinė danga ir iškasamas esamas gruntas iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų. Paruošiama iškasa naujam bortų pagrindui. Įrengiamas betoninis bordiūrų pagrindas jį sutankinant. Bordiūrai pastatomi pagal žymas, užpilant siūles cementiniu skiediniu.