Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Medvežių ir medkirčių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo techninė specifikacija“

MEDVEŽIŲ IR MEDKIRČIŲ, IR JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Medvežių ir medkirčių  bei jų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas (toliau -Prekė). BVPŽ kodai: 50100000-6  Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos; 16600000-1 Specialiosios Žemės ar mišku ūkio mašinos; 16820000-9 Miškų ūkio mašinų dalys.

1.2. Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalių (toliau – p.o.d.):

1.2.1. 1 p. o. d. Didelių medvežių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas – 7 vnt.;

1.2.2. 2 p. o. d. Didelių medkirčių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas – 5 vnt.;

1.3. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas),“ 4.4.4. papunkčio (pirkimo vykdytojo savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) reikalavimo:

1.3.1. 4.4.4.4. papunkčio (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) nuostatas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Medkirtės bus naudojamos miško kirtimui ir žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų gamybai, medvežės bus naudojamos žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų išvežimui iš miško kirtimo biržių į miško sandėlius.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS:

3.1. Prekės turi būti naujos, sukomplektuotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitų pažeidimų, pagamintos ne anksčiau kaip 2024 metais, atitikti techninės specifikacijos ir ES standartų reikalavimus, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir galiojančius atitikties sertifikavimo dokumentus.

# 3.2. Prekės turi atitikti techninius parametrus:

1 p.o.d. Didelių medvežių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai* |
| --- | --- |
| 1. | Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |
| 1.1. | gamintojo oficialiuose šaltiniuose deklaruojama bendroji masė be krovinio (išskyrus vikšrų svorį) – ne daugiau 20000 kg. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; Perkamas kiekis – 7 vnt. |
| 1.2. | keliamoji galia – ne mažiau 14000 kg; |
| 1.3. | didžiausias leidžiamas plotis – ne daugiau kaip 3200 mm; |
| 1.4. | prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 640 mm; |
| 1.5. | krovinio vietos ilgis nuo apsauginių grotų – ne mažiau 5200 mm; |
| 1.6. | apsauginių grotų plotas – ne mažiau 5 m2 bei galimybė hidraulikos pagalba keisti jų padėtį išilginės medvežės ašies atžvilgiu; |
| 1.7. | išorinis apsisukimo spindulys - ne daugiau 9650 mm; |
| 1.8. | transportinis aukštis – ne daugiau 3900 mm. |
| 2. | Variklis: |
| 2.1. | ne mažiau 6 cilindrų turbodyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija – ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; |
| 2.2. | galia – ne mažiau 160 kW esant 1900 aps./min; |
| 2.3. | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |
| 2.4. | su vandens separatoriumi degalų tiekimo sistemoje. |
| 3. | Transmisija: |
| 3.1. | tipas – hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinis); |
| 3.2. | traukos galia – ne mažiau 185 kN; |
| 3.3. | aštuoni varantieji ratai su nemažesniu kaip 20 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“), TRS („eglutės“ formos) profilio ir nemažesnių išmatavimų kaip 710/40X26.5 padangomis, skirtomis miško technikai. Išmatavimai ir padangų sluoksnių reitingas turi būti nurodyti ant padangos arba deklaruojami padangų gamintojo. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais. Padangos turi būti naujos (nerestauruotos); |
| 3.4. | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotė. |
| 4. | Rėmas ir ašys: |
| 4.1. | šarnyrinis rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu; |
| 4.2. | keturi krumpliaratiniai balansuoti arba nebalansuoti tandeminiai vežimėliai; |
| 4.3. | tandeminių vežimėlių ribinės eigos ribotuvai; |
| 4.4. | medvežės priekyje ant stacionarios platformos sumontuota ne mažesnės nei 70 kN traukos galios gervė, veikianti hidraulinio skysčio slėgio principu ir valdoma elektromechaniniu būdu iš operatoriaus kabinos; |
| 4.5. | vilkimo kilpa rėmo gale; |
| 4.6. | paslankūs (perstatomi) rungai – ne mažiau 4 poros; |
| 4.7. | centrinio šarnyro blokavimo ar rėmo stabilizavimo sistema; |
| 4.8. | rėmo posūkio kampas – ne mažiau +/- 42º; |
| 5. | Hidraulinė sistema: |
| 5.1. | ne mažiau vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu; |
| 5.2. | grįžtamo hidraulinio skysčio filtrai; |
| 5.3. | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |
| 5.4. | stacionarus hidrosistemos užpildymo siurblys; |
| 5.5. | vizualinė ir garsinė hidraulinio skysčio žemo lygio signalizacija. |
| 6. | Stabdžių sistema: |
| 6.1. | hidrauliniai daugiadiskiai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |
| 6.2. | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |
| 7. | Kabina: |
| 7.1. | kabinos pakėlimas elektrohidrauliniu mechanizmu; |
| 7.2. | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus arba lygiaverčius; |
| 7.3. | su šilumos ir garso izoliacija; |
| 7.4. | su atspariais smūgiams (polikarbonatiniai) šoninių ir galinio lango stiklais; |
| 7.5. | su saulę atspindinčiomis užuolaidomis nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |
| 7.6. | su stiklų valytuvais ant priekinio, galinio ir šoninių langų stiklų; |
| 7.7. | su automatine oro kondicionavimo sistema; |
| 7.8. | su porankiais, ant oro pagalvės, šildoma ir vėdinama operatoriaus sėdyne, kurios pasisukimo kampas ne mažiau 210 laipsnių; |
| 7.9. | audiosistema; |
| 7.10. | galinio ir priekinio vaizdo kamera su vaizdo ekranu kabinoje. |
| 8. | Manipuliatorius ir griebtuvas: |
| 8.1. | teleskopinis manipuliatorius, kurio siekis ne mažiau 10 m; |
| 8.2. | manipuliatoriaus kėlimo jėga – ne mažiau 130 kNm; |
| 8.3. | manipuliatoriaus posūkio momentas – ne mažiau 30 kNm; |
| 8.4. | begalinio sukimo rotatorius; |
| 8.5. | ne mažesnio kaip 0,36 m2 užgriebio ploto griebtuvas; |
| 8.6. | daugiadiskis griebtuvo stabilizatorius; |
| 8.7. | manipuliatoriaus hidrožarnos, einančios iki rotatoriaus, turi būti sumontuotos manipuliatoriaus konstrukcijos viduje; |
| 8.8. | automatinė manipuliatoriaus teleskopo tiesimo funkcija. |
| 9. | Elektros sistema ir apšvietimas: |
| 9.1. | naudojama įtampa – 24 V; |
| 9.2. | masės jungėjas; |
| 9.3. | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais; |
| 9.4. | LED darbo teritorijos apšvietimo žibintai ant kabinos – ne mažiau 12 vnt.; |
| 9.5. | LED apšvietimo žibintai ant manipuliatoriaus – ne mažiau 2 vnt.; |
| 9.6. | stacionarios apšvietimo lempos po kabina bei LED apšvietimo žibintai po paskutiniu rungu; |
| 9.7. | apšvietimo lempos variklio priežiūrai tamsiu paros metu; |
| 9.8. | apsauginė ir garsinė signalizacija, atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus |
| 10. | Valdymo ir informacijos sistemos: |
| 10.1. | kompiuterinis manipuliatoriaus funkcijų nustatymas; |
| 10.2. | kompiuterinė transmisijos ir variklio darbo parametrų kontrolė; |
| 10.3. | pagrindinė medvežės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medvežės kompiuteryje); |
| 10.4. | Medvežės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medvežės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medvežės darbo duomenis: 1. medvežės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medvežės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 3. medvežės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4. vykdomų operacijų greitį, medvežės atliktų pasikrovimų, vykdytų važiavimų (reisų) skaičių fiksuojant laiką; 5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 7. Duomenis saugo 1 metus. 8. Diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. Kiti reikalavimai sistemai: 1. Medvežės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 2. Naudotojų skaičius neribojamas. 3. Jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medvežės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medvežės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 5. Visi prisijungimai tiek į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medvežės darbo duomenų sistemai). Medvežės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: • ne trumpesnis nei 14 simbolių, • turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; • turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 6. Naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 7. Pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 8. Tiekėjas darbui su medvežės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus medvežei. |
| 10.5. | Turi būti galimybė sumontuoti transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įrangą, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |
| 10.6. | turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1xEthernet; kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 4 G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |
| 10.6. | StanForD 2010 standarto palaikymas. |
| 10.7 | Tiekėjas darbui su sistema apmoko ne mažiau kaip 28 darbuotojus. |
| 11. | Kiti techniniai reikalavimai: |
| 11.1. | medvežės valdymas vairu ir/arba minisvirtimis; |
| 11.2. | manipuliatoriaus valdymas minisvirtimis, galimybė keisti manipuliatoriaus valdymo greitį bei jautrumą; |
| 11.3. | važiavimo „pirmyn – atgal“ greito perjungimo funkcija; |
| 11.4. | hidrauliškai valdomos įlipimo – išlipimo kopėtėlės; |
| 11.5. | autonominis, elektra veikiantis dyzelino užpylimo siurblys su „Stop“ funkcija; |
| 11.6. | degalų bako talpa – ne mažiau 150 l; |
| 11.7. | automatinė gaisro gesinimo sistema; |
| 11.8. | milteliniai rankiniai gesintuvai su patikra – 2 vnt. X 6 kg; |
| 11.9. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 26 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas (2 poros – 4 vnt.), skirtas vienai medvežei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju; |
| 11.10. | gamykliškai arba papildomai, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l talpos resiveriu, ne mažesnio kaip 150 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas mašinoje; |
| 11.11. | įrankiai kasdieniniai medvežės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |
| 11.12. | visos medvežės sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |
| 11.13. | medvežė privalo būti sukomplektuota taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medveže turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; |
| 11.14. | medvežės eksploatavimui reikalingų skysčių (išskyrus dyzeliną) talpyklos privalo būti užpildytos iki maksimalaus lygio; |
| 11.15. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių priešslydimo grandinių, kurių narelio metalo skersmuo ne mažesnis kaip 15 mm (skirtų tik miško technikai esant ypač didelėms apkrovoms ir sudėtingam pravažiavimu), pora, montuojama ant vienos ašies 2 padangų, skirta vienai medvežei, su montavimo raktu; |
| 11.16. | integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu; |
| 11.17. | automatinė centrinė manipuliatoriaus ir pagrindinių medvežės mazgų (vairavimo cilindrų kaiščių guoliai, šarnyrinės jungties kaiščiai, stabilizavimo cilindrų kaiščiai) tepimo sistema. |
| 12. | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |
| 12.1. | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medvežės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 12.2. | ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medvežės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 12.1 punkte nurodytai garantijai. |
| 12.3. | garantiniu laikotarpiu sugedusios medvežės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita |
| 13. | Kiti reikalavimai: |
| 13.1. | medvežės – 7 vnt. turi būti naujos, neeksploatuotos, pagamintos ne anksčiau 2024 m., serijinės gamybos (ne vienetinis modelis); |
| 13.2. | 7 medvežių operatorių (28 žmonių po 4 žmones kiekvienai medvežei) apmokymas dirbti ne mažiau 24 darbo valandų kursas 1 operatoriui. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |
| 13.3. | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |
| 13.4. | medvežės turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus, sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |
| 13.5. | Su kiekviena medveže privaloma pateikti šiuos dokumentus ( skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją; kompiuterio programinės įrangos aprašymą; papildomai medvežėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; mechanizmo kompiuterinės sistemos generuojamų medvežės gedimų kodų sąrašą su detaliais gedimų kodų reikšmių aprašymais; hidromanipuliatoriaus techninių dokumentų bylą (pasą); akredituotosios įstaigos išduotą hidromanipuliatoriaus techninės būklės tikrinimo ataskaitą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |
| 13.6. | kiekviena medvežė Užsakovo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ registre - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Užsakovo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita. |
| 13.7. | 5 medvežės - 2026 I ketv. (preliminariai į Kuršėnų RP, Trakų RP, Varėnos RP Kazlų Rūdos RP, Panevėžio RP), 1 medvežė - 2026 II ketv. (preliminariai į Šakių RP) ir 1 medvežė - 2026 IV ketv. (preliminariai į Tauragės RP) į nurodytus VMU regioninius padalinius. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), kiekvienos medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |

2 p.o.d. Didelių medkirčių ir jų techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai* |
| --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai: |
| 1.1. | ratinė medkirtė – nauja, neeksploatuota, 8 ratų, lanksčiu rėmu, pagaminta ne anksčiau 2024 m., serijinės gamybos; Perkamas kiekis – 5 vnt. |
| 1.2. | medkirtė, turi atitikti techninės specifikacijos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, būti pagaminta serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis). |
| 2. | Variklis: |
| 2.1. | variklis ne mažiau 6 cilindrų turbo dyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; |
| 2.2. | variklio galia, ne mažiau 180 kW, esant 1600 -1900 aps/min.; |
| 2.3. | sukimo momentas ne mažesnis kaip 1100 Nm, esant 1200 – 1600 aps/min.; |
| 2.4. | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |
| 3. | Kabina: |
| 3.1. | pasukama kabina, automatiškai sekanti manipuliatoriaus strėlės posūkį arba kabina su manipuliatoriumi sumontuota ant vienos besisukančios platformos, arba fiksuota kabina ir manipuliatorius ant atskirų platformų; |
| 3.2. | automatinė kabinos arba operatoriaus sėdynės išlyginimo sistema visomis kryptimis, kuri palaiko operatoriaus darbo vietą horizontalioje padėtyje; |
| 3.3. | kabina su automatiniu oro kondicionieriumi; |
| 3.4. | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus; |
| 3.5. | saulę atspindinčios, nusileidžiančios užuolaidos arba skydeliai nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |
| 3.6. | stiklų valytuvai ant priekinio stiklo, o jeigu kabina nesisuka, tai ant priekinio, šoninio ir galinio stiklo; |
| 3.7. | pasukama sėdynė su porankiais, ant oro pagalvės su šildymo ir ventiliacijos sistemomis; |
| 3.8. | garsinis signalas medkirtei važiuojant atbuline eiga, galinė vaizdo kamera; |
| 3.9. | audiosistema; |
| 3.10. | integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu. |
| 4. | Valdymo ir informacinė sistema: |
| 4.1. | medkirtės valdymas kompiuterizuotas, multifunkcinis displėjus rodantis gedimus ir leidžiantis matyti bei keisti visus pagrindinius medkirtės darbo parametrus; |
| 4.2. | medkirtės valdymas galimas vienu iš variantų: a) minisvirtimis, b) minisvirtimis ir minivairu, c) vairasvirtėmis, ant kurių išdėstyti valdymo mygtukai ir jungtukai, leidžiantys nupjauti medį neatitraukiant rankų nuo vairasvirčių, valdant medkirtę; |
| 4.3. | pagrindinė medkirtės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medkirtės kompiuteryje); |
| 4.4. | Medkirtės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medkirtės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medkirtės darbo duomenis: 1. medkirtės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medkirtės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 3. medkirtės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4. vykdomų operacijų greitį, pagamintų sortimentų tūrius, vykdomų operacijų greitį,; 5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 7. Duomenis saugo 1 metus. 8. Diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. Kiti reikalavimai sistemai: 1. Medkirtės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 2. Naudotojų skaičius neribojamas. 3. Jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medkirtės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medkirtės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 5. Visi prisijungimai tiek į medkirtės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medkirtės darbo duomenų sistemai). Medkirtės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: - ne trumpesnis nei 14 simbolių, - turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; - turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 6. Naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medkirtės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 7. Pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 8. Tiekėjas darbui su medkirtės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus medkirtei. |
| 4.5. | turi būti galimybė sumontuoti transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įrangą, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |
| 4.6 | Turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1x Ethernet; liečiamas (jutiklinis) kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 4 G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |
| 4.7 | Medkirtės gamintojo sukurta sąsaja, iš medkirtės į gamintojo portalą galinti pateikti šiuos medkirtės darbo duomenis: - tūris pagal sortimentus; - vidutinis rąsto/stiebo tūris; - rąstų/stiebų skaičius (pagal sortimentus); - bendras tūris; - biržės numeris; - našumas. StanForD 2010 standarto palaikymas. |
| 5. | Elektros sistema: |
| 5.1. | darbiniai žibintai ant kabinos, ne mažiau 10 vnt. LED, apšviečiantys darbinę ir važiavimo zonas; |
| 5.2. | darbiniai žibintai ant manipuliatoriaus, ne mažiau 4 vnt., LED; |
| 5.3. | apšvietimo lempa po kabina ir po variklio gaubtu, medkirtės priežiūrai tamsiu paros metu; |
| 5.4. | masės jungėjas; |
| 5.5. | naudojama įtampa 24 voltai; |
| 5.6. | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais. |
| 6. | Transmisija: |
| 6.1. | hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinė) pavarų dėže; |
| 6.2. | balansuoti arba nebalansuoti tandeminiai vežimėliai; |
| 6.3. | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotės; |
| 6.4. | aštuoni varantieji ratai su nemažesnių išmatavimų nei 800 mm pločio padangomis, kurios yra su nemažesniu kaip 20 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“), FKF („šaukšto“ formos) profilio, skirtomis miško technikai. Išmatavimai ir padangų sluoksnių reitingas turi būti nurodyti ant padangos arba deklaruojami padangų gamintojo. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais. Padangos turi būti naujos (nerestauruotos);; |
| 6.5. | traukimo kilpa gale; |
| 6.6. | traukos jėga ne mažiau 180 kN; |
| 6.7. | lankstus rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu, rėmo posūkio kampas ne mažiau +/- 40º; |
| 6.8. | centrinio šarnyro blokavimo sistema arba kitas techninis sprendimas medkirtės stabilumui užtikrinti. |
| 7. | Stabdžiai: |
| 7.1. | Hidrauliniai daugiadskiai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |
| 7.2. | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |
| 8. | Svoris ir matmenys: |
| 8.1. | gamintojo deklaruojama medkirtės masė ne mažesnė 20 t ir ne daugiau 23,0 t. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; |
| 8.2. | Prošvaisa, ne mažiau kaip 600 mm (be vikšrų); |
| 8.3. | transportavimo aukštis, ne daugiau 3960 mm; |
| 8.4. | degalų bako talpa, ne mažiau 300 l.; |
| 8.5. | bendras plotis, ne daugiau kaip 3200 mm su nemažesnių išmatavimų nei 800 mm pločio padangomis |
| 9. | Manipuliatorius: |
| 9.1. | manipuliatoriaus siekis, ne mažiau kaip 10,0 m; |
| 9.2. | manipuliatoriaus kėlimo momentas, ne mažiau 190 kNm; |
| 9.3. | manipuliatoriaus posūkio momentas, ne mažiau kaip 45 kNm; |
| 9.4. | manipuliatoriaus posūkio kampas, ne mažiau 220 laipsnių; |
| 9.5. | manipuliatoriaus hidrocilindrų smūgių amortizacija; |
| 9.6. | galvutės pakaba, stabilizuojanti judėjimą dviem kryptimis su daugiasdiskiais stabdžiais; |
| 9.7. | manipuliatorius ir kirtimo galvutė valdoma vienu iš variantų: a) minisvirčių su integruotais išankstinio operacijų pasirinkimo jungikliais, kuriais galima keisti valdymo greitį bei jautrumą; b) vairasvirtėmis su integruotais išankstinio operacijų pasirinkimo jungikliais bei mygtukais, kuriais galima keisti valdymo greitį bei jautrumą |
| 9.8. | automatinė manipuliatoriaus teleskopo tiesimo funkcija. |
| 10. | Hidraulika: |
| 10.1. | ne mažiau du atskiri hidrosiurbliai - 1) važiavimui; 2) manipuliatoriui; 3) kirtimo galvutei; |
| 10.2. | grįžtamo hidraulinio tepalo filtrai; |
| 10.3. | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |
| 10.4. | stacionarus hidrosistemos užpildymo siurblys; |
| 10.5 | vizualinė ir garsinė hidraulinio tepalo žemo lygio signalizacija. |
| 11. | Kirtimo galvutė: |
| 11.1. | medkirtės gamintojas būtų arba pats pagaminęs, arba parinkęs ir gamykloje sumontavęs siūlomai medkirtei tinkančią kirtimo galvutę; |
| 11.2. | stiebo traukimo velenų nesiauresnių kaip 14 cm skaičius, ne mažiau 3; |
| 11.3. | maksimalus traukimo velenų atsidarymas, ne mažiau 630 mm; |
| 11.4. | genėjimo peilių skaičius, ne mažiau 4 judami ir 1 fiksuotas; |
| 11.5. | maksimalus genėjimo peilių atsidarymas, viršutinių ne mažiau 640 mm /apatinių ne mažiau 710 mm; |
| 11.6. | maksimalus vienu pjūviu nupjaunamas medžio stiebo diametras ne mažiau 700 mm; |
| 11.7. | sortimento ilgis matuojamas atskiru, lengvai keičiamu, kopijuojančiu medžio stiebo nelygumus, turinčiu nemažiau 15 ir ne daugiau 30 dantų, ratuku, ilgio matavimo ratukai gali būti parenkami pagal kirtimo sezoną ar medžio žievės storį; |
| 11.8. | kalibravimo žerglės suderintos su medkirtės matavimo sistema ir leidžiančios operatyviai atlikti kalibravimo procedūrą kirtimo galvutei; |
| 11.9. | velenų traukos jėga ne mažiau 27 kN; |
| 11.10. | automatinis pjovimo grandinės tempimas ir tepimas; |
| 11.11. | su hidrovariklių apsauga kirtimo galvutės viduje; |
| 11.12. | paprastai ir greitai (naudojant ne daugiau 1 įrankį) keičiama pjovimo juosta ir grandinė; |
| 11.13. | iš kabinos galima tikrinti ir reguliuoti padavimo ritinėlių, genėjimo peilių, pjovimo juostos darbinius parametrus; |
| 11.14. | išorinės apsaugos traukimo velenams; |
| 11.15. | kirtimo galvutėje sumontuota automatinė pasirinktų gaminamų sortimentų dažymo funkcija. |
| 12. | Matavimo bei pagamintos medienos apskaitos sistema: |
| 12.1. | medkirtės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo matavimo ir apskaitos perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema, kuri leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medkirtės darbo parametrus; |
| 12.2. | turi būti pilnai kompiuterizuota su liečiamu (jutikliniu) kompiuterio monitoriumi ir klaviatūra; |
| 12.3. | užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medkirtės informacinę sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; |
| 12.4. | galima suvesti ne mažiau 8 kertamų medžių rūšių; |
| 12.5. | galima suvesti ne mažiau 10 gaminamų sortimentų rūšių; |
| 12.6. | galima apskaičiuoti pagamintos medienos tūrį su žieve ir be žievės, pagal Lietuvoje patvirtintus matavimo ir tūrio nustatymo normatyvus; |
| 12.7. | fiksuoja pagamintos medienos sortimentų ilgius ir tūrius. Pasirinkus darbo zoną žemėlapyje, galima matyti kokių ilgių sortimentai ir kurioje darbo zonoje buvo kertami; |
| 12.8. | informaciją apie pagamintos medienos kiekius bei sortimentus perkelti į nešiojamą laikmeną ar siųsti interneto ryšiu norimu adresu; |
| 12.9. | programa parenkanti optimalų medžio stiebo supjaustymą į sortimentus; |
| 12.10 | programa pritaikyta ne mažiau kaip 4 operatoriams. |
| 13. | Kiti techniniai reikalavimai kiekvienai medkirtei: |
| 13.1. | ne mažiau 2 rankiniai miltelinio tipo 6 kg gesintuvai su patikra; |
| 13.2. | automatinė gaisro gesinimo sistema; |
| 13.3. | įrankiai kasdieniniai medkirtės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |
| 13.4. | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 26 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas (2 poros – 4 vnt.), skirtas vienai medkirtei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju (keturiems vežimėliams); |
| 13.5. | elektrinis dyzelino užpylimo siurblys sumontuotas medkirtėje su „STOP“ funkcija; |
| 13.6. | vandens separatorius degalų tiekimo sistemoje; |
| 13.7. | sumontuota garsinė ir šviesinė apsaugos sistema, atitinkanti Kasko reikalavimus; |
| 13.8. | automatinė centrinė manipuliatoriaus ir pagrindinių medkirtės mazgų tepimo sistema; |
| 13.9. | gamykliškai arba papildomai, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l talpos resiveriu, ne mažesnio kaip 150 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas mašinoje; |
| 13.10. | variklio dangčio apsauga; |
| 13.11. | medkirtės privalo būti sukomplektuotos taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medkirtėm turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 14. | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |
| 14.1. | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 moto valandų (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medkirtės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 14.2. | ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medkirtės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 14.1 punkte nurodytai garantijai. |
| 14.3. | garantiniu laikotarpiu sugedusios medkirtės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita. |
| 15. | Kiti reikalavimai: |
| 15.1. | medkirtės operatorių (4 žmonių kiekvienai medkirtei) apmokymas dirbti ne mažiau 32 darbo valandų (1 operatoriui) kursas Tiekėjo sąskaita. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |
| 15.2. | visos medkirtės sistemos ir agregatai važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |
| 15.3. | medkirtės turi būti užpildytos reikalingais skysčiais; |
| 15.4. | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |
| 15.5. | kiekviena medkirtė, turi atitikti techninės specifikacijos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, būtų pagaminta serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis), sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |
| 15.6. | su kiekviena medkirte privaloma pateikti šiuos dokumentus ( skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją, kompiuterio programinės įrangos aprašymą, papildomai medkirtėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; hidromanipuliatoriaus techninių dokumentų bylą (pasą); akredituotosios įstaigos išduotą hidromanipuliatoriaus techninės būklės tikrinimo ataskaitą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |
| 15.7. | medkirtė Užsakovo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Užsakovo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita. Jeigu medkirtės EB atitikties deklaracijoje nurodyta, kad įrenginys pagamintas pagal darnųjį standartą EN ISO 11850:2011/A1:2016, ši sąlyga (Registravimas PPĮ registre) netaikoma; |
| 15.8. | 5 medkirtės - 2026 I ketv. (preliminariai į Jurbarko RP, Telšių RP, Biržų RP, Švenčionėlių RP, Ukmergės RP) į nurodytus VMU regioninius padalinius. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), kiekvienos medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |

*Tiekėjo pasiūlyti medkirčių, medvežių (toliau – medienos ruošos mechanizmai) atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

Pastaba. Nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu

2.1. Medienos ruošos mechanizmų gamintojas(ai) pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: gamintojo deklaraciją, kurioje nurodoma siūlomų medienos ruošos mechanizmų atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti  medienos ruošos mechanizmo modelio, tikslios šio dokumento  reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

2.2. Jeigu Tiekėjas nėra medienos ruošos mechanizmų gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu pateikia medienos ruošos mechanizmų gamintojo(ų) arba gamintojo(ų) atstovo(ų) pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: (deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomo medienos ruošos mechanizmo  atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti medienos ruošos mechanizmo modelio, tikslios  reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

2.3. Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta medienos ruošos mechanizmo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo medienos ruošos mechanizmo gamintojo(ų) atstovas(ai), kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis(jie) yra įgaliotas(i) medienos ruošos mechanizmo gamintojo(ų) atstovas(ai).

2.4. Gamintojo deklaracijoje turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:

- gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės adresas;

- gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama papildoma informacija);

- visos atitinkamos nuostatos kurių buvo laikomasi, tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos) (jei taikoma);

- siūlomo įsigyti medienos ruošos mechanizmo modelio, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės;

- deklaracijos išdavimo data; parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens ženklas;

2.5. Servisų sąrašas, adresas bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomo medienos ruošos mechanizmo gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti medienos ruošos mechanizmo garantinį techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti medienos ruošos mechanizmo garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

4. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU, VYKDANT SUTARTĮ

4.1. Tiekėjas, teikdamas techninio aptarnavimo paslaugas pagal sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:

4.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

4.1.2. Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas);

4.1.3. kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tinklų, informacinių sistemų ir duomenų saugą.

4.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

4.3. Prieš pradėdami teikti techninio aptarnavimo paslaugas pagal sutartį Tiekėjo darbuotojai privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

4.4. Jei taikoma, techninio aptarnavimo paslaugos vykdymui Tiekėjo darbuotojams prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia techninio aptarnavimo paslaugos vykdymui užtikrinti.

4.5. Jei teikiant techninio aptarnavimo paslaugas pagal sutartį yra būtina nuotolinė prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių, konkrečiam Tiekėjo darbuotojui yra suteikiami prisijungimo duomenys ir Tiekėjas prieš atliekant tam tikrus techninio aptarnavimo darbus pagal sutartį privalo pateikti Užsakovui darbuotojo(-ų), atliksiančio(-ų) techninio aptarnavimo darbus, duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir(ar) elektroninio pašto adresą). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad prie Užsakovo informacinių išteklių jungtųsi tik tie darbuotojai, apie kuriuos Tiekėjas pranešė Užsakovui, nesuteikiant prieigos kitiems Tiekėjo darbuotojams ar tretiesiems asmenims. Prisijungimo duomenys nurodytiems Tiekėjo darbuotojams pateikiami asmeniškai ar elektroniniu paštu.

4.6. Tiekėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti sutartį darbuotoju, Tiekėjas nedelsiant turi informuoti apie tai Užsakovą, kuris nedelsiant panaikina nurodyto darbuotojo naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Užsakovo informacinių išteklių.

4.7. Tiekėjo darbuotojui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Tiekėjo paskirtam darbuotojui.

4.8. Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Užsakovo gautai informacijai apsaugoti.

4.9. Tiekėjas privalo pranešti Užsakovui apie visus didelius kibernetinius incidentus ir (ar) kitus incidentus, susijusius su medkirtės / medvežės darbo duomenų sistema ir nutolusia medkirtės / medvežės gamintojo darbų vykdymo informacine sistema, kiek tai yra susiję su Užsakovo duomenų tvarkymu pagal Sutartį, kai tik Tiekėjas sužino apie incidentą, ir pateikti Užsakovui incidento tyrimo ataskaitą.

4.10. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti Tiekėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį) sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam kibernetiniam incidentui.

4.11. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti spragų, keliančių riziką medkirtės / medvežės darbo duomenų sistemai ir nutolusiai medkirtės / medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, valdymą.

4.12. Visi Techninėje specifikacijoje numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subtiekėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

4.13. Tiekėjas turi informuoti Užsakovą, jei duomenys bus laikomi trečiosiose valstybėse, t. y. ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, ar bus nuotolinė prieiga prie duomenų iš trečiosios valstybės.

Reikalavimas atitikti 4.4.4.4. papunkčio (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) nuostatas reiškia, kad Perkančioji organizacija reikalauja ne tik garantijos, bet ir papildomos garantijos, taip pat kad perkamos prekės kartu su prekių techninių aptarnavimu (iš viso 5 metams (12+12+36).