Specialiųjų sąlygų 2 priedo 2 dalies „Pasiūlymo forma 1 pirkimo objektui“ 1 priedas

PREKIŲ ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

MEDKIRČIŲ IR MEDVEŽIŲ, IR JŲ TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

2. DIDELIŲ MEDKIRČIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI IR JŲ MINIMALŪS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Tikslūs siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai |
| gamintojas, modelis, gamintojo šalis |  |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai: |  |  |  |
|  | ratinė medkirtė – nauja, neeksploatuota, 8 ratų, lanksčiu rėmu, pagaminta ne anksčiau 2024 m., serijinės gamybos; Perkamas kiekis – 5 vnt. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | medkirtė, turi atitikti techninės specifikacijos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, būti pagaminta serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis). | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Variklis: |  |  |  |
|  | variklis ne mažiau 6 cilindrų turbo dyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | variklio galia, ne mažiau 180 kW, esant 1600 -1900 aps/min.; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | sukimo momentas ne mažesnis kaip 1100 Nm, esant 1200 – 1600 aps/min.; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Kabina: |  |  |  |
|  | pasukama kabina, automatiškai sekanti manipuliatoriaus strėlės posūkį arba kabina su manipuliatoriumi sumontuota ant vienos besisukančios platformos, arba fiksuota kabina ir manipuliatorius ant atskirų platformų; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | automatinė kabinos arba operatoriaus sėdynės išlyginimo sistema visomis kryptimis, kuri palaiko operatoriaus darbo vietą horizontalioje padėtyje; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | kabina su automatiniu oro kondicionieriumi; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | saulę atspindinčios, nusileidžiančios užuolaidos arba skydeliai nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | stiklų valytuvai ant priekinio stiklo, o jeigu kabina nesisuka, tai ant priekinio, šoninio ir galinio stiklo; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | pasukama sėdynė su porankiais, ant oro pagalvės su šildymo ir ventiliacijos sistemomis; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | garsinis signalas medkirtei važiuojant atbuline eiga, galinė vaizdo kamera; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | audiosistema; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Valdymo ir informacinė sistema: |  |  |  |
|  | medkirtės valdymas kompiuterizuotas, multifunkcinis displėjus rodantis gedimus ir leidžiantis matyti bei keisti visus pagrindinius medkirtės darbo parametrus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | medkirtės valdymas galimas vienu iš variantų: a) minisvirtimis, b) minisvirtimis ir minivairu, c) vairasvirtėmis, ant kurių išdėstyti valdymo mygtukai ir jungtukai, leidžiantys nupjauti medį neatitraukiant rankų nuo vairasvirčių, valdant medkirtę; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | pagrindinė medkirtės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medkirtės kompiuteryje); | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Medkirtės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medkirtės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medkirtės darbo duomenis: 1. medkirtės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medkirtės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 3. medkirtės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4. vykdomų operacijų greitį, pagamintų sortimentų tūrius, vykdomų operacijų greitį,; 5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 7. Duomenis saugo 1 metus. 8. Diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Pirkėjui galimybė pačiam šifruoti diską. Kiti reikalavimai sistemai: 1. Medkirtės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 2. Naudotojų skaičius neribojamas. 3. Jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medkirtės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medkirtės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 5. Visi prisijungimai tiek į medkirtės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medkirtės darbo duomenų sistemai). Medkirtės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: - ne trumpesnis nei 14 simbolių, - turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; - turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; - turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 6. Naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medkirtės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medkirtės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Pirkėjui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 7. Pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 8. Tiekėjas darbui su medkirtės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus medkirtei. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | turi būti galimybė sumontuoti transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įrangą, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pirkėjui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1x Ethernet; liečiamas (jutiklinis) kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 4 G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Medkirtės gamintojo sukurta sąsaja, iš medkirtės į gamintojo portalą galinti pateikti šiuos medkirtės darbo duomenis: - tūris pagal sortimentus; - vidutinis rąsto/stiebo tūris; - rąstų/stiebų skaičius (pagal sortimentus); - bendras tūris; - biržės numeris; - našumas. StanForD 2010 standarto palaikymas. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Elektros sistema: |  |  |  |
|  | darbiniai žibintai ant kabinos, ne mažiau 10 vnt. LED, apšviečiantys darbinę ir važiavimo zonas; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | darbiniai žibintai ant manipuliatoriaus, ne mažiau 4 vnt., LED; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | apšvietimo lempa po kabina ir po variklio gaubtu, medkirtės priežiūrai tamsiu paros metu; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | masės jungėjas; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | naudojama įtampa 24 voltai; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Transmisija: |  |  |  |
|  | hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinė) pavarų dėže; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | balansuoti arba nebalansuoti tandeminiai vežimėliai; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotės; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | aštuoni varantieji ratai su nemažesnių išmatavimų nei 800 mm pločio padangomis, kurios yra su nemažesniu kaip 20 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“), FKF („šaukšto“ formos) profilio, skirtomis miško technikai. Išmatavimai ir padangų sluoksnių reitingas turi būti nurodyti ant padangos arba deklaruojami padangų gamintojo. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais. Padangos turi būti naujos (nerestauruotos);; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | traukimo kilpa gale; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | traukos jėga ne mažiau 180 kN; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | lankstus rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu, rėmo posūkio kampas ne mažiau +/- 40º; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | centrinio šarnyro blokavimo sistema arba kitas techninis sprendimas medkirtės stabilumui užtikrinti. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Stabdžiai: |  |  |  |
|  | Hidrauliniai daugiadskiai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Svoris ir matmenys: |  |  |  |
|  | gamintojo deklaruojama medkirtės masė ne mažesnė 20 t ir ne daugiau 23,0 t. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Prošvaisa, ne mažiau kaip 600 mm (be vikšrų); | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | transportavimo aukštis, ne daugiau 3960 mm; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | degalų bako talpa, ne mažiau 300 l.; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | bendras plotis, ne daugiau kaip 3200 mm su nemažesnių išmatavimų nei 800 mm pločio padangomis | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Manipuliatorius: |  |  |  |
|  | manipuliatoriaus siekis, ne mažiau kaip 10,0 m; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | manipuliatoriaus kėlimo momentas, ne mažiau 190 kNm; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | manipuliatoriaus posūkio momentas, ne mažiau kaip 45 kNm; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | manipuliatoriaus posūkio kampas, ne mažiau 220 laipsnių; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | manipuliatoriaus hidrocilindrų smūgių amortizacija; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | galvutės pakaba, stabilizuojanti judėjimą dviem kryptimis su daugiasdiskiais stabdžiais; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | manipuliatorius ir kirtimo galvutė valdoma vienu iš variantų: a) minisvirčių su integruotais išankstinio operacijų pasirinkimo jungikliais, kuriais galima keisti valdymo greitį bei jautrumą; b) vairasvirtėmis su integruotais išankstinio operacijų pasirinkimo jungikliais bei mygtukais, kuriais galima keisti valdymo greitį bei jautrumą | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | automatinė manipuliatoriaus teleskopo tiesimo funkcija. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Hidraulika: |  |  |  |
|  | ne mažiau du atskiri hidrosiurbliai - 1) važiavimui; 2) manipuliatoriui; 3) kirtimo galvutei; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | grįžtamo hidraulinio tepalo filtrai; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | vakuuminis hidrosistemos siurblys; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | stacionarus hidrosistemos užpildymo siurblys; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | vizualinė ir garsinė hidraulinio tepalo žemo lygio signalizacija. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Kirtimo galvutė: |  |  |  |
|  | medkirtės gamintojas būtų arba pats pagaminęs, arba parinkęs ir gamykloje sumontavęs siūlomai medkirtei tinkančią kirtimo galvutę; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | stiebo traukimo velenų nesiauresnių kaip 14 cm skaičius, ne mažiau 3; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | maksimalus traukimo velenų atsidarymas, ne mažiau 630 mm; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | genėjimo peilių skaičius, ne mažiau 4 judami ir 1 fiksuotas; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | maksimalus genėjimo peilių atsidarymas, viršutinių ne mažiau 640 mm /apatinių ne mažiau 710 mm; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | maksimalus vienu pjūviu nupjaunamas medžio stiebo diametras ne mažiau 700 mm; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | sortimento ilgis matuojamas atskiru, lengvai keičiamu, kopijuojančiu medžio stiebo nelygumus, turinčiu nemažiau 15 ir ne daugiau 30 dantų, ratuku, ilgio matavimo ratukai gali būti parenkami pagal kirtimo sezoną ar medžio žievės storį; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | kalibravimo žerglės suderintos su medkirtės matavimo sistema ir leidžiančios operatyviai atlikti kalibravimo procedūrą kirtimo galvutei; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | velenų traukos jėga ne mažiau 27 kN; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | automatinis pjovimo grandinės tempimas ir tepimas; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | su hidrovariklių apsauga kirtimo galvutės viduje; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | paprastai ir greitai (naudojant ne daugiau 1 įrankį) keičiama pjovimo juosta ir grandinė; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | iš kabinos galima tikrinti ir reguliuoti padavimo ritinėlių, genėjimo peilių, pjovimo juostos darbinius parametrus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | išorinės apsaugos traukimo velenams; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | kirtimo galvutėje sumontuota automatinė pasirinktų gaminamų sortimentų dažymo funkcija. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | Matavimo bei pagamintos medienos apskaitos sistema: |  |  |  |
|  | medkirtės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo matavimo ir apskaitos perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema, kuri leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medkirtės darbo parametrus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | turi būti pilnai kompiuterizuota su liečiamu (jutikliniu) kompiuterio monitoriumi ir klaviatūra; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medkirtės informacinę sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | galima suvesti ne mažiau 8 kertamų medžių rūšių; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | galima suvesti ne mažiau 10 gaminamų sortimentų rūšių; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | galima apskaičiuoti pagamintos medienos tūrį su žieve ir be žievės, pagal Lietuvoje patvirtintus matavimo ir tūrio nustatymo normatyvus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | fiksuoja pagamintos medienos sortimentų ilgius ir tūrius. Pasirinkus darbo zoną žemėlapyje, galima matyti kokių ilgių sortimentai ir kurioje darbo zonoje buvo kertami; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | informaciją apie pagamintos medienos kiekius bei sortimentus perkelti į nešiojamą laikmeną ar siųsti interneto ryšiu norimu adresu; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | programa parenkanti optimalų medžio stiebo supjaustymą į sortimentus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | programa pritaikyta ne mažiau kaip 4 operatoriams. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | Kiti techniniai reikalavimai kiekvienai medkirtei: |  |  |  |
|  | ne mažiau 2 rankiniai miltelinio tipo 6 kg gesintuvai su patikra; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | automatinė gaisro gesinimo sistema; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | įrankiai kasdieniniai medkirtės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 26 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas (2 poros – 4 vnt.), skirtas vienai medkirtei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju (keturiems vežimėliams); | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | elektrinis dyzelino užpylimo siurblys sumontuotas medkirtėje su „STOP“ funkcija; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | vandens separatorius degalų tiekimo sistemoje; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | sumontuota garsinė ir šviesinė apsaugos sistema, atitinkanti Kasko reikalavimus; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas |
|  | automatinė centrinė manipuliatoriaus ir pagrindinių medkirtės mazgų tepimo sistema; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | gamykliškai arba papildomai, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l talpos resiveriu, ne mažesnio kaip 150 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas mašinoje; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | variklio dangčio apsauga; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | medkirtės privalo būti sukomplektuotos taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medkirtėm turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |  |  |  |
|  | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 moto valandų (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medkirtės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medkirtės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 14.1 punkte nurodytai garantijai. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | garantiniu laikotarpiu sugedusios medkirtės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
|  | medkirtės operatorių (4 žmonių kiekvienai medkirtei) apmokymas dirbti ne mažiau 32 darbo valandų (1 operatoriui) kursas Tiekėjo sąskaita. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | visos medkirtės sistemos ir agregatai važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | medkirtės turi būti užpildytos reikalingais skysčiais; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | kiekviena medkirtė, turi atitikti techninės specifikacijos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, būtų pagaminta serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis), sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | su kiekviena medkirte privaloma pateikti šiuos dokumentus ( skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją, kompiuterio programinės įrangos aprašymą, papildomai medkirtėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; hidromanipuliatoriaus techninių dokumentų bylą (pasą); akredituotosios įstaigos išduotą hidromanipuliatoriaus techninės būklės tikrinimo ataskaitą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | medkirtė Užsakovo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Užsakovo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita. Jeigu medkirtės EB atitikties deklaracijoje nurodyta, kad įrenginys pagamintas pagal darnųjį standartą EN ISO 11850:2011/A1:2016, ši sąlyga (Registravimas PPĮ registre) netaikoma; | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |
|  | 5 medkirtės - 2026 I ketv. (preliminariai į Jurbarko RP, Telšių RP, Biržų RP, Švenčionėlių RP, Ukmergės RP) į nurodytus VMU regioninius padalinius. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), kiekvienos medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. | Pildo Tiekėjas | Pildo Tiekėjas | - |

______