1 priedas

LYGIAVAMZDŽIO GINKLO (12 KAL.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai:

  - Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami pageidaujamos lygiavamzdžio ginklo sistemos, skirtos Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

  - Lygiavamzdžio ginklo (toliau – ginklas) sistemą turi sudaryti:

    - lygiavamzdis ginklas (12 kal.);

    - ginklo diržas;

    - ginklo valymo komplektas;

    - dėklas transportavimui;

    - šovinių laikiklis;

    - šovinių krepšelis;

    - taikiklio tvirtiklis.

  - Tikslinė paskirtis – lygiavamzdžio ginklo sistema bus naudojama vykdant tiesioginių veiksmų ir specialiosios žvalgybos užduotis Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai ginklui:

  - naujas (nenaudotas);

  - spalva: juoda;

  - kalibras: 12x76mm;

  - vamzdžio ilgis: nuo 18 colių;

  - talpa (šovinių): ne mažiau 6;

  - šovinių įdėjimas: per ginklo apatinę dalį;

  - veikimo tipas – pusiau automatinis;

  - ginklo buožės ilgis: keičiamas, mygtuko paspaudimu;

  - turi turėti pistoletinę rankeną;

  - turi turėti mechaninį taikiklį;

  - turi būti galimybė prisukti bėgelį (angl. Picatinny Rail) holografiniam taikikliui tvirtinti.

  - Ginklas turi būti išbandytas su šratiniais šaudmenimis ir atitikti šiuos kriterijus: šaunant iš 35 m atstumo į 75 cm skersmens taikinį ne mažiau kaip 95 proc. šovinyje esančių šratų turi pataikyti į taikinį.

- Reikalavimai ginklo diržui:

  - naujas (nenaudotas);

  - turi būti tamsios spalvos;

  - medžiaga: nailonas;

  - diržas turi būti reguliuojamo ilgio, su prie ginklo komplektuojamais prisegimais.

- Reikalavimai ginklo valymo įrankių komplektui:

  - naujas (nenaudotas);

  - krepšelis (dėžutė);

  - grūstuvas arba valymo virvė;

  - vamzdžio valymo šepetėlis, atitinkantis kalibrą.

- Reikalavimai ginklo transportavimo dėklui:

  - naujas (nenaudotas);

  - spalva: tamsios spalvos;

  - dėklo viduje turi būti reguliuojami tvirtinimo elementai saugiam ginklo tvirtinimui.

- Reikalavimai šovinių laikikliui ant ginklo:

  - naujas (nenaudotas);

  - turi būti tamsios spalvos;

  - turi talpinti ne mažiau kaip 6 vnt. 12×76 mm kalibro šovinių;

  - šoviniai turi būti greitai pasiekiami viena ranka;

  - turi tvirtintis ant ginklo platformos.

7.	Reikalavimai šovinių krepšeliui:

7.1. naujas (nenaudotas);

7.2.	spalva: tamsios spalvos;

7.3.	turi tvirtintis ant „Molle“ sistemos;

7.4.	turi talpinti ne mažiau kaip 12 vnt. 12×76 mm. kalibro šovinių;

7.5.	šoviniai turi būti greitai pasiekiami viena ranka;

7.6.	šovinių tvirtinimo tipas: elastinė guma kiekvienam šoviniui.

- Reikalavimai taikiklio tvirtikliui (angl. Picatinny Rail):

  - naujas ( nenaudotas);

  - spalva: juoda;

  - tvirtinimas prie ginklo: prisukamas varžtais;

  - tvirtiklio ilgis ne trumpesnis kaip 12 cm.

__________________________________