TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Universiteto erdvių kietųjų ir minkštųjų baldų pirkimas, Studentų g. 48A, Kaunas

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Baldai turi atitikti:

- Techninėje specifikacijoje nurodyti gaminamų baldų išmatavimai yra preliminarūs. Prieš vykdant   užsakymą, tiekėjas privalo pasitikslinti faktinius baldų matmenis objekte, pririšti prie esamų komunikacijų (jei tai yra būtina), paruošti baldų brėžinius, kuriuose aiškiai matytųsi pilna baldo komplektacija, naudojamos medžiagos, furnitūra, faktiniai matmenys. Brėžiniai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Kartu su technine specifikacija pridedama vaizdinė medžiaga yra orientacinio pobūdžio, siūlomi gaminiai turi atitikti techninėje specifikacijoje reikalaujamas technines charakteristikas.

- Visi baldai turi būti nauji, nenaudoti, švarūs, be akivaizdžiai matomų defektu, pristatyti Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, užnešti ir  sumontuoti. Šiukšles ir pakuotę po baldų sumontavimo tiekėjas turi išvežti ir utilizuoti savo kaštais.

- Turi būti užtikrinamas baldų tvirtumas ir stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų. Esant tvirtinimo poreikiui tvirtinimo vietos ir būdas turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija.

- Baldų kampai, briaunos, bei liečiami paviršiai neturi turėti aštrumų, ar kitų pavojingų defektų. Metalo konstrukcijos neturi turėti šerpetų, aštrių briaunų, suvirinimo vietos turi būti nušlifuotos.

- Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, medžiagos, prekių ženklai, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, laikoma, kad jie yra tik orientacinio pobūdžio ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėn. (5 metų) garantija.

- Tiekėjas turi įvertinti santechnikos ir elektros pajungimo darbus. Tiekėjas turi įtraukti šių darbų apimtis skaičiuojant ir pateikiant pasiūlymo įkainius.

- Perkamoms prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ įtvirtinti minimalieji aplinkos apsaugos reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

  - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 p. („9. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

  - Atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams įrodančius dokumentus;

  - Atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus;

  - Brėžiniai, kurių prašoma pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

  - Gaminių pavyzdžiai, kurių prašoma pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

  - Užpildytą „A“ dalies pasiūlymo formą, kurioje be reikalaujamų techninių duomenų privalo būti nurodoma:

    - kiekvienai pozicijai siūlomo gaminio modelis, gamintojas, kilmės šalis

    - siūlomo gaminio nuotrauka arba vizualizacija

II ŽINIARAŠČIAI PAGAL PIRKIMO DALIS

I-a  objekto pirkimo dalis.

KORPUSINIAI BALDAI:

| Kodas | Baldo pavadinimas | Remontuojamų patalpų baldai, kiekis vnt. | Rekonstruojamų patalpų baldai, kiekis vnt. | Bendras kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Darbo stalas 1600x700 | 35 | 17 | 52 |
| B1.1 | Darbo stalas 1500x800 | 0 | 16 | 16 |
| B1.2 | Darbo stalas 1700x700 | 1 | 0 | 1 |
| B1.3 | Darbo stalas 1500x700 | 4 | 0 | 4 |
| B1.4 | Darbo stalas 2000x800 | 1 | 0 | 1 |
| B1.5 | Darbo stalas 2000x1000 | 0 | 1 | 1 |
| B1.6 | Konferencijų stalas | 0 | 1 | 1 |
| B1.7 | Konferencijų stalas | 0 | 1 | 1 |
| B2 | Mobilus stalčių blokas | 41 | 34 | 75 |
| B3.1 | Rūbų kabykla | 7 | 12 | 19 |
| B3.2 | Rūbų kabykla 1200x400x1650h | 1 | 1 | 2 |
| B4 | Stalo fasadas su antstatu | 1 | 0 | 1 |
| B4.1 | Akustinė pertvara | 2 | 0 | 2 |
| B4.2 | Akustinė pertvara | 1 | 0 | 1 |
| B4.3 | Akustinė pertvara | 1 | 0 | 1 |
| B4.4 | Akustinė pertvara | 1 | 0 | 1 |
| B5.1 | Spintelė H550 | 6 | 0 | 6 |
| B5.2 | Spintelė H550 | 2 | 0 | 2 |
| B9 | Spintelė H900 L800 | 3 | 2 | 5 |
| B10 | Spintelė H900 L1200 | 16 | 9 | 25 |
| B10.1 | Spintelė H750 L1490 | 4 | 0 | 4 |
| B10.2 | Spintelė H900 L1000 (printeriui) | 4 | 0 | 4 |
| V1 | Virtuvės baldas | 1 | 0 | 1 |
| V2 | Virtuvės baldas | 1 | 0 | 1 |
| V3 | Virtuvės baldas | 1 | 0 | 1 |
| V4 | Virtuvės baldas | 0 | 1 | 1 |
| B12 | Baro stalas | 1 | 0 | 1 |
| B12.1 | Baro stalas | 0 | 1 | 1 |
| B12.2 | Baro stalas | 1 | 0 | 1 |
| B12.4 | Baro stalas | 0 | 1 | 1 |
| B12.5 | Baro stalas | 0 | 3 | 3 |
| B6 | Virtuvė stalas h750 | 6 | 1 | 7 |
| B6.2 | Staliukas | 1 | 0 | 1 |
| B7 | Baro stalas 700x700 | 2 | 0 | 2 |
| B8 | Laboratorijos baldas | 0 | 1 | 1 |
| AK1 | Akustinė pertvara stalui | 20 | 8 | 28 |
| AK1.1 | Akustinė pertvara stalui | 4 | 14 | 18 |
| B11 | Dokumentų metalinės spintos 800x400x1800h | 12 | 13 | 25 |
| RCP | Priimamojo baldas | 1 | 0 | 1 |
| MB | Mobili lenta | 2 | 4 | 6 |
| KS | Kavos staliukas | 7 | 8 | 15 |
| R1 | Rūšiavimo blokas | 3 | 6 | 9 |
| VST | Vystymo stalas | 1 | 0 | 1 |
| TR | Tribūna | 6 | 0 | 6 |
| LST | Lauko kavos staliukas D600 | 0 | 2 | 2 |

II-a objekto pirkimo dalis.

SĖDIMIEJI BALDAI:

| Kodas | Baldo pavadinimas | Remontuojamų patalpų baldai, kiekis vnt. | Rekonstruojamų patalpų baldai, kiekis vnt | Bendras kiekis, vnt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Šezlongas | 0 | 1 | 1 |
| M2 | Fotelis | 14 | 10 | 24 |
| LL | Lauko lounge krėslas | 0 | 6 | 6 |
| KLM | Kilimas | 0 | 2 | 2 |
| ML | Lounge minkštasuolis | 2 | 5 | 7 |
| K1 | Darbo kėdė | 41 | 33 | 74 |
| K2 | Baro kėdė | 11 | 11 | 22 |
| K3 | Kėdė | 24 | 4 | 28 |
| K4 | Posėdžių kėdė | 0 | 28 | 28 |
| K5 | Kėdė-stalas | 506 | 0 | 506 |
| K6 | Kušėtė | 0 | 1 | 1 |
| K7 | Vadovo kėdė | 0 | 1 | 1 |

III TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-a OBJEKTO PIRKIMO DALIS.

KORPUSINIAI BALDAI:

| Kodas | Baldo pavadinimas | Prekėms reikalaujami techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos) |
| --- | --- | --- |
| B1 | Darbo stalas 1600x700 | Reguliuojamo aukščio stalas. Stalviršis turi būti gaminamas iš nemažiau nei 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio matmuo PxG 1600x700 mm (+/-10 mm). Visi 4 stalviršio kampai užapvalinti R50 mm. Stalviršio krašto apdailos juosta - ABS arba lygiavertė medžiaga, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti stalviršio dekorą. Stalviršio spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Vienspalvių LMDP dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršyje turi būti komplektuojamas integruotas rozečių blokas D80 ±15 mm, atitinkantį lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, kuriame būtų numatytos bent 4 pralaidos laidams, sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija turi būti derinama rozečių bloko integravimo vieta (kairė/dešinė stalo pusė) bei tiksli vieta stalviršyje. Po stalviršiu esantis metalinis rėmas turi būti sudarytas iš atraminio rėmo ir dviejų reguliuojamo aukščio 3 segmentų kolonų. Kolonos turi turėti stačiakampes grindines atramas su neaštriomis kraštinėmis, trumposios kraštinės nuožulnios. Atramos turi turėti reguliavimą grindų nelygumams kompensuoti. Su stalu turi būti komplektuojamas metalinis laidų lovys po stalviršiu. Metalinis laidų lovys turi būti metalo lakšto lankstinys su perforacija ir angomis patogiam laidų pajungimui. Laidų lovio ir metalinio rėmo spalvos turi būti identiškos. Metalinių detalių ir reguliuojamo aukščio kojų spalvą turi būti pilka (derinama sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija). Stalo keliamoji galia nemažiau nei 150 kg. Triukšmo lygis atitikti 40±5 dB ribas (pageidautina kuo tyliau). Stalo aukščio reguliavimo diapazonas 640 mm (+/-20 mm). Su stalu komplektuojamas valdymo pultas, kuris turi turėti galimybę išsaugoti nemažiau 2 aukščio pozicijų. Pulte arba šalia pulto po stalviršiu turi būti integruotas USB ir USB-C įkrovimo lizdai. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. |
| B1.1 | Darbo stalas 1500x800 | Reguliuojamo aukščio stalas. Stalviršis turi būti gaminamas iš nemažiau nei 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio matmuo PxG 1500x800 mm (+/-10 mm). Visi 4 stalviršio kampai užapvalinti R50 mm. Stalviršio krašto apdailos juosta - ABS arba lygiavertė medžiaga, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti stalviršio dekorą. Stalviršio spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Vienspalvių LMDP dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršyje turi būti komplektuojamas integruotas rozečių blokas D80 ±15 mm, atitinkantį lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, kuriame būtų numatytos bent 4 pralaidos laidams, sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija turi būti derinama rozečių bloko integravimo vieta (kairė/dešinė stalo pusė) bei tiksli vieta stalviršyje. Po stalviršiu esantis metalinis rėmas turi būti sudarytas iš atraminio rėmo ir dviejų reguliuojamo aukščio 3 segmentų kolonų. Kolonos turi turėti stačiakampes grindines atramas su neaštriomis kraštinėmis, trumposios kraštinės nuožulnios. Atramos turi turėti reguliavimą grindų nelygumams kompensuoti. Su stalu turi būti komplektuojamas metalinis laidų lovys po stalviršiu. Metalinis laidų lovys turi būti metalo lakšto lankstinys su perforacija ir angomis patogiam laidų pajungimui. Laidų lovio ir metalinio rėmo spalvos turi būti identiškos. Metalinių detalių ir reguliuojamo aukščio kojų spalvą turi būti pilka (derinama sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija). Stalo keliamoji galia nemažiau nei 150 kg. Triukšmo lygis atitikti 40±5 dB ribas (pageidautina kuo tyliau). Stalo aukščio reguliavimo diapazonas 640 mm (+/-20 mm). Su stalu komplektuojamas valdymo pultas, kuris turi turėti galimybę išsaugoti nemažiau 2 aukščio pozicijų. Pulte arba šalia pulto po stalviršiu turi būti integruotas USB ir USB-C įkrovimo lizdai. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B1.2 | Darbo stalas 1700x700 | Reguliuojamo aukščio stalas. Stalviršis turi būti gaminamas iš nemažiau nei 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio matmuo PxG 1700x700 mm (+/-10 mm). Visi 4 stalviršio kampai užapvalinti R50 mm. Stalviršio krašto apdailos juosta - ABS arba lygiavertė medžiaga, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti stalviršio dekorą. Stalviršio spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Vienspalvių LMDP dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršyje turi būti komplektuojamas integruotas rozečių blokas D80 ±15 mm, atitinkantį lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, kuriame būtų numatytos bent 4 pralaidos laidams, sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija turi būti derinama rozečių bloko integravimo vieta (kairė/dešinė stalo pusė) bei tiksli vieta stalviršyje. Po stalviršiu esantis metalinis rėmas turi būti sudarytas iš atraminio rėmo ir dviejų reguliuojamo aukščio 3 segmentų kolonų. Kolonos turi turėti stačiakampes grindines atramas su neaštriomis kraštinėmis, trumposios kraštinės nuožulnios. Atramos turi turėti reguliavimą grindų nelygumams kompensuoti. Su stalu turi būti komplektuojamas metalinis laidų lovys po stalviršiu. Metalinis laidų lovys turi būti metalo lakšto lankstinys su perforacija ir angomis patogiam laidų pajungimui. Laidų lovio ir metalinio rėmo spalvos turi būti identiškos. Metalinių detalių ir reguliuojamo aukščio kojų spalvą turi būti pilka (derinama sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija). Stalo keliamoji galia nemažiau nei 150 kg. Triukšmo lygis atitikti 40±5 dB ribas (pageidautina kuo tyliau). Stalo aukščio reguliavimo diapazonas 640 mm (+/-20 mm). Su stalu komplektuojamas valdymo pultas, kuris turi turėti galimybę išsaugoti nemažiau 2 aukščio pozicijų. Pulte arba šalia pulto po stalviršiu turi būti integruotas USB ir USB-C įkrovimo lizdai. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B1.3 | Darbo stalas 1500x700 | Reguliuojamo aukščio stalas. Stalviršis turi būti gaminamas iš nemažiau nei 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio matmuo PxG 1500x700 mm (+/-10 mm). Visi 4 stalviršio kampai užapvalinti R50 mm. Stalviršio krašto apdailos juosta - ABS arba lygiavertė medžiaga, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti stalviršio dekorą. Stalviršio spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Vienspalvių LMDP dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršyje turi būti komplektuojamas integruotas rozečių blokas D80 ±15 mm, atitinkantį lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, kuriame būtų numatytos bent 4 pralaidos laidams, sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija turi būti derinama rozečių bloko integravimo vieta (kairė/dešinė stalo pusė) bei tiksli vieta stalviršyje. Po stalviršiu esantis metalinis rėmas turi būti sudarytas iš atraminio rėmo ir dviejų reguliuojamo aukščio 3 segmentų kolonų. Kolonos turi turėti stačiakampes grindines atramas su neaštriomis kraštinėmis, trumposios kraštinės nuožulnios. Atramos turi turėti reguliavimą grindų nelygumams kompensuoti. Su stalu turi būti komplektuojamas metalinis laidų lovys po stalviršiu. Metalinis laidų lovys turi būti metalo lakšto lankstinys su perforacija ir angomis patogiam laidų pajungimui. Laidų lovio ir metalinio rėmo spalvos turi būti identiškos. Metalinių detalių ir reguliuojamo aukščio kojų spalvą turi būti pilka (derinama sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija). Stalo keliamoji galia nemažiau nei 150 kg. Triukšmo lygis atitikti 40±5 dB ribas (pageidautina kuo tyliau). Stalo aukščio reguliavimo diapazonas 640 mm (+/-20 mm). Su stalu komplektuojamas valdymo pultas, kuris turi turėti galimybę išsaugoti nemažiau 2 aukščio pozicijų. Pulte arba šalia pulto po stalviršiu turi būti integruotas USB ir USB-C įkrovimo lizdai. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B1.4 | Darbo stalas 2000x800 | Reguliuojamo aukščio stalas. Stalviršis turi būti gaminamas iš nemažiau nei 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio matmuo PxG 2000x800 mm (+/-10 mm). Stalviršio krašto apdailos juosta - ABS arba lygiavertė medžiaga, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti stalviršio dekorą. Stalviršio spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Vienspalvių LMDP dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršyje turi būti komplektuojamas integruotas rozečių blokas D80 ±15 mm, atitinkantį lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, kuriame būtų numatytos bent 4 pralaidos laidams, sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija turi būti derinama rozečių bloko integravimo vieta (kairė/dešinė stalo pusė) bei tiksli vieta stalviršyje. Po stalviršiu esantis metalinis rėmas turi būti sudarytas iš atraminio rėmo ir dviejų reguliuojamo aukščio 3 segmentų kolonų. Kolonos turi turėti stačiakampes grindines atramas su neaštriomis kraštinėmis, trumposios kraštinės nuožulnios. Atramos turi turėti reguliavimą grindų nelygumams kompensuoti. Su stalu turi būti komplektuojamas metalinis laidų lovys po stalviršiu. Metalinis laidų lovys turi būti metalo lakšto lankstinys su perforacija ir angomis patogiam laidų pajungimui. Laidų lovio ir metalinio rėmo spalvos turi būti identiškos. Metalinių detalių ir reguliuojamo aukščio kojų spalvą turi būti pilka (derinama sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija). Stalo keliamoji galia nemažiau nei 150 kg. Triukšmo lygis atitikti 40±5 dB ribas (pageidautina kuo tyliau). Stalo aukščio reguliavimo diapazonas 640 mm (+/-20 mm). Su stalu komplektuojamas valdymo pultas, kuris turi turėti galimybę išsaugoti nemažiau 2 aukščio pozicijų. Pulte arba šalia pulto po stalviršiu turi būti integruotas USB ir USB-C įkrovimo lizdai. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B1.5 | Darbo stalas 2000x1000 | Reguliuojamo aukščio stalas. Stalviršis ir šoniniai kojų uždengimai turi būti gaminami iš nemažiau nei 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio matmuo PxG 2000x1000 mm (+/-10 mm). Šoninio uždengimo plotis turi sutapti su stalviršio gyliu. Stalviršis su šoninėmis kojų uždangomis turi jungtis 45 laipsniu kampu. Stalviršio ir šoninių uždengimų krašto apdailos juosta - ABS arba lygiavertė medžiaga, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti stalviršio dekorą. Stalviršio ir šoninių uždengimų spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Vienspalvių LMDP dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršyje turi būti komplektuojamas integruotas rozečių blokas D80 ±15 mm, atitinkantį lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, kuriame būtų numatytos bent 4 pralaidos laidams, sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija turi būti derinama rozečių bloko integravimo vieta (kairė/dešinė stalo pusė) bei tiksli vieta stalviršyje. Po stalviršiu esantis metalinis rėmas turi būti sudarytas iš atraminio rėmo ir dviejų reguliuojamo aukščio 3 segmentų kolonų. Kolonos turi turėti stačiakampes grindines atramas su neaštriomis kraštinėmis, trumposios kraštinės nuožulnios. Atramos turi turėti reguliavimą grindų nelygumams kompensuoti. Reguliuojamo aukščio kolonos ir atramos turi būti integruojamos į stačiakampius uždengimus, gaminamus iš nemažiau nei 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Šonai vienspalvio dekoro sutampa su stalviršio ir šoninių uždengimų dekoru, o siaurosios kraštinės turi būti su betono imitacijos dekoru. Visos kraštų apdailos juostos - ABS arba lygiavertės medžiagos, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti plokštumų dekorą. Betono imitacijos dekorą turi būti galimybę rinktis iš nemažiau nei 8 galimų dekorų. Dekoro paviršius turi būti imituojantis natūralų betoną, paviršius turi būti matinis ir turėti nežymų šiurkštumą ir poras. Vienspalvių LMDP dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto", turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Uždengimų aukštis ir dydis turi būti parinktas atsižvelgiant į kolonų ir jų atramų matmenis, netrukdyti kolonų mechanizmams laisvai judėti, o uždengimų konstrukcija turi būti tvirta ir stabili. Kolonų uždengimų plotis turi sutapti su stalviršio pločiu, o aukštis parenkamas pagal žemiausią reguliavimo padėtį, paliekant reikiamą laisvumą, kad būtų užtikrintas sklandus reguliuojamų kolonų veikimas. Su stalu po stalviršiu turi būti komplektuojami metalinis laidų lovys ir kojų uždanga. Kojų uždanga gaminama iš nemažiau nei 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Kojų uždangos krašto apdailos juosta - ABS arba lygiavertė medžiaga, nedaugiau 1 mm storio, atitinkanti dekorą. Kojų uždanga gaminama su betono imitacijos dekoru. Betono imitacijos dekorą turi būti galimybę rinktis iš nemažiau nei 8 galimų dekorų. Dekoro paviršius turi būti imituojantis natūralų betoną, paviršius turi būti matinis ir turėti nežymų šiurkštumą ir poras. Kojų uždanga turi būti įgilinta stalviršio priekinės kraštinės (iš lankytojo atsisėdimo pusės) atžvilgiu 300 mm (+/-10 mm), tvirtinama po stalviršiu. Kojų uždangos plotis parenkamas pagal atstumą tarp kolonų uždengimų, paliekant po 20 mm laisvumą iš abiejų pusių, o aukštis 350 mm (+/-20 mm). Metalinis laidų lovys turi būti metalo lakšto lankstinys su perforacija ir angomis patogiam laidų pajungimui. Laidų lovio ir metalinio rėmo spalvos turi būti identiškos. Metalinių detalių ir reguliuojamo aukščio kojų spalvą turi būti pilka (derinama sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija). Stalo keliamoji galia nemažiau nei 150 kg. Triukšmo lygis atitikti 40±5 dB ribas (pageidautina kuo tyliau). Stalo aukščio reguliavimo diapazonas 640 mm (+/-20 mm). Su stalu komplektuojamas valdymo pultas, kuris turi turėti galimybę išsaugoti nemažiau 2 aukščio pozicijų. Pulte arba šalia pulto po stalviršiu turi būti integruotas USB ir USB-C įkrovimo lizdai. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B1.6 | Konferencijų stalas | Stalo bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 3800x1400x760 mm (+/-10 mm). Stalas turi būti gaminamas iš ne mažiau 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Paviršiaus tekstūra tekstilinis dekoras, kuris imituoja minkšto audinio tekstūrą ir turi "eglutės" raštą. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų, tarp jų turi būti pilka ir smėlio spalvos (teikiant pasiūlymą nurodyti siūlomus dekorus). Stalviršyje integruoti 2 atlenkiami stačiakampiai dangteliai su švelnaus uždarymo mechanizmu, pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, dangtelių atlenkimas turi būti į abi puses, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų. Dangtelių spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 galimų spalvų. Po stalviršiu turi būti sumontuotos dvejos atskiros komunikacijų dėžutės‚ uždengtos laisvai į abi puses atverčiamais dangteliais, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų. Dėžutėse turi būti prikomplektuoti dvigubų rozečių blokai, atitinkantys lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, dvigubas USB kroviklis, 1 tuščias modulis, kurie prieinami atvertus dangtelį. Tuščio rozečių bloko modulio paskirtis derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu ir parenkama pagal poreikį. Visi 4 stalviršio kampai turi būti užapvalinti R50±20 mm, o visos 4 kraštinės turi būti neženkliai išgaubtos. Stalo bazė gaminama iš nemažiau 25 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, stačiakampės formos, prie kiekvieno stačiakampės bazės kampo tvirtinama papildoma atrama trapecijos formos. Atramos privalo užtikrinti stalo stabilumą bei atlikti stalviršio atramos funkciją. Bazė ir atramos turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Bazė ar atramos turi būti suprojektuotos taip, kad netrukdytų pristumti kėdes-foteliukus. Stalas turi būti skirtas 12-kai vietų bei užtikrintas patogus sėdėjimas. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos, atitinkanti stalo plokštumų dekorą. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B1.7 | Konferencijų stalas | Stalo bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 5210x3487x760 mm (+/-10 mm). Stalas "U" formos, centrinė stalo dalis su šoninėmis dalimis jungiama 47°±2° laipsniu kampu. Stalas turi būti gaminamas iš LMDP arba lygiavertės medžiagos. Paviršiaus tekstūra tekstilinis dekoras, kuris imituoja minkšto audinio tekstūrą ir turi "eglutės" raštą. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų, tarp jų turi būti pilka ir smėlio spalvos (teikiant pasiūlymą nurodyti siūlomus dekorus). Stalo stalviršis dalinamas į 6 dalis, turi būti nemažiau 25 mm storio. Centrinėse dviejose ir kraštinėse stalviršio dalyse integruojama po 1 stačiakampę komunikacijų dėžutę (viso 4 vnt.), uždengtą į abi puses atlenkiamu dangteliu, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų. Dangteliai su švelnaus uždarymo mechanizmu, pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, dangtelių atlenkimas turi būti į abi puses, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų. Dangtelių spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 galimų spalvų. Po stalviršiu turi būti sumontuotos 4 atskiros komunikacijų dėžutės. Kiekvienoje iš dėžučių turi būti prikomplektuoti du rozečių blokai, , atitinkantys lizdo tipą pagal CEE 7/3 standartą, dvigubas USB kroviklis, 1 tuščias modulis, kurie prieinami atvertus dangtelį. Tuščio rozečių bloko modulio paskirtis derinama su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu ir parenkama pagal poreikį. Po stalviršiu perimetru turi būti uždengimas, pagamintas iš nemažiau 25 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, kuris pilnai uždengia plotą nuo stalviršio iki grindų. Uždengimas dalinamas į 6 dalis, jungimo vietos turi sutapti su stalviršio jungimo vietomis. Iš vidinės (atsisėdimo) stalo pusės ties jungimų vietomis tvirtinamos papildomos atramos trapecijos formos. Atramos privalo užtikrinti stalo stabilumą bei atlikti stalviršio atramos funkciją. Stalo galai turi dvi stačiakampės formos pagal stalviršio kraštinės plotį kojas. Uždengimas ir atramos turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Atramos turi būti suprojektuotos taip kad netrukdytų pristumti kėdes-foteliukus. Stalas turi būti skirtas 14-kai vietų, išdėstytų pagal U formos išorinį perimetrą bei užtikrinti patogų sėdėjimą. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos, atitinkanti stalo plokštumų dekorą. Stalviršis su uždengimu ir kraštinėmis kojomis jungiami 47°±2° laipsniu kampu arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu vizualiai vientisą perėjimą. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomo gaminio brėžinį. |
| B2 | Mobilus stalčių blokas | Gaminio bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 420x550x580 mm (+/-20mm). Spintelės korpusas gaminamas iš nemažiau nei 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Visi 3 stalčiai vienodo aukščio. Viršutinis stalčius turi būti rakinamas. Stalčių atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės - L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Stalčių sistemos turi turėti metalinius šonus, tylaus uždarymo funkciją, atlaikyti 40 kg apkrovą, pilną ištraukimą, turėti horizontalų ir vertikalų reguliavimą fasadui. Stalčių fasadai turi būti išoriniai, išskyrus viršutinio stalčiaus viršutinę kraštinę, kurią turi dengti spintelės stogelis. Stogelis išorinis, visos 4 kraštinės matomos ir yra vienoje plokštumoje su stalčių fasadais šonais ir nugarėle, kuri gaminama iš to paties dekoro nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Spintelė turi turėti 4 nebraižančius grindų gumuotus arba lygiavertės medžiagos ratukus, 2 priekiniai - su stabdymo funkcija. Vieno ratuko atlaikomas svoris nemažiau nei 20 kg. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. |
| B3.1 | Rūbų kabykla | Rūbų kabykla, gaminama iš metalo profilio. Aukštis 1700 mm (+/-50 mm). Bendras kabyklos plotis ir gylis neturi būti didesnis nei 550 mm. Kabykla turi būti stabili, skirta nemažiau nei 6-ių vietų rūbams kabinti. Kabykla trikojė, kurios visos 3 kojos viršutinėje dalyje susijungia, sudarant tiesią atkarpą ir vėl išsišakoja. Tiesioje atkarpoje turi būti numatyti 3 kabliukai, kurie tvirtinamu ant kiekvienos metalo profilio dalies . Profilio apačia turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo. Kabykla turi būti dažyta milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Kabyklos spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau nei 10 spalvų. Turi būti užtikrinta galimybė profilių ir kabliukų spalvą rinktis iš skirtingų spalvų. Kabykla neturi sverti daugiau nei 5 kg, kad būtų lengva keisti jos lokaciją esant poreikiui. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B3.2 | Rūbų kabykla 1200x400x1650h | Mobili metalinė kabykla. Kabykla stačiakampės formos uždaro kontūro. Apatinėje dalyje turi turėti 2 horizontalias atramas, ant kiekvienos atramos turi būti po 2 nebraižančius grindų gumuotus arba lygiavertės medžiagos ratukus. Kabykla gaminama iš kvadratinio skerspjūvio metalo profilio, pilnai suvirinta. Suvirinimo siūlės turi būti nušlifuotos, nematomos arba mažai matomos. Konstrukcija turi būti dažyta milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Kabyklos spalva turi būti derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinkti iš nemažiau nei 10 spalvų. Kabyklos aukštis 1700 mm (+/-50 mm). Gylis 400 mm (+/-20 mm). Kabyklos plotis 1200 mm (+/-20 mm). Kabykla turi būti stabili. Kartu su kabykla turi būti komplektuojamos 5 metalinės pakabos ir 5 metaliniai kabliukai, kurie tinka užmauti ant metalinio kabyklos profilio ir patikimai laikosi. Kabliukų ir kabyklų visos briaunos turi būti švelnios, neaštrios, be užvartų ar kitų gamybos defektų, kurie gali pažeisti rūbus. Turi būti užtikrinta galimybė kabyklos, kabliukų ir pakabų spalvas rinktis skirtingas. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B4 | Stalo fasadas su antstatu | Stalo fasadas su antstatu turi būti "L" formos, viena jo kraštinė tvirtinama į sieną. Išorinė ilgoji kraštinė turi būti nemažiau 2010 mm (+ 50 mm), o trumpoji kraštinė 1100 mm (+/-50mm). Antstato dalis turi būti tapataus dizaino kaip B4.1, B4.2, B4.3, B4.4 objektai. Bendras baldo aukštis turi būti 1100 mm (+/-50 mm). Fasadinė antstato dalis turi būti kombinuojama iš 4 skirtingų pločių segmentų, aptrauktų akustiniu audiniu. Audinio spalvą turi būti galimybė rinkti iš nemažiau 20 spalvų, turi būti užtikrinta galimybė segmentų spalvas rinktis iš skirtingų spalvų. Segmentų pločiai ir jų kiekis bei išdėstymas turi būti derinami su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Audinys turi būti tinklinės faktūros ir 3D struktūros. Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą. Audinio atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1/2 arba lygiavertį standartą. Audinys turi būti sertifikuotas Oeko-Tex arba lygiavertis. Kartu su pasiūlymu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Išorės fasado perimetru turi būti metalo profilio rėmas, kurio skerspjūvis 50x25 mm (+/- 5 mm). Rėmas turi būti dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Rėmo spalva turi būti derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Audinio segmentai metalo rėmo briaunų atžvilgiu turi būti neženkliai įgilinti. Antstato stalviršio dalies gylis pagal ilgąją kraštinę turi būti 250 mm (+/-50 mm), gaminamas iš nemažiau nei 25 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio spalvas turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 20 vienspalvių dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Konstrukcija turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Konstrukcija turi būti stabili ir tvirta. Matmenys turi būti tikslinami objekte, atsižvelgiant į vidinėje pertvaros dalyje esančių baldų gabaritus. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutapti su plokštumų dekoru. Metalo rėmo siūlės turi būti dailiai nušlifuotos, be matomų išorinių defektų, be atsivėrusių siūlių porų, be suvirinimo šlako. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B4.1 | Akustinė pertvara | Akustinė pertvara, kurios kraštinių ilgiai 1900x2062x1100 mm. Bendras aukštis 1700 mm (+/-100 mm). Fasadinė dalis turi būti kombinuojama iš 4 skirtingų pločių segmentų, aptrauktų akustiniu audiniu. Audinio spalvą turi būti galimybė rinkti iš nemažiau 20 spalvų, turi būti užtikrinta galimybė segmentų spalvas rinktis iš skirtingų spalvų. Segmentų pločiai ir jų kiekis bei išdėstymas turi būti derinami su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Audinys turi būti tinklinės faktūros ir 3D struktūros. Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą. Audinio atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1/2 arba lygiavertį standartą. Audinys turi būti sertifikuotas Oeko-Tex arba lygiavertis. Kartu su pasiūlymu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Pertvaros perimetru turi būti metalo profilio rėmas, kurio skerspjūvis 50x25 mm (+/- 5 mm). Rėmas turi būti dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Rėmo spalva turi būti derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Audinio segmentai metalo rėmo briaunų atžvilgiu turi būti neženkliai įgilinti. Konstrukcija turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Konstrukcija turi būti stabili ir tvirta. Esant poreikiui turi būti numatytas tvirtinimas į grindis, sienas ar su šalia stovinčiais stacionariais baldais. Matmenys turi būti tikslinami objekte, atsižvelgiant į vidinėje pertvaros dalyje esančių baldų gabaritus. Metalo rėmo siūlės turi būti dailiai nušlifuotos, be matomų išorinių defektų, be atsivėrusių siūlių porų, be suvirinimo šlako. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B4.2 | Akustinė pertvara | Akustinė pertvara "T" formos, kurios kraštinių ilgiai 2216x2120mm. Bendras aukštis 1700 mm (+/-100 mm). Fasadinė dalis turi būti kombinuojama iš 4 skirtingų pločių segmentų, aptrauktų akustiniu audiniu. Audinio spalvą turi būti galimybė rinkti iš nemažiau 20 spalvų, turi būti užtikrinta galimybė segmentų spalvas rinktis iš skirtingų spalvų. Segmentų pločiai ir jų kiekis bei išdėstymas turi būti derinami su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Audinys turi būti tinklinės faktūros ir 3D struktūros. Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą. Audinio atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1/2 arba lygiavertį standartą. Audinys turi būti sertifikuotas Oeko-Tex arba lygiavertis. Kartu su pasiūlymu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Pertvaros perimetru turi būti metalo profilio rėmas, kurio skerspjūvis 50x25 mm (+/- 5 mm). Rėmas turi būti dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Rėmo spalva turi būti derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Audinio segmentai metalo rėmo briaunų atžvilgiu turi būti neženkliai įgilinti. Konstrukcija turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Konstrukcija turi būti stabili ir tvirta. Esant poreikiui turi būti numatytas tvirtinimas į grindis, sienas ar su šalia stovinčiais stacionariais baldais. Matmenys turi būti tikslinami objekte, atsižvelgiant į vidinėje pertvaros dalyje esančių baldų gabaritus. Metalo rėmo siūlės turi būti dailiai nušlifuotos, be matomų išorinių defektų, be atsivėrusių siūlių porų, be suvirinimo šlako. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B4.3 | Akustinė pertvara | Akustinė pertvara "L" formos, kurios kraštinių ilgiai 2006x1100 mm. Bendras aukštis 1700 mm (+/-100 mm). Fasadinė dalis turi būti kombinuojama iš 4 skirtingų pločių segmentų, aptrauktų akustiniu audiniu. Audinio spalvą turi būti galimybė rinkti iš nemažiau 20 spalvų, turi būti užtikrinta galimybė segmentų spalvas rinktis iš skirtingų spalvų. Segmentų pločiai ir jų kiekis bei išdėstymas turi būti derinami su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Audinys turi būti tinklinės faktūros ir 3D struktūros. Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą. Audinio atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1/2 arba lygiavertį standartą. Audinys turi būti sertifikuotas Oeko-Tex arba lygiavertis. Kartu su pasiūlymu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Pertvaros perimetru turi būti metalo profilio rėmas, kurio skerspjūvis 50x25 mm (+/- 5 mm). Rėmas turi būti dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Rėmo spalva turi būti derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Audinio segmentai metalo rėmo briaunų atžvilgiu turi būti neženkliai įgilinti. Konstrukcija turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Konstrukcija turi būti stabili ir tvirta. Esant poreikiui turi būti numatytas tvirtinimas į grindis, sienas ar su šalia stovinčiais stacionariais baldais. Matmenys turi būti tikslinami objekte, atsižvelgiant į vidinėje pertvaros dalyje esančių baldų gabaritus. Metalo rėmo siūlės turi būti dailiai nušlifuotos, be matomų išorinių defektų, be atsivėrusių siūlių porų, be suvirinimo šlako. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B4.4 | Akustinė pertvara | Akustinė pertvara, kurios kraštinių ilgiai 3500x1100x1810 mm. Bendras aukštis 1700 mm (+/-100 mm). Fasadinė dalis turi būti kombinuojama iš 4 skirtingų pločių segmentų, aptrauktų akustiniu audiniu. Audinio spalvą turi būti galimybė rinkti iš nemažiau 20 spalvų, turi būti užtikrinta galimybė segmentų spalvas rinktis iš skirtingų spalvų. Segmentų pločiai ir jų kiekis bei išdėstymas turi būti derinami su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Audinys turi būti tinklinės faktūros ir 3D struktūros. Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą. Audinio atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1/2 arba lygiavertį standartą. Audinys turi būti sertifikuotas Oeko-Tex arba lygiavertis. Kartu su pasiūlymu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Pertvaros perimetru turi būti metalo profilio rėmas, kurio skerspjūvis 50x25 mm (+/- 5 mm). Rėmas turi būti dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Rėmo spalva turi būti derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Audinio segmentai metalo rėmo briaunų atžvilgiu turi būti neženkliai įgilinti. Konstrukcija turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Konstrukcija turi būti stabili ir tvirta. Esant poreikiui turi būti numatytas tvirtinimas į grindis, sienas ar su šalia stovinčiais stacionariais baldais. Matmenys turi būti tikslinami objekte, atsižvelgiant į vidinėje pertvaros dalyje esančių baldų gabaritus. Metalo rėmo siūlės turi būti dailiai nušlifuotos, be matomų išorinių defektų, be atsivėrusių siūlių porų, be suvirinimo šlako. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B5.1 | Spintelė H550 | Spintelė PxGxA 1900x420x550 mm (+/-10 mm). Spintelės korpusas ir nugarėlė gaminami iš nemažiau nei 18 mm storio LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Spintelė 4 varstomų durelių, kuriose lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės-profiliai L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Spintelės viduje už kiekvienų durelių turi būti 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės stogelis vientisas, be sudalinimų. Spintelės durelės turi dengti korpuso dugną ir vertikalias korpuso kraštines, stogelio kraštinė matoma, turi būti vienoje plokštumoje su durelių fasadais. Spintelė turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B5.2 | Spintelė H550 | Spintelė PxGxA 1200x420x550 mm (+/-10 mm). Spintelės korpusas ir nugarėlė gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Spintelė 3 varstomų durelių, kuriose lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės-profiliai L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Spintelės viduje už kiekvienų durelių turi būti 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės stogelis vientisas, be sudalinimų. Spintelės durelės turi dengti korpuso dugną ir vertikalias korpuso kraštines, stogelio kraštinė matoma, turi būti vienoje plokštumoje su durelių fasadais. Spintelė turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm storio ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B9 | Spintelė H900 L800 | Spintelė PxGxA 800x420x900 mm (+/-10 mm). Spintelės korpusas ir nugarėlė gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Spintelė 2 varstomų durelių, kuriose lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės-profiliai L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Spintelės viduje už kiekvienų durelių turi būti 3 reguliuojamo aukščio lentynas. Spintelės stogelis vientisas, be sudalinimų. Spintelės durelės turi dengti korpuso dugną ir vertikalias korpuso kraštines, stogelio kraštinė matoma, turi būti vienoje plokštumoje su durelių fasadais. Spintelė turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B10 | Spintelė H900 L1200 | Spintelė PxGxA 1200x420x900 mm (+/-10 mm). Spintelės korpusas ir nugarėlė gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Spintelė 3 varstomų durelių, kuriose lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės-profiliai L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Spintelės viduje už kiekvienų durelių turi būti 3 reguliuojamo aukščio lentynas. Spintelės durelės turi dengti korpuso dugną ir vertikalias korpuso kraštines, stogelio kraštinė matoma, turi būti vienoje plokštumoje su durelių fasadais. Spintelė turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B10.1 | Spintelė H750 L1490 | Spintelė PxGxA 1490x420x750 mm (+/-10 mm). Spintelės korpusas ir nugarėlė gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Spintelė 4 varstomų durelių, kuriose lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės-profiliai L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Spintelės viduje už kiekvienų durelių turi būti 3 reguliuojamo aukščio lentynas. Spintelės stogelis vientisas, be sudalinimų. Spintelės durelės turi dengti korpuso dugną ir vertikalias korpuso kraštines, stogelio kraštinė matoma, turi būti vienoje plokštumoje su durelių fasadais. Spintelė turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B10.2 | Spintelė H900 L1000 (printeriui) | Spintelė PxGxA 1000x600x900 mm (+/-10 mm). Spintelės korpusas ir nugarėlė gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Spintelė 2 varstomų durelių, kuriose lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Aatidarymui turi būti naudojamos rankenėlės-profiliai L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Spintelės viduje už kiekvienų durelių turi būti 3 reguliuojamo aukščio lentynas. Spintelės stogelis vientisas, be sudalinimų. Spintelės durelės turi dengti korpuso dugną ir vertikalias korpuso kraštines, stogelio kraštinė matoma, turi būti vienoje plokštumoje su durelių fasadais. Spintelė turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Spintelės stogelio nugarinėje dalyje turi būti išpjovimas laidams, o nugarėlė įgilinta spintelės šoninių skydų atžvilgiu, kad būtu patogus laidų pravedimas. Visos išorinės ir matomos krašto apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| V1 | Virtuvės baldas | Virtuvės baldas, bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 3600x600x2400 mm. Virtuvės stalviršio darbinė plokštuma turi būti 900 ±10 mm aukštyje. Po stalviršiu, žiūrint iš baldo fasadinės pusės iš kairės į dešinę turi būti 6 artimai vienodo pločio spintelės: 1-a ir 2-a spintelės numatytos integruotiems mažiems šaldytuvams, šaldytuvai turi būti baldo komplektacijoje. Šaldytuvo talpa nemažiau 90 L, turi turėti šaldiklį, nemažiau 3 lentynų, energijos efektyvumo klasės neprastesnė nei E pagal ES reglamentą 2019/2016. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą šaldytuvo ventiliaciją pagal gamintojo rekomendacijas. 3-čia spintelė yra varstomų durelių ir turi 2 lentynas viduje. 4-a spintelė turi turėti vientisą fasadą, už kurio yra integruoti 3 stalčiai, vienas iš kurių skirtas įrankiams ir turi būti su įrankiu dėklu. Stalčiai turi turėti metalinius šonus, tylaus uždarymo funkciją, atlaikyti 40 kg apkrovą, pilną ištraukimą, turėti horizontalų ir vertikalų reguliavimą fasadui. 5-a spintelė - stalčius su integruotu 2 skyrių atliekų rūšiavimo bloku ir stacionariu dangčiu, kuris atlieka lentynos funkciją. Kartu turi būti komplektuojama kriauklė ir maišytuvas, turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš juodo ir nerūdijančio plieno apdailos variantų. Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi turėti galimybę rinktis kriauklę ir maišytuvą iš nemažiau 3 variantų. 6-aspintelė yra varstomų durelių su 2 lentynomis viduje. Durelėse naudojamų lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Baldo nematomas korpusas gaminamas iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Korpuso dekoro spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 5 dekorų. Apatinių spintelių fasadai ir cokolis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos su betono imitacijos dekoru. Betono imitacijos dekorą turi būti galimybę rinktis iš nemažiau nei 8 galimų dekorų. Dekoro paviršius turi būti imituojantis natūralų betoną, paviršius turi būti matinis ir turėti nežymų šiurkštumą ir poras. Apatinių spintelių fasadai turi būti išoriniai, kad nesimatytų korpuso kraštinių. Apatinės spintelės turi turėti įgilintą cokolį ir reguliuojamas kojeles grindų nelygumams kompensuoti. Cokolio aukštis 100 mm (+/-20 mm). Po stalviršiu per baldo matomą perimetrą turi būti numatyta įgilinta juoda rankena-profilis, skirta apatinių spintelių atidarymui. Baldo kampuose rankena-profilis jungiama tam pritaikyta specialia jungtimi 45 laipsniu kampu arba lygiaverčiu sprendimu. Stalviršis kartu su šonais ir stogeliu virš pakabinamų spintelių įrėmina visą baldą. Suformuotoje nišoje virš stalviršio per visą baldo ilgį kabinamos pakabinamos spintelės, spintelių gylis 400 mm (+/-20 mm). Pakabinamų spintelių atidarymui turi būti naudojami prailginti fasadai. Pakabinamų spintelių dugne turi būti įfrezuotas 12±3 W galios 3000-3500 K spalvos LED COB apšvietimas, kuris turi būti pozicionuojamas taip, kad atitiktų stalviršio centrą (apie 300 mm nuo sienelės). Pakabinamų spintelių sudalinimas turi sutapti su apatinių spintelių sudalinimų. Spintelėje virš kriauklės turi būti komplektuojama dviejų lygių nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos indų džiovyklė. Vienoje iš spintelių turi būti integruojama mikrobangų krosnelė (integruotos mikrobangų krosnelės vieta turi būti tikslinama atsižvelgiant į elektros išvedimo vietas), kitos spintelės turi turėti keičiamo aukščio lentynas viduje. Pakabinamos spintelės turi būti gaminamos iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertę. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršis, baldo įrėminimo skydai (šonai ir stogelis) turi būti gaminamas iš Compact HPL arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinkti iš nemažiau nei 15 Compact HPL dekorų, tarp kurių turi būti betono tekstūros, vienspalvių smėlio ir pilkšvų atspalvių. Sienelė turi būti gaminama iš 8-12 mm HPL sienelės arba lygiavertės medžiagos, kurios dekoras atitinka Compact HPL dekorą. Matomos HPL sienelės kraštinės apdailinamos 0,6±0,2 mm storio ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, dekoras derinamas. HPL sienelės kraštinės, kurios bus sąlytyje su stalviršiu, turi būti maksimaliai izoliuotos nuo drėgmės, kraštines apdailinant ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, panaudojant PUR ar lygiavertę drėgmei atsparią kraštų apdailinimo technologiją. Viso baldo išorinės ir matomos briaunos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Prieš gamybą matmenys turi būti tikslinami objekte, esant poreikiui įvedamos matmenų korekcijos pagal faktinius matavimus bei komunikacijų išdėstymą. Turi užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų ir numatytos revizinės durelės. Prieš gamybą brėžiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomo gaminio brėžinį. |
| V2 | Virtuvės baldas | Virtuvės baldas, bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 3155x600x2400 mm. Virtuvės stalviršio darbinė plokštuma turi būti 900 ±10 mm aukštyje. Po stalviršiu, žiūrint iš baldo fasadinės pusės iš kairės į dešinę turi būti 5 artimai vienodo pločio spintelės: 1-a spintelė numatytos integruotam mažam šaldytuvui, šaldytuvas turi būti baldo komplektacijoje. Šaldytuvo talpa nemažiau 90 L, turi turėti šaldiklį, nemažiau 3 lentynų, energijos efektyvumo klasės neprastesnė nei E pagal ES reglamentą 2019/2016. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą šaldytuvo ventiliaciją pagal gamintojo rekomendacijas. 2-a spintelė turi turėti vientisą fasadą, už kurio yra integruoti 3 stalčiai, vienas iš kurių skirtas įrankiams ir turi būti su įrankiu dėklu. Stalčiai turi turėti metalinius šonus, tylaus uždarymo funkciją, atlaikyti 40 kg apkrovą, pilną ištraukimą, turėti horizontalų ir vertikalų reguliavimą fasadui. 3-ia spintelė - stalčius su integruotu 2 skyrių atliekų rūšiavimo bloku ir stacionariu dangčiu, kuris atlieka lentynos funkciją. Kartu turi būti komplektuojama kriauklė ir maišytuvas, turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš juodo ir nerūdijančio plieno apdailos variantų. Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi turėti galimybę rinktis kriauklę ir maišytuvą iš nemažiau 3 variantų. 4-aspintelė yra varstomų durelių su 2 lentynomis viduje. 5-aspintelė yra varstomų durelių su 2 lentynomis viduje. Durelėse naudojamų lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Baldo nematomas korpusas gaminamas iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Korpuso dekoro spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 5 dekorų. Apatinių spintelių fasadai ir cokolis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos su betono imitacijos dekoru. Betono imitacijos dekorą turi būti galimybę rinktis iš nemažiau nei 8 galimų dekorų. Dekoro paviršius turi būti imituojantis natūralų betoną, paviršius turi būti matinis ir turėti nežymų šiurkštumą ir poras. Apatinių spintelių fasadai turi būti išoriniai, kad nesimatytų korpuso kraštinių. Apatinės spintelės turi turėti įgilintą cokolį ir reguliuojamas kojeles grindų nelygumams kompensuoti. Cokolio aukštis 100 mm (+/-20 mm). Po stalviršiu per baldo matomą perimetrą turi būti numatyta įgilinta juoda rankena-profilis, skirta apatinių spintelių atidarymui. Baldo kampuose rankena-profilis jungiama tam pritaikyta specialia jungtimi 45 laipsniu kampu arba lygiaverčiu sprendimu. Stalviršis kartu su šonais ir stogeliu virš pakabinamų spintelių įrėmina visą baldą. Suformuotoje nišoje virš stalviršio per visą baldo ilgį kabinamos pakabinamos spintelės, spintelių gylis 400 mm (+/-20 mm). Pakabinamų spintelių atidarymui turi būti naudojami prailginti fasadai. Pakabinamų spintelių dugne turi būti įfrezuotas 12±3 W galios 3000-3500 K spalvos LED COB apšvietimas, kuris turi būti pozicionuojamas taip, kad atitiktų stalviršio centrą (apie 300 mm nuo sienelės). Pakabinamų spintelių sudalinimas turi sutapti su apatinių spintelių sudalinimų. Spintelėje virš kriauklės turi būti komplektuojama dviejų lygių nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos indų džiovyklė. Vienoje iš spintelių turi būti integruojama mikrobangų krosnelė (integruotos mikrobangų krosnelės vieta turi būti tikslinama atsižvelgiant į elektros išvedimo vietas), kitos spintelės turi turėti keičiamo aukščio lentynas viduje. Pakabinamos spintelės turi būti gaminamos iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertę. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršis, baldo įrėminimo skydai (šonai ir stogelis) turi būti gaminamas iš Compact HPL arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinkti iš nemažiau nei 15 Compact HPL dekorų, tarp kurių turi būti betono tekstūros, vienspalvių smėlio ir pilkšvų atspalvių. Sienelė turi būti gaminama iš 8-12 mm HPL sienelės arba lygiavertės medžiagos, kurios dekoras atitinka Compact HPL dekorą. Matomos HPL sienelės kraštinės apdailinamos 0,6±0,2 mm storio ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, dekoras derinamas. HPL sienelės kraštinės, kurios bus sąlytyje su stalviršiu, turi būti maksimaliai izoliuotos nuo drėgmės, kraštines apdailinant ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, panaudojant PUR ar lygiavertę drėgmei atsparią kraštų apdailinimo technologiją. Viso baldo išorinės ir matomos briaunos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Prieš gamybą matmenys turi būti tikslinami objekte, esant poreikiui įvedamos matmenų korekcijos pagal faktinius matavimus bei komunikacijų išdėstymą. Turi užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų ir numatytos revizinės durelės. Prieš gamybą brėžiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| V3 | Virtuvės baldas | Virtuvės baldas, bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 3660x600x2400 mm. Virtuvės stalviršio darbinė plokštuma turi būti 900 ±10 mm aukštyje. Po stalviršiu, žiūrint iš baldo fasadinės pusės iš kairės į dešinę turi būti 6 artimai vienodo pločio spintelės: 1-a spintelė, turi turėti vientisą fasadą, už kurio yra integruoti 3 stalčiai, vienas iš kurių skirtas įrankiams, su įrankiu dėklu. Stalčiai turi turėti metalinius šonus, tylaus uždarymo funkciją, atlaikyti 40 kg apkrovą, pilną ištraukimą, turėti horizontalų ir vertikalų reguliavimą fasadui. 2-a spintelė - stalčius su integruotu 2 skyrių atliekų rūšiavimo bloku ir stacionariu dangčiu, kuris atlieka lentynos funkciją. Kartu turi būti komplektuojama kriauklė ir maišytuvas, turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš juodo ir nerūdijančio plieno apdailos variantų. Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi turėti galimybę rinktis kriauklę ir maišytuvą iš nemažiau 3 variantų. 3-čia spintelė yra varstomų durelių ir turi 2 lentynas viduje. 4-a spintelė yra varstomų durelių ir turi 2 lentynas viduje. 5-a spintelė yra varstomų durelių ir turi 2 lentynas viduje. 6 spintelė, numatyta integruotam mažam šaldytuvui, šaldytuvas turi būti baldo komplektacijoje. Šaldytuvo talpa nemažiau 90 L, turi turėti šaldiklį, nemažiau 3 lentynų, energijos efektyvumo klasės neprastesnė nei E pagal ES reglamentą 2019/2016. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą šaldytuvo ventiliaciją pagal gamintojo rekomendacijas. Durelėse naudojamų lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Baldo nematomas korpusas gaminamas iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Korpuso dekoro spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 5 dekorų. Apatinių spintelių fasadai ir cokolis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos su betono imitacijos dekoru. Betono imitacijos dekorą turi būti galimybę rinktis iš nemažiau nei 8 galimų dekorų. Dekoro paviršius turi būti imituojantis natūralų betoną, , paviršius turi būti matinis ir turėti nežymų šiurkštumą ir poras. Apatinių spintelių fasadai turi būti išoriniai, kad nesimatytų korpuso kraštinių. Apatinės spintelės turi turėti įgilintą cokolį ir reguliuojamas kojeles grindų nelygumams kompensuoti. Cokolio aukštis 100 mm (+/-20 mm). Po stalviršiu per baldo matomą perimetrą turi būti numatyta įgilinta juoda rankena-profilis, skirta apatinių spintelių atidarymui. Baldo kampuose rankena-profilis jungiama tam pritaikyta specialia jungtimi 45 laipsniu kampu arba lygiaverčiu sprendimu. Stalviršis kartu su šonais ir stogeliu virš pakabinamų spintelių įrėmina visą baldą. Suformuotoje nišoje virš stalviršio per visą baldo ilgį kabinamos pakabinamos spintelės, spintelių gylis 400 mm (+/-20 mm). Pakabinamų spintelių atidarymui turi būti naudojami prailginti fasadai. Pakabinamų spintelių dugne turi būti įfrezuotas 12±3 W galios 3000-3500 K spalvos LED COB apšvietimas, kuris turi būti pozicionuojamas taip, kad atitiktų stalviršio centrą (apie 300 mm nuo sienelės). Pakabinamų spintelių sudalinimas turi sutapti su apatinių spintelių sudalinimų. Spintelėje virš kriauklės turi būti komplektuojama dviejų lygių nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos indų džiovyklė. Vienoje iš spintelių turi būti integruojama mikrobangų krosnelė (integruotos mikrobangų krosnelės vieta turi būti tikslinama atsižvelgiant į elektros išvedimo vietas), kitos spintelės turi turėti keičiamo aukščio lentynas viduje. Pakabinamos spintelės turi būti gaminamos iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertę. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršis, baldo įrėminimo skydai (šonai ir stogelis) turi būti gaminamas iš Compact HPL arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinkti iš nemažiau nei 15 Compact HPL dekorų, tarp kurių turi būti betono tekstūros, vienspalvių smėlio ir pilkšvų atspalvių. Sienelė turi būti gaminama iš 8-12 mm HPL sienelės arba lygiavertės medžiagos, kurios dekoras atitinka Compact HPL dekorą. Matomos HPL sienelės kraštinės apdailinamos 0,6±0,2 mm storio ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, dekoras derinamas. HPL sienelės kraštinės, kurios bus sąlytyje su stalviršiu, turi būti maksimaliai izoliuotos nuo drėgmės, kraštines apdailinant ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, panaudojant PUR ar lygiavertę drėgmei atsparią kraštų apdailinimo technologiją. Viso baldo išorinės ir matomos briaunos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Prieš gamybą matmenys turi būti tikslinami objekte, esant poreikiui įvedamos matmenų korekcijos pagal faktinius matavimus bei komunikacijų išdėstymą. Turi užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų ir numatytos revizinės durelės. Prieš gamybą brėžiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| V4 | Virtuvės baldas | Virtuvės baldas, bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 3000x600x2400 mm. Virtuvės stalviršio darbinė plokštuma turi būti 900 ±10 mm aukštyje. Po stalviršiu, žiūrint iš baldo fasadinės pusės iš kairės į dešinę turi būti 5 artimo pločio spintelės: 1-a spintelė numatytos integruotam mažam šaldytuvui , šaldytuvas turi būti baldo komplektacijoje. Šaldytuvo talpa nemažiau 90 L, turi turėti šaldiklį, nemažiau 3 lentynų, energijos efektyvumo klasės neprastesnė nei E pagal ES reglamentą 2019/2016. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą šaldytuvo ventiliaciją pagal gamintojo rekomendacijas. 2-a spintelė turi turėti vientisą fasadą, už kurio yra integruoti 3 stalčiai, vienas iš kurių skirtas įrankiams ir turi būti su įrankiu dėklu. Stalčiai turi turėti metalinius šonus, tylaus uždarymo funkciją, atlaikyti 40 kg apkrovą, pilną ištraukimą, turėti horizontalų ir vertikalų reguliavimą fasadui. 3-ia spintelė - stalčius su integruotu 2 skyrių atliekų rūšiavimo bloku ir stacionariu dangčiu, kuris atlieka lentynos funkciją. Kartu turi būti komplektuojama kriauklė ir maišytuvas, turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš juodo ir nerūdijančio plieno apdailos variantų. Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi turėti galimybę rinktis kriauklę ir maišytuvą iš nemažiau 3 variantų. 4-aspintelė yra varstomų durelių su 2 lentynomis viduje. 5-aspintelė yra varstomų durelių su 2 lentynomis viduje Durelėse naudojamų lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Baldo nematomas korpusas gaminamas iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Korpuso dekoro spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 5 dekorų. Apatinių spintelių fasadai ir cokolis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos su betono imitacijos dekoru. Betono imitacijos dekorą turi būti galimybę rinktis iš nemažiau nei 8 galimų dekorų. Dekoro paviršius turi būti imituojantis natūralų betoną, , paviršius turi būti matinis ir turėti nežymų šiurkštumą ir poras. Apatinių spintelių fasadai turi būti išoriniai, kad nesimatytų korpuso kraštinių. Apatinės spintelės turi turėti įgilintą cokolį ir reguliuojamas kojeles grindų nelygumams kompensuoti. Cokolio aukštis 100 mm (+/-20 mm). Po stalviršiu per baldo matomą perimetrą turi būti numatyta įgilinta juoda rankena-profilis, skirta apatinių spintelių atidarymui. Baldo kampuose rankena-profilis jungiama tam pritaikyta specialia jungtimi 45 laipsniu kampu arba lygiaverčiu sprendimu. Stalviršis kartu su šonais ir stogeliu virš pakabinamų spintelių įrėmina visą baldą. Suformuotoje nišoje virš stalviršio per visą baldo ilgį kabinamos pakabinamos spintelės, spintelių gylis 400 mm (+/-20 mm). Pakabinamų spintelių atidarymui turi būti naudojami prailginti fasadai. Pakabinamų spintelių dugne turi būti įfrezuotas 12±3 W galios 3000-3500 K spalvos LED COB apšvietimas, kuris turi būti pozicionuojamas taip, kad atitiktų stalviršio centrą (apie 300 mm nuo sienelės). Pakabinamų spintelių sudalinimas turi sutapti su apatinių spintelių sudalinimų. Spintelėje virš kriauklės turi būti komplektuojama dviejų lygių nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos indų džiovyklė. Vienoje iš spintelių turi būti integruojama mikrobangų krosnelė (integruotos mikrobangų krosnelės vieta turi būti tikslinama atsižvelgiant į elektros išvedimo vietas), kitos spintelės turi turėti keičiamo aukščio lentynas viduje. Pakabinamos spintelės turi būti gaminamos iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertę. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Stalviršis, baldo įrėminimo skydai (šonai ir stogelis) turi būti gaminamas iš Compact HPL arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinkti iš nemažiau nei 15 Compact HPL dekorų, tarp kurių turi būti betono tekstūros, vienspalvių smėlio ir pilkšvų atspalvių. Sienelė turi būti gaminama iš 8-12 mm HPL sienelės arba lygiavertės medžiagos, kurios dekoras atitinka Compact HPL dekorą. Matomos HPL sienelės kraštinės apdailinamos 0,6±0,2 mm storio ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, dekoras derinamas. HPL sienelės kraštinės, kurios bus sąlytyje su stalviršiu, turi būti maksimaliai izoliuotos nuo drėgmės, kraštines apdailinant ABS ar lygiavertės medžiagos apdailinimo juosta, panaudojant PUR ar lygiavertę drėgmei atsparią kraštų apdailinimo technologiją. Viso baldo išorinės ir matomos briaunos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Prieš gamybą matmenys turi būti tikslinami objekte, esant poreikiui įvedamos matmenų korekcijos pagal faktinius matavimus bei komunikacijų išdėstymą. Turi užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų ir numatytos revizinės durelės. Prieš gamybą brėžiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B12 | Baro stalas | Baro stalo bendri matmenys PxGxA 3020x500x1150 mm. Matmenys turi būti tikslinami objekte, kadangi baldas nišoje Tiekėjas turi pasiūlyme įvertinti galimą (P: +/-200 mm; G: +/-20 mm, A: +/-10 mm) paklaidą. Stalas turi turėti metalinį rėmą, pagamintą iš metalo profilio nedidesnio nei 40x40 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Stalas turi turėti 3 stačiakampes apverstos „U“ formos kojas. Po stalviršiu, ties stalviršio centru kojas turi jungti jungiamasis skersinis. Apatinėje stalo dalyje visas kojas jungia metalo profiliai, kurie atlieka jungimo ir atramos funkciją. Kojos turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Stalo stalviršis per visą ilgį turi turėti bortelį 50 ±5 mm. Stalviršis ir jo bortelis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertė nurodytai. Esant poreikiui stalviršis gali būti dalinamas į ne daugiau nei 2 dalis. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Kraštų apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B12.1 | Baro stalas | Baro stalo bendri matmenys PxGxA 3000x500x1150 mm. Matmenys turi būti tikslinami objekte, kadangi baldas nišoje Tiekėjas turi pasiūlyme įvertinti galimą (P: +/-200 mm; G: +/-20 mm, A: +/-10 mm) paklaidą. Stalas turi turėti metalinį rėmą, pagamintą iš metalo profilio nedidesnio nei 40x40 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Stalas turi turėti 3 stačiakampes apverstos „U“ formos kojas. Po stalviršiu, ties stalviršio centru kojas turi jungti jungiamasis skersinis. Apatinėje stalo dalyje visas kojas jungia metalo profiliai, kurie atlieka jungimo ir atramos funkciją. Kojos turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Stalo stalviršis per visą ilgį turi turėti bortelį 50 ±5 mm. Stalviršis ir jo bortelis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertė nurodytai. Esant poreikiui stalviršis gali būti dalinamas į ne daugiau nei 2 dalis. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Kraštų apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B12.2 | Baro stalas | Baro stalo bendri matmenys PxGxA 2740 (+/-20 mm) x500 (+/-20 mm) x1150 mm (+/-10mm). Stalas turi turėti metalinį rėmą, pagamintą iš metalo profilio nedidesnio nei 40x40 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Stalas turi turėti 3 stačiakampes apverstos „U“ formos kojas. Po stalviršiu, ties stalviršio centru kojas turi jungti jungiamasis skersinis. Apatinėje stalo dalyje visas kojas jungia metalo profiliai, kurie atlieka jungimo ir atramos funkciją. Kojos turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Stalo stalviršis per visą ilgį turi turėti bortelį 50 ±5 mm. Stalviršis ir jo bortelis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertė nurodytai. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Kraštų apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B12.4 | Baro stalas | Baro stalo bendri matmenys PxGxA 7500x500x1150 mm. Matmenys turi būti tikslinami objekte, kadangi baldas nišoje. Stalviršis sudarytas iš 4-ių vienodų matmenų skydų. Tiekėjas turi pasiūlyme įvertinti galimą (P: +/-300 mm; G: +/-20 mm, A: +/-10 mm) paklaidą. Stalas turi turėti metalinį rėmą, pagamintą iš metalo profilio nedidesnio nei 40x40 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Stalas turi turėti 5 stačiakampes apverstos „U“ formos kojas. Po stalviršiu, ties stalviršio centru kojas turi jungti jungiamasis skersinis. Apatinėje stalo dalyje visas kojas jungia metalo profiliai kurie atlieka jungimo ir atramos funkciją. Kojos turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Stalo stalviršis per visą ilgį turi turėti bortelį 50 ±5 mm. Stalviršis ir jo bortelis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertė nurodytai. Esant poreikiui stalviršis gali būti dalinamas į ne daugiau nei 3 dalis. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Kraštų apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B12.5 | Baro stalas | Baro aukščio stalas metalinis PxGxA 700x700x1100 mm gabaritinių matmenų (+/-20 mm), tinkantis naudoti lauko sąlygomis (ilgaamžis, atsparus korozijai ir UV spinduliams). Stalas milteliniu būdu dažytas arba padengtas lygiaverte atsparia korozijai ir įbrėžimams danga. Spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų . Stalviršis metalinis 700x700 (+/-20 mm). Stalviršis ant centrinės bazės. Apačioje padas stačiakampės formos 450x450 (+/-20 mm) pakankamai sunkus, užtikrinantis stalo stabilumą. Centrinės kolonos diametras 80 ±20 mm, užtikrinantis stalo stabilumą. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B6 | Virtuvė stalas h750 | Stalo bendri matmenys PxGxA 1400 (+/-20 mm) x800 (+/-20 mm) x750 (+/-10 mm). Stalas turi turėti metalinį rėmą, pagamintą iš metalo profilio nedidesnio nei 40x40 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Stalas turi turėti 2 stačiakampes apverstos „U“ formos kojas. Po stalviršiu, ties stalviršio centru kojas turi jungti 2 jungiamieji skersiniai. Kojos turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Stalviršis gaminamas iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertė nurodytai. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Krašto apdailos juosta turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B6.2 | Staliukas | Apvalus kavos staliukas, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų. Apvalus stalviršis ir bortelis, kurių bendras D400 (+/-20 mm), gaminami iš klijuotos faneros su lukšto apdaila arba lygiaverčių medžiagų. Aplink stalviršį perimetru turi būti suformuotas bortelis, kurio aukštis 50 mm (+/-10 mm). Staliukas turi turėti 4 apvalaus metalo profilio kojas ir išgaubtą rankeną. Rankena turi būti tvirtai suvirinta arba prisukta prie rėmo, kad atlaikytų perkėlimo metu tenkančias apkrovas. Staliuko konstrukcija turi būti stabili. Kojų antgaliai plastikiniai kad nebraižytų grindų. Bendras staliuko aukštis su rankena neturi būti didesnis nei 800 mm. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B7 | Baro stalas 700x700 | Baro stalo bendri matmenys PxGxA 700 (+/-20 mm) x700 (+/-20 mm) x1150 (+/-10mm). Stalas turi turėti metalinį rėmą, pagamintą iš metalo profilio nedidesnio nei 40x40 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva derinama sutarties vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Stalas turi turėti 2 stačiakampes apverstos „U“ formos kojas. Po stalviršiu, ties stalviršio centru kojas turi jungti skersinis. Apatinėje stalo dalyje kojas jungia „H“ firmos elementas, kuri atlieka jungimo ir kojų stabilumo funkciją. Visi jungiamieji elementai turi būti sutvirtinti taip, kad konstrukcija būtų standi, neklibanti ir išlaikytų eksploatacijos metu tenkančias apkrovas. Kojos turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Stalviršis gaminamas iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos, dekoro spalva artima RAL6034 arba lygiavertė nurodytai. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Kraštų apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B8 | Laboratorijos baldas | Baldo bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 4200x600x900 mm (+/-20mm). Po stalviršiu, žiūrint iš baldo fasadinės pusės iš kairės į dešinę turi būti 7 vienodo pločio spintelės: 1 spintelė, numatyta integruotam mažam šaldytuvui, šaldytuvas turi būti baldo komplektacijoje. Šaldytuvo talpa nemažiau 90 L, turi turėti šaldiklį, nemažiau 3 lentynų, energijos efektyvumo klasės neprastesnė nei E pagal ES reglamentą 2019/2016. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą šaldytuvo ventiliaciją pagal gamintojo rekomendacijas. 6 spintelė, stalčius su integruotu 2 skyrių atliekų rūšiavimo bloku ir stacionariu dangčiu, kuris atlieka lentynos funkciją. Kartu turi būti komplektuojama kriauklė ir maišytuvas, turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš juodo ir nerūdijančio plieno apdailos variantų. Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi turėti galimybę rinktis kriauklę ir maišytuvą iš nemažiau 3 variantų. 2, 3, 4, 5, 7 spintelės, varstomų durelių su 2 reguliuojamo aukščio lentynomis viduje, reguliavimas turi būti per visą baldo aukštį. Durelėse naudojamų lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Baldo nematomas korpusas gaminamas iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Korpuso dekoro spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 5 dekorų. Apatinių spintelių fasadai ir cokolis gaminami iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos šviesiai pilkos spalvos, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau nei 10 galimų dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Apatinių spintelių fasadai turi būti išoriniai, t.y korpuso kraštinės neturi būti matomos. Apatinės spintelės turi turėti įgilintą cokolį ir reguliuojamas kojeles grindų nelygumams kompensuoti. Cokolio aukštis 100 mm (+/-20 mm). Po stalviršiu baldo matomu perimetru turi būti numatyta įgilinta juoda rankena-profilis, skirta apatinių spintelių atidarymui. Baldo kampuose rankena-profilis jungiama tam pritaikyta specialia jungtimi 45 laipsniu kampu arba lygiaverčiu sprendimu. Stalviršis turi būti gaminamas iš Compact HPL arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinkti iš nemažiau nei 15 Compact HPL dekorų, tarp kurių turi būti betono tekstūros, vienspalvių smėlio ir pilkšvų atspalvių. Viso baldo išorinės ir matomos kraštų apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumų dekoru. Prieš gamybą matmenys turi būti tikslinami objekte, esant poreikiui atliekamos matmenų korekcijos pagal faktinius matavimus bei komunikacijų išdėstymą. Turi užtikrintas patogus priėjimas prie komunikacijų ir numatytos revizinės durelės . Prieš gamybą brėžiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| AK1 | Akustinė pertvara stalui | Paminkštinta ir aptraukta audiniu pertvara, skirta montuoti ant stalo nugarinės pusės. Pertvara tvirtinama L formos metalinių laikiklių pagalba po stalviršiu. Laikiklių spalva turi sutapti su metalo rėmo spalva (pilka). Pertvaros ilgis 1500 mm, aukštis 650 mm. Pertvaros storis 20-25 mm. Pertvaros visi kraštai suapvalinti R50 mm spinduliu ir aptraukti tuo pačiu audiniu, siūlės tvarkingos ir paslėptos. Pertvara išcentruojama stalviršio atžvilgiu, paliekant vienodus atstumus. Audinys turi būti tinklinės faktūros ir 3D struktūros. Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą, atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1/2 arba lygiavertį standartą. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau nei 20 spalvų. Pertvara turi būti universali, pertvaros aukštis virš stalviršio ir žemiau jo turi būti derinamas su perkančiąja organizacija pagal poreikį sutarties vykdymo metu. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| AK1.1 | Akustinė pertvara stalui | Paminkštinta ir aptraukta audiniu pertvara, skirta montuoti ant stalo nugarinės pusės. Pertvara tvirtinama L formos metalinių laikiklių pagalba po stalviršiu. Laikiklių spalva turi sutapti su metalo rėmo spalva (pilka). Pertvaros ilgis 1400 mm, aukštis 650 mm. Pertvaros storis 20-25 mm. Pertvaros visi kraštai suapvalinti R50 mm spinduliu ir aptraukti tuo pačiu audiniu, siūlės tvarkingos ir paslėptos. Pertvara išcentruojama stalviršio atžvilgiu, paliekant vienodus atstumus. Audinys turi būti tinklinės faktūros ir 3D struktūros. Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą, atsparumas ugniai turi atitikti EN 1021-1/2 arba lygiavertį standartą. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau nei 20 spalvų. Pertvara turi būti universali, pertvaros aukštis virš stalviršio ir žemiau jo turi būti derinamas su perkančiąja organizacija pagal poreikį sutarties vykdymo metu. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| B11 | Dokumentų metalinės spintos 800x400x1800h | Spintos gabaritiniai matmenys PxGxA 800x400x1800mm, (+/-20 mm). Spinta turi būti metalinė, suvirintos konstrukcijos, visos metalo dalys dažytos milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga šviesiai pilkos spalvos. Spintos viduje turi būti 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Spinta dviejų vartomų durų, rakinama, komplekte turi būti 2 raktai. Spinta turi turėti reguliuojamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Spinta turi atitikti EN 14074:2004, EN 16121:2013+A1:2017 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus, pateikti įrodančius bandymo protokolus arba sertifikatus. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| RCP | Priimamojo baldas | Priimamojo baldo bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 3700x2100x1150 mm (+/- 20mm). Žiūrint iš fasadinės pusės, dešinys baldo kampas turi būti užapvalintas. Baldo antstato fasadas ir antstato stalviršis turi būti dengtas metalo danga (nerūdijančio plieno ar aliuminio), su matoma horizontalia šlifavimo tekstūra. Antstato stalviršio gylis 300 mm (+/-20 mm). Antstatas turi turėti įgilintą cokolį, dengtą metalo danga (nerūdijančio plieno ar aliuminio), su matoma horizontalia šlifavimo tekstūra. Cokolis turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Cokolio aukštis 100-150 mm, tikslus aukštis derinamas sutarties vykdymo metu. Antstato dugne iš išorės matomoje įgilinto cokolio zonoje turi būti LED pašvietimas, kurio galia ne mažesnė kaip 12±4 W/m, šviesos spalva 3000–3500 K, turi būti integruotas maitinimo šaltinis ir jungiklis. Žiūrint iš fasadinės pusės, kairysis kampas status, šonas 1100 mm (+/-20 mm) pločio. Iš darbuotojo pusės vidinėje baldo dalyje turi tilpti B1.4 „Darbo stalas 2000x800“. Atsižvelgiant į B1.4 darbo stalo gabaritinius matmenis bei priimamojo baldo antstato užapvalinto kampo radiusą turi būti gaminama spintelė, kurios aukštis 750 mm, o gylis turi būti parinktas toks kad spintelės stogelio kraštinė ir B1.4 stalo stalviršio kraštinė būtų vienoje linijoje. Spintelės plotis turi būti parinktas maksimalus pagal nišos matmenį, paliekant tik technologinį minimalų tarpą, kad užtikrinti B1.4 stalo judėjimą aukštyn/žemyn. Spintelė turi būti gaminama iš nemažiau nei 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 vienspalvių šviesiai pilkos spalvos dekorų. Vienspalvių dekorų tekstūra turi būti "matinė lygi" arba "kiaušinio lukšto". Spintelė 3 varstomų durelių, atidarymui turi būti naudojamos rankenėlės-profiliai L300±15 mm. Rankenėlės spalva derinama užsakymo vykdymo metu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 spalvų: juoda, pilka, balta. Spintelės viduje už kiekvienų durelių turi būti 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Durelėse naudojamų lankstų ilgaamžiškumas būtų ne mažiau kaip 80 000 atidarymo–uždarymo ciklų, sertifikuotų pagal EN 15570:2008, arba lygiavertį standartą. Lankstai su integruotu švelniu uždarymu („soft-close“). Spintelės stogelis vientisas, be sudalinimų. Spintelės fasadai turi dengti korpuso dugną ir vertikalias korpuso kraštines, stogelio kraštas matomas, turi būti vienoje plokštumoje su durelių fasadais. Spintelė turi turėti reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams kompensuoti. Visos išorinės ir matomos kraštų apdailos juostos turi būti nedaugiau 1 mm ABS arba lygiavertės medžiagos, dekoras sutampa su plokštumu dekoru. Baldo komplektacijoje turi būti dekoro kompozicija ant sienos, kompozicijos fasadinis paviršius turi būti dengtas metalo danga (nerūdijančio plieno ar aliuminio), su matoma šlifavimo tekstūra. Dekoro elementų nugarinėje pusėje turi būti LED pašvietimas, kurio galia ne mažesnė kaip 12±4 W/m, šviesos spalva 3000–3500 K. Dekoro kompoziciją sudaro 3 skirtingų formų figūros, 2 vnt – apskritimo detalės, 6 vnt – detalės atkartojančios pilnavidurį skaičių „8“, 1 vnt – detalė „L“ formos, sudaryta iš 2 elementų pilnavidurį skaičių „8“. Dekoro elementų tikslus dydis, išdėstymas ir atstumas tarp detalių tikslinamas ir derinamas su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Bendras preliminarus dekoro kompozicijos ilgis 2500-3000 mm, aukštis 1000-1500 mm. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomo gaminio brėžinį. |
| MB | Mobili lenta | Lenta ant ratukų. Bendri gabaritiniai matmenys (P x A) turi būti 800x2000mm (+/-50 mm). Lenta turi būti grūdinto stiklo, kurio storis ne mažesnis kaip 4 mm. Stiklas turi būti skirtas naudoti magnetus bei skirtas rašymui markeriais. Turi būti galimybė rašyti markerių iš abiejų pusių. Turi būti užtikrinta galimybė rinktis stiklo spalvą iš ne mažiau nei 20 spalvų. Stiklas turi būti metaliniame rėmelyje, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga šviesiai pilkos spalvos, visi 4 stiklo ir rėmo kampai turi būti užapvalinti. Rėmas turi turėti dvi metalines šviesiai pilkas "V" formos atramas su ratukais, turinčiais stabdymo funkciją. Konstrukcija turi būti stabili. Ratukai turi užtikrinti stabilumą ir patikimą lentos perstūmimą, jų tvirtinimas turi būti pakankamas, kad išlaikytų lentos svorį ir užtikrintų konstrukcijos stabilumą naudojant pagal paskirtį. Gaminys turi būti testuotas ir atitikti EN 14434:2023 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodantį dokumentą. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| KS | Kavos staliukas | Metalinis staliukas. Turi būti galimybė užsakymo vykdymo metu rinktis iš 3 galimų dydžių pagal aukščius: 500 mm (+/-20mm), 400 mm (+/-20mm), 300 mm (+/-20mm). Stalviršis stačiakampės formos, visi stalviršio kampai užapvalinti. Staliuko bazė arkos formos, pagaminta iš metalo lakšto, uždaro kontūro, užtikrinanti stabilumą ir tvirtumą. Stalviršio gabaritai PxG nedidesni nei 500x500mm. Metalinės dalys turi būti milteliniu būdu dažytos arba lygiaverčiu būdu padengtos danga, atsparia mechaniniam poveikiui ir korozijai. Turi būti galimybė rinktis staliuko spalvą iš nemažiau nei 3 spalvų. Staliukas turi būti stabilus. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| R1 | Rūšiavimo blokas | Laisvai pastatoma šiukšlių dėžė, penkiakampė, kurios bendri gabaritiniai matmenys yra 500x500x700mm (+/-100 mm). Šiukšlių dėžės karkasas turi būti pagamintas iš metalinio lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Turi būti galimybė rinkti karkaso spalvą iš nemažiau 8 spalvų. Konstrukcija turi būti tvirta ir atspari deformacijai. Dėžės viduje turi būti įrengtas žiedas arba laikiklis, skirtas maišui tvirtinti, kad maišas nesmuktų į vidų. Šiukšlių dėžės talpa ne mažiau 70 litrų ir pritaikyta atliekų maišams 85–125 l. Dangtis gaminamas iš dažyto ar laminuoto MDF, paviršius atsparus kasdieniam valymui. Turi būti užtikrinta galimybė rinktis dangtį iš nemažiau nei aštuonių skirtingų dizainų su įvairiais skylių dizainais ir atspausdintu simboliu atliekų rūšiavimui. Konstrukcija turi užtikrinti patogų maišo pakeitimą nepakeliant viso korpuso. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| VST | Vystymo stalas | Vystymo stalas, kurio bendri gabaritiniai matmenys (PxGxA) 900x800x1000 mm (+/-20 mm). Stalas turi būti baltos spalvos, gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm MDF plokštės, dažytos drėgmei atspariais poliuretano arba lygiaverčiais dažais, paviršius turi būti lengvai valomas ir atsparus buitinėms valymo priemonėms. Visos kraštinės užapvalintos ne mažesniu kaip R3 mm ir padengtos tokia pačia dažų danga kaip plokštumos. Viršutinėje baldo dalyje virš vystymo stalviršio turi būti ne mažesnis kaip 70 mm aukščio bortelis iš 3 baldo pusių: iš abiejų šonų ir nugarinės baldo dalies, kad būtų užtikrintas vaiko saugumas. Bortelių priekinės vertikalios kraštinės užapvalintos R35±5 mm spinduliu. Baldas turi turėti 1 atvirą lentyną po vystymo stalviršiu per visą baldo plotį. Po atvira lentyna turi būti 2 stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais, atsidarančiais nuo paspaudimo („push to open“) arba lygiaverčio mechanizmo ir 2 atvirtos lentynos/nišos. Baldas turi būti stabilus. Baldas turi turėti atramėles grindų nelygumams kompensuoti. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| TR | Tribūna | Dėstytojo stalas-tribūna, kurio bendri gabaritiniai matmenys ne mažesni nei (P x G x A) 800x600x1100 mm. Baldas ant 4 ratukų su stabdymo funkcija, riedant turi nebraižyti grindų. Ratukai turi būti pritaikyti didelei apkrovai, vieno ratuko apkrova turi atlaikyti ne mažiau 50 kg, ne mažiau kaip du ratukai turi turėti stabdžius. Baldo fasadinė dalis gaminama iš plonesnės nei 16 mm MDF (arba lygiavertės medžiagos), dažyto pagal NCS arba lygiavertės paletės spalvą. Baldo fasadas apjuosia baldą iš priekio ir dviejų šonų. Du fasado kampai užapvalinti R150 mm spinduliu. Ant baldo fasado klijuojami tašeliai. Tašelių plotis ir gylis, bei atstumas tarp tašelių turi būti derinami sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizacija. Tašeliai turi būti gaminami iš MDF arba lygiavertės medžiagos, bei dažomi pagal NCS ar lygiavertės paletės spalvą. Iš baldo vidinės (darbuotojo) pusės, turi būti stalviršis. Stalviršis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 900-1000 mm aukštyje. Stalviršis turi būti gaminamas iš ne plonesnės nei 18 mm MDF plokštės su užpresuotu iš abiejų pusių HPL lakštu ar lygiaverte danga. Užsakymo vykdymo metu turi būti užtikrinta galimybė rinktis HPL iš nemažiau nei 20 vienspalvių dekorų. Stalviršio ir visų frezuojamų angų briaunos užapvalintos spinduliu R2 mm, dažytos pagal fasado spalvą. Esant poreikiui stalviršyje išfrezuojama anga interaktyviam ekranui, jos poreikis ir tikslūs matmenys derinami sutarties vykdymo metu. Konstrukcija turi numatyti ventiliacijos ir kabelių išvedimo sprendimą, kad įranga neperkaistų ir laidai būtų paslėpti. Po stalviršiu turi būti ištraukiamas stalčius klaviatūrai. Taip pat baldas turi turėti iš šono ištraukiamą stalčių nešiojamo kompiuterio pasidėjimui. Stalčiai pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija („soft-close“). Stalčiaus fasadas sulygiuotas su baldo fasadu. Apatinėje baldo dalyje turi būti integruotos 3 buitinės Schuko ir 3 kompiuterinės rozetės (RJ45 arba pagal užsakovo poreikį). Visi laidai turi būti paslėpti, numatytos durelės ar užtikrintas kitas patogus priėjimas, kuris turės būti derinamas su perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu. Turi būti užtikrintas patogus priėjimas prie grindinių rozečių per baldo dugną. Konstrukcija turi būti stabili, nesiūbuoti, o masės pasiskirstymas ir ratukų padėtis turi užtikrinti saugų judėjimą keičiant baldo vietą. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomo gaminio brėžinį |
| LST | Lauko kavos staliukas D600 | Lauko kavos staliukas pilnai turi būti pagamintas iš cemento pluošto arba lygiavertės kompozicinės medžiagos, atsparios šalčiui, drėgmei ir UV spinduliams. Staliuko stalviršio skersmuo D600 mm (+/-20 mm), aukštis 400 mm (+/-20 mm), o skersmuo apačioje D300 mm (+/-20 mm). Paviršius turi būti impregnuotas ar kitaip apdorotas taip, kad būtų atsparus dėmėms ir lengvai valomas. Prie staliuko dugno turi būti priklijuotas guminis padas, apsaugantis grindų dangą ir užtikrinantis staliuko stabilumą. Staliukas aptakių užapvalintų formų, skersmuo nuo stalviršio pado link pereina švelniu spinduliu. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |

II-a OBJEKTO PIRKIMO DALIS.

SĖDIMIEJI BALDAI:

| Kodas | Baldo pavadinimas | Prekėms reikalaujami techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos) |
| --- | --- | --- |
| M1 | Šezlongas | Šezlongo bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 1600x800x900 mm (+/-50 mm). Šezlongas ant apvalios metalinės juodos spalvos bazės, besisukančios aplink savo ašį su 360° sukimosi galimybe. Konstrukcija turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui, stabiliai stovėti ant grindų. Šezlongas turi turėti galvos atramos pagalvėlė, taip pat audiniu aptrauktą 1 minkštą porankį. Šezlongas turi turėti integruotą po sėdimąja dalimi kavos staliuką. Kavos staliuko stalviršio išoriniai kampai turi būti užapvalinti. Šezlongo audinį turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 skirtingų tipo audinių: austinio, veliūro, dirbtinės odos arba lygiaverčių audinių. Audinys turi būti lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Turi būti galimybė audinius pasirinkti iš nemažiau 15 skirtingų spalvų. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| M2 | Fotelis | Bendri gaminio gabaritiniai matmenys PxGxA 750x750x750 mm (+/- 50mm). Atsisėdimo aukštis 400 mm (+/-10 mm). Rėmas vientisas, lenktas, turintis nemažiau 6 lenkimų, uždaro kontūro, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Rėmas gaminamas iš apvalaus profilio ne didesnio nei d16 mm skersmens. Rėmo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Sėdynė ir nugaros atlošas vientisa ergonomiškai išlenkta detalė, paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio sudėtis turi būti iš nemažiau kaip 50% perdirbtų medžiagų. Atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 6. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Gaminys be porankių. Visi sėdynės ir nugaros kampai aptakūs, švelnių formų, užapvalinti. Tiekėjas privalo pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. |
| LL | Lauko lounge krėslas | Bendri krėslo gabaritiniai matmenys PxGxA 700x700x700 mm (+/-20 mm). Krėslas pilnai metalinis, suvirintas, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai, UV spinduliams ir drėgmei danga, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Krėslo rėmas pagamintas iš apvalaus skerspjūvio metalo profilio, su „sled“ bazės tipo kojomis, kuris sudaro vientisa kontūrą apimant kojas, sėdimąją dalį ir nugarėlę. Rėmo vidinė dalis (sėdimoji) ergonomiškai išlenkti ir prie rėmo privirinti apvalūs strypeliai. Atsisėdimo aukštis 430 mm (+/-10 mm). Krėslas pritaikytas intensyviam naudojimui viešose erdvėse ir lauko sąlygomis. Krėslas turi turėti 4 plastikines atramėles, atsparias UV spinduliams, apsaugančias grindis ir, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas. Konstrukcija turi leisti uždėti ne mažiau kaip po 3 krėslus vieną ant kito, nepažeidžiant rėmo dažymo. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| KLM | Kilimas | Apvalus kilimas, kurio skersmuo D2400 mm (+/-50 mm). Kilimas iš mišraus pluošto, pritaikyto intensyviam naudojimui. Kilimas turi būti trumpo plauko, bendras kilimo aukštis nedaugiau nei 6 mm. Kilimas turi būti šviesus arba vidutinio tamsumo, turėti smėlio spalvos, pilkų, baltų atspalvių. Kilimo raštas-dizainas neturi turėti aiškių formų ar linijų, turi būti abstraktus be aiškių linijų ar figūrų. Kilimas turi būti lengvai prižiūrimas, tinkamas siurbimui ir drėgnam valymui, kurių įtakoje nekeičia spalvos ar struktūros. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| ML | Lounge minkštasuolis | Bendri minkštasuolio gabaritiniai matmenys PxGxA 900x800x750 mm (+/-20 mm). Atsisėdimo aukštis 450 mm (-20 mm). Sėdimoji dalis susideda iš dviejų matomų sluoksnių vienodo aukščio. Kiekvienas iš sėdimosios dalies sluoksnių stačiakampės formos, kurio visi 4 kampai ir briaunos užapvalinti, paminkštintas skirtingo tankio poliuretano putomis ir aptrauktas audiniu. Apatinis sluoksnis neženkliai didesnis už viršutinį sluoksnį. Ant apatinio sluoksnio remiasi nugaros atlošas ir porankiai, kurie formuoja vientisą išlenktą detalę „C“ formos, ir apjuosia viršutinį atsisėdimo dalies sluoksnį. Porankio dalies kraštai užapvalinti. Nuo nugaros atlošo centro abiejų porankių link yra neženklus nuolydis. Nugaros atlošo ir porankių vientisa detalė paminkštinta ir aptraukta audiniu. Turi būti užtikrinta galimybė sėdimosios dalies viršutinį sluoksnį ir kitas minkštas dalis rinktis iš skirtingų spalvų. Audinių pasirinkimas turi būti iš nemažiau 20 spalvų. Audinys turi būti tinkamas intensyviam viešųjų erdvių naudojimui. Audinio atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 5. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Tiekėjas privalo pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Minkštasuolis turi būti ant 4 lenktų, apverstos „L“ formos apvalaus metalo profilio kojų, dažytų milteliniu būdu arba lygiaverte korozijai atsparia danga. Kojos turi turėti plastikines atramėles grindų apsaugai ir, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas. Turi būti galimybė kojų spalvą rinktis iš nemažiau 4 spalvų. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| K1 | Darbo kėdė | Ergonominė darbo kėdė. Kėdė turi turėti penkių atramų kryžminį pagrindą (bazę) baltos arba šviesiai pilkos spalvos, su savaimine stabdymo funkciją turinčiais ratukais. Kėdė turi turėti Synchro mechanizmą, leidžiantį judėti nugaros atlošui ir sėdimajai daliai, turi turėti galimybę fiksuoti nemažiau nei 4 padėtis ir turėti antiblokavimo funkciją. Kėdė turi turėti nemažiau 3 intensyvumo lygių atlošo įtempimo reguliavimui. Sėdynė turi turėti gylio ir aukščio reguliavimą. Kėdės nugaros atlošo plastikinis rėmas baltos arba šviesiai pilkos spalvos, kuri sutampa su kryžminio pagrindo bazės siūloma spalva. Atlošas turi turėti reguliuojamą juosmens atramą pagal nugaros rėmo spalvą. Kėdė turi turėti aukščio reguliuojamus porankius, porankių viršutinės dalys paminkštintos. Kėdės sėdynė turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio sudėtis turi būti nemažiau 50% iš perdirbtų medžiagų. Atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 6. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Kėdės nugaros atlošas turi būti aptrauktas 3D tinkliuku. Tinkliuko atsparumas dilimui pagal ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 70 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 5. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą. 3D tinklo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 6 spalvų. Privalu pateikti audinio ir tinkliuko charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi būti aptakių formų, visi sėdynės ir nugaros kampai užapvalinti. Kėdė turi atitikti EN 1335-1 ir EN 1335-2 standartus arba lygiaverčius. Privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. |
| K2 | Baro kėdė | Bendri kėdės gabaritiniai matmenys PxGxA 500x450x950 mm (+/-30 mm). Sėdimosios dalies aukštis nedidesnis nei 790 mm, nemažesnis nei 750 mm. Sėdimoji dalis vientisa su nugaros atlošu. Nugaros atlošas neaukštas, apjuosia nugaros dalį ir šonus, žemėdamas sėdimosios dalies link. Sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Sėdynė tvirtinama ant 4 kojų metalo rėmo, pagaminto iš apvalaus metalo profilio, kurio skersmuo nedidesnis nei 22 mm. Priekines dvi kojas fasadinėje dalyje turi jungti jungiamasi skersinis, kuris atlieka kartu ir pakojo funkciją. Rėmas suvirintas, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, turi būti galimybė rinktis metalo spalvą iš nemažiau 8 spalvų. Kojos turi turėti apsaugines atramėles apsaugai nuo grindų braižymo, kurios, esant poreikiui, turi būti lengvai pakeičiamos. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| K3 | Kėdė | Kėdės bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 560x520x850 (+/-20 mm). Atsisėdimo aukštis 460 mm (+/-20 mm). Kedės rėmas metalinis, uždaro kontūro "Sled" bazės tipo. Rėmas gaminamas iš apvalaus profilio, ne didesnio nei d12 mm skersmens. Rėmo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Rėmas sąlyčio su grindimis dalyje turi turėti plastikines, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas atramėles grindų apsaugai. Sėdynė ir atlošas plastikiniai. Plastiko spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 6 spalvų. Turi būti galimybė bent 1 variantą rinktis iš 100% perdirbto plastiko. Sėdynė turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Privalu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi atitikti EN 16139:2013 standartą arba lygiavertį, privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| K4 | Posėdžių kėdė | Kėdė ant kryžminės 4 kojų ("spider") bazės su ratukais. Bazė gaminama iš metalo, suvirinta arba monolitinė, turi užtikrinti konstrukcijos stabilumą. Ratukai minkšti, tinkami kietoms grindų dangoms, su savaiminio stabdymo funkcija, ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm. Bazės spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Bendri gabaritiniai gaminio matmenys PxGxA 650x600x850 mm (+/-20 mm). Atsisėdimo aukštis 450 mm (+/-10mm). Sėdynė ir nugaros atlošas su porankiais turi būti vientisa ergonomiškai išformuota detalė, paminkštinta ir aptraukta audiniu. Porankiai 650 mm (+/-10 mm) aukštyje. Audinio atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko - Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Privalu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi atitikti EN 16139:2013 standartą arba lygiavertį, privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| K5 | Kėdė-stalas | Kėdė transformuojama į stalą. Kedės rėmas metalinis, uždaro kontūro "Sled" bazės tipo. Rėmas gaminamas iš apvalaus metalo profilio. Rėmas sąlyčio su grindimis dalyje turi turėti plastikines, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas atramėles grindų apsaugai. Sėdynė ir nugaros atlošas pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 4 plastiko spalvų. Sėdimoji dalis turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 audinio spalvų. Kėdės transformavimas į stalą turi būti lengvas, kėdės nugarėlėje turi būti rankena, kurios pagalba vienu judesiu galima transformuoti kėdę į stalą ir atvirkščiai. Baldo plotis nedidesnis nei 610 mm, gylis nedidesnis nei 700 mm. Stalo stalviršio plokštuma 740 mm (+/-10 mm). Transformavimo mechanizmas turi atlaikyti nemažiau 20000 transformacijos ciklų, privalu pateikti tai patvirtinančius bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius dokumentus. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. |
| K6 | Kušetė | Kušetė turi atlaikyti tolygiai paskirstytą naudotojo svorio apkrovą iki 180 kg. Kušetės rėmas metalinis, tvirtas, ant 4 kojų, suvirintas, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva balta arba šviesiai pilka. Galvūgalio dalis reguliuojama, turi būti galimybė pakelti ir nustatyti ne mažiau kaip 3 padėtis, reguliavimo mechanizmas turi būti patikimas ir lengvai valdomas. Kušetės gabaritiniai matmenys PxG turi būti apie 1900x550 mm (+/–50 mm). Aukštis 630 mm (+/–20 mm). Gulimoji dalis paminkštinta ir aptraukta eco oda arba lygiaverte medžiaga. Ecooda turi būti lengvai valoma vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Kušetės audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 15 spalvų. Kojos turi turėti apsaugines atramėles apsaugai nuo grindų braižymo, kurios, esant poreikiui, turi būti lengvai pakeičiamos. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |
| K7 | Vadovo kėdė | Ergonominė darbo kėdė. Kėdė turi turėti penkių atramų kryžminį aliuminio pagrindą (bazę) aliuminio arba lygiavertės medžiagos su savaimine stabdymo funkciją turinčiais ratukais. Bazės spalvą turi būti galimybė rinktis iš baltos arba aliuminio. Kėdė turi turėti Synchro mechanizmą, leidžiantį judėti nugaros atlošui ir sėdimajai daliai, turi turėti galimybę fiksuoti nemažiau nei 4 padėtis ir turėti atrakinimo sistemą su apsaugos nuo smūgio funkcija. Kėdė turi turėti nemažiau 3 intensyvumo lygių atlošo įtempimo reguliavimui. Sėdynė turi turėti gylio ir aukščio reguliavimą. Atlošas turi turėti integruotą reguliuojamą į gylį juosmens atramą ir turi būti galimybė reguliuoti paties atlošo aukščio padėtį. Kėdė turi turėti reguliuojamus 4 kryptimis porankius, porankių viršutinės dalys paminkštintos. Kėdės sėdynė turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio sudėtis turi būti nemažiau 50% iš perdirbtų medžiagų. Atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 6. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Kėdės nugaros atlošas turi būti aptrauktas 3D tinkliuku. Tinkliuko atsparumas dilimui pagal ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 70 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 5. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą. 3D tinklo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 6 spalvų. Privalu pateikti audinio ir tinkliuko charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi būti aptakių formų, visi sėdynės ir nugaros kampai užapvalinti. Kėdė turi atitikti EN 1335-1 ir EN 1335-2 standartus arba lygiaverčius. Privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį. Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes. |

Priedas: TS 1 priedas Vaizdinė medžiaga