Lentelė Nr. 1

Techninių reikalavimų atitikties lentelė

I dalis. Bendrieji reikalavimai taikomi monitoringo stotelėms

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo pasiūlymo atitiktis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monitoringo stotelių funkciniai reikalavimai |  |
| 1.1. | Matavimo intervalas: kas 10 minučių (su galimybe keisti nuotoliniu būdu) | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Matuoti šiuos parametrus: ištirpusio deguonies kiekis, naftos produktų kiekis, pH lygis vandenyje | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Matavimų duomenys perduodami per belaidį ryšį | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Veikimas be papildomo maitinimo šaltinio - ne mažiau kaip 3 mėnesiai | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) _______________________ (Nurodyti veikimo laiką) |
| 1.5. | Maitinimas - saulės panelės ir akumuliatoriai. | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Visa įranga turi būti apsaugota nuo vandens poveikio ir nešmenų | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Tinkamumas lauko sąlygoms - lietus, temperatūrinis svyravimas, UV | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Eksploatavimas - nuo gegužės pradžios iki spalio pabaigos, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas. | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Monitoringo stotelių technologiniai ir konstrukciniai reikalavimai |  |
| 2.1. | Plūduras stabilus, atsparus bangavimui, su numatytomis montavimo vietomis sensoriams ir maitinimui | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Sensoriai atsparūs biologinei taršai, IP68 ar lygiaverčio standarto. | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) __________________________ (nurodyti standartą) |
| 2.3. | Ryšys: GSM/4G/LTE arba LoRaWAN arba lygiavertis | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) __________________________ (nurodyti ryšį) |
| 2.4. | Buferinis duomenų kaupimas ryšio praradimo atveju – ne mažiau kaip 7 dienos | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) __________________________ (nurodyti dienų skaičių) |
| 3 | Duomenų perdavimo ir techniniai reikalavimai |  |
| 3.1. | Turi būti REST API sąsają, atitinkanti šiuos reikalavimus: • HTTP/HTTPS protokolas; • Podėlio funkcionalumas ir galimybė jį valdyti; • Pilna dokumentacija arba nuoroda į dokumentaciją (funkcionalumas, scenarijai, parametrų, komunikacijos kodai); • Kliento - serverio atskyrimas; • API KEY autentifikacija; • Perduodamų duomenų formatas json/xml/csv/kiti. | Atitinka/Neatitinka (nereikalingą išbraukti) |

II dalis. Prekių ir paslaugų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės ar paslaugos pavadinimas | Kiekis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai. | Tiekėjo siūlomi techniniai ir funkciniai parametrai /nurodyti konkrečius siūlomus parametrus/ | Reikalavimo atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plūduras | 3 vnt. | Prie plūduro turi būti suprojektuota inkaravimo sistema - pakankamai lanksti ir užtikrinanti plūduro stabilumą, konstrukcijos saugumą ir tinkamą veikimą esant kintančiam gylio diapazonui, kad kompensuotų potvynių metu vandens svyravimą nuo 3 m iki daugiau nei 6 m. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Prie plūduro turi būti sukomplektuotas atsarginis energijos šaltinis (akumuliatoriai), saulės panelės, numatytos vietos sensoriams, siųstuvams, kitai reikalingai įrangai. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Atsparus mechaniniam gniuždymui (apsauga nuo nešmenų). Reikalingas sprendinys, apsaugantis sensorius nuo mechaninio pažeidimo. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Papildomi priedai ir medžiagas, reikalingos monitoringo stotelės surinkimui (Tiekėjo įsivertinimu) | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  | Deguonies sensorius (ištirpusio vandenyje) | 3 vnt. | Veikimo principas – optinis, su temperatūros kompensacija. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Diapazonas 0-200%, 0-20 mg/L. 0-20 ppm. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Tikslumas nemažiau ±1%, ±0,1mg/L, ±0,1ppm. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Skiriamoji geba ne mažiau 0,01%; | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Atsparus aplinkos poveikiui (IP68) | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Atsparus cheminiam poveikiui – korozijai. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Apsaugotas nuo užšalimo, darbinė temperatūra -20-50°C. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Kalibruojamas | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Integruoto termometro veikimo principas – termistorius. Minimalus diapazonas 0-50 °C; skiriamoji geba ne mažesnė kaip 0,1 °C; Tikslumas ne mažiau 0,5 °C. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  | Naftos sensorius (kiekis vandenyje) | 3 vnt. | Veikimo principas – optinis. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Tikslumas ne mažiau 0,5 mg | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Matavimo ribos 0-100 mg/l | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Atsparus cheminiam poveikiui – korozijai | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Apsaugotas nuo užšalimo, darbinė temperatūra -20-50°C. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Atsparus aplinkos poveikiui (IP68) | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Kalibruojamas | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  | pH sensorius | 3 vnt. | Tikslumas ne mažiau 0,1. | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Nesudėtingai kalibruojamas ir prižiūrimas | Nurodyti charakteristiką |  |
|  |  |  | Galintis atlikti protarpinius matavimus esant nuolat panardintam sensoriui matuojamoje terpėje (svarbu elektrodo ilgaamžiškumas – variantas su dangomis). | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Reikalingas sprendinys dėl optimalaus matavimo/nusistovėjimo laiko, galimos nestandartinės paklaidos (svarbu informatyvumas apie terpės būklę diapazone 7-9). | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Atsparus aplinkos poveikiui (IP68) | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  |  |  | Atsparus cheminiam poveikiui – korozija. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Apsaugotas nuo užšalimo, darbinė temperatūra -20-50°C | Nurodyti konkrečią charakteristiką _________ |  |
|  | Siųstuvas(ai) | 3 vnt. (ar daugiau – jei pagrindžiama techniniu sprendiniu) | Galimybė nuotoliu konfigūruoti matavimo dažnį ir duomenų įkėlimo/perdavimo intervalus – minimaliai kas 10 min. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  |  |  | Suderinamumas su visais montuojamais sensoriais. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
|  | Monitoringo stotelių surinkimas ir įrengimas | 3 vnt. | Įrangos sumontavimas, testavimas ir įrengimas Pirkėjo nurodytose vietose. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) | x |
|  | Duomenų serverio/platformos palaikymas | 32 mėn. | Mokestis už ryšį ir duomenis taikomas nuo monitoringo stotelių įrengimo datos. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) | x |
|  | Monitoringo stotelių priežiūra | 32 mėn. | Techninis stotelės aptarnavimas eksploatavimo metu, sensorių kalibravimas, ryšio palaikymas, gedimų šalinimas ir kitos paslaugos funkcionavimo užtikrinimui. Priežiūra prasideda nuo stotelių įrengimo ir paleidimo upėje, taip pat apima jų iškėlimą/pastatymą ir saugojimą savo patalpose ne eksploatavimo metu. | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) | x |