Priedas Nr. 1

Prekių atitikties lentelė

Tiekėjas privalo užpildyti 4 ir 5 stulpelius, nurodydamas siūlomus parametrus ir pateikdamas dokumentus, nuorodas ar kitą informaciją, patvirtinančią atitiktį techninei specifikacijai.

| Naftos gaudyklių filtrai |  |  |  | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai, nuorodos ar kita informacija patvirtinanti atitiktį techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos (Pildo Tiekėjas) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Filtrai turi tikti | Naftos skirtuvui INSI PURE DRIP PASS | Nurodyti ar tinka |  |
| 2. | Standartiniai matmenys | 1800 x 300 x 300 (ilgis x plotis x aukštis) mm | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |
| 3. | Efektyvus paviršiaus plotas | ≥150 m²/m³ | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |
| 4. | Tankis | ~20 kg/m³ | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |
| 5. | Kanalų struktūra | Įstrižinė | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |
| 6. | Medžiaga | Polipropilenas (PP) arba polivinilchloridas (PVC) | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |
| 7. | Darbinė temperatūra | PP: < 75 °C – pastovi, trumpalaikė maks. 80 °C , Arba PVC: pastovi <55 °C, trumpalaikė maks. 60 °C (temperatūra matuojama vandens paskirstymo vamzdyje) | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |
| 8. | Laisvas tūris | ≥97 % | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |
| 9. | Degumo klasifikacija | ASTM E 84, DIN 4102-B2 | Nurodyti konkrečius siūlomus parametrus |  |