Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Kolimatorius |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui | Kolimatorius – skirtas greitam ir tiksliam taikymuisi į taikinius, naudojamas taktinėje aplinkoje. Reikalavimai: 2.1. Optinė sistema: 2.1.1. Kolimatoriaus taikiklio lęšio dydis: bet kurios kraštinės ilgis (stačiakampei formai) arba skersmuo (apskritimo formai) ne mažesnis nei 18 mm; 2.1.2. Centrinio taško dydis 1-2 MOA, centre turi būti 1 (vienas) taikymosi taškas; 2.1.3. Apvalaus taikymosi žiedo dydis 65 - 68 MOA; 2.1.4. Kolimatoriaus optinė ašis 39±1 mm. 2.15. Turi būti uždaro tipo (angl. enclosed type). 2.16. Kolimatoriaus, naudojančio LED technologiją (red dot, kombinuota holografinė technologija su LED ir pan.), aptikimas naktinio matymo prietaisų pagalba iš bet kurios pusės, įmanomas ne didesniu nei 10 m atstumu. 2.2. Reguliavimas: 2.2.1. Centrinio taikymosi taško balistinės paklaidos reguliatoriaus mažiausias taško reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 1/2 MOA / 100 m, kai reguliatoriaus skalės matmenys nurodyti kampinėmis minutėmis (MOA) arba 0,5 colio/100 m, kai reguliatoriaus skalės matmenys nurodyti coliais. 2.2.2 Kolimatorius turi turėti naktinio matymo režimą ir/arba naktiniam naudojimui pritaikytą ryškumo nustatymą. 2.2.3. Turi turėti vaizdo ryškumo reguliavimą, pritaikytą šviesiam ir tamsiam paros metui: 2.2.3.1. Turi turėti ne mažau nei 6 ryškumo intensyvumo lygių šviesiam (dienos) paros metui; 2.2.3.2 Turi turėti ne mažiau nei 4 ryškumo intensyvumo lygius tamsiam (nakties) paros metui. 2.3. Korpusas: 2.3.1. Turi būti tinkamas tvirtinti prie ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų, kurių konstrukcijoje yra numatyta bėgelių tvirtinimo sistema Picatinny rail pagal MIL-STD-1913 arba lygiavertį standartą. 2.3.2. Privalo atlaikyti 5,56 x 45 mm kalibro amunicijos šūvio metu keliamas vibracijas - turi būti patikrinta pagal NATO MIL STD-810G, NATO MIL STD-810H arba kitą lygiavertį standartą. (Pateikiami nepriklausomos įstaigos išduoti atitiktį patvirtinantys bandymų protokolai, ataskaitos, arba gamintojo teikiama techninė informacija apie įrangos testavimo atitiktį pagal NATO MIL STD-810G, NATO MIL STD-810H arba kitą lygiavertį standartą). 2.3.3. Privalo būti atsparus vandeniui - turi būti patikrinta pagal NATO MIL STD-810G, NATO MIL STD-810H Immersion metodiką arba kitą lygiavertį standartą. (Pateikiami nepriklausomos įstaigos išduoti atitiktį patvirtinantys bandymų protokolai, ataskaitos, arba gamintojo teikiama techninė informaciją apie įrangos testavimo atitiktį pagal NATO MIL STD-810G, NATO MIL STD-810H arba kitą lygiavertį standartą.) 2.3.4. Pagamintas iš anoduoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos. 2.3.5. Spalva - juoda, paviršius – matinis, neatspindintis šviesos; 2.4. Kolimatoriaus svoris ne daugiau nei 300 g. 2.5. Maitinimas: ličio pagrindo baterijos, veikimo laikas ne mažiau 1000 val. kambario temperatūroje esant nominaliam ryškumo nustatymui. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Turi atitikti šiuos ilgalaikio materialiuoju turtu pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) požymius: 3.1.1. Turi būti tinkami eksploatuoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną ciklą; 3.1.2. Vertė turi būti ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. 3.2. Komplektacija: 3.2.1. Priežiūros priemonės ir įrankiai. 3.2.2. Naudojimo instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalbomis. 3.3. Kolimatorius turi būti naujas. 3.4. Konkretus kolimatoriaus modelis negali būti gamintojo paskelbtas kaip nutraukiamas iš gamybos (angl. End-of-Life) (Pateikiamas gamintojo patvirtinimas). 3.5. Atsarginių dalių tiekimas ir palaikymas turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės pristatymo. (Pateikiamas gamintojo patvirtinimas). 3.6. Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėn. gamintojo garantija. (Sutarties vykdymo metu pateikiamas gamintojo patvirtinimas). |

__________