Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Elektros akumuliatoriai (IT įrangai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1 Elektros akumuliatoriai: - Portabilūs elektros akumuliatoriai, tinkami kompiuterinės įrangos elektros maitinimui. Pagrindiniai reikalavimai: - Svoris: ne daugiau 15 kg; - Elektros talpa: ne mažiau kaip 1000 Wh; - Įkrovimo ciklų skaičius, iki kurio išlaikoma akumuliatoriaus talpa >70%: ne mažiau 4000; Įkrovimas: - Akumuliatoriaus įkrovimo būdai: turi būti galimybė akumuliatorių įkrauti visais šiais būdais - kintamos 240 V elektros srovės tinklas (Europinis kištukas), nuolatinės srovės 12 ir 24 V automobilių krovimo lizdas ISO 4165, įkrovimas nuo saulės modulių. - Įkrovimo maksimali galia nuo 240 V elektros tinklo: ne mažiau 800 W; - Įkrovimo maksimali galia nuo saulės modulių: ne mažiau kaip 400 W; Iškrovimas: - Tęstinio elektros iškrovimo maksimalus pajėgumas: ne mažiau kaip 1500 W; - Momentinio elektros iškrovimo maksimalus pajėgumas: ne mažiau kaip 2300 W; - 240 V AC lizdai: ne mažiau 2 vnt., Europinis lizdas; - USB-A lizdai: ne mažiau 1 vnt., maksimali krovimo galia ne mažesnė kaip 15 W; - USB-C lizdai: ne mažiau 2 vnt., bent vienos jungties maksimali krovimo galia ne mažiau kaip 100 W; - Įrenginio būklės ir įkrovos/iškrovos lygių stebėjimui integruotas LCD ekranas ir/ar mobili aplikacija išmaniajame telefone. - Darbinė aplinkos temperatūra: iškrovimui ne siauresnis diapazonas kaip nuo -10 C iki +40 C. Minimalūs reikalavimai komplektavimui: - Elektros akumuliatorius; - Laidas akumuliatoriaus krovimui nuo 240 V AC su Europiniu kištuku; - Laidas akumuliatoriaus krovimui nuo automobilinių 12 V ir 24 V lizdų, su ISO 4165 kištuku, laidas ne trumpesnis kaip 3 metrai; - Apsauginis krepšys ar lygiavertė apsauga nuo lietaus, jeigu įrenginys tokios apsaugos neturi. 2.2 Saulės modulių komplektas - Portabilūs, sulankstomi saulės moduliai, skirti įkrauti 2.1 p. nurodytą elektros akumuliatorių. - Apsaugos nuo aplinkos poveikio standartas: ne žemesnis kaip IP68; - Naudingumo rodiklis: ne žemiau 20% - Svoris: ne daugiau 20 kg; - Gamintojo deklaruojama galia: ne mažiau kaip 400 W; - Gali būti komplektuojami 2 vnt. modulių po 200 W, kad būtų pasiekta 400 W galia. - Visus modulius turi būti galima prijungti prie 2.1 p. nurodyto elektros akumuliatoriaus vienu metu. Minimalūs reikalavimai komplektavimui: - Integruotas arba papildomas stovas, skirtas pastatyti modulį ant žemės kampu arba lygiavertis sprendimas optimaliai pastatyti modulį ant žemės saulės šviesos priėmimui; - Elektros perdavimo kabelis, skirtas sujungti saulės modulį su 2.1 p. nurodytu elektros akumuliatoriumi, ne trumpesnis kaip 5 metrų ilgio; - Krepšys nešiojimui, arba lygiavertis sprendimas su rankenomis nešti modulį viena ranka. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Gamintojo garantija ne mažiau kaip 12 mėn. |

____________________