Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Radijo stočių komplektų ir programinės įrangos pirkimas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Automobilinė radijo stotis: - Radijo stoties veikimo diapazonas: VHF, ne siauresnis, nei 136-174 MHz. - Svoris: ne daugiau nei 2 kg. - Turi veikti šiais režimais: - Analoginiu (FM, 12,5 kHz); - DMR (TDMA 2-slot, 12,5 kHz); - NXDX (FDMA 6,25 ir 12,5 kHz). - Jei veikimui šiais režimais reikia licencijų, tai šios licencijos turi būti įdiegtos stotyje. - Turi būti integruoti (instaliuoti) šie šifravimo režimai: ARC4, DES-56. - AES-256 šifravimo galimybė (jeigu nėra integruotos, įrenginys turi palaikyti šio funkcionalumo įdiegimą įsigyjant papildomą modulį ar licenciją). - Radijo stoties galingumas reguliuojamas, diapazonas ne siauresnis nei nuo 5 W iki 50 W. - Radijo stotis turi būti maitinama 12 V nuolatinės įtampos, tinkama naudoti automobilyje. Komplekte turi būti spiralinis kabelis radijo stoties maitinimui su ISO 4165 jungtimi, maitinimui iš 12 V automobilinio maitinimo lizdo. Ištiesto kabelio ilgis ne trumpesnis nei 2 metrai. - Integruotas GPS imtuvas ir Bluetooth ryšio modulis. - Komplekte turi būti automobilinė (magnetiniu padu) bei stacionari antenos, antenos prailginimo kabelis ne trumpesnis nei 15 metrų ilgio. - Komplektuojamos antenos ir antenų prailginimo kabeliai turi būti su N-tipo jungtimis. Jeigu radijo stoties antenos jungtis kitokia, nei N-tipo, komplekte taip pat turi būti adapteris radijo stočiai į N tipo jungtį. - Komplekte turi būti mikrofonas su skaičių klaviatūra ir visi būtini priedai radijo stoties naudojimui (išskyrus antenas). - Komplekte turi būti transportavimo lagaminas, įrangos transportavimui ir nešiojimui. Transportavimo lagaminas turi būti juodos arba maskuojančios žalios, samanų, chaki spalvos arba joms artimoms. 2.2. Radijo stočių konfigūravimo programinė įranga: - Radijo stočių programavimo (konfigūravimo) programinė įranga turi būti skirta 2.1 punkto radijo stočių konfigūravimui. - Programavimo kabelis turi būti komplekte. - Suderinama su Windows 10 ir Windows 11 operacinėmis sistemomis. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Prekės turi būti naujos. |

__________________