TIEKĖJO SIŪLOMO DIDELĖS SKAIČIAVIMO GALIOS SERVERIO CHARAKTERISTIKOS

Didelės skaičiavimo galios serveris – Įranga turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus / tiekėjo siūlomi techniniai parametrai:

1 lentelė. Didelės skaičiavimo galios serveris (arba Tarnybinė stotis) (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusas | „Rack mount“ tipo, montuojamas į standartinę 19“ montavimo spintą. Aukštis ne daugiau nei 2U. Turi turėti priekinį rakinamą skydą fizinei diskų apsaugai. |  |
|  | Korpuso laikikliai | Komplekte turi būti visi priedai, būtini įrenginio montavimui spintoje (slankiojantys bėgiai, kabelių valdymų alkūnė, tvirtinimo elementai). |  |
|  | Procesorius | - Ne mažiau nei dvidešimt keturių branduolių x86 komandų rinkinio architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų (x86-64) operacijas ir virtualizacijos technologiją. AVX-512 ir AMX instrukcijų palaikymas. Našumo indeksai pagal Standard Performance Evaluation Corporation testus, publikuojamus tinklapyje http://www.spec.org, turi būti ne mažesni už: - 515 taškai pagal SPECint_rate_base2017 testo rezultatus; - 740 taškai pagal SPECfp_rate_base2017 testo rezultatus. - Rezultatai turi būti atlikti siūlomos įrangos gamintojo bet kokios tarnybinės stoties platformoje. - Procesorius turi turėti ne mažiau kaip 144MB spartinančiosios atminties. - Gamintojo procesorius anonsuotas ne vėliau kaip 2025 metais. |  |
|  | Procesorių skaičius | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kai du (2 vnt.) procesorius. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 512 GB DDR5-6400 su ECC. Turi būti galimybė tos pačios talpos moduliais kaip siūlomoje komplektacijoje išplėsti atmintį ne mažiau kaip iki 2048GB. |  |
|  | Vidiniai standieji diskai | - Ne mažiau nei aštuoni (8 vnt.) 3.8 TB, „karšto keitimo“ ne prastesni kaip NVMe Gen4 SSD diskai, kurių pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. k. DWPD) lygus arba didesnis nei 1. - Visi komplektuojami NVMe diskai turi būti prijungti prie RAID valdiklio ir turi būti galimybė sukurti RAID 5 apsaugą iš visų komplektuojamų NVMe diskų. |  |
|  | RAID kontroleris | - Vidinis, ne lėtesnis negu 22,5Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 6Gbps SAS/SATA, 12Gbps ir 22,5Gbps SAS bei 16GT/s Gen4 NVMe diskų tipus. |  |
|  | Išplėtimo lizdų skaičius | Ne mažiau kaip du (2 vnt.) laisvi PCI-Express Gen5 x16 lizdai. |  |
|  | Turi palaikyti | Virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM, vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą („MS Active Directory“). |  |
|  | TPM | Turi būti integruotas saugos modulis TPM v2.0 (angl. „Trusted Platform Module) arba lygiavertis modulis, skirtas generuoti, saugoti elektroninius raktus ir sertifikatus. |  |
|  | Tinklas | Ne mažiau kaip du (2 vnt.) QSFP28 LAN prievadų, galinčių veikti 10/25/50/100 GbE (turi palaikyti SR-IOV, RoCEv2, iSCSI, NFS arba lygiaverčius protokolus. |  |
| #### 12. | Prievadai | - Ne mažiau kaip vienas (1 vnt.) VGA ir ne mažiau kaip du (2 vnt.) USB 3.1. - Turi būti vienas (1 vnt.) RJ45 atskiras prievadas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
| #### 13. | Prievadai | - Ne mažiau kaip vienas (1 vnt.) VGA ir ne mažiau kaip du (2 vnt.) USB 3.1. - Turi būti vienas (1 vnt.) RJ45 atskiras prievadas nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui. |  |
| #### 14. | Vaizdo apdorojimo adapteriai (GPU) | - Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU. - Ne mažiau kaip 96GB GDDR7 su ECC tipo atminties kiekviename GPU; - Ne mažiau kaip 117 TFLOP FP32 Single-Precision ir 354 TFLOPS RT Core skaičiavimo galios kiekvienam GPU; - Atminties pralaidumas ne mažesnis kaip 1590GB/s kiekvienam GPU. - Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. - GPU turi būti gamintojo anonsuotas 2025 metais. |  |
| #### 15. | Tarnybinės stoties valdymo funkcijos | - Būtina nuotolinio valdymo ir monitoringo įranga, palaikanti GUI (per naršyklę). - Turi būti galimybė prisijungti ne mažiau kaip 4 nutolusiems vartotojams vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Palaiko ne mažiau kaip 12 vartotojų su atskirais slaptažodžiais, nepriklausomus nuo operacinės sistemos. - Tarnybinės stoties priekyje turi būti vizuali indikacija įspėjanti apie gedimą. - Pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. - Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose (HDD, SSD, NVMe, flash). - Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. - Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti visų infrastruktūros komponentų stebėjimą, įskaitant tarnybines stotis, duomenų saugyklas bei tinklo komutatorius (arba turi būti pateiktas lygiavertis sprendimas). - Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų. - Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Jei šiam funkcionalumui realizuoti reikalinga papildoma programinė ar aparatinė įranga, ji turi būti pateikta kartu su tarnybine stotimi ir licencija turi galioti ne trumpiau kaip tarnybinės stoties garantija. - Turi būti galimybė išplėsti valdymo modulio funkcionalumą šiomis savybėmis: Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas. - Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga privalo gebėti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys privalo būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Istorinė informacija ne mažiau nei 2 metus privalo būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). |  |
| #### 16. | Standartai įrangai | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux arba lygiavertėmis OS. |  |
| #### 17. | Suderinamumas | - Visa siūloma įranga ir jos komponentai turi būti komplektuojami vieno įrangos gamintojo ir/arba ženklinti gamintojo kodais. - Įrenginys turi būti komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. - Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama su maitinimo kabeliais. Maitinimo kabelių jungtys - C13, C14 arba C19, C20. Maitinimo kabeliai turi būti ne trumpesni nei 1,2 metro ilgio bei ne ilgesni kaip 3 metrai. |  |
| #### 18. | Naujumo reikalavimas | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Atskirame priede privalo būti pateiktos nuorodos į gamintojo svetainę su pateiktomis išsamiomis siūlomų produktų specifikacijomis, visų komplektuojančių dalių produkto kodai (angl. „Part Number“) ir kiekiai. |  |
| #### 19. | Garantija dėl avarijų | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija dėl avarijų standiesiems diskams, operatyviai atminčiai (angl. prefailure warranty). Šie komponentai turi būti keičiami, kai vidinė įrangos stebėjimo sistema įspėja (Warning) apie galimą gedimą. |  |
| #### 20. | Garantija | - Įrangai, nuo įrangos pristatymo ir garantijos registravimo datos turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija darbo vietoje („on-site“). Garantinis aptarnavimas teikiamas 24x7. Reakcijos laikas ne daugiau kaip 8 valandos nuo pranešimo apie gedimą. Puslaidininkiniai diskai (angl. SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos. - Gamintojas turi turėti bent vieną autorizuotą remonto centrą, kuris garantuotų nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. |  |
| #### 21. | Pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos |  |
| 22. | Prekė | Firma-gamintojas ir /ar modelis (nurodyti) |  |

_____________________

Tiekėjai, pildydami lentelės grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „taip“, „atitinka“, „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan. nepriimtini.