  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAŽEIKIŲ M. PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKŲ PAPRASTASIS REMONTAS

| UŽSAKOVAS |  | Mažeikių rajono savivaldybės administracija. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS |  | Mažeikių m. pėsčiųjų – dviračių takų paprastasis remontas. |  |  |  |
| STATYBOS RŪŠIS |  | Paprastojo remonto darbai. |  |  |  |
| STATINIO KATEGORIJA |  | Miesto gatvės (E- kategorija). Nesudėtingas statinys I grupės. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis visam sutarties laikotarpiui* | Darbų ir medžiagų aprašymas |  |
| 1. | Tako ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje k1=1.6 |  | km | 2.94 |  |  |
| 2. | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm |  | 100 vnt | 0,05 |  |  |
| 3. | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm |  | 100 vnt | 0,05 |  |  |
| 4. | Krūmų ir smulkaus miško rovimas, kai gruntai mineraliniai, krūmai vidutinio tankumo |  | ha | 0,10 |  |  |
| 5. | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas |  | m | 2940,00 |  |  |
| 6. | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas |  | 100 m2 | 75,00 |  |  |
| 7. | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 |  | 100 m2 | 8,10 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza iki 5 cm gylio, pakraunant į autosavivarčius. |  |
| 8. | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais |  | t | 1100,00 |  |  |
| 9. | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti |  | t | 1100,00 |  |  |
| 10. | Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės |  | t. m3 | 0,40 |  |  |
| 11. | II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi |  | 100m3 | 4,00 |  |  |
| 12. | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=1.3 |  | 100m3 | 4,00 |  |  |
| 13. | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės |  | t. m3 | 0,40 |  |  |
| 14. | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio |  | 100 m2 | 35,50 |  |  |
| 15. | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu |  | 100m2 | 35,50 |  |  |
| 16. | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) |  | 100 m3 | 19,49 | Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (15÷30 cm). |  |
| 17. | 10 cm storio sluoksnio šaligatvio pagrindo iš smėlio remontas, pridedant naujų medžiagų k1=1.25, k3=4.0, k9=1.15 |  | 100 m2 | 213,00 | Pridedant 100 proc. smėlio. |  |
| 18. | 12 cm storio sluoksnio šaligatvio pagrindo iš skaldos remontas, pridedant naujų medžiagų k1=1.25, k3=4.0, k9=1.15 |  | 100 m2 | 213,00 | Pridedant 100 proc. skaldos. |  |
| 19. | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15 |  | 100 m | 101,40 |  |  |
| 20. | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15 |  | 100 m | 12,78 |  |  |
| 21. | Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta |  | 100 m | 12,78 |  |  |
| 22. | 3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas k9=1.15 |  | 100 m2 | 170 |  |  |
| 23. | Keičiant pasluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-85 pridėti k9=1.15 |  | 100 m2 | 170,00 |  |  |
| 24. | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 |  | 100 m2 | 46,86 | Darbai, be trinkelių kainos. |  |
| 25. | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) |  | m2 | 1600,00 |  |  |
| 26. | Betono trinkelės 200x100x80 pilkos |  | m3 | 204,00 | Trinkelės be darbų kainos. |  |
|  | Betono trinkelės 200x100x60 pilkos |  | m3 | 80,00 | Trinkelės be darbų kainos. |  |
| 27. | 375x375 mm betono plytelių šaligatvių klojimas, užtaisant siūles akmens atsijomis k9=1.15 |  | 100m2 | 66,00 | Su betoninių plytelių kaina. |  |
| 28. | 8 cm storio viršut. dangos sl. asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17, k9=1.15 |  | 100m2 | 30,00 | 8 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu. Pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. |  |
| 29. | 5 cm storio viršut. dangos sl. asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17, k9=1.15 |  | 100 m2 | 50,00 | 5 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu. Pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. |  |
| 30. | Juodų dangų paviršiaus apdorojimas vieną kartą bitumo emulsija. |  | 100m2 | 105,00 |  |  |
| 31. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas |  | t | 290,00 | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN įrengimas asfalto klotuvu. Pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. |  |
| 32. | 0,5m pločio išorinės kelkraščio dalies sustiprinimas, užsėjant žolę k9=1.15 |  | 100m2 | 27,00 | Reikalingas augalinis gruntas 10 cm, sutankinimas užsėjant žolę. |  |
| 33. | Šulinio landos paaukštinimas(gelžbetonio žiedais) pakeičiant/nepakeičiant dangtį į 12,5 T k8=1.05, k9=1.15 |  | vnt | 50,00 | Darbai |  |
| 34. | Lengvo tipo dangčiai atsp. ketaus, apvalūs (apkr. iki 12,5t) |  | vnt | 50,00 | Šulinio dangtis- su plaukiojančio „tipo“ dangčiu (liuku) arba grotelėmis 12,5t. (700 mm). |  |
| 35. | Aukščio reguliavimo g/b šulinio žiedas |  | vnt | 100,00 | - Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio sureguliavimas su šaligatvio trinkelių ar asfaltbetonio danga (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus). (Skylės diametras 700 mm., vidutinis aukštis 100 mm.). |  |
| 36. | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15 |  | vnt | 30,00 |  |  |
| 37. | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 |  | m | 2500,00 |  |  |
| 38. | Suolų įrengimas. |  | vnt | 50 | Suoliukai - parenkami iš pasiūloje esančių gaminių. Orientaciniai matmenys 2005x390xh450 mm, konstrukcija – betonas, apdaila – medinės lentos. Rekomenduojama mediena: tropinis kietmedis, padengiamas impregnantu arba alyvomis, spalva – artima natūralaus medžio spalvai. Suolams naudojami lapuočių medienos tašai ir lentos, sutvirtinti plieniniais varžtais. Rekomenduojama naudoti ilgaamžes atsparias atmosferos poveikiui terasines lentas. Medinė sėdimoji dalis turi būti iš ne plonesnių nei 35 mm medienos dailylenčių bei padengta aplinkos poveikiui atsparia dažų danga pagal LST EN 927 arba lygiaverčio reikalavimus. Lentos turi būti pagamintos iš ne mažesnio nei 3 HB kietumo medienos. Pamatai rengiami iš C12/15 klasės betono. Betono, naudojamo pamatams įrengti, mišinys turi atitikti LST EN 206 arba lygiaverčio reikalavimus. Spalva ir suoliuko tipas bei konstrukcija statybos metu gali keistis papildomai susiderinus su Užsakovo atstovu |  |
| 39. | Kontrolinių – geodezinių nuotraukų atlikimas |  | kompl. | 5 |  |  |
| 40. | Kadastrinių bylų parengimas su VĮ Registrų centro patikra |  | kompl. | 5 |  |  |

* Darbų kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui.

Pastaba:

- Objektai bus Mažeikių miesto teritorijoje.