TSD-1210

VANDENTIEKIO TINKLŲ SUŽIEDINIMO LINIJOS ĮRENGIMO IŠARDANT PATALPŲ LUBŲ APDAILAS, SUŽIEDINAMA TARP SKUBIOS PAGALBOS PASTATO IR CENTRINIO VANDENS TIEKIMO KOLEKTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija).

1.2. Rangovas – atrinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.3. Pirkimo objektas – Vandentiekio tinklų sužiedinimo linijos įrengimas išardant patalpų lubų apdailas, sužiedinama per skubios pagalbos pastato ir centrinio vandens tiekimo kolektoriaus - (toliau – Darbai).

1.4. Statinio (statinių grupės) pavadinimas – Pastatas - Traumų ir skubios pagalbos centras.

1.5. Statybos vieta (adresas) –naujai statomo infekcinio korpuso patalpose Eivenių g. 2., Kaunas.

1.6. Statinio kategorija –neypatingas.

1.7. Statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai.

1.8. Statinio pogrupis pagal paskirtį – vandentiekio tinklai

1.9. Statinio projektas/aprašas – „nerengiamas“

2. Rangovo atliekamų Darbų apimtis ir terminai

2.1. 120 metrų ilgio D75 (PN16 su fasoninėmis dalimis) vandentiekio linijos paklojimas traumų ir skubios pagalbos centro patalpose. Prisijungimas prie pastato magistralinio tinklo. Lubų apdailos išardymas ir atstatymas.

2.2. 120 metrų ilgio D110 (PN16 su fasoninėmis dalimis) vandentiekio linijos paklojimas traumų ir skubios pagalbos centro patalpose. Prisijungimas prie pastato magistralinio tinklo. Lubų apdailos išardymas ir atstatymas.

2.3. Darbų atlikimo terminai 2 (du) mėnesiai Darbų pradžios:

2.3.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena;

2.3.2. Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo Darbų pradžios.

3. Užsakovo įsipareigojimai

3.1. Vykdyti Užsakovo funkcijas;

3.2. Koordinuoti Darbų procesą;

3.3. Priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus.

4. Reikalavimai statybinėms medžiagoms, įrangai

4.1. Vandentiekio vamzdžiai turi atitikti LR higienos normą HN 24. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys atitinka LST EN 12201-2 ir PAS 1075 standarto reikalavimus.

5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.1 Pateikti išpildomąja dokumentaciją, pateikti hidraulinio bandymo aktą, pateikti praplovimo dezinfekavimo akta, baigus montavimo darbus. Prieš darbus eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys atitinka LST EN 12201-2 ir PAS 1075 standarto reikalavimus.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Techninė specifikacija nelaikoma viršesniu dokumentu už Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius statybos teisės ir kitus norminius dokumentus.

6.2. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir numatyti visus darbus neįvardintus bet būtinus atlikti, kad darbai būtų pilnai baigti.

6.3. Jeigu techninėje specifikacijoje, žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

7. Priedai

7.1. Priedas Nr.1, „Vamzdyno paklojimo schema“.

7.2. Priedas Nr.2, „Žiniaraštis“.