Pirkimo sąlygų 3 priedas

TRAKTORIAUS SU PJOVIMO AGREGATU

ŽOLEI PJAUTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Siūlomos prekės savybės, užpildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su pjovimo agregatu | Naujas, nenaudotas (ne senesnis kaip 2023 m) |  |
| 2. | Variklis |  |  |
|  | 2.1. Kuro tipas | Benzinas |  |
|  | 2.2. Nominali galia | Ne mažiau 16,5 kW |  |
|  | 2.3. Cilindro darbinis tūris | Ne mažiau 720 cm³ |  |
|  | 2.4. Cilindrai | Ne mažiau 2 |  |
| 3. | Pjovimo agregatas |  |  |
|  | 3.1. Nenupjautos vejos apskritimo skersmuo | Ne daugiau 50 cm |  |
|  | 3.2. Minimalus pjovimo plotis | Ne mažiau 110 cm |  |
|  | 3.3. Pjovimo aukštis | Reguliuojamas, min-max, 2,5-12,7 cm |  |
|  | 3.4. Peilių įjungimas | Elektrinis |  |
|  | 3.5. Atraminiai ratukai | Ne mažiau 3 vnt. |  |
|  | 3.6. Pjovimo metodai | Mulčiavimas/Galinis išmetimas arba Šoninis išmetimas |  |
| 4. | Matmenys |  |  |
|  | 4.1. Ilgis | Ne daugiau 250 cm |  |
|  | 4.2. Aukštis | Ne daugiau 210 cm |  |
| 5. | Pavarų sistema |  |  |
|  | 5.1. Transmisijos tipas | Hidrostatinė |  |
|  | 5.2. Pavarų valdymas | Pedalais arba svirtimis |  |
|  | 5.3. Maksimalus greitis važiuojant pirmyn | Ne mažiau13 km/h |  |
| 6. | Įranga |  |  |
|  | 6.1. Sėdynės pakaba | Turi būti |  |
|  | 6.2. Sėdynės tipas | Porankiai, saugos diržas |  |
|  | 6.3. Stovėjimo stabdžiai | Yra |  |
| 7. | Pristatymo terminai, aptarnavimas |  |  |
|  | 7.1. Pristatymo terminas | Per 3 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos |  |
|  | 7.2. Garantija | 7.2.1. Ne mažiau kaip 24 mėn. garantinis aptarnavimas. 7.2.2. Garantinis aptarnavimas atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gedimo registravimo. 7.2.3. Garantinis aptarnavimas atliekamas pristatymo adresu, o jei reikia transportavimo, tai atliekama tiekėjo lėšomis. |  |
|  | 7.3. Pristatymo adresas | Rotušės g. 24B-13, Biržai |  |

8. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), 4.1. papunkčiu: įsigyjama transporto priemonė patenka į Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 str. 7 d. 1 p. nurodytas išimtis (transporto priemonė viešajai tvarkai užtikrinti).

Techninės specifikacijos duomenis užpildė: