Techninė specifikacija

Atliekant Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga profiliavimo, žvyravimo ir kitus priežiūros darbus vadovautis:

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintu Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 19.

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19.

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintu Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19.

- Savo įmonės priimtomis ir patvirtintomis statybos taisyklėmis arba perimtomis ir įteisintomis kito subjekto statybos taisyklėmis susisiekimo komunikacijoms tiesti ir taisyti.

5.Tiekėjas, laimėjęs konkursą, privalo pats apsirūpinti medžiagomis. Darbų priėmimo metu nepateikus medžiagų kokybės dokumentų - deklaracijų, sertifikatų, darbai yra nepriimami, atliktų darbų aktai nepasirašomi ir už atliktus darbus tiekėjui nemokama.

Kelių, gatvių su žvyro ir grunto danga priežiūros darbų įkainių aprašymas

TS-1. Kelių ir gatvių greideriavimas.

Darbų įkainis – 1 km kelio/gatvės profiliavimas greideriu pravažiuojant vieną kartą. Konkrečias profiliavimo darbų apimtis ir profiliuojamų kelių eiliškumą Rangovui pateikia  seniūnijų seniūnai raštu, el. paštu.

Profiliuojant greideriu kelią, atsižvelgiant į jo plotį, pasirenkamas pravažiavimų skaičius (du, trys ar daugiau kartų). Pravažiavimų skaičius derinamas su seniūnijos seniūnu. Profiliuojant turi būti suformuojamas kelio skersinis profilis su 2,5 proc. nuolydžiu, nuskutama  po 20–25 cm pločio abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro-velėnos volus ( gruntas paskleidžiamas po važiuojamąją kelio dalį) ir būtinai užtikrinamas vandens nutekėjimas nuo važiuojamosios dalies. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai ir už juos nebus apmokama. Profiliavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15 cm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą.

Darbai pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos. Atliekant kelių profiliavimą greideriu būtina atsižvelgti į gamtines sąlygas, kurios turi būti palankios šiems darbams atlikti.

TS-2. Kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto).

Darbų įkainis skaičiuojamas už 1 km greiderio pravažiavimą 1 kartą vienoje kelio pusėje. Įkainis taikomas, kai kelkraštyje susidaro išdaužos/išplovos, kai kelkraštyje dėl kelio reikiamo skersinio profilio nebuvimo susidaro paviršinį vandenį sulaikantis žvyro, grunto sąnašų, velėnų sluoksnis, kurį būtina pašalinti. Darbų metu, nepridedant naujų medžiagų, turi būti atstatytas reikiamas kelio profilis. Perteklinis gruntas nustumiamas į šalikelę arba paskleidžiamas važiuojamojoje dalyje (tik suderinus su seniūnu). Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai raštu, el. paštu. Darbai atliekami per 3-5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos.

TS-3. Perteklinio kelkraščio grunto iškasimas, pakrovimas ir transportavimas
Įkainis taikomas, kai iškasamas perteklinis kelkraščio gruntas ekskavatoriumi, pakraunamas į 10 t talpos autosavivarčius ir transportuojamas iki seniūno (-ės) nurodytos vietos, ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo kasimo vietos.

TS-4. Papildomas transportavimas.

Įkainis taikomas, kai perteklinis gruntas transportuojamas iki seniūno (-ės) nurodytos vietos, didesniu nei 1 km atstumu nuo kasimo vietos, pridedant atstumą kiekvienam papildomam kilometrui.

TS-5. Kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto).

Darbų įkainis skaičiuojamas už 1 km griovio įrengimą su išlyginimu vienoje kelio pusėje. Prieš pradedant darbus, seniūnija privalo nužymėti kelio ribą. Atsižvelgiant į kelio ribą, autogreideriu formuojamas griovys važiuojant ne mažiau kaip 2 kartus. Griovio nuolydis turi būti formuojamas atsižvelgiant į reljefą, įvertinant galimas vandens nutekėjimo galimybes. Susidaręs perteklinis gruntas išlyginamas autogreideriu šalia suformuoto griovio (jeigu yra vietos) arba išvežamas, pritaikant kitus įkainius. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai raštu, el. paštu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo datos.

TS-6. Žvyro-smėlio mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu: Įkainis taikomas, kai išdaužos ir nelygumai susidaro ilgesniame kaip 30 m ilgio kelio ruože arba kai dangos yra nusidėvėjusios daugiau kaip 50 mm, tačiau ne daugiau kaip 30% sluoksnio storio.

- iš darbų zonos nuleidžiamas vanduo, jei jis susikaupęs, kelkraštis nuvalomas nuo stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų, laikinai juos sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;

- išdaužų užtaisymas, profiliuojant dangą autogreideriais;

- užtaisytų ruožų sutankinimas autogreiderio važiavimais. Tankinti pradedama nuo dangos kraštų link ašies;

- 0/32 frakcijos žvyro mineralinių medžiagų atvežimas, išpylimas;

- paskleidimas autogreideriu, sudarant vidutiniškai 12 cm storio dangos sluoksnį;

- žvyro 0/32 frakcija turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19  nurodymus.

TS-7. Skaldos mišinio   0/45 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu: Įkainis taikomas, kai išdaužos ir nelygumai susidaro trumpesniame kaip 30 m ilgio kelio ruože arba kai išdaužos yra gilesnės kaip 100 mm ir jų neįmanoma užlyginti greideriu taisant kelio profilį.

- iš darbų zonos nuleidžiamas vanduo, jei jis susikaupęs, kelkraštis nuvalomas nuo stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų, laikinai juos sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;

- 0/45 frakcijos skaldos mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas;

- medžiagų paskleidimas autogreideriu, užbaigiant išlyginti rankiniu būdu;

- didesnių kaip 1 m² ploto išdaužų, kai 100 m² išdaužų plotas sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais; mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinamas rankiniu būdu (vibroplokštėmis).

- tankinimas autogreiderio važiavimais, suformuojant rišamąjį sluoksnį, jeigu mineralinės medžiagos ir jų mišiniai yra sausi, palaistant vandeniu 1–2 l/m².

- skaldos mišinio 0/45 frakcija turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19  nurodymus.

TS-8. Pralaidos remontas, paliekant esamą pralaidos vamzdį.

Darbų įkainis skaičiuojamas pralaidos remontą už 1 m ilgio. Įkainis taikomas, kai vanduo prie pralaidos žiočių yra patvenkiamas dėl vamzdį užkimšusių sąnašų, arba kai dėl pasislinkusių ar nežymiai pažeistų pralaidų elementų kelio važiuojamoje dalyje ties pralaidos pažaida atsiveria duobės.

- dumblo, smėlio sąnašų pašalinimas rankiniu būdu, iškasant kastuvais (kai pralaidos skersmuo 1 m ir daugiau) ar grandikliais (kai pralaidos skersmuo mažesnis kaip 1 m), mechanizuotu būdu, išplaunant hidromonitoriais, suspausto oro srove arba abiem būdais;

- sąnašų paskleidimas šalikelėje, kai sąnašų kiekiai nedideli (iki 0,5 m³) arba sąnašų pakrovimas į autotransporto priemones ir išvežimas, kai sąnašų kiekiai didesni kaip 0,5 m³;

- kelio dangos ir pagrindo išardymas, grunto iškasimas iki reikiamo gylio;

- pralaidos elementų pagrindo sutvirtinimas, elementų atstatymas į reikiamą padėtį, naudojant mechanizmus;

- elementų sandūrų užpildymas bitumine mastika, cementiniu skiediniu, betono mišiniu;

- užpylimas gruntu ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;

- kelio pagrindo ir dangos atkūrimas.

TS-9. Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį.

Darbų įkainis skaičiuojamas pralaidos remontą už 1 m ilgio. Įkainis taikomas, kai pažeistų pralaidų elementų neįmanoma atstatyti vykdant techninėje specifikacijoje nurodytus pralaidos priežiūros darbus. Visų rūšių (betoniniai, metaliniai) nepataisomai pažeisti pralaidų vamzdžiai keičiami PVC pralaidų vamzdžiais, kurių diametras priklausomai nuo praleidžiamo vandens kiekio yra 300 mm, 400 mm, 600 mm.

- dangos ir pagrindo išardymas, grunto iškasimas iki reikiamo gylio;

- pažeistų pralaidos elementų išardymas;

- elementų pagrindo sutvirtinimas, naujų elementų įrengimas, naudojant mechanizmus;

- pralaidos užpylimas ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;

- pagrindo ir dangos atkūrimas.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Reikalavimai mineralinėms medžiagoms, naudojamoms kelių ir gatvių bei kitų eismo zonų dangos konstrukcijų sluoksniams iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių išdėstyti  automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA MIN 19.

Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atsakingo darbuotojo užduotį, kuri yra įrašoma priežiūros darbų žurnale (sutarties 4 priedas).

Užsakovo atsakingas atstovas – seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas.

Priežiūros darbų žurnalo (sutarties 4 priedas) pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnai):

- PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ. Užsakovo atstovas (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas ) pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1–5 grafas.  Grafoje darbų vieta (2) nurodomas objektas (konkretus kelias, kelio atkarpa) kuris yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą. Grafoje darbų kiekis (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (m², km, m³, kita), kuris negali būti didesnis nei objektui numatytas darbų kiekis yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą ir priskirtas konkrečiam objektui. Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4)  ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 grafas, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).

- ATLIKUS DARBUS. Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6–7 grafas, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas (seniūnas) patikrina darbų atlikimo faktą ir kiekį, kokybę bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6–7 grafas, nurodo darbų priėmimo datą (6)  ir patvirtina tai savo parašu (7).

- APMOKĖJIMO UŽ DARBUS DOKUMENTAI.

Mokėtinos sumos apmokamos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) ir Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis:

Už atliktus Rangovo darbus, kurie apmokami iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos . Dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 18 dienos. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (formos F-2 ir F-3) po 2 egz., medžiagų atitikties deklaracijas  bei užpildytą priežiūros darbų žurnalą bei PVM sąskaitą faktūrą pateikta informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

Už atliktus darbus, kurie apmokami iš KPPP lėšų, Užsakovas atsiskaitys gavus atliktų darbų aktą, AB „Via Lietuva" patvirtintos formos atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (formos F-2 ir F-3) po 2 egz., PVM sąskaitą faktūrą pateikta informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. bei medžiagų atitikties deklaracijas. Atsiskaitymo terminas – už darbus, finansuojamus AB „Via Lietuva“ , Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų AB „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami AB „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais.

IV. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

1. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles.

2. Darbus atliekant vadovautis šia specifikacija ir Kelių techniniu reglamentu KTR  1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių sąlygų reikalavimais.

| Eil. Nr. | Perkamų darbų rūšys | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 km kelio/gatvės profiliavimas greideriu pravažiuojant vieną kartą. | 1 km | 2500 |
| 2. | Kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto). | 1 km | 250 |
| 3. | Perteklinio kelkraščio grunto iškasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į 10 t autosavivarčius ir transportavimas į seniūno (-ės) nurodyta vietą (iki 1 km atstumu) | t. m3 | 1000 |
| 4. | Perteklinio iškasto kelkraščio grunto transportavimas 10 t autosavivarčius daugiau kaip 1 km | km | 40 |
| 5. | Kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto). | 1km | 250 |
| 6. | Smėlio-žvyro mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu | 1 m3 | 6000 |
| 7. | Skaldos mišinio 0/45 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu | 1 m3 | 750 |
| 8. | Pralaidos remontas, paliekant esamą pralaidos vamzdį | 1 m | 100 |
| 9. | Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 300 mm diametro vamzdį. | 1m | 60 |
| 10. | Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 400 mm diametro vamzdį. | 1m | 40 |
| 11. | Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 600 mm diametro vamzdį. | 1m | 20 |
| 12. | Vandens pralaidų valymas | 1 m3 | 20 |

* nurodyti darbų kiekiai gali keistis ± 30

_________________________