KLAUSIMYNAS

OPERACINIŲ RINKINIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OPERACINIŲ RINKINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Dalies Nr. | Objekto Nr. | Parametro Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | Veido ir žandikaulių chirurgijai (įrankių komplektas) |  |  |
| 4 | 2 | 0 | Optika: matymo kryptis 15 ± 5°. |  |  |
| 4 | 2 | 1 | Skersmuo 4 ± 1 mm. |  |  |
| 4 | 2 | 2 | Ilgis 17 ± 1 cm., |  |  |
| 4 | 2 | 3 | Ouliaras lenkatas 4 ± 50 kampu, autoklavuojama |  |  |
| 4 | 3 | 0 | Laringoskopas: Kantor-Berci arba lygiavertis. |  |  |
| 4 | 3 | 1 | Suaugusiems ir paaugliams, ilgis – 17 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 3 | 2 | Padidinta proksimalinė anga ir lenktas distalinis galas. |  |  |
| 4 | 3 | 3 | Suderinamas su siūloma optika. |  |  |
| 4 | 4 | 0 | Žnyplės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės. |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Darbinė dalis lenkta aukštyn, 2 ± 0,1 mm. |  |  |
| 4 | 4 | 2 | Diametro kaušeliai, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 4 | 3 | Su jungtimi valymui. |  |  |
| 4 | 5 | 0 | Injekcinė adata: Peretti tipo arba lygiavertė, |  |  |
| 4 | 5 | 1 | Distalinis galas lenktas 45 ± 50 kampu aukštyn. |  |  |
| 4 | 5 | 2 | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 6 | 0 | Injekcinė adata: Kleinsasser tipo arba lygiavertė |  |  |
| 4 | 6 | 1 | Lenkta. |  |  |
| 4 | 6 | 2 | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 7 | 0 | Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės |  |  |
| 4 | 7 | 1 | Lenktos dešnėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 7 | 2 | Su jungtimi valymui. |  |  |
| 4 | 8 | 0 | Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės |  |  |
| 4 | 8 | 1 | Lenktos kairėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 8 | 2 | Su jungtimi valymui. |  |  |
| 4 | 9 | 0 | Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės, |  |  |
| 4 | 9 | 1 | Tiesios, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 9 | 2 | Su jungtimi valymui. |  |  |
| 4 | 10 | 0 | Operacinis video laringoskopas |  |  |
| 4 | 10 | 1 | Weerda tipo arba lygiavertis |  |  |
| 4 | 10 | 2 | Išsiplečiantis, suaugusiems ir paaugliams |  |  |
| 4 | 10 | 3 | Ilgis 17 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 10 | 4 | Suderinamas su siūloma optika. |  |  |
| 4 | 11 | 0 | Operacinis laringoskopas: Hinni tipo arba lygiavertis |  |  |
| 4 | 11 | 1 | Su sparneliais kairėje ir dešinėje |  |  |
| 4 | 11 | 2 | Ilgis 16 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 12 | 0 | Vamzdelis dūmams |  |  |
| 4 | 12 | 1 | Lenktas, 11 ± 1 cm. ilgio. |  |  |
| 4 | 12 | 2 | Suderinamas su siūlomu laringoskopu. |  |  |
| 4 | 13 | 0 | Žirklės: Laryngoforce II tipo arba lygiavertės |  |  |
| 4 | 13 | 1 | Stambiems navikams, ašmenys 10 ± 1 mm. |  |  |
| 4 | 13 | 2 | Mova – 3 ± 0,1 mm. diametro. |  |  |
| 4 | 13 | 3 | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 14 | 0 | Biopsinės žnyplės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės |  |  |
| 4 | 14 | 1 | Darbinė dalis ovalo formos, 3 ± 0,1 x 4 ± 0,1 mm. dydžio. |  |  |
| 4 | 14 | 2 | Juda viena žiauna. |  |  |
| 4 | 14 | 3 | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui. |  |  |
| 4 | 15 | 0 | Siurbimo vamzdelis: Kleinsasser tipo arba lygiavertis |  |  |
| 4 | 15 | 1 | 3 ± 0,1 mm. diametro. |  |  |
| 4 | 15 | 2 | Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. |  |  |
| 4 | 15 | 3 | Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |
| 4 | 15 | 4 | Būtinas žymėjimas CE ženklu; |  |  |
| 4 | 15 | 5 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 4 | 15 | 6 | Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. |  |  |
| 9 | 0 | 0 | Urologijai (instrumentų rinkinys)1 kompl. |  |  |
| 9 | 1 | 0 | Urologijai (instrumentų rinkinys)1 kompl. |  |  |
| 9 | 2 | 0 | Optika |  |  |
| 9 | 2 | 1 | Matymo kampas 30˚; |  |  |
| 9 | 2 | 2 | Skersmuo 4 ± 0,2 mm; |  |  |
| 9 | 2 | 3 | Ilgis 30 ± 2 cm; |  |  |
| 9 | 2 | 4 | Autoklavuojama; |  |  |
| 9 | 2 | 5 | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
| 9 | 3 | 0 | Šviesolaidis |  |  |
| 9 | 3 | 1 | Fibrooptinis; |  |  |
| 9 | 3 | 2 | Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; |  |  |
| 9 | 3 | 3 | Ilgis 250 ± 50 cm; |  |  |
| 9 | 3 | 4 | Su tiesia jungtimi. |  |  |
| 9 | 4 | 0 | Rezektoskopo darbinis elementas |  |  |
| 9 | 4 | 1 | Bipolinis; |  |  |
| 9 | 4 | 2 | Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; |  |  |
| 9 | 4 | 3 | Komplektuojamas su aukšto dažnio bipoliniu laidu – 1 vnt; |  |  |
| 9 | 5 | 0 | Rezektoskopo mova |  |  |
| 9 | 5 | 1 | Išorinis diametras 24-26 Fr. |  |  |
| 9 | 5 | 2 | Rotuojama; |  |  |
| 9 | 5 | 3 | Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija; |  |  |
| 9 | 5 | 4 | Komplekte: Standartinis obturatorius. |  |  |
| 9 | 6 | 0 | Pjovimo kilpa |  |  |
| 9 | 6 | 1 | Bipolinė; |  |  |
| 9 | 6 | 2 | Tinkama siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui |  |  |
| 9 | 6 | 3 | Tinkama siūlomai rezektoskopo optikai |  |  |
| 9 | 7 | 0 | Elektrodas koaguliacijai |  |  |
| 9 | 7 | 1 | Rutuliuko formos; |  |  |
| 9 | 7 | 2 | Bipolinis; |  |  |
| 9 | 7 | 3 | Tinkamas siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui |  |  |
| 9 | 7 | 4 | Tinkamas siūlomai rezektoskopo optikai |  |  |
| 9 | 8 | 0 | Konteineris rezektoskopo komplekto instrumentams laikyti ir sterilizuoti |  |  |
| 9 | 8 | 1 | Perforuotas; |  |  |
| 9 | 8 | 2 | Su permatomu dangčiu; |  |  |
| 9 | 8 | 3 | Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |  |
| 9 | 9 | 0 | Ureterorenoskopo komplektas |  |  |
| 9 | 9 | 1 | Distalinis galas ne daugiau 7 Fr. skersmens; |  |  |
| 9 | 9 | 2 | Mova – ne daugiau 8 Fr. skersmens, link instrumento galo storėjanti iki 11,5 ± 1 Fr; |  |  |
| 9 | 9 | 3 | Turi būti ne mažiau kaip vienas 5 ± 0,5 Fr. skersmens instrumentinis kanalas; |  |  |
| 9 | 9 | 4 | Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 6 ± 2°; |  |  |
| 9 | 9 | 5 | Instrumento ilgis 43 ± 2 cm; |  |  |
| 9 | 9 | 6 | Instrumentas turi būti autoklavuojamas. |  |  |
| 9 | 9 | 7 | Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui. |  |  |
| 9 | 10 | 0 | Optinio uretrotomo komplektas |  |  |
| 9 | 10 | 1 | Optika |  |  |
| 9 | 10 | 2 | Matymo kampas 30˚; |  |  |
| 9 | 10 | 3 | Skersmuo 4 ± 0,2 mm; |  |  |
| 9 | 10 | 4 | Ilgis 30 ± 2 cm; |  |  |
| 9 | 10 | 5 | Autoklavuojama; |  |  |
| 9 | 10 | 6 | Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
| 9 | 11 | 0 | Šviesolaidis |  |  |
| 9 | 11 | 1 | Fibrooptinis; |  |  |
| 9 | 11 | 2 | Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; |  |  |
| 9 | 11 | 3 | Ilgis 250 ± 50 cm; |  |  |
| 9 | 11 | 4 | Su tiesia jungtimi. |  |  |
| 9 | 12 | 0 | Uretrotomo mova |  |  |
| 9 | 12 | 1 | SACHSE tipo arba lygiavertė; |  |  |
| 9 | 12 | 2 | Dydis 20 ± 1 Fr.; |  |  |
| 9 | 12 | 3 | Su kanalu; |  |  |
| 9 | 12 | 4 | Komplekte obturatorius. |  |  |
| 9 | 13 | 0 | Teleskopinis tiltelis |  |  |
| 9 | 13 | 1 | Skirtas 5 ± 1 Fr. diametro instrumentams |  |  |
| 9 | 14 | 0 | Darbinis elementas |  |  |
| 9 | 14 | 1 | Monopolinis; |  |  |
| 9 | 14 | 2 | Ramybės būsenoje elektrodas yra movos viduje |  |  |
| 9 | 15 | 0 | Peilis |  |  |
| 9 | 15 | 1 | SACHSE tipo arba lygiavertis |  |  |
| 9 | 15 | 2 | Tinkantis darbiniam elementui |  |  |
| 9 | 16 | 0 | Peilis |  |  |
| 9 | 16 | 1 | Apvalus |  |  |
| 9 | 16 | 2 | Tinkantis darbiniam elementui |  |  |
| 9 | 17 | 0 | Konteineris optinio uretrotomo komplektui laikyti ir sterilizuoti |  |  |
| 9 | 17 | 1 | Perforuotas; |  |  |
| 9 | 17 | 2 | Su permatomu dangčiu; |  |  |
| 9 | 17 | 3 | Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |  |
| 9 | 17 | 4 | Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |
| 9 | 17 | 5 | Būtinas žymėjimas CE ženklu; |  |  |
| 9 | 17 | 6 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 9 | 17 | 7 | Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. |  |  |
| 12 | 0 | 0 | Laparoskopinei chirurgijai (instrumentų ir priemonių komplektas) |  |  |
| 12 | 1 | 0 | Laparoskopinei chirurgijai (instrumentų ir priemonių komplektas) |  |  |
| 12 | 2 | 0 | Optika |  |  |
| 12 | 2 | 1 | Matymo kryptis 30°; |  |  |
| 12 | 2 | 2 | Skersmuo 10 mm; |  |  |
| 12 | 2 | 3 | Ilgis 30-34 cm, autoklavuojama |  |  |
| 12 | 3 | 0 | Vielinis krepšys valymui, sterilizacijai bei laikymui |  |  |
| 12 | 3 | 1 | Talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai; |  |  |
| 12 | 3 | 2 | Optikoms iki 10 mm skersmens ir 34 cm darbinio ilgio |  |  |
| 12 | 4 | 0 | Fibrooptinis šviesolaidis |  |  |
| 12 | 4 | 1 | Ypač atsparus karščiui, su užraktu; |  |  |
| 12 | 4 | 2 | Skersmuo 4,8-5 mm, ilgis 250-280 cm |  |  |
| 12 | 5 | 0 | Verres adata su spyruokliniu mechanizmu |  |  |
| 12 | 5 | 1 | LUER-Lock jungtimi; |  |  |
| 12 | 5 | 2 | Ilgis 13-15 cm |  |  |
| 12 | 6 | 0 | Troakaras |  |  |
| 12 | 6 | 1 | Dydis 6 mm, ilgis 10-10,5 cm; |  |  |
| 12 | 6 | 2 | Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas |  |  |
| 12 | 7 | 0 | Troakaras |  |  |
| 12 | 7 | 1 | Dydis 11 mm, ilgis 10-10,5 cm; |  |  |
| 12 | 7 | 2 | Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas |  |  |
| 12 | 8 | 0 | Troakaras |  |  |
| 12 | 8 | 1 | Dydis 13,5 mm; |  |  |
| 12 | 8 | 2 | Su piramidiniu smeigu ir multifunkciniu vožtuvu; |  |  |
| 12 | 8 | 3 | Ilgis 11-11,5 cm |  |  |
| 12 | 9 | 0 | Reduktorius |  |  |
| 12 | 9 | 1 | 11/5 mm |  |  |
| 12 | 10 | 0 | Dvigubas reduktorius |  |  |
| 12 | 10 | 1 | 13/10 mm ir 13/5 mm |  |  |
| 12 | 11 | 0 | Redukcinė mova |  |  |
| 12 | 11 | 1 | 11/5 mm |  |  |
| 12 | 12 | 0 | Redukcinė mova |  |  |
| 12 | 12 | 1 | 13/5 mm |  |  |
| 12 | 13 | 0 | Griebiančios žnyplės |  |  |
| 12 | 13 | 1 | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai; |  |  |
| 12 | 13 | 2 | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |
| 12 | 13 | 3 | Atraumatinės, perforuotos, viena judanti žiauna |  |  |
| 12 | 13 | 4 | Su plastikine rankena be užrakto |  |  |
| 12 | 14 | 0 | Disekcinės ir griebiančios žnyplės |  |  |
| 12 | 14 | 1 | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |
| 12 | 14 | 2 | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |
| 12 | 14 | 3 | Abi judančios žiaunos; |  |  |
| 12 | 14 | 4 | Su plastikine rankena be užrakto |  |  |
| 12 | 15 | 0 | Disekcinės ir griebiančios žnyplės |  |  |
| 12 | 15 | 1 | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai; |  |  |
| 12 | 15 | 2 | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |
| 12 | 15 | 3 | Aligatoriaus tipo, abi judančios žnyplių žiaunos; |  |  |
| 12 | 15 | 4 | Su plastikine rankena su užraktu |  |  |
| 12 | 16 | 0 | Griebiančios žnyplės |  |  |
| 12 | 16 | 1 | Atraumatines, rotuojamos, žiaunos su langeliu ir su horizontaliomis bangelėmis; |  |  |
| 12 | 16 | 2 | 5 mm skersmens, 35-40 cm ilgio; |  |  |
| 12 | 16 | 3 | Juda abi žiaunos; |  |  |
| 12 | 16 | 4 | Rankena plastikinė su užraktu ir su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |
| 12 | 17 | 0 | Babcock tipo spaustukas |  |  |
| 12 | 17 | 1 | Dydis 10 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |
| 12 | 17 | 2 | Abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto |  |  |
| 12 | 18 | 0 | Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |
| 12 | 18 | 1 | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, išlenktos; |  |  |
| 12 | 18 | 2 | Dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto |  |  |
| 12 | 19 | 0 | Metzenbaum tipo arba lygiavertis žirklių įdėklas |  |  |
| 12 | 19 | 1 | Žiaunos lenktos; |  |  |
| 12 | 19 | 2 | Žiaunų ilgis 20 mm, skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm |  |  |
| 12 | 20 | 0 | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai |  |  |
| 12 | 20 | 1 | L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui; |  |  |
| 12 | 20 | 2 | Skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm |  |  |
| 12 | 21 | 0 | Monopolinis aukšto dažnio laidas |  |  |
| 12 | 21 | 1 | Su 5 mm jungtimi; |  |  |
| 12 | 21 | 2 | Ilgis 300-450 cm |  |  |
| 12 | 22 | 0 | Griebiančios žnyplės |  |  |
| 12 | 22 | 1 | Rotuojamos, išrenkamos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai; |  |  |
| 12 | 22 | 2 | Abi judančios žiaunos, žiaunos ilgos, ypatingai tinkančios disekcijai; |  |  |
| 12 | 22 | 3 | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, su plastikine rankena be užrakto |  |  |
| 12 | 23 | 0 | Bipolinis aukšto dažnio laidas |  |  |
| 12 | 23 | 1 | Ilgis 300-450 cm |  |  |
| 12 | 24 | 0 | Siurbimo irigacijos kaniulė |  |  |
| 12 | 24 | 1 | Su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu; |  |  |
| 12 | 24 | 2 | Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm |  |  |
| 12 | 25 | 0 | Punkcinė adata |  |  |
| 12 | 25 | 1 | Skersmuo 1.5-1,6 mm; |  |  |
| 12 | 25 | 2 | Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm |  |  |
| 12 | 26 | 0 | Laparoskopinis adatkotis |  |  |
| 12 | 26 | 1 | Su aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje; |  |  |
| 12 | 26 | 2 | Tiesios žiaunos; |  |  |
| 12 | 26 | 3 | Skersmuo 5 mm, ilgis 33 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 27 | 0 | L formos stovas - laikiklis |  |  |
| 12 | 27 | 1 | Aukštis 48 cm (± 1 cm); |  |  |
| 12 | 27 | 2 | Operacinio lauko dydis 66 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 28 | 0 | Laikiklis optikų ir instrumentų tvirtinimui |  |  |
| 12 | 28 | 1 | Intervalas nuo 4,8 iki 12,5 mm |  |  |
| 12 | 29 | 0 | Užraktas |  |  |
| 12 | 29 | 1 | Skirtas laikiklio sistemos tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio |  |  |
| 12 | 30 | 0 | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius |  |  |
| 12 | 30 | 1 | Dideliam paviršiaus plotui |  |  |
| 12 | 31 | 0 | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius |  |  |
| 12 | 31 | 1 | Vidutinio dydžio paviršiaus plotui |  |  |
| 12 | 32 | 0 | Klipatorius ML dyžio. |  |  |
| 12 | 32 | 1 | Komplekte ne mažiau nei 20 vnt. kasečių (vienoje kasetėje 6 vnt. kabučių) |  |  |
| 12 | 33 | 0 | Plastikinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui |  |  |
| 12 | 33 | 1 | Perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių; |  |  |
| 12 | 33 | 2 | Išoriniai matmenys: 520-580 mm x 250-280 mm x 145-150 mm |  |  |
| 12 | 34 | 0 | Retraktorius Kocher tipo arba lygiavertis |  |  |
| 12 | 34 | 1 | 3 aštrūs dantys, 22 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 35 | 0 | Retraktorius Langenbeck tipo arba lygiavertis |  |  |
| 12 | 35 | 1 | Mentelė 30x14 cm., 22 cm (± 1 cm) ilgio |  |  |
| 12 | 36 | 0 | Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis |  |  |
| 12 | 36 | 1 | Aštrus, 21,5 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 37 | 0 | Pincetas |  |  |
| 12 | 37 | 1 | 1x2, 15 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 38 | 0 | Pincetas anatominis |  |  |
| 12 | 38 | 1 | 14,5 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 39 | 0 | Skalpelio rankena |  |  |
| 12 | 40 | 0 | Korncangas |  |  |
| 12 | 40 | 1 | Gross-Maier tipo arba lygiavertis; |  |  |
| 12 | 40 | 2 | Tiesus, 27 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 41 | 0 | Rochester-Pean tipo arba lygiavertės žnyplės |  |  |
| 12 | 41 | 1 | Tiesios, 22 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 42 | 0 | Rochester-Pean žnyplės arba lygiavertės |  |  |
| 12 | 42 | 1 | Lenktos, 16 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 43 | 0 | Mikulicz tipo arba lygiavertės žnyplės |  |  |
| 12 | 43 | 1 | Stipriai lenktos, 20 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 44 | 0 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis |  |  |
| 12 | 44 | 1 | 16 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 45 | 0 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis |  |  |
| 12 | 45 | 1 | 20 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 46 | 0 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis |  |  |
| 12 | 46 | 1 | 24 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 47 | 0 | Backhaus tipo arba lygiavertės žnyplės medžiagai |  |  |
| 12 | 47 | 1 | 15 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 48 | 0 | Kocher tipo arba lygiavertės žnyplės |  |  |
| 12 | 48 | 1 | 1x2, tiesios, delikačios; |  |  |
| 12 | 48 | 2 | 16 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 49 | 0 | Žirklės |  |  |
| 12 | 49 | 1 | Lenktos, galai aštrūs |  |  |
| 12 | 49 | 2 | 17,5 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 50 | 0 | Mayo tipo arba lygiavertės chirurginės žirklės |  |  |
| 12 | 50 | 1 | Tiesios, 23 cm (± 1 cm) |  |  |
| 12 | 51 | 0 | Metalinis indas |  |  |
| 12 | 51 | 1 | 0,45 - 0,5 litrų talpos |  |  |
| 12 | 52 | 0 | Metalinis indas |  |  |
| 12 | 52 | 1 | 0,5 - 0,6 litrų talpos |  |  |
| 12 | 53 | 0 | Metalinė tacelė |  |  |
| 12 | 53 | 1 | Inksto formos |  |  |
| 12 | 53 | 2 | Bendriniai reikalavimai: |  |  |
| 12 | 53 | 3 | Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |
| 12 | 53 | 4 | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai. |  |  |
| 12 | 53 | 5 | Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai. |  |  |