Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė užduotis“

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS

ADRESU ŠVENČIONIŲ G. 86, NEMENČINĖ, VILNIAUS R.SAV.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PRIESTATO (UNIK.NR.4199-3065-5018)

PAPRASTO REMONTO DARBŲ

APRAŠAS

Perkančioji organizacija numato įsigyti VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos gydymo paskirties priestato (UNIK.NR.4199-3065-5018) žemiau nurodytus paprastojo remonto darbus, kurie įvykus supaprastintam atviram konkursui (seno CVP IS pirkimo Nr. 580850) pagal pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. 03-02/2022 ir kapitalinio remonto techninį projektą Nr. 20008 (priedas Nr. 9) nebuvo įvykdyti. Perkamų darbų sritys:

1.1. vėdinimo -aušinimo įrangos montavimas;

1.2. elektrotechniniai darbai;

1.3. elektrotechniniai ryšiai;

1.4. procesų valdymo ir automatizavimo;

1.5. vidaus vandentiekio, infiltracinio rezervuaro įrengimas.

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Įrenginių, darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTROTECHNINIAI DARBAI |  |  |
| 1 | AS-4836 įrangos kompleksas | kompl | 1 |
| 2 | Kondensacinė baterija 62,5 KVA, 400 V, 50Hz | kompl | 1 |
| 3 | 4 išėjimų nepertraukiamo šaltinio montavimas | kompl | 1 |
| 4 | Nepriklausomo maitinimo šaltinio montavimas | kompl | 1 |
|  | ELEKTROTECHNINIAI RYŠIAI |  |  |
| 1 | Komutacinis kabelio UTP 4x2x0,5 L=0,5 2 m RJ45/RJ45 6 kat. | vnt | 108 |
| 2 | 4 išėjimų nepertraukiamo kabelio montavimas | vnt | 1 |
| 3 | Maitinimo šaltinis UPS 2,0 kW 230V 20 min | vnt | 1 |
| 4 | Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas, komutavimas | vnt | 4 |
| 5 | Durų rankenų/spynų su praėjimo kontrole įstatymas | vnt | 13 |
| 6 | Praėjimo kontrolės sistemų derinimas | vnt | 4 |
|  | PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZAVIMAS |  |  |
| 1 | Laisvai programuojams valdiklis su programa 4AI, 5AO, 8DI, 8DO | vnt | 1 |
| 2 | Termostatų montavimas prie sienų | vnt | 1 |
|  | ŠILDYMAS, VĖDINIMAS |  |  |
| 1 | Izoliuotas perėjimas per stogą 500x400 | vnt | 1 |
| 2 | Izoliuotas perėjimas per stogą 600x400 | vnt | 1 |
| 3 | Oro paėmimo alkūnių montavimas | vnt | 2 |
| 4 | Oro išmetimo alkūnė su apsaugos tinkleliu 500x400 | vnt | 1 |
| 5 | Oro išmetimo alkūnė su apsaugos tinkleliu 600x400 | vnt | 1 |
| 6 | Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/h | vnt | 1 |
| 7 | Stoginio ventiliatoriaus su atbulinės traukos sklend L-576 m3/h | vnt | 1 |
| 8 | Pilnai sukomplektuota, oro padavimo-ištraukimo kamera L-3343/2729 m3/kal. Dp-250/200Pa | kompl | 1 |
| 9 | Komplekte su išoriniu bloku AHU-01 šildymo/vėsinimo kaloriferiui; Q šild. nom =20kW/Q šald.nom =28 kW |  |  |
| 10 | Įrangos montavimo darbai | kompl | 1 |
| 11 | Montavimo medžiagos | kompl | 1 |
| 12 | Automatikos derinimo paleidimo darbai | kompl | 1 |
| 13 | Sistemos balansavimas | kompl | 1 |
| 14 | Sistemos techniniai pasai | kompl | 1 |
| 15 | Įrengimas vėdinimo sistemai AHU-01 |  |  |
|  | - paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas | vnt | 8 |
|  | - pavaros montavimas | vnt | 4 |
|  | - keitiklio, kurio masė iki 0,15 t. montavimas (viena spinta) | vnt | 2 |
|  | VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS |  |  |
| 1 | Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių ⌀ iki 100 mm, prijungimo flanš. su privir. atvamzdžiu K8=1,05 | vnt | 1 |
| 2 | Plastikinių lauko lietaus surinkimo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm K9=1.15 | vnt | 2 |
| 3 | Žemės darbai nuotekų vamzdynams ⌀ 600 mm 2,0 m gylio | m´ | 29 |
| 4 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai ⌀ 160 mm K9=1.15 | m´ | 15 |
| 5 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai ⌀ 110 mm K9=1.15 | m´ | 14 |
| 6 | PVC vamzdžių klasė N 110x3,2x1000 (išor. nuotekos) | vnt | 14 |
| 7 | PVC vamzdžiai klasė N160x4.0x1000 (išor.nuotekos) | vnt | 15 |
| 8 | Apvalių surenkamų g/b kanalizacijos šulinių ⌀ 1 m įrengimas šlapiuose gruntuose K8=1.02 K9=1.15 | m3 | 2.2 |
| 9 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelio įrengimas, kai stulpeliai metaliniai | vnt | 4 |
| 10 | Protarpinis 110, trumpas (išor.nuotekos) | vnt | 2 |
| 11 | Protarpinis 160, trumpas (išor.nuotekos) | vnt | 3 |
| 12 | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių ⌀ iki 600 mm K8=1.03 K9=1.15 | vnt | 1 |
| 13 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m´ | 29 |
| 14 | Vamzdžių hidraulinis bandymas | m´ | 29 |
| 15 | Akumuliacinių kasečių įrengimas | kompl | 72 |
| 16 | Infiltracijos rezervuaro montavimas 0,825hx2,4x10,8 K9=1.15 | vnt | 1 |
|  | KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS |  |  |
| 1 | Vamzdynų izoliavimas techninės izoliacijos kanalais, šilumos izoliacija S=20 mm storio su aliuminio folijos danga vamzdžiams | m´ | 125 |
| 2 | Vamzdynų priešgaisrinis sandarinimas | kompl | 1 |
| 3 | Sistemos sterilizavimas ir praplovimas | sist | 1 |
| 4 | Sistemos hidraulinis išbandymas | sist | 1 |
| 5 | Išpildomosios dokumentacijos pridavimas | kompl | 1 |
| 6 | Rūsio patalpose surūdijusių radiatorių keitimas į naujus, nekeičiant pajungimo vietos, markė – HM HEIZKORPER – plieniniai radiatoriai GALANT 20UNI | vnt | 13 |
|  | - 500x700, 559 W – 3 vnt |  |  |
|  | - 500x800, 634 W – 2 vnt |  |  |
|  | - 500x900, 739 W – 2 vnt |  |  |
|  | - 500x800, 683 W – 2 vnt |  |  |
|  | - 500x1000, 1267 W – 1 vnt |  |  |
|  | - 500x400, 434 W – 1 vnt |  |  |
|  | - 500x400, 528 W – 1 vnt |  |  |
|  | - 500x400, 1280 W – 1 vnt |  |  |
| 7 | Rūsyje naujų priešgaisrinių durų montavimas 1350 x 2050 | vnt | 1 |
| 8 | Trinkelių dangos atstatymas | m2 | 10 |

DALIES (1 D1/P) GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO (UNIK. NR. 4199-3065-5018), VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, ŠVENČIONIŲ G. 86 (KAD. NR. 4160/0100:684) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Pateikiamas atskiroje el. rinkmenoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas).