Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - V. Kudirkos - M. K. Čiurlionio g. sankryžos šviesoforo paprastojo remonto darbai (toliau – darbai).

2. Darbai apima Šviesoforų valdiklio sumontavimą/perjungimą, komutavimą ir testavimą.

3. Atlikus darbus, sutvarkyti darbų atlikimo vietą, organizuoti likutinių medžiagų tinkamą rūšiavimą bei utilizavimą.

4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 punktu. Kelių eismo signalai ir šviesoforai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XVII  skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“) 29 punkte, t.y. kelių eismo signalai ir šviesoforai turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

5. Reikalavimai įrangai: Rangovo naudojamos medžiagos ir įranga turi atitikti Užsakovo pateiktus techninius reikalavimus.

1.Įrangos kiekiai

| Eil. Nr. | Įranga | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoforo valdiklis | vnt. | 1,00 |
| 2. | LED šviesoforas trijų sekcijų, 220V | vnt. | 8,00 |
| 3. | LED šviesoforas dviejų sekcijų, 220V | vnt. | 8,00 |

- Reikalavimai šviesoforams ir jų sekcijoms

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos intensyvumas | Ø200mm - >200 cd Ø300mm - >300 cd |
| 2. | Šviesoforo modulių spalvos bangos ilgis | Raudona 613.5–631 nm Geltona 585–597 nm Žalia 498.5–508 nm. |
| 3. | Darbinė įtampa | 230 V AC – 10/+15% |
| 4. | Dažnis | 50 Hz+/- 10% |
| 5. | Energijos suvartojimas | Vieno šviesoforo (3 sekcijų) ne daugiau kaip 36W |
| 6. | Temperatūra | Klasės A, B, C, atitinka EN 12368 |
| 7. | Modulio IP klasė | IP65 pagal EN 60529 |
| 8. | Korpuso IP klasė | IP54 pagal EN 60529 |
| 9. | Lęšių atsparumas smūgiui | IR3 pagal EN 60598 |
| 10. | Elektromagnetinis suderinamumas | Atitinkantis EN 50293 |
| 11. | Elektros sauga | Ne žemesnė nei klasė II, atitinkanti standartą EN 61140 |
| 12. | Iliuzinis efektas | Ne žemesnė kaip 5 klasė |
| 13. | Technologija | 100 % LED |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 5 metų |

3.Šviesoforų valdiklis

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spinta | Poliesterinė (sustiprinta stiklo pluoštu) arba metalinė (apsaugota nuo korozijos: cinkuota bei padengta milteline, atsparia atmosferos poveikiui, danga), sustiprinta, su pamatu. Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 55 Rakinama įleidžiama spyna |
| 2. | Atitinka standartus | LST EN 50556 LST EN 12675 LST EN 50293 |
| 3. | Atlikti bandymai | Yra išbandyta pagal LST EN 50556 bei atitinka šio standarto reikalavimus |
| 4. | Nominali įėjimo įtampa | Pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ... + 10 %, 50 Hz -6 % ... +4%. |
| 5. | Lempų valdymo įtampa | 230V |
| 6. | Laikrodis | Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo ryšiu ar GPS |
| 7. | Darbinė temperatūra | -40° C iki +60° C, nenaudojant šildytuvo |
| 8. | Naudojami jutiklių tipai | Transporto jutikliai, pėsčiųjų (ir neregių) mygtukai pajungiami per I/O plokštę arba kita sąsaja užtikrinančią minimų jutiklių veikimą. Šviesoforų postuose, kur naudojami indukcinių kilpų jutikliai, turi būti galimybė nuotoliniu būdu nustatyti normaliam funkcionavimui būtinus indukcinių kilpų parametrus (jautrumą, induktyvumą ir (ar) pan.) |
| 9. | Signalizacijos sauga (lempų kontrolė ir akustinių signalų kontrolė) | Šviesoforo Valdiklis privalo saugiu būdu valdyti atskirai žalios, geltonos, raudonos bei antros raudonos šviesoforų spalvų signalinių grupių išėjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos šviesoforų spalvos išėjimų įtampą bei srovę realiu laiku. Valdiklis užfiksuoja kritinę klaidą (angl. major fault), išsiunčia pranešimą apie gedimą ir išjungia sankryžą į tamsų arba geltoną mirksintį režimą: Esant KŠĮT 151 p. numatytoms sąlygoms. Kai yra užfiksuojama įtampa konfliktuojančių signalinių grupių išėjimuose (įskaitant signalus akliesiems): žalia – žalia (t. y. leidžiamųjų signalų konfliktas), žalia – geltona konfliktai. Esant paskutinės tos pačios signalinės grupės žalios spalvos lempos gedimui. Kai pažeidžiama su sauga susijusi minimali signalo trukmė Kai pažeidžiami saugos laikai (angl. Intergreen times, safety timings) Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais Valdiklis užfiksuoja nekritinę klaidą (angl. minor fault) ir išsiunčia pranešimą apie gedimą: Esant bet kokios signalinės grupės bent vieno optinio elemento gedimui Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais |
| 10. | Atmintis | Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 2 mėnesiai. |
| 11. | Durų atidarymo stebėjimas | Durys su įleidžiama spyna bei durų padėties jutikliu. Durų atidarymas ir uždarymas fiksuojamas valdiklio žurnale automatiškai |
| 12. | Valdymo programa | Valdiklio programinė įranga leidžia atlikti sankryžos eismo valdymo programos simuliaciją, prieš aktyvuojant valdymo programą sankryžoje. Programinėje įrangoje privalo būti galimybė imituoti visas eksploatacijos sąlygomis galinčias pasitaikyti Valdiklio įėjimų būsenų situacijas (pvz. užimti, laisvi davikliai, keli davikliai užimti vienu metu, visi davikliai vienu metu ir pan.). |
| 13. | Signalinių grupių skaičius | Parenkamas pagal sankryžos konfigūraciją |
| 14. | Įvesties įrenginiai (angl. Inputs) | Skaitmeninių įėjimų skaičius parenkamas pagal sankryžos konfigūraciją |
| 15. | Garantinis laikas | ne mažiau 5 metai |

_________________________