Pirkimo sąlygų 2 priedo 3 priedėlis

SIŪLOMŲ ATŠVAITŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

(3-ia pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks (arba bus ne prastesnių) šioje lentelėje nurodytus ir kitus techninėje specifikacijoje reikalaujamus techninius rodiklius:

| TS punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis): | Lentelėje nurodoma siūlomo pirkimui objekto rodiklio reikšmė, dokumentas ir jo puslapio Nr., kuriame yra nurodyta šiame stulpelyje tiekėjo deklaruojama rodiklio reikšmė* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - SIŪLOMOS PREKĖS SAVYBĖS, CHARAKTERISTIKOS: |  |  |  |  |
| 3. | Ant sintetinės tekstilinės juostelės prisiūta atgalinio atspindžio medžiaga. Atšvaitas užsegamas kibiu užsegimu, simetriškai prisiūtu iš abiejų tekstilinės juostos galų. |  | Taip/ne | - |
| 4. | Tekstilinės juostelės nusidažymo atsparumas balais pagal LST EN ISO 105 – X12 arba lygiavertį standartą turi būti |  |  |  |
|  | šlapiai trinčiai | > 3 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
|  | sausai trinčiai | > 4 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 5. | Atgalinio atspindžio medžiaga turi būti sidabrinės spalvos ir atitikti žemiau išdėstytus reikalavimus: |  |  |  |
| 5.1. | naujos atgalinio atspindžio medžiagos atgalinio atspindžio koeficientas turi atitikti LST EN ISO 20471 standarto 6.1 punkte (arba lygiaverčio standarto) nurodytus reikalavimus 2 lygmeniui |  | Nurodyti |  |
| 5.2. | atgalinio atspindžio medžiagos, paveiktos LST EN ISO 20471 standarto 6.2.1 punkte (arba lygiaverčio standarto) nurodytų bandymų (abrazyvinio dilinimo, lenkimo, lankstymo esant žemai temperatūrai, temperatūros svyravimų, skalbimo, kritulių įtakos), atgalinio atspindžio koeficientas turi atitikti LST EN ISO 20471 standarto 6.2.2 punkte (arba lygiaverčio standarto) nurodytus reikalavimus. |  | Nurodyti |  |
| 6. | Techniniai reikalavimai kibiam užsegimui pateikti lentelėje: |  |  |  |
| 6 punkto lentelės 1 punktas | Atskiriamoji jėga, N/cm/ LST EN 12242 arba Lygiavertis/ |  |  |  |
| 6 punkto lentelės 1.1 punktas | po skalbimo** | 1,3 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 6 punkto lentelės 1.2 punktas | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 6 punkto lentelės 2 punktas | Šlyties jėga, N/cm2/ LST EN 13780 arba Lygiavertis |  |  |  |
| 6 punkto lentelės 2.1 punktas | po skalbimo** | 6 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 6 punkto lentelės 2.2 punktas | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 4 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| II. GARANTINIS TERMINAS |  |  |  |  |
| 2. | Garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | Nurodyti konkretų terminą | - |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių ir kitas reikalaujamas reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose gamintojo techniniuose dokumentuose ir  laboratorinių bandymų protokoluose.

** Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

_____________________