Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Planuojama įsigyti centralizuotų spausdintuvų nuomą, t. y. daugiafunkcinių spausdintuvų (spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo įrenginių su spaudu) nuomą su prijungimu prie perkančiosios organizacijos (toliau – PO) turimos programinės įrangos Aqrate BusinessPro unlimited ir funkcionalumu „Sek mane“ (angl. „Follow me“) (toliau – Prekių nuoma).

Prekių nuoma turi apimti:

  - PO turimos programinės įrangos  „Follow me“ sistemos diegimą;

  - techninės įrangos tiekimą, diegimą ir integraciją su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katalogų sistemomis;

  - autentifikavimo įrenginių integravimą su PO turima programine įranga Aqrate BusinessPro unlimited;

  - programinės ir techninės įrangos konfigūravimą, parengimą darbui;

  - konsultavimą ir mokymą.

  - priežiūrą ir remontą, kuris turi sudaryti:

- eksploatacinių medžiagų tiekimą;

- programinės ir techninės įrangos priežiūrą bei remontą.

Nuomojama įranga bus naudojama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojų, studentų ir svečių poreikiams.

- Tiekėjas nurodytose patalpose turės įdiegti A, B, C ir D tipo daugiafunkcinius spausdintuvus (toliau – techninė įranga), kuriems reikalavimai aprašyti šio priedo 7, 8, 9 ir 10 lentelėse.

- Tiekėjo nuomai siūloma įranga privalo užtikrinti, kad spausdintuvas pradėtų darbą tik autentifikavus vartotoją, t. y. prie įrenginio priėjus ir prisijungus kortele arba individualiu vartotojo kodu.

- Visos galimos išlaidos (įskaitant diegimą, priežiūrą, eksploatacines medžiagas, mokymus ir kt.) turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

1 lentelė.

| Perkančiosios organizacijos reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- |
| - Prekių nuoma turi apimti: |  |
| - Daugiafunkcinių spausdintuvų pristatymas į eksploatacijos vietas, pastatymas, sujungimas ir parengimas darbui, įskaitant visas eksploatacinių medžiagų sąnaudas. Nuomojamos kopijavimo ir spausdinimo įrangos diegimas ir konfigūravimas (atliekamas įrangos gamintojų atstovų sertifikuotų specialistų) | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Tvarkyklių pateikimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir jų atnaujinimas. | T TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Vartotojų apskaitos ir valdymo programinės įrangos diegimas, konfigūravimas ir integravimas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto turimomis OPEN LDAP sistemomis | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Diegimo darbai atliekami su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu suderintu laiku. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Vykdomi profilaktikos darbai ir laiku atliekamas besidėvinčių detalių keitimas pagal daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo rekomenduojamą periodiškumą. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Įrangos gedimai fiksuojami nuotoliniu būdu. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Vykdomas techninės ir programinės įrangos gedimų šalinimas, įskaitant reikiamas keisti detales. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Vykdomas eksploatacinių medžiagų (dažomieji milteliai, būgnai, nešikliai ir kt.) tiekimas, utilizavimas: - Tiekėjas privalo nuotoliniu būdu fiksuoti eksploatacinių medžiagų likutį ir pristatyti eksploatacines medžiagas Lietuvos sveikatos mokslų universitetui iki medžiagų pasibaigimo. - Tiekėjo pristatytas eksploatacines medžiagas keis atsakingi asmenys pagal tiekėjo pateiktas instrukcijas ir, jei būtina, apmokymus. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Parengiamieji veiksmai, susiję su nuomojamų prekių (įrangos) perdavimu ir naudojimo pradžia. |  |
| - Iki nuomojamos įrangos naudojimo pradžios Tiekėjas turi užtikrinti: - Suderintas Tiekėjo pagalbos tarnybos (Service Desk) procedūras (gedimų registracijos tvarką, ataskaitų formas ir kt.). - Darbuotojų apmokymą: Mokymų vieta – pastatas, kuriame bus statoma nuomojama įranga. Apimtis – 10–20 žmonių, 1 val. mokymai prie kiekvieno užsakomo spausdintuvo. Pastaba (Dalomoji mokymų medžiaga nereikalinga). | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Parengiamuoju laikotarpiu Tiekėjas, dalyvaujant Perkančiajai organizacijai, turi atlikti nuomojamos technikos ir programinės įrangos testus, siekiant įsitikinti, kad technika ir programinė įranga pilnai funkcionuoja ir atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Testavimo rezultatai fiksuojami testavimo dokumente. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Nuomojamų prekių (įrangos) veikimo užtikrinimas |  |
| - Tiekėjas privalo turėti centralizuotą pagalbos tarnybos sistemą (angl. Service Desk), pasiekiamą internetu. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas turi turėti galimybę pranešti Tiekėjui apie nuomojamų daugiafunkcinių spausdintuvų veikimo sutrikimus centralizuotos pagalbos tarnybos užklausų registravimo sistemoje (web portale), Tiekėjo nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Nuomojamos įrangos (daugiafunkcinių spausdintuvų) veikimo sutrikimai turi būti pašalinami ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas. (Eksploatacinių medžiagų išnaudojimas, netinkama spaudo kokybė (vaizdas skiriasi nuo originalo, yra neryškus, atsiranda brūkšnių, išblukimų, taškų) laikoma sutrikimu) | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 darbo valandos. Nuo pirmojo pranešimo, nepriklausomai nuo pranešimo rūšies. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Eksploatacinės medžiagos turi būti tiekiamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbo metu. Tiekėjas turi užtikrinti eksploatacinių medžiagų kiekį reikalingą įrenginio veikimui 5 darbo dienas (atsižvelgiant į šio įrenginio naudojimosi statistiką). Ant eksploatacinės medžiagos įpakavimo turi būti aiškiai nurodyta kuriam įrenginiui jos yra skirtos (įrenginio modelis, gamyklinis numeris, eksploatacijos vieta). | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Tiekėjas, visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį (be papildomo mokesčio), turi užtikrinti nuomojamos įrangos techninės ir programinės įrangos priežiūrą: – techninės ir programinės įrangos sutrikimų ir klaidų šalinimą; – prireikus, daugiafunkcinių spausdintuvų programinės įrangos (firmware) atnaujinimų diegimą; – rekomendacijas ir konsultacijas dėl nuomojamos įrangos naudojimo, optimizavimo ir funkcionalumo užtikrinimo. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Jeigu įrangos gedimo ar sutrikimo neįmanoma pašalinti per nustatytą 8 darbo valandų terminą, Tiekėjas privalo suteikti lygiavertę pakaitinę nuomojamą įrangą, kad būtų atkurtas įprastas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbingumas. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| - Tiekėjo atsakingi asmenys, gavę pranešimą apie nuomojamos įrangos veikimo sutrikimą, organizuoja ir vykdo sutrikimų šalinimą. Įrangos gedimai turi būti pašalinami taip, kad nebūtų trikdomas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbas. | TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

- Spaudų skaičiavimas. Skaičiuojant spaudus nėra atsižvelgiama į spaudo padengimą dažomaisiais milteliais. Nuskenuoti dokumentai spaudams nepriskiriami ir neskaičiuojami.

2 lentelė.

| Spaudų dydis | Spaudų kiekis, vnt. |
| --- | --- |
| A4, A5 vienpusiai | 1 |
| A4, A5 dvipusiai | 2 |
| A3 vienpusis | 2 |
| A3 dvipusis | 4 |

- Reikalavimai autentifikavimo įrangai

3 lentelė.

| Perkančiosios organizacijos reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- |
| - Autentifikavimo įranga. Visi siūlomi autentifikavimo įrenginiai turi būti suderinami su PO turima programine įranga Aqrate BusinessPro unlimited. | ATITINKA/NEATITINKA (tinkamą pažymėti) |
| - Registracija. 2.1. Turi būti galimybė administratoriui centralizuotai užregistruoti autentifikavimo korteles, susiejant jas su Active Directory naudotojų duomenimis. | ATITINKA/NEATITINKA (tinkamą pažymėti) |
| 2.2. Pirmą kartą naudojantis daugiafunkciniu spausdintuvu naudotojui turi būti suteikiama galimybė registruotis įrenginio ekrane įvedant savo Active Directory prisijungimo vardą ir slaptažodį ir pridedant autentifikavimo kortelę prie kortelių skaitytuvo. Po šio veiksmo naudotojas turi būti atpažįstamas visuose daugiafunkciniuose spausdintuvuose tik pridėjęs autentifikavimo kortelę. | ATITINKA/NEATITINKA (tinkamą pažymėti) |
| - Skenavimo funkcionalumas. Po autentifikavimosi naudotojas, skenuodamas dokumentą (-us), daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi matyti savo el. pašto adresą (automatiškai paimamą iš Active Directory), į kurį skenuota dokumento kopija ir bus nusiųsta. Taip pat turi būti galimybė skenuotą dokumentą patalpinti LAN tinkle (angl. shared folder). | ATITINKA/NEATITINKA (tinkamą pažymėti) |
| - Spausdinimo funkcionalumas. 4.1. Po naudotojo autentifikavimo daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi būti rodomas tik to naudotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti norimą spausdinti dokumentą. | ATITINKA/NEATITINKA (tinkamą pažymėti) |
| 4.2. Naudotojui baigus darbą, daugiafunkcinis spausdintuvas užrakinamas dar kartą pridėjus autentifikavimo kortelę arba automatiškai po rankiniu būdu nustatyto laiko tarpo. | ATITINKA/NEATITINKA (tinkamą pažymėti) |
| - Atsiskaitymas už paslaugas. 5.1. Po vartotojo autentifikacijos, daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi rodyti kreditų likutį. Apmokestinami vartotojai yra automatiškai priskiriami sinchronizuojant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto OPEN LDAP. 5.2. Per daugiafunkcinio įrenginio ekraną vartotojas (priskirtas apmokestinamų vartotojų grupei) turi turėti galimybę suvesti unikalų kodą, gautą trumpąja SMS žinute ir pasipildyti savo asmeninę sąskaitą. 5.3. Apmokestinamos paslaugos: 5.3.1. Spausdinimas juodai baltas ir spalvinis 5.3.2. Kopijavimas juodai baltas ir spalvinis | ATITINKA/NEATITINKA (tinkamą pažymėti) |

4 lentelė. Bendrieji reikalavimai nuomojamiems daugiafunkciniams spausdintuvams

| Perkančiosios organizacijos nustatyti nuomojamos įrangos bendrieji reikalavimai. | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- |
| Visa siūloma nuomojama įranga turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos turima programine įranga Aqrate BusinessPro unlimited. Visa nuomai siūloma biuro įranga turi būti nauja. | YRA/NĖRA (pažymėti tinkamą) |
| 1. Naudotojų autentifikavimas, spausdinimas |  |
| - A, B, C ir D tipų daugiafunkciniai spausdintuvai privalo turėti naudotojų autentifikavimo įrenginius, veikiančius su autentifikavimo kortele. Visų tipų (A, B, C, D) daugiafunkciniais spausdintuvais atliekami spaudai turi būti tiksliai apskaitomi. | YRA/NĖRA (pažymėti tinkamą) Pažymėdami ,,YRA“ patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka visus bendruosius reikalavimus, nustatytus šios eilutės 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 punktuose. |
| 1.2. Funkcionalumas Sek mane (ang. „Follow Me“) turi būti pritaikytas visuose A, B, C ir D tipo nuomojamuose įrenginiuose, t. y. naudotojas pasiuntęs spaudą į spausdintuvą, jį gali pasiimti iš bet kurio nuomojamo spausdintuvo. |  |
| 1.3. Po autentifikavimosi naudotojas, skenuodamas dokumentą (-us), daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi matyti savo el. pašto adresą (automatiškai paimamą iš AD), į kurį skenuota dokumento kopija ir bus išsiųsta. Taip pat turi būti galimybė skenuotą dokumentą patalpinti LAN tinkle (angl. „shared folder“). |  |
| 1.4. Po naudotojo autentifikacijos daugiafunkcinio įrenginio ekrane turi būti rodomi tik to naudotojo spausdinti nusiųstų dokumentų spausdinimo užduočių sąrašas. Naudotojui turi būti galimybė pasirinkti spausdinti norimą dokumentą. |  |
| 1.5. A, B, C ir D tipo nuomojami įrenginiai turi būti sukomplektuoti su autentifikavimo įrenginiais (kurių funkcionalumas nurodytas 4 lentelėje). Autentifikavimo įrenginys turi būti tvirtinamas prie daugiafunkcinių spausdintuvų, ir patogiai pasiekiamas naudotojui. |  |
| 1.6. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo serviso centras arba turi turėti siūlomų daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo serviso centro suteiktą įgaliojimą atlikti šių nuomojamų spausdintuvų techninę priežiūrą ir remontą, arba turėti galiojančią sutartį su siūlomų spausdintuvų gamintojo oficialiu serviso centru, kuris vykdys nuomojamos įrangos techninę priežiūrą ir remontą. | YRA/NĖRA (pažymėti tinkamą) pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomų daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo serviso centras arba turi siūlomų daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo serviso centro įgaliojimą atlikti techninę priežiūrą ir remontą, arba turi sutartį su siūlomų daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo oficialiu serviso centru, kuris atliks techninę priežiūrą ir remontą (kartu su pasiūlymu pateikiama skaitmeninė dokumento kopija -skenuotas dokumentas arba tiesiogiai suformuotas dokumentas). |

- Reikalavimai daugiafunkciniams spausdintuvams

5 lentelė. A tipo daugiafunkcinis spausdintuvas spalvinis

| Nr. | Pozicijos pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | Būklė | Naujas, nenaudotas, neatnaujintas |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas; - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas; - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas. |  |
|  | Pirmas spaudas spalvotai | Ne ilgiau kaip per 5,5 sekundės |  |
|  | Pirma kopija spalvotai | Ne ilgiau kaip per 5 sekundės |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš automatinio padavimo (ADF) | Minimalus ne daugiau kaip 35 g/m² Maksimalus ne mažiau kaip 220 g/m² |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš rankinio padavimo | Minimalus ne daugiau kaip 55 g/m² Maksimalus ne mažiau kaip 280 g/m² |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 50 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvinio. Ne mažiau kaip 25 puslapių per minutę A3 formato J/B ir spalvinio; |  |
|  | Skiriamoji geba | Kopijavimo, skenavimo ne mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne mažiau kaip 1200x1200 dpi |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 2 dėtuvės, bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 3000 lapų |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 4 GB RAM atmintis; |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | Automatinio popieriaus tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa | Ne mažiau kaip 280 lapų |  |
|  | LAN jungtis | Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 10 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas. |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Skenavimo greitis (spalvotai) | Ne mažiau kaip 200 puslapių per minutę (A4 formatu) |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai |  |
|  | Konstrukcija | Skirtas darbui stovint. |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio 5% padengimo) | Ne mažiau kaip 40 000 |  |
| 34. | Eksploatacinių medžiagų resursai spalvotoms kasetėms (A4 formato lapais prie standartinio 5% padengimo) | Ne mažiau kaip : C-20 000 M-20 000 Y-20 000 |  |
| 35. | Eksploatacinių medžiagų resursai (būgnas, būgno valymo peilis, nešėjas, kaitinimo velenas, vaizdo pernešimo juosta) | Ne mažiau kaip 400.000 |  |

6 lentelė. B tipo daugiafunkcinis spausdintuvas nespalvinis

| Nr. | Pozicijos pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | Būklė | Naujas, nenaudotas, neatnaujintas |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - A3/A4 J/ vienpusis/dvipusis spausdinimas; - A3/A4 J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas; - A3/A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas. |  |
|  | Pirmas spaudas | Ne ilgiau kaip per 3,7 sekundės |  |
|  | Pirma kopija | Ne ilgiau kaip per 4,5 sekundės |  |
|  | Naudojamo popieriaus formatas | Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A3, A4, A5 |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 50 puslapių per minutę A4 |  |
|  | Spausdinimo skiriamoji geba | ne mažiau kaip 1200x1200 |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 2 dėtuvės, bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 3000 lapų |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 4 GB RAM atmintis; |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | Automatinio popieriaus tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa | Ne mažiau kaip 280 lapų |  |
|  | LAN jungtis | 10/100/1000 Base-TX arba lygiavertė |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 10 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio 5% padengimo) | Naudojama kasetė ne mažiau kaip 40 000 |  |
| 31. | Eksploatacinių medžiagų resursai (būgnas, būgno valymo peilis, nešėjas, kaitinimo velenas, vaizdo pernešimo juosta) | Ne mažiau kaip 400.000 |  |

7 lentelė. C tipo daugiafunkcinis spausdintuvas nespalvinis

| Nr. | Pozicijos pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | Būklė | Naujas, nenaudotas, neatnaujintas |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - A4 J/ vienpusis/dvipusis spausdinimas; - A4 J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas; - A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas. |  |
|  | Pirmas spaudas | Ne ilgiau kaip per 5 sekundės |  |
|  | Pirma kopija | Ne ilgiau kaip per 6 sekundės |  |
|  | Naudojamo popieriaus formatas | Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A4, A5, A6R |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 51 puslapių per minutę A4 |  |
|  | Spausdinimo skiriamoji geba | ne mažiau kaip 1200x1200 |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 1 dėtuvės, lapų kiekis ne mažiau kaip 500 lapų |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 1,5 GB RAM; |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | LAN jungtis | 10/100/1000 Base-TX arba lygiavertė. |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 7 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip 110 puslapių per minutę (A4 formatu) |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio 5% padengimo) | Naudojama kasetė ne mažiau kaip 25 000 |  |
| 29. | Eksploatacinių medžiagų resursai (būgnas, būgno valymo peilis, nešėjas, kaitinimo velenas, vaizdo pernešimo juosta) | Ne mažiau kaip 200.000 |  |

8 lentelė. D tipo daugiafunkcinis spausdintuvas spalvinis

| Nr. | Pozicijos pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
|  | Modelis | Nurodyti modelį |  |
|  | Būklė | Naujas, nenaudotas, neatnaujintas |  |
|  | Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas | - A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas; - A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas; - A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas. |  |
|  | Pirmas spaudas (spalvotai) | Ne ilgiau kaip per 6,8 sekundės |  |
|  | Pirma kopija (spalvotai) | Ne ilgiau kaip per 7 sekundės |  |
|  | Pirma spaudas (b/w) | Ne ilgiau kaip per 5,7 sekundės |  |
|  | Pirma kopija (b/w) | Ne ilgiau kaip per 6 sekundės |  |
|  | Naudojamo popieriaus formatas | Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A4, A5, A6R |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš kasetės | Minimalus ne daugiau kaip 60 g/m² Maksimalus ne mažiau kaip 220 g/m² |  |
|  | Naudojamo popieriaus svoris iš rankinio padavimo | Minimalus ne daugiau kaip 60 g/m² Maksimalus ne mažiau kaip 220 g/m² |  |
|  | Kopijavimo, spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 40 puslapių per minutę A4 formato |  |
|  | Skiriamoji geba | Kopijavimo geba mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne mažiau kaip 1200x1200 dpi |  |
|  | Bendros popieriaus padavimo talpos | Ne mažiau kaip 1 dėtuvės, bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 250 lapų |  |
|  | Rankinis padavimas | Ne mažiau kaip 100 lapų |  |
|  | Popieriaus išvedimas | Ne mažiau kaip 250 lapų |  |
|  | Vartotojo instrukcija | Kartu su preke turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis išorinėje laikmenoje vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash. |  |
|  | Vidinės atmintinės | Ne mažiau kaip 2 GB RAM; |  |
|  | Automatinis dvipusis kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas (dupleksas) | Turi būti su automatiniu originalo ir kopijos/spaudo apvertimu |  |
|  | LAN jungtis | Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | Valdymo displėjus | Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 7 colių. Displėjaus pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas |  |
|  | Skenavimo funkcijos | Skenavimas į LAN tinklą (angl. shared folder), skenavimas į el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją. |  |
|  | Skenavimo failų formatai | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG |  |
|  | Skenavimo greitis (spalvotai) | Ne mažiau kaip 50 puslapių per minutę (A4 formatu) |  |
|  | Jungiamieji laidai ir kabeliai | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai |  |
|  | Eksploatacinių medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio 5% padengimo) | Ne mažiau kaip 13 000 |  |
| 30. | Eksploatacinių medžiagų resursai spalvotoms kasetėms (A4 formato lapais prie standartinio 5% padengimo) | Ne mažiau kaip: C-10 000, M-10 000, Y-10 000, |  |
| 31. | Eksploatacinių medžiagų resursai (būgnas, būgno valymo peilis, nešėjas, kaitinimo velenas, vaizdo pernešimo juosta) | Ne mažiau kaip 150.000 |  |

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401) (aktualia redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas[1]) 4.1. p. III skyriuje nustatytais kriterijais

| Eil. Nr. | MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS | ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENAI Pateikiami kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- |
| III skyrius 3. Biuro įranga |  |  |
| 1. | 3. Biuro įranga ir buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Pateikti tai patvirtinančią informaciją (gamintojo nuoroda, pažyma ar kiti lygiaverčiai įrodymai). |