Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija”

SURENKAMOS SCENOS PAKYLOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - surenkama scenos pakyla (toliau - Prekės).

- Reikalavimai prekėms. Siūlomų Prekių parametrai turi atitikti minimalius reikalavimus arba gali būti geresni nei minimalūs reikalavimai žemiau pateiktoje techninės specifikacijos lentelėje. Prekių naudojimo instrukcijos ir visa kita dokumentacija, susijusi su Prekėmis, turi būti pateikta lietuvių kalba pristatant Prekę. Siūlomos Prekės turi būti naujos, pristatytos kokybiškos, nebrokuotos, nesugadintos. Prekėms turi būti suteikiama 2 metų garantija.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Scenos pakyla | Scenos pakyla ne mažesnė kaip 100 m2 ploto, skirta lauko ir vidaus renginiams (ne mažiau kaip 10 x10 m). Scenos pakyla turi būti tvirta ir stabili, nes bus naudojama šokių kolektyvams. Scenos pakylos aukštis nuo grindų iki paviršiaus turi būti 730 mm (+/-20 mm). Scenos pakylos skydų kojos turi turėti plastikinius padus. Turi būti įrengti kojų užraktai (sutvirtinimai). Scenos pakyla turi atitikti saugiam ir funkcionaliam pakylos konstrukcijos naudojimui. Pakylos elementai turi būti tinkami segmentiniam formavimui. |
| 2. | Scenos skydai | Scenos pakyla turi susidėti iš atskirų scenos skydų (lengvesniam pernešimui ir sandėliavimui). Skydai sudaryti iš profiliuoto aliuminio rėmo, drėgmei atsparios daugiasluoksnės faneros su neslystančiu paviršiumi. Apkrova: ne mažiau 750 kg/m². Dangos spalva: tamsiai ruda arba juoda. Svoris vieno skydo nuo 30 kg iki 36 kg. Scenos pakylos skydai turi būti: tvirtai ir saugiai sujungti tarpusavyje, kad atlaikytų numatytą apkrovą; sujungti fiksatoriais lygiam horizontalaus paviršiaus tarp skydų užtikrinimui. Scenos skydai turi būti pagaminti taip, kad Perkančioji organizacija savarankiškai ir lengvai galėtų pakeisti skydo fanerą. |
| 3. | Scenos aptvėrimas | Scena turi būti aptverta iš trijų pusių, paliekant atviras vietas patekimui ant scenos nuo laiptų ir panduso (žr. orientacinę vizualizaciją). Scenos atraminė tvorelė (turėklai) sudaryta iš atskirų segmentų ne, ilgesnių nei 2 m ir ne trumpesnių nei 1 m. Atraminė tvorelė turi būti saugi, stabili. |
| 4. | Laiptai | Iš vienos pakylos pusės turi būti montuojami laiptai su šoniniais turėklais. Laiptų plotis ne mažiau kaip 1 m. Laiptų turėklų spalva tokia pat kaip ir scenos turėklų. Ant pirmo ir paskutinio laiptelio turi būti kliūčių žymėjimas silpnaregiams kontrastuojančios spalvos juostele. |
| 5. | Pandusas (rampa) | Scenos pakylos gale, lygiagrečiai scenai, turi būti sumontuota pandusas (rampa) su turėklais vienoje pusėje. Pandusas (rampa) ir turėklai turi atitikti STR 2.03.01:2019 reikalavimus ir būti pritaikyti neįgaliesiems. Kitoje panduso (rampos) pusėje turi būti įrengta ne mažesnė kaip 150 mm aukščio atbraila (bortelis), apsauganti nuo netyčinio vežimėlio ar vaikštynės nuriedėjimo per panduso (rampos) šoną. Turėklai turi būti dvigubi: viršutiniai montuojami 850–900 mm aukštyje, apatiniai – 650–700 mm aukštyje. Turėklai įvažiavimo pradžioje turi turėti 300 mm ilgio įsikibimo prailginimą. Panduso (rampos) nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12. Minimalus panduso (rampos) plotis – 1200 mm, ilgis – ne didesnis kaip 9000 mm. Pandusas (rampa) tvirtinama prie pakylos (užvažiavimo aikštelės), kurios ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2000 mm, plotis – ne mažesnis už panduso juostos plotį. Ši aikštelė turi būti su turėklais ir sujungta su scena. Panduso (rampos) viršuje ir apačioje turi būti aiškus kontrastuojančios spalvos žymėjimas – juostelė, skirta geresniam matomumui. Pridedama scenos orientacinė vizualizacija (1 pav. ir 2 pav.) |

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 punktu, taikomi reikalavimai:

  - skydų fanerai naudojama mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

- galiojantį FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatus, arba

- pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolus, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - pakuotėms taikomi 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (lietuvių k.): gamintojo ar prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai (sutarties vykdymo metu).

Parengė: Akmenės gimnazijos švietimo padalinio (ūkio) vadovė Eglė Jonuitienė

1 pav.

2 pav.

_______________________