GAMYBINIO PASTATO ŠYŠKRANTĖS G. 50,

ŠYŠKRANTĖS K., RUSNĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: Gamybinio pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav.,

rekonstravimo projektas.

Statinio paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatas (7.8), pagal STR 1.01.03:2017

„Statinių klasifikavimas“.

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos

rūšys", V skyriumi.

Žemės sklypas: Unikalus Nr. 4400-0285-6452, kadastro Nr. 8854/0002:138; paskirtis -kita;

naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sklypo plotas- 53 453 m².

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Rekonstruojant pastatą, esami pastatai apjungiami į vieną turtinį vienetą, prie jo pristatomas

naujas tūris. Projektuojamas naujas pastato tūris, fasado kompozicija derinamas prie aplinkinio

konteksto. Siekiama tūrinė pastato raiška neišsiskirianti iš konteksto. Rekonstruojamas pastato

išorės apdaila numatoma iš daugiasluoksnių „sandwich“ plokščių, antracito spalvos. Pagrindinis

įėjimas į pastatą su stogeliu. Pirmame pastato aukšte planuojama: inkubaciniai cechai,

sandėliavimo patalpos, pagalbinės patalpos, administracijos kabinetai, dirbtuvės, laboratorija.

Projektuojamos pastato dalies plotas - aukštis nuo vidutinės žemės altitudės (sklype) iki

kraigo viršaus yra 6,50 m.

Pastatas suvienodinamas apdailos priemonėmis, esamas statinys su nauja dalimi

sujungiamas koridoriumi žemesnio tūrio.

Prieš atliekant išorės apdailos įrengimo darbus, dalis esančių ant pastatų elektros, ortakiai,

antenos ir kiti inžineriniai įrenginiai bus paslėpti po fasado apdaila, kita dalis nuimti ir atlikus

statybos darbus sumontuoti, Visi įrenginiai turi būti apsaugoti.

Esami pastatai remontuojami tik iš išorės įrengiant fasado apdailą ir stogo skardinimo

elementus.

Rusnės žuvų auginimo komplekse, kuriame bus auginami Atlantinių eršketų (Acipenser

oxyrhinchus) jaunikliai. Į sistemą turėtų leidžiamos ne mažesnio kaip 5-10 g kūno svorio žuvys.

Auginimas bus vykdomas kol žuvys pasieks 1000 g masę, ir tai truks maždaug 9 mėnesius (esant

vidutinei 20 °C vandens temperatūrai).

Planuojama galutinė bendra žuvų biomasė bus apie 4,5 tonos.

Siekiant įgyvendinti žuvų auginimo tikslus, bus įrengtos dvi atskiros uždaro ciklo vandens

apytakos sistemos. Jose bus įrengti apvalūs auginimo baseinai, cirkuliaciniai siurbliai ir vandens

valymo sistema (biofiltras, mechaninis filtras, vandens sterilizatorius, vandens prisotinimo

deguonimi sistema). Auginimui bus naudojami apvalūs 4 m skersmens ir 1,5 m gylio baseinai.

Papildoma kiekvienos recirkuliacijos sistemos įranga bus hidraulinė ir elektros įranga, taip pat

automatizavimas ir valdymas.

Statybos darbų organizavimas ir vykdymas

Rangovas privalo paskirti statybų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai parengtas ir suderintas yra darbo projektas  ir pagal aktą perimta statybvietė. Darbai vykdomi suderinus su Užsakovu darbų eigą ir tvarką, pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu bei statybų technine priežiūra suderintą darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip per 7 d. d.

- Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statinių techninį darbo projektą, prisilaikant priežiūros vadovų reikalavimų.

- Rangovas visą darbų vykdymo laikotarpį šalina atsiradusias statybines šiukšles.

- Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų pradžią.

- Už darbų saugą visą statybos laikotarpį atsako rangovas.

- Darbų priežiūrą vykdo statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovai.

- Darbų vykdymo eigą nustato rangovas, suderinęs su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju.

- Rangovas prieš darbų vykdymą turi išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar inžinerinių komunikacijų, priklausančių komunalinėms ar kitoms žinyboms, paklojimo vietas statybos aikštelėje. Prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

- Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais ir įrengimais, kurie naudojami  pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir projekto nurodymus.

- Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų ir statytojo reikalavimų dėl medžiagų ir gaminių sandėliavimo ir šiukšlių išvežimo statybos metu.

- Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

  - pastoviai vengti fizinių ir mechaninių žemės bei vandens savybių pablogėjimo;

  - pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir  nereikalingas medžiagas;

  - atlikti visus reikalingus senų dangų ir konstrukcijų ardymo darbus;

  - teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

  - pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį, atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

- Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas pradedant darbus nurodo inžinierius.

- Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių, paisyti aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų.

Darbų užbaigimas

- Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

- Darbai turi būti priduoti Užsakovui laiku.

- Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant broko vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus ištaisyti, bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį.

- Baigus statybos darbus atidavimas naudoti įforminamas priėmimo perdavimo aktu.

Garantinis laikotarpis

- Garantinį laikotarpį nustato Užsakovo ir rangovo sutartis.

- Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis, nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.

- Garantinio laikotarpio metu visos pastebėtos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti.

Sveikatos apsauga ir darbo sauga

- Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatos apsaugą ir darbo saugą reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų.

- Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba.

- Rangovas laikomas atsakingu už nelaimingus atsitikimus ir žalą, susijusius su jo nesugebėjimu užtikrinti tinkamą aptvėrimą, apsaugą ir apšvietimą, taip pat už bet kokius nepatogumus ar žalą, sukeltus visuomenei arba turto savininkams dėl jo atsainaus požiūrio į darbų saugos klausimus.

- Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiškia, kad Rangovas yra atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas.

- Rangovas privalo savo sąskaita išgabenti atliekas į atliekų priėmimo įmonę, įgaliotą jas tvarkyti ir utilizuoti. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kaštai laikomi į sąnaudų žiniaraščius įtrauktų vieneto kaštų dalimi.

- Rangovas privalo drausti statybas nuo jų pradžios iki pabaigos, draudimo polisą pateikti nedelsiant Užsakovui.

REKONSTRUKCIJOS UŽBAIGIMAS IR STATINIO PRIDAVIMAS:

Parengti ir pateikti visus reikiamus dokumentus statybos užbaigimui.