TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – transformatorinės pastotės griovimo darbai.

  - TR – transformatorinė pastotė.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Transformatorinės pastotės griovimo darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Transformatorinės pastotės griovimo darbai, aplinkos sutvarkymo darbai, griovimo aprašo parengimas ir suderinimas. Bendras TR plotas – 46,49 kv. m., tūris – 200 kub. m.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Liepojos g. 5, Klaipėda.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objektui keliami teisės aktų reikalavimai.

5.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

5.1.2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą“.

5.1.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

5.1.4. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

5.1.5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

5.1.6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.1.7. 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.

5.1.8. LR Aplinkos ministro įstatymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-04-25.

5.1.9. 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatos.

5.1.10. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 patvirtintas Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas.

- REIKALAVIMAI DARBAMS IR PASLAUGOMS

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. Parengti griovimo darbų aprašą per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

6.1.2. Suderinti griovimo aprašą ir numatomų darbų grafiką su Užsakovu.

6.1.3. Su Užsakovu suderinti ir statybvietėje sužymėti inžinerinius tinklus esamus statybos aikštelėje.

6.1.3.1. Pagal apraše numatytą technologiją ir darbų eiliškumą atlikti statinio konstrukcijų ardymo darbus.

6.1.3.2. Užbaigti visus numatytus apraše griovimo bei aplinkos sutvarkymo darbus, užpilant ne mažesnį nei 10 cm storio atvežtinio augalinio grunto sluoksnį, suvoluojant gruntą bei įrengiant veją.

6.1.3.3. Statybvietėje išrūšiuoti statybines atliekas ir pristatyti jas į atliekas surenkančias ir tvarkančias įmones - metalo laužo atliekas pristatyti ir Užsakovo vardu priduoti į metalą superkančios įmonės aikštelę. Apmokėjimas už priduotą metalo laužą vykdomas į Užsakovo sąskaitą.

6.1.4. Parengti ir suderinti naują sklypo geodezinį planą.

6.1.4. Priduoti atliktus darbus bei dokumentus Užsakovo atstovui:

6.1.4.1. Darbų grafiką – prieš darbų pradžią. Pateikiamas elektroninis PDF dokumentas.

6.1.4.2. Griovimo darbų aprašas. Pateikiamas elektroninis PDF dokumentas.

6.1.4.3. Griovimo darbų sąmata pagal parengto projekto darbų kiekių žiniaraštį, neviršijant pasiūlytos griovimo darbų kainos. Sąmatoje turi būti visos sutarties įvykdymui reikalingų darbų ir resursų pozicijos.

6.1.4.4. Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma – 2 popieriniai egz. prieš darbų pradžią.

6.1.4.5. Pažymas apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei. Po darbų atlikimo pateikiami popieriniai arba elektroniniai PDF dokumentai.

6.1.4.6. Pažymas apie metalo laužo perdavimą tvarkančiai įmonei. Po darbų atlikimo pateikiami popieriniai arba elektroniniai PDF dokumentai.

6.1.4.7. Esant poreikiui - gauti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotą pažymą apie statinio nugriovimą. Po darbų atlikimo pateikti popierinį arba elektroninį PDF dokumentą.

6.1.4.8. Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Po darbų atlikimo – popierinį dokumentą, 2 egz.

6.1.4.9. Parengtą naują sklypo geodezinį planą. Po darbų atlikimo – elektroninį PDF dokumentą.

6.1.4.10. Pabaigus visus aplinkos sutvarkymo darbus – Rangovas privalo priduoti sklypo  sutvarkymą Užsakovui, surašant aktą.

6.1.4.11. Rangovas prieš darbų pradžią užpildo ir pateikia Užsakovui darbuotojų sąrašą (Lankytojų sąrašą – Priedas Nr. 1).

6.1.4.12. Kitus dokumentus, numatytus pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose. Po darbų atlikimo pateikti popierinius ar elektroninius PDF dokumentus.

6.2. Kiti reikalavimai.

6.2.1. Ardymo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas, užtikrinant, kad pašaliniai asmenys nepatektų į griovimo darbų aikštelę per visą atliekamų darbų laikotarpį, statybinio laužo sandėliavimas būtų atliekamas pagal saugos taisyklių reikalavimus. Išardyti visas TR iki 0,5 m gylio nuo esamo grunto altitudės, nuogrindą aplink TR.

6.2.2. Gruntas išlyginamas pagal esamą sklypo reljefą, o visą perteklių, jei toks yra, Rangovas išveža savo sąskaita. Jeigu grunto trūksta - Rangovas atveža savo sąskaita.

6.2.3. Statybvietės teritorija sutvarkoma – išlyginamas gruntas, atstatomos ir nuvalomos dangos bei privažiavimai.

6.2.4. Ardymo darbai apjungia visų TR konstrukcijų, sumontuotų ant jų elementų ar įrangos (tokių kaip laikikliai, antenos, laidai ir kt.) bei pamatų konstrukcijų demontavimą.

6.2.5. Rangovas užtikrina objekto ir konstrukcijų apsaugą per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Sutarties vykdymo laikotarpyje, Rangovas užtikrina, kad atliekant Darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų, Pirkimo sąlygų, bei kitų teisės aktų nuostatus ir reikalavimus, reglamentuojančius vykdomus Darbus.

  - Dėl Rangovo kaltės atsiradę ar nepašalinti trūkumai, turės būti ištaisyti  ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio nurodymo pašalinti trūkumus. Trūkumai užfiksuojami Užsakovo rašytiniais nurodymais.

  - Netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Rangovas per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovo derinimui parengtą griovimo aprašą.

8.2. Rangovas per 3 (tris) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos turi užbaigti visus sutartinius įsipareigojimus.

9. PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 – Lankytojų sąrašas

9.2. Priedas Nr. 2 – Namų valdos techninės apskaitos byla

9.3. Priedas Nr. 3 – NT registro duomenų bazės išrašas

9.4. Priedas Nr. 4 – Sklypo planas su tinklais

9.5. Priedas Nr. 5 – Nuotraukos