MOKYKLINĖS PROGRAMOS FIZIKOS PRIEMONIŲ RINKINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Mokyklinės programos fizikos priemonių rinkiniai (toliau – Prekė);

- Pristatymo vieta – M. Balinskio g. 16A, Jašiūnai, Šalčininkų r.;

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, įnešimas ir pristatymo vietoje apmokymas ja naudotis.

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės, be paslėptų trūkumų ir defektų.

- Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir (ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Atskirų rinkinių elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiais rinkiniais būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus/eksperimentus. Įranga turi būti komplektuojama su visais reikalingais priedais, tvirtinimo elementais, turi turėti aiškius jungčių, maitinimo ir valdymo elementus. Siūlomi rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose.

- Kartu su įranga/rinkiniais turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba, aprašanti veikimo principą, saugaus naudojimo rekomendacijas ir pavyzdinius eksperimentus.

- Visi elektros įrenginiai turi atitikti saugos reikalavimus, būti pritaikyti darbui su standartinio tinklo įtampa (230 V).

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

I DALIS. ŠILUMA IR TERMODINAMIKA

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vandens paviršiaus įtempimo nustatymo rinkinys, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Dinamometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Matavimo riba – ne mažiau nei 0,3 N |  |  |  |
| 1.1.2. | Stovas dinamometrui kabinti – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.1.3. | Stovo strypas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.1.4. | Žiedas (vandens paviršiaus įtempimui matuoti) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.1.5. | Plastikiniai indai – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.1.6. | Silikoninė žarna – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne trumpesnė nei 500 mm |  |  |  |
| 1.2. | Šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys – 1 vnt. (Su rinkinio elementais turi būti galimybė surinkti saulės kolektorių su šilumine termosifono cirkuliacija, siurblio cirkuliacija ir šilumokaičiu) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus, ne mažiau kaip keturiomis temomis, pavyzdžiui: Šiluminė spinduliuotė ir jos absorbcija; Šilumos konvekcija; Saulės kolektoriaus veikimo principas; Saulės kolektorius su termosifono cirkuliacija. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Bėgiai, ant kurių montuojamas šviesos šaltinis – ne mažiau kaip 1 vnt. | 1.2.1.1. Ne trumpesni kaip 50 cm. |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.2. Graduoti šonai |  |  |  |
| 1.2.2. | Bėgiais slankiojantys laikikliai – ne mažiau kaip 2 vnt. | 1.2.2.1. Tvirtinami norimoje siūlomų bėgių vietoje |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.2. Galimybė į bėgius įtvirtinti siūlomas priemones |  |  |  |
| 1.2.3. | Šviesos šaltinis (imituoti saulės energiją/šviesą) – ne mažiau kaip 1 vnt. | 1.2.3.1. Lemputė – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.2. Laidai – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.3. Lemputės laikiklis – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2.4. | Stovas su laikikliais – ne mažiau kaip 1 vnt. | 1.2.4.1. Stovo aukštis – ne mažesnis kaip 45 cm. |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.2. Laikikliai – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2.5. | Skaitmeniniai termometrai – ne mažiau kaip 2 vnt. | Matavimo ribos – ne siauresnės kaip nuo -20 iki +300°C |  |  |  |
| 1.2.6. | Šilumokaičio indas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.2.7. | Demonstracinis kolektorius (pritaikytas tvirtinti prie stovo/bėgio laikiklio) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.2.8. | Metalinės plokštės – ne mažiau kaip 2 vnt. | 1.2.8.1. Balta plokštė – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  |  | 1.2.8.2. Juoda plokštė – ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2.9. | Spiritinis degiklis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Metalinis arba lygiavertis |  |  |  |
| 1.2.10. | Maitinimo šaltinis – ne mažiau kaip 1 vnt. | 1.2.10.1. Maitinimo įtampa 230 V |  |  |  |
|  |  | 1.2.10.2. Dažnis 50 Hz |  |  |  |
| 1.3. | Rinkinys eksperimentams apie šilumą – 1 vnt. (Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus, apimančius pagrindinius termodinamikos dėsnius, pavyzdžiui: Boilo dėsnis, Gei-Lusako dėsnis, Furjė dėsnis, Stefano ir Boltzmanno dėsnis.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/praktinius darbus, ne mažiau kaip aštuoniolika temų, pavyzdžiui: termometro modelis, temperatūros matavimas, temperatūros pokyčiai skysčiuose, temperatūros pokyčiai dujose, temperatūros pokyčiai kietuose kūnuose, šilumos laidumas skysčiuose, šilumos laidumas kietuose kūnuose, bimetalinis termometras, šilumos spinduliavimas, šilumos spinduliavimo absorbcija, šilumos srautas – konvekcija, mišinio temperatūra, savitoji vandens šiluma, kietųjų kūnų savitoji šiluma, garavimas ir kondensacija, šildymas ir vėsinimas, distiliacija, šilumos energijos panaudojimas. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Surenkamas laboratorinis stovas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.3.2. | Kalorimetras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.3.3. | Erlenmejerio kolbos – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.3.4. | Tiesiu ir stačiu kampu lenkti stikliniai vamzdeliai – ne mažiau kaip 4 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.3.5. | Silikoninis vamzdelis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.3.6. | Konvekcinis vamzdelis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.3.7. | Spiritinė lemputė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Metalinė arba lygiavertė |  |  |  |
| 1.3.8. | Termometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Matavimo ribos ne siauresnės nei nuo –10 °C iki +110 °C |  |  |  |
| 1.3.9. | Vandens/garo turbinos ratas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.3.10. | Guminių kamščių rinkinys – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti techniškai suderinti su siūlomais indais, vamzdeliais |  |  |  |
| 1.3.11. | Žiedo formos laikiklis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.4. | Temperatūros ir kalorimetrijos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. (Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip šešioms darbo grupėms) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/praktinius darbus, ne mažiau kaip penkiomis temomis, pavyzdžiui: Vandens savitoji šiluminė talpa, Metalų savitoji šiluminė talpa, Skaitmeninio termometro veikimo principas, Vandens šildymas, Aušinimas. Nurodyti temas. |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Pincetas – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.4.2. | Skaitmeninis termometras – ne mažiau kaip 6 vnt. | Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo –50 iki + 300 °C |  |  |  |
| 1.4.3. | Kalorimetras – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.4.4. | Borosilikatinė stiklinė/ąsotėlis – ne mažiau kaip 6 vnt. | Ne mažesnės kaip 150 ml talpos |  |  |  |
| 1.4.5. | NTC rezistorius – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.4.6. | PTC rezistorius – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 1.5. | Šilumos vizualizatorius – 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
| 1.5.1. | Infraraudonųjų spindulių (IR) skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 320 × 240 pikselių |  |  |  |
| 1.5.2. | Matymo laukas | Ne siauresnis kaip 24° × 18° |  |  |  |
| 1.5.3. | Automatinis objektyvo identifikavimas | Turi būti |  |  |  |
| 1.5.4. | Vaizdo dažnis | Ne mažiau kaip 25 Hz |  |  |  |
| 1.5.5. | Fokusavimas | Rankinis arba automatinis (nurodyti) |  |  |  |
| 1.5.6. | Skaitmeninis priartinimas | Ne mažiau kaip 4 kartus |  |  |  |
| 1.5.7. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 640 × 480 pikselių (VGA) |  |  |  |
| 1.5.8. | Ekrano dydis | Įstrižainė – ne mažesnė kaip 4 coliai |  |  |  |
| 1.5.10. | Spalvų gylis | Ne mažesnis kaip 24 bitai |  |  |  |
| 1.5.11. | Automatinis pasukimas | Turi būti |  |  |  |
| 1.5.12. | Vaizdo reguliavimas | 1.5.20.1. automatinis valdymas |  |  |  |
|  |  | 1.5.20.2. rankinis valdymas |  |  |  |
| 1.5.13. | Vaizdo pateikimo režimai | 1.5.21.1. Infraraudonųjų spindulių vaizdas |  |  |  |
|  |  | 1.5.21.2. Vizualinis vaizdas |  |  |  |
|  |  | 1.5.21.3. Vaizdas vaizde – Centruota infraraudonųjų spindulių sritis vaizduojamame vaizde. |  |  |  |
| 1.5.14. | Kameros temperatūros diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo –20 iki 600°C |  |  |  |
| II DALIS. ELEKTROSTATIKA IR ELEKTRODINAMIKA |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| 2.1. | Transformatoriaus demonstracinis rinkinys, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galimybė surinkti veikiantį transformatorių. Turi būti |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip penkiomis temomis, pavyzdžiui: elektrinis suvirinimas, uždegimo žvakė, lydymas, lankinis elektros išlydis, Tomsono žiedo eksperimentas. Nurodyti temas |  |  |  |
| 2.2. | Hidroelektrinės demonstracinis rinkinys – 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Impulsinė turbina – ne mažiau kaip 1 vnt. | Įtampa ne mažesnė kaip 6 V |  |  |  |
| 2.2.2. | Generatorius – ne mažiau kaip 1 vnt. | 2.2.2.1. Skaidrus galinis gaubtas |  |  |  |
|  |  | 2.2.2.2. Surinktas ant bendro veleno su turbina |  |  |  |
|  |  | 2.2.2.3. Galia ne mažesnė kaip 3 W |  |  |  |
| 2.2.3. | Pagrindinė plokštė – ne mažiau kaip 1 vnt. | 2.2.3.1. Su grandinės schema |  |  |  |
|  |  | 2.2.3.2. Ne mažiau kaip dviem poromis 4 mm išvesties lizdų: 2.2.3.2.1. AC; 2.2.3.2.2. DC. |  |  |  |
| 2.3. | Vėjo energijos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip septyniomis temomis, pavyzdžiui: Projektuoti ir palyginti turbinų mentes, Generuoti elektros energiją, Išmatuoti sukuriamą galią, Kelti svorius, Įžiebti LED diodus, Įkrauti kondensatorius, Palyginti aerodinamines ir plokščias vėjo turbinų mentes. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės (vieno komplekto sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Pavarų rinkinys – ne mažiau kaip 1 vnt. | 2.3.1.1. Su krumpliaračiais ne mažiau kaip: 2.3.1.1.1. 8 dantų; |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.1.2. 16 dantų; |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.1.3. 32 dantų; |  |  |  |
|  |  | 2.3.1.1.4. 64 dantų |  |  |  |
| 2.3.2. | Vėjo turbinos generatorius su laidais – ne mažiau kaip 1 vnt. | 2.3.2.1. Generatorius |  |  |  |
|  |  | 2.3.2.2. Laidai |  |  |  |
| 2.3.3. | Vėjo turbina – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.3.4. | 2.3.4.1. Bokštas, ant kurio montuojamas variklis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
|  | 2.3.4.2. Sparnai su pagrindu turbinos tvirtinimui – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.3.5. | Galimybė generuoti elektros energiją | Įtampa ne siauresniame kaip 0,5–3 V diapazone |  |  |  |
| 2.4. | Elektrostatikos demonstracinis rinkinys – 1 vnt. (Priemonių rinkinys skirtas tirti elektrostatikos reiškinius. Su siūlomu priemonių rinkiniu turi būti galimybė vienarūšių, įvairiarūšių kūnų sąveikai demonstruoti (pavyzdžiui: skambučiai, įelektrintas rutuliukas, pakabukai ir pan.)) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip aštuonioms temomis, pavyzdžiui: Tarp dviejų įkrautų kūnų veikianti jėga; Elektroskopas-šepetėlis; Elektros šokis; Didžiausioji iškrova; Elektrostatinis filtras (dūmų priimtuvas); Elektriniai varpeliai; Elektrostatinis cilindras su rutuliu, prijungtas prie poveikio mašinos; Elektrostatinis cilindras su rutuliu, prijungtas prie stovo. |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Izoliuotas stovas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.4.2. | Tvirtinimo elementai, reikalingi siūlomų priemonių prie stovo tvirtinimui | Turi būti |  |  |  |
| 2.4.3. | Lengvai įsielektrinančios medžiagos – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.5. | Elektros eksperimentų rinkinys – 3 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė nagrinėti ne mažiau kaip šešias temas, pavyzdžiui: Kulono dėsnis, Faradėjaus indukcijos dėsnis, Omo dėsnis, Oerstedo dėsnis, Lenco dėsnis, galvaninis elementas. Nurodyti temas Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip dvidešimt penkiomis temomis, pavyzdžiui: Elektros grandinė; Elektros laidininkai ir nelaidininkai; Srovės laidumas skysčiuose; Elektrinė įtampa; Srovės stiprumas; Elektrinė varža; Omo dėsnis; Nuoseklus lempučių jungimas; Nuoseklus rezistorių jungimas; Lygiagretus lempučių jungimas; Lygiagretus resiztorių jungimas; Reguliuojama varža; Savitoji varža; Varža ir temperatūra; „Tiltelinės“ grandinės; Varžos matavimas; Galia; Transformatorius; Elektros energijos virtimas į šilumos energiją; Elektros energijos virtimas į šviesą; Saugiklis; Bimetalinis jungiklis; Laidininko magnetinis laukas; Elektrinis magnetas; Rėlė; Automatinis pertraukiklis. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Kištukinė elektros grandinės montavimo plokštė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.5.2. | Elektros grandinės elementų rinkinys – ne mažiau kaip 1 vnt. | 2.5.2.1. Sumontuoti plastikiniame korpuse |  |  |  |
|  |  | 2.5.2.2. Kontaktai – kištukinio tipo, pritaikyti montuoti ant montažinės plokštės |  |  |  |
|  |  | 2.5.2.3. Rinkinio sudėtis, ne mažiau kaip: 2.5.2.3.1. Varžos 2.5.2.3.2. Lempučių lizdai |  |  |  |
| 2.6. | Elektrochemijos eksperimentų rinkinys – 3 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip keturiomis temomis, pavyzdžiui: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas. Nurodyti temas |  |  |  |
| Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Skaitmeninis multimetras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.2. | Indas elektrodams instaliuoti/įtvirtinti – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.3. | Laboratorinis šaukštelis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertis |  |  |  |
| 2.6.4. | Citrinos rūgštis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.5. | Druska – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.6. | Vario sulfatas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.7. | Lakmuso popierėliai – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.8. | Anglies elektrodai – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.9. | Geležies elektrodas – ne mažiau kaip 1vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.10. | Vario elektrodas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.11. | Cinko elektrodas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.12. | „Krokodilo“ tipo gnybtai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.13. | Baterija – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 4,5 V |  |  |  |
| 2.6.14. | LED elementas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.6.15. | Raudoni laidai – ne mažiau kaip 2 vnt. | Ne trumpesni kaip 25 cm |  |  |  |
| 2.6.16. | Juodas laidas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne trumpesnis kaip 25 cm |  |  |  |
| 2.6.17. | Polipropileno ąsotėlis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažesnės kaip 100 ml. talpos |  |  |  |
| 2.7. | Elektros rinkinys 6 darbo grupėms – 1 vnt. (Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip šešioms darbo grupėms. Kiekvienai darbo grupei skirti elementai turi būti komplektuojami atskirai) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip dešimt temų, pavyzdžiui: Elektros grandinė, Laidininkai ir izoliatoriai, Nuoseklus ir lygiagretus jungimas, Žaidimai su elektros grandinėmis, Elektros srovės stiprumo matavimas, Elektros įtampos matavimas, Omo dėsnis, Laidininko elektrinė varža, Kirchhofo dėsniai, Elektros galia. Nurodyti temas |  |  |  |
| Siūlomi elementai, rezistoriai, LED diodai turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais, pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Kitos rinkinio priemonės turi būti pritaikytos montuoti ant montažinės plokštės. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Lempučių lizdas (E10) – ne mažiau kaip 15 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.7.2. | Kaitrinės lemputės – ne mažiau kaip 15 vnt. | 2.7.2.1. Lizdo tipas – E10 |  |  |  |
|  |  | 2.7.2.2. Įtampa – 12 V |  |  |  |
|  |  | 2.7.2.3. Srovė – 0,25 A |  |  |  |
| 2.7.3. | Juodi laidai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Ne trumpesni nei 20 cm. |  |  |  |
| 2.7.4. | Raudoni laidai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Ne trumpesni nei 20 cm |  |  |  |
| 2.7.5. | Kištukiniai kontaktai – ne mažiau kaip 30 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.7.6. | Jungiklinės svirtys – ne mažiau kaip 18 vnt, | Turi būti |  |  |  |
| 2.7.7. | Grafitiniai pieštukai – ne mažiau kaip 6 vnt | Turi būti |  |  |  |
| 2.7.8. | Krokodilo formos gnybtai – ne mažiau kaip 12 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.7.9. | Rezistorius – ne mažiau kaip 5 vnt. | 47 (+-5) omų |  |  |  |
| 2.7.10. | Rezistorius – ne mažiau kaip 5 vnt. | 100 (+-5) omų |  |  |  |
| 2.7.11. | LED diodai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.7.12. | Jungiamieji elementai – ne mažiau kaip 45 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.8. | Indukcijos ir kintamos srovės eksperimentų rinkinys – 1 vnt. (Rinkinys skirtas indukcijos ir kintamosios įtampos tiriamiesiems darbams atlikti) Rinkinį turi sudaryti priemonės ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip šešiomis temomis, pavyzdžiui: Oerstedo eksperimentas, Magnetinis solenoido laukas, Elektromagnetinė indukcija, Kintamos srovės generavimas, Lenco dėsnis, Solenoido varža. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Montavimo plokštelės/platformos su lizdu lemputei – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.8.2. | Mini kompasas – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.8.3. | Magnetinės adatos – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.8.4. | Dviejų skirtingų parametrų solenoidai – ne mažiau kaip 12 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.8.5. | Strypinių magnetai – ne mažiau kaip 18 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.8.6. | Plokšti magnetai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 2.8.7. | Vielinės ritės – ne mažiau kaip 6 kompl. | Turi būti |  |  |  |
| III DALIS. KVANTINĖ FIZIKA IR ŠIUOLAIKINĖ FIZIKA |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| 3.1. | Demonstracinis fotoelektros elementų rinkinys – 1 vnt. (Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su saulės elementais) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip dvylika temų, pavyzdžiui: Saulės elementas kaip įtampos šaltinis, Saulės elementas kaip srovės šaltinis, Saulės elemento vidinė varža, Saulės elementas kaip diodas, Apšvietos įtaka, Apšvietos kampo įtaka, Saulės modulis, Saulės modulių nuoseklus jungimas, Saulės modulių lygiagretus jungimas, Saulės energijos pavertimas šviesos energija, Saulės energijos pavertimas mechanine energija, Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Saulės panelė ant stovo – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 0,5 V |  |  |  |
| 3.1.2. | Saulės panelė – ne mažiau kaip 3 vnt. | Ne mažiau kaip 1 V |  |  |  |
| 3.1.3. | Skaitmeninis multimetras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.4. | Lemputė saulės panelėms apšviesti, kad būtų gaminama energija – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.5. | Lemputės patronas su maitinimo laidu, pritaikytas tvirtinti ant stovo – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.6. | Stovas lemputei – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.7. | Elektrolizės aparatas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.8. | Elektrinis varikliukas su propeleriu – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.9. | Juodas laidas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne trumpesnis kaip 250 mm |  |  |  |
| 3.1.10. | Raudonas laidas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne trumpesnis kaip 250 mm |  |  |  |
| 3.1.11. | Mėlynas laidas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne trumpesnis kaip 250 mm |  |  |  |
| 3.1.12. | Kintamas rezistorius – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 100 Ω |  |  |  |
| 3.1.13. | LED elementas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| IV DALIS. OPTIKA |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| 4.1. | Geometrinės optikos demonstracinis rinkinys – 1 vnt. (Rinkinys turi būti skirtas demonstruoti optikos dėsnius, pavyzdžiui: spindulių kelias per išgaubtus ir įgaubtus lęšius, spindulių kelias per prizmę, spindulių atspindys nuo plokščių ir kreivų veidrodžių, šviesos lūžis, lūžio rodiklis.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip dvylika temų, pavyzdžiui: Lūžis plokščiame veidrodyje; Šviesos spindulių atspindys nuo įgaubto veidrodžio; Šviesos spindulių atspindys nuo išgaubto veidrodžio; Visiškas atspindys, kritinis kampas; Šviesos lūžis išgaubtame lęšyje; Šviesos lūžis įgaubtame lęšyje; Įprastos akies modelis; Trumparegės akies modelis, korekcija; Toliaregės akies modelis, korekcija; Fotoaparato modelis; Astronominio (Keplerio) teleskopo modelis; Astronominio (Galileo) teleskopo modelis. Nurodyti temas Su rinkiniu turi būti pridėti ne mažiau kaip penki darbiniai šablonai (lapai), pavyzdžiui tokiomis temomis: žmogaus akies modelis, fotoaparatas, Galileo teleskopas, Keplerio teleskopas. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Lęšių rinkinys – ne mažiau kaip 1 vnt. Rinkinio sudėtis: | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Skirtingi dvigubo išgaubtumo lęšiai – ne mažiau kaip 5 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Skirtingo dydžio išgaubti lęšiai – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.1.3. | Įgaubtas lęšis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.1.4. | Įgaubtas veidrodis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.1.5. | Išgaubtas veidrodis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.1.6. | Plokščias veidrodis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.1.7. | Prizmė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.1.2. | Galimybė rinkinio elementus pritvirtinti prie magnetinės lentos | Turi būti |  |  |  |
| 4.2. | Optikos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. (Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip aštuoniomis temomis, pavyzdžiui: šviesa ir šešėliai, atspindžiai, lenkti veidrodžiai, Snelijaus dėsnis, Ferma principas, šviesos refrakcija, spindulių kelias per lęšius, šviesa ir spalva. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Balti ekranai su skale – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 4.2.2. | Laikikliai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti suderinti su siūlomomis priemonėmis |  |  |  |
| 4.2.3. | Filtrai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Kiekvienas filtras ne mažiau kaip iš 3 skirtingų spalvų. |  |  |  |
| 4.2.4. | Veidrodžiai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Ne mažiau kaip 4 skirtingomis paviršiaus formomis |  |  |  |
| 4.2.5. | Prizmės – ne mažiau kaip 6 vnt. | Ne mažesnės kaip 25x25 mm |  |  |  |
| 4.2.6. | Skaidrių optinių kūnų rinkiniai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Kiekvienas rinkinys turi susidaryti iš ne mažiau kaip iš 6 skirtingų kūnų. |  |  |  |
| 4.2.7. | Šviesos šaltiniai, leidžiantys pasirinktinai įjungti LED ir/ar lazerį, – ne mažiau kaip 6 vnt. | Integruoti LED ir lazerinis šviesos šaltiniai viename korpuse |  |  |  |
|  |  | Įrengti uždaroje, stabiliai pastatomoje plokščiadugnėje dėžėje, tinkamoje naudoti ant plokščių platformų ar stalo |  |  |  |
|  |  | Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne žemesnius kaip Laser class 1 (pagal EN 60825-1 arba lygiavertį standartą) saugumo reikalavimus. |  |  |  |
| 4.2.8. | Maitinimo šaltiniai iš elektros tinklo – ne mažiau kaip 6 vnt. | Turi būti pažymėtas CE ženklu. |  |  |  |
| 4.2.9. | Šviesos šaltinio maitinimo elementai – ne mažiau kaip 6 vnt. | 4.2.9.1. Maitinio elementai |  |  |  |
|  |  | 4.2.9.2. Elementų laikiklis |  |  |  |
|  |  | 4.2.9.3. Laidai |  |  |  |
| 4.3. | Žiūronai – 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
| 4.3.1. | Didinimas | Ne mažiau kaip 25x |  |  |  |
| 4.3.2. | Objektyvo skersmuo | Ne mažesnis kaip 70 mm |  |  |  |
| 4.3.3. | Dioptrijų reguliavimas | Turi būti |  |  |  |
| 4.3.4. | Matymo laukas | ne blogiau kaip 2 laipsnių |  |  |  |
| 4.3.5. | Atstumas tarp vyzdžių | Diapazonas ne siauresnis kaip nuo 60 mm iki 70 mm |  |  |  |
| 4.3.6. | Akių reljefas | ne blogiau kaip 17 mm |  |  |  |
| V DALIS. MECHANIKA |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| 5.1. | Mechanikos demonstracinis rinkinys I – 1 vnt. (Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos dėsniams ir paprastiesiems mechanizmams kaip skriemuliai, skriemulių blokai, svirtys ir pasvirusi plokštuma pademonstruoti.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip dešimt temų, pavyzdžiui: masė ir svorio jėga; jėga ir priešprieša; jėgų sudėtis/skaidymas; pasvirusi plokštuma, sunkio centro vieta; I klasės svirtis; II/III klasės svirtys; sukimo momentas; sijos skalė; fiksuotas/judinamas skriemulys. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, pridedant bandymams reikiamus priedus/laikiklius ir pan. (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Svarstyklių lėkštė – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.1.2. | Dinamometrai – ne mažiau kaip 2 vnt. | 5.1.2.1. Matavimo riba ne mažiau nei 2 N |  |  |  |
|  |  | 5.1.2.2. Matavimo riba ne mažiau nei 5 N |  |  |  |
| 5.1.3. | Raudoni svareliai – ne mažiau kaip 4 vnt. | Ne mažiau kaip po 10 g. |  |  |  |
| 5.1.4. | Žali svareliai – ne mažiau kaip 4 vnt. | Ne mažiau kaip po 10 g. |  |  |  |
| 5.1.5. | Raudoni svareliai – ne mažiau kaip 6 vnt. | Ne mažiau kaip po 50 g. |  |  |  |
| 5.1.6. | Žali svareliai – ne mažiau kaip 4 vnt. | Ne mažiau kaip po 50 g. |  |  |  |
| 5.1.7. | Spyruoklė – ne mažiau kaip 1 vnt. | 5.1.10.1. Ne trumpesnė kaip 150 mm |  |  |  |
|  |  | 5.1.10.2. Jėga ne didesnė kaip 10 N |  |  |  |
| 5.1.8. | Masės pakaba – ne mažiau kaip 2 vnt. | Ne mažiau kaip po 10 g. |  |  |  |
| 5.1.9. | Svirtis su guoliu ir rodykle – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.1.10. | Skalė ant plokštės – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.1.11. | Sukimo momento diskas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.1.12. | Skriemulys – ne mažiau kaip 4 vnt. | Skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |  |
| 5.1.13. | Skriemulys – ne mažiau kaip 1vnt. | Skersmuo ne mažesnis kaip 58 mm |  |  |  |
| 5.1.14. | Skriemulio kabliukas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.1.15. | Virvelė | Ilgis – ne trumpiau kaip 5 m. |  |  |  |
| 5.1.16. | Liniuotė su rodyklėmis ir magnetais – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 400 mm ilgio |  |  |  |
| 5.1.17. | Metalinė ašis – ne mažiau kaip 3 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.1.18. | Pasvirusi plokštuma – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.1.19. | Atraminis rėmas – ne mažiau kaip 2 vnt. | Kiekvienas turi turėti ne mažiau kaip po 2 kabliukus |  |  |  |
| 5.2. | Giroskopas – 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Giroskopas – ne mažiau kaip 1 vnt. | 5.2.1.1. Su subalansuotu rotoriumi |  |  |  |
|  |  | 5.2.1.2. Kardaniniame laikiklyje |  |  |  |
| 5.2.2. | Kardano diskas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.3. | Laikiklis, skirtas kardano diskui – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.4. | Švytuoklės laikiklis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5. | Paleidimo laidas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.6. | Acetato lakštai – ne mažiau kaip 5 vnt. | 5.2.5.1. Kiekvieno lakšto dydis ne mažesnis kaip 300 x 200 mm |  |  |  |
|  |  | 5.2.5.2. Lakštai turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų spalvų |  |  |  |
| 5.3. | Mechanikos eksperimentų rinkinys II – 2 vnt. (Rinkinys turi būti skirtas studijuoti pagrindinius fizikos dėsnius ir gautus eksperimentų rezultatus turi būti galimybė susieti su matematika) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus, ne mažiau kaip aštuoniomis temomis, pavyzdžiui: Gravitacijos jėga ir pagreitis, Huko dėsnis, Jėgų sudėtis/atimtis, Pritvirtintas ir laisvas skriemulys, Svirčių dėsnis, Plastinė ir elastingoji deformacija, Dinaminė ir statinė trintis, Gravitacijos ir pusiausvyros centras. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Dinamometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Matavimo riba ne mažiau nei 1 N |  |  |  |
| 5.3.2. | Skriemulys – ne mažiau kaip 1 vnt. | 5.3.2.1. Nepritvirtintas |  |  |  |
|  |  | 5.3.2.2. Ne mažesnio kaip 43 mm. diametro |  |  |  |
|  |  | 5.3.2.3. Su kabliuku |  |  |  |
| 5.3.3. | Kamuoliukas – ne mažiau kaip 1 vnt. | 5.3.3.1. Ne mažesnio kaip 12 mm. diametro |  |  |  |
|  |  | 5.3.3.2. Plieninis arba lygiavertis |  |  |  |
| 5.3.4. | Svarelis su dviem kabliukais – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne lengvesnis kaip 25 g. |  |  |  |
| 5.3.5. | Bėgiai – ne mažiau kaip 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 2 vnt. begių) | Ne trumpesni kaip 180 mm |  |  |  |
| 5.3.6. | Bėgiai – ne mažiau kaip 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 2 vnt. begių) | 5.3.6.1. Ne trumpesni kaip 360 mm. |  |  |  |
|  |  | 5.3.6.2. Su tvirtinimo skylutėmis abiejuose bėgiuose. |  |  |  |
| 5.3.7. | Pritvirtinamos kojelės bėgiams – ne mažiau kaip 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 2 vnt.) | Turi būti |  |  |  |
| 5.3.8. | Svertas su skylute – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4. | Mechanikos eksperimentų rinkinys III – 1 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip tokiomis temomis, pavyzdžiui: Kūnų mechanika: ne mažiau kaip dvidešimt eksperimentų; Skysčių mechanika: ne mažiau kaip dešimt eksperimentų; Dujų mechanika: ne mažiau kaip dešimt eksperimentų. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, pridedant eksperimentams reikalingus priedus / laikiklius ir pan. (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Laboratorinis stovas (su kojelėmis stabilumui užtikrinti) – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.2. | Laikikliai, pritaikyti tvirtinimui prie stovo – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.3. | Svareliai su išpjova: 5.4.3.1. Ne mažiau kaip 5 vnt., ne lengvesni kaip po 10 g. | Turi būti |  |  |  |
|  | 5.4.3.2. Ne mažiau kaip 2 vnt., ne lengvesni kaip po 50 g. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.4. | Svareliai su kabliukais iš abiejų pusių: 5.4.4.1. Ne mažiau kaip 4 vnt., ne lengvesni kaip po 50 g. | Turi būti |  |  |  |
|  | 5.4.4.2. Ne mažiau kaip 2 vnt., ne lengvesni kaip po 25 g. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.5. | Svirtis (su angomis svareliams pakabinti) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.6. | Mokyklinis dinamometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | 5.4.6.1. Matavimo riba – ne mažiau kaip 1 N |  |  |  |
|  |  | 5.4.6.2. Dinamometro spyruoklė turi būti patalpinta į vamzdelį |  |  |  |
|  |  | 5.4.6.3. Graduotas |  |  |  |
|  |  | 5.4.6.4. Su apsauga nuo pertempimo ar sugadinimo |  |  |  |
| 5.4.7. | Skriemuliai – ne mažiau kaip 3 vnt. | Ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti su kabliuku |  |  |  |
| 5.4.8. | Vežimėlis, su strypo tvirtinimo vieta svareliams uždėti – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.9. | Švirkštai – ne mažiau kaip 2 vnt. | Talpa ne mažesnė kaip 10 ml. |  |  |  |
| 5.4.10. | Spyruoklė su pakabinimo kilpomis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Matavimo riba – ne mažesnė kaip 10 N |  |  |  |
| 5.4.11. | Manometro vamzdelis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.12. | Balansinės svarstyklės (priemonės svarstyklėms konstruoti) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.13. | Graduotas cilindras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Tūris ne mažesnis kaip 25 ml. |  |  |  |
| 5.4.14. | Silikoninės žarnelės: 5.4.14.1. ne mažiau kaip 2 vnt., ne trumpesnės kaip 30 cm. | Turi būti |  |  |  |
|  | 5.4.14.2. ne mažiau kaip 2 vnt., ne trumpesnės kaip 20 cm. | Turi būti |  |  |  |
| 5.4.15. | Ratas su mentelėmis (laivaratis) – ne mažiau kaip 1 vnt. (vėjo ir vandens malūno veikimo principui demonstruoti). | Turi būti lengvai besisukantis apie savo ašį |  |  |  |
| VI DALIS. BENDROJI FIZIKA |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| 6.1. | Fizikos pagrindų rinkinys – laboratorija – 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip tokiomis temomis, pavyzdžiui: Elektra – ne mažiau kaip dvidešimt penki eksperimentų, pavyzdžiui tokiomis temomis: Frikcinė elektros energija; Elektrostatinis krūvis; Galvaninis elementas; Kondensatorius; Galvanizavimas; Elektros srovės sukeltas karštis; Elektrinė grandinė su jungikliu; Nuoseklus sujungimas; Lygiagretus sujungimas; Elektros srovės stipris; Elektros srovės įtampa; Omo dėsnis; Elektros srovės įtampos išmatavimas nuosekliose jungtyse; Elektros srovės įtampos išmatavimas lygiagrečiose jungtyse; Elektros srovės stiprumo išmatavimas nuosekliose jungtyse; Elektros srovės stiprumo išmatavimas lygiagrečiose jungtyse; Kaitrinės lemputės elektrinis galingumas; Įelektrinto laidininko magnetinė jėga; Įelektrinto laidininko magnetinis laukas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Elektrinio motoro veikimo principas; Indukcija; Elektromagnetinis jungtis; Transformatorius. Nurodyti temas Mechanika – ne mažiau kaip trisdešimt eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Ilgio išmatavimas; Tūrio išmatavimas; Slėgis; Įtampa; Spyruoklinis dinamometras; Trinties jėga; Fiksuotas skriemulys; Judantis skriemulys; Svirtis; Svirtinės svarstyklės; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Pagreitis; Energijos konversija; Susisiekiantys indai; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidrostatinis slėgis; Slėgio perdavimas skysčiuose; Hidraulikos principas; Plūdurumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Paviršiaus įtempimas; Dujų tūrio pokyčiai; Dujų slėgis ir tūris; Pozityvus ir negatyvus slėgis. Nurodyti temas Optika – ne mažiau kaip penki eksperimentai, pavyzdžiui tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos refrakcija; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Nurodyti temas Šiluma - ne mažiau kaip penki eksperimentai, pavyzdžiui tokiomis temomis: Termometro modelis; Vandens virimo temperatūra; Virimas esant mažam slėgiui; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Nurodyti temas |  |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, pridedant visus reikiamus priedus eksperimentų atlikimui (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Laboratorinis stovas – ne mažiau kaip 1 vnt. (Turi būti tinkamas naudoti kaip nuožulni plokštuma ir kaip „bėgiai“ optinei sistemai) | 6.1.1.1. Graduotas šonas |  |  |  |
|  |  | 6.1.1.2. Ilgis ne trumpesnis nei 500 mm |  |  |  |
| 6.1.2. | Slankiojantys laikikliai (skirti naudoti su laboratoriniu stovu) – ne mažiau kaip 4 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.3. | U formos manometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.4. | Cilindrinis indas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 3 angos skysčių išleidimui skirtingame aukštyje |  |  |  |
| 6.1.5. | Skriemulys – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.6. | Skriemulys su kabliu – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.7. | Spyruoklė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.8. | Susmulkinta kamštinė medžiaga (pudros pavidalo) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.9. | Kamuoliukas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.10. | Piltuvėlis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.11. | Žiedas (paviršiaus įtempimo tyrimui) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.12. | Stačiakampis indas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.13. | Kolba apvaliu dugnu – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažesnės kaip 250 ml talpos |  |  |  |
| 6.1.14. | Erlenmejerio kolba – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.15. | Laboratorinis ąsotėlis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažesnės kaip 400 ml talpos |  |  |  |
| 6.1.16. | Svarstyklių lėkštelė – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.17. | Žiedo formos laikiklis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.18. | Spiritinė lemputė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.19. | Ne mažiau kaip trijų skirtingų medžiagų rinkinys tankio nustatymui – ne mažiau kaip 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 vnt.) | 6.1.19.1. Rinkinio medžiagos vienodo tūrio |  |  |  |
|  |  | 6.1.19.2. Ne mažiau kaip trys skirtingos medžiagos, pavyzdžiui tokios kaip: aliuminio, geležies, plastiko |  |  |  |
| 6.1.20. | Stalelis (tvirtinimui prie laboratorinio stovo) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.21. | Svirtis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.22. | Silikoninė žarnelė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne trumpesnė nei 500 mm |  |  |  |
| 6.1.23. | Termometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.24. | Mėgintuvėlis – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.25. | Dinamometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Matavimo riba ne mažiau nei 1 N |  |  |  |
| 6.1.26. | Dinamometras – ne mažiau kaip 2 vnt. | Matavimo riba ne mažiau nei 2 N |  |  |  |
| 6.1.27. | Dinamometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Matavimo riba ne mažiau nei 5 N |  |  |  |
| 6.1.28. | Švirkštas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 10 ml. |  |  |  |
| 6.1.29. | Švirkštas – ne mažiau kaip 2 vnt. | Ne mažiau kaip 50 ml. |  |  |  |
| 6.1.30. | Matavimo juosta – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.31. | Kaladėlė (trinties eksperimentams atlikti) – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.32. | Balionas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.33. | Svareliai su dviem kabliukais – ne mažiau kaip 4 vnt. | Ne mažiau kaip 50 g. |  |  |  |
| 6.1.34. | Svareliai be kabliukų – ne mažiau kaip 11 vnt. | Ne mažiau kaip 8 skirtingų svorių (ne platesniame kaip 1-200 g. intervale) |  |  |  |
| 6.1.35. | Amperimetras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.36. | Galvanometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.37. | Ritė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 1200 apvijų |  |  |  |
| 6.1.38. | Ritė – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 600 apvijų |  |  |  |
| 6.1.39. | Mėlynos spalvos laidas – ne mažiau kaip 2 vnt. | Ne trumpesnis kaip 50 cm ilgio |  |  |  |
| 6.1.40. | Raudonos spalvos laidas – ne mažiau kaip 2 vnt. | Ne trumpesnis kaip 50 cm ilgio |  |  |  |
| 6.1.41. | Mėlynos spalvos laidas – ne mažiau kaip 2 vnt. | Ne trumpesnis kaip 25 cm ilgio |  |  |  |
| 6.1.42. | Raudonos spalvos laidas – ne mažiau kaip 2 vnt. | Ne trumpesnis kaip 25 cm ilgio |  |  |  |
| 6.1.43. | U formos magnetas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.44. | Anglies elektrodas su lakštu – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.45. | Švino elektrodas – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.46. | Cinko elektrodas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.47. | Vario elektrodas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.48. | Lęšis, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 1 vnt. | Nuotolis f = –100 mm (+-10 proc.) |  |  |  |
| 6.1.49. | Lęšis, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 1 vnt. | Nuotolis f = +100 mm (+-10 proc.) |  |  |  |
| 6.1.50. | Ekranas optikos eksperimentams – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.51. | Ekrano laikiklis, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.52. | Svarelis su dvejais kabliukais – ne mažiau kaip 1 vnt. | Ne mažiau kaip 25 g. |  |  |  |
| 6.1.53. | Magnetinė adata – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.54. | Optinė lempa, tinkama tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.55. | Potenciometras – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.56. | Kaitinamoji lemputė – ne mažiau kaip 1 vnt. | 6.1.56.1. Lizdas – E10 |  |  |  |
|  |  | 6.1.56.2. Nominali įtampa – 1.5 V |  |  |  |
|  |  | 6.1.56.3. Nominali srovė – 0.15 A |  |  |  |
| 6.1.57. | Kaitinamoji lemputė – ne mažiau kaip 2 vnt. | 6.1.57.1. Lizdas – E10 |  |  |  |
|  |  | 6.1.57.2. Nominali įtampa – 6 V |  |  |  |
|  |  | 6.1.57.3. Nominali srovė – 0.1 A |  |  |  |
| 6.1.58. | Vario sulfatas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.59. | Žvakė – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.60. | Žvakės laikiklis, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.61. | Elektroskopas – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.62. | Pagrindas, tinkamas sujungti elektros grandinės elementus, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.63. | Laikiklis su lizdu lemputei, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |  |
| 6.1.64. | Elektros grandinės jungiklis, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių – ne mažiau kaip 2 vnt. | 6.1.64.1. Sumontuotas ant pagrindo |  |  |  |