TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Instrumentų rinkinio rektoskopijos atlikimui

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas turi aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan.) | Nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos šaltinis – 1 vnt. | - LED lempa. - Lempos galia ≥ 50 W. - Šviesumo reguliavimas. Pastatomas ant lentynos. |  |  |
| 2. | Lankstus šviesolaidis – 1 vnt. | - Ilgis ≥2,3 m. - Diametras ≥ 2,5 mm. |  |  |
| 3. | Rankena – 1 vnt. | 1. Tinkanti rektoskopo vamzdeliams. |  |  |
| 4. | Dangtelis – 1 vnt. | - Sandarinimo. - Su langeliu. |  |  |
| 5. | Rektoskopo vamzdelis su obturatoriumi – 10 vnt. | - Su įmontuota šviesolaidine apšvietimo sistema distaliniame gale. - Vamzdelio diametras 22±1 mm, ilgis 310±5 mm. - Izoliuotas plastikinis distalinis galas. - Obturatorius - 1 vnt. - Vamzdelis sugraduotas. - Su šviesolaidžio jungtimi. - Su apsauginiu įvedimą ribojančiu žiedu. |  |  |
| 6. | Įpūtimo kriaušė – 25 vnt. | - Su filtru. |  |  |
| 7. | Žnyplės – 1 vnt. | - Diam. 5±0,5 mm. - Darbinis ilgis 450±1 mm. - Atsidaro abu žnybtai. - Su smailio adatėlėm audinio prilaikymui. - Žnybtų ilgis 13±1 mm. |  |  |
| 8. | Žnyplės tamponams – 1 vnt. | - Diam. 5±0,5 mm. - Darbinis ilgis 400±1 mm. - Tridantės. |  |  |
| 9. | Skėtiklis – 3 vnt. | - Sims tipo. - Dydis 15±1 cm. - Darbinis galas 90±1 mm x17±1 mm. |  |  |
| 10. | Skėtiklis – 3 vnt. | - Sims tipo. - Dydis 15±1 cm. - Darbinis galas 80±1 mm x15±1 mm. |  |  |
| 11. | Ligatorius – 1 vnt. | - Su dviems galvutėm. - Užmovimo kugis. - Aspiracinis. |  |  |
| 12. | Žiedeliai – 100 vnt. | 1. Ligatoriui |  |  |
| 13. | Galvos šviestuvas – 1 vnt. | - LED lempa. - Su akumuliatoriumi. - Informacinis ekranas. |  |  |
| 14. | Vežimėlis – 1 vnt. | - Su lentyna. - Su krepšiu priedams susidėti. - ≥ 4 ratukai. 4. Su rankena stumdymui. |  |  |
| 15. | Garantinis laikotarpis | 24 mėn. poz. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 12 mėn. poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti (spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos aukščiau esančioje lentelėje).Tiekėjai gali pateikti gamintojo deklaraciją tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.3. Siūloma prekė privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

1.4. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.5.1. Mokymai ≥ 5 specialistų;

1.5.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.

______________________________________